Załącznik nr 3

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zasady opracowania operatu technicznego

- PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne                                     (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. – o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U.                      z 2019 r. poz. 742),

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333               z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 393),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U.                   z 2020 r., poz. 1316),

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych               (Dz. U. z 2003 r., nr 101, poz. 939),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r., nr 84, poz. 911),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U.                    z 2011 r., nr 288, poz. 1692).

- ZASADY WYKONYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH

W celu otrzymania materiałów geodezyjnych z geodezyjnego zasobu Zarządu Infrastruktury należy dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na terenach zamkniętych obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ 2000 strefa 6, a układem wysokościowy układ Kronsztad.

- WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                    z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania                                  i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                          i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).

Pomiar sieci podziemnego uzbrojenia terenu, należy wykonać przed ich zakryciem.

- OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I PRZEKAZYWANIE OPERATU TECHNICZNEGO

W celu przekazania wyników prac geodezyjno-kartograficznych należy sporządzić operat techniczny zawierający:

  - spis zawartości operatu,

  - sprawozdanie techniczne,

  - mapa z wywiadu terenowego,

  - szkice polowe,

  - raporty z pomiary i obliczenia,

  - dane na nośniku CD.

Na nośniku CD należy umieścić pomiar w postaci pliku:

  - pliku w formacie „ID Zgłoszenia xx/rok.txt

  - pliku w formacie „ID Zgłoszenia xx/rok.dxf lub plików wsadowych lub bazy z nowym pomiarem sporządzonych w programie EWMAPA FB

- SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH

  - Każda strona operatu technicznego musi być ponumerowana i wyszczególniona w spisie zawartości operatu. Płytę CD również uważa się z stronę.

  - W sprawozdaniu technicznym należy dokonać analizy ewentualnych zamian w ewidencji gruntów.

  - W razie stwierdzenia zmian należy je wprowadzić na ewidencji gruntów prowadzonej w stosowym Starostwie Powiatowym.

  - Dokonać oceny zgodności realizowanego obiektu z projektem, a informację w tym zakresie umieścić w sprawozdaniu lub na szlicu polowym.

  - Pomiar wykonać na podstawie osnowy otrzymanej z RZI, a w razie braku osnowy na terenie danego kompleksu wojskowego należy skorzystać z osnowy szczegółowej pozyskanej z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  - Mapa wywiadu terenowego ma być wykonana na mapie przesłanej do wykorzystania przy pracy geodezyjnej.

  - Jeżeli do zgłoszenia została wysłana mapa w wersji cyfrowej (plik dxf., baza EWMAPA) w zależności od stopnia zmian mapę wywiadu należy wykonać na jej wydruku lub wydrukować gotową ze zmianami oznaczonymi kolorem czerwonym.

  - Szkice polowe w zależności od zagęszczenia wykonać osobo dla każdej sieci lub sytuacji.

  - Na szkicach dotyczących sieci podawać: średnicę przewodów, materiałów z jakiego są wykonane, a w przypadku przewodów gazowych, przewidywany rodzaj ciśnienia gazu.

  - Pliki z wynikami pomiarów w formacie txt. należy uporządkować w następujący sposób X Y Nr, osobno dla każdej sieci lub sytuacji. Należy również dołączyć drugi plik dotyczący wyłącznie wysokości uporządkowany w sposób X Y H.

  - Plik formatu dxf zawierający tylko nowo pomierzone elementy.

  - Jeżeli do zgłoszenia został wydany plik z warstwami do EWMAPY pomiar należy opracować na odpowiednich warstwach i przekazać w formie pliku wsadowego lub osobnej bazy zawierającej wyłącznie nowy pomiar.

  - Zawartość operatu powinna być trwale zszyta z tekturową opisaną teczką bez użycia metalowych elementów.

  - Jeżeli sporządzana dokumentacja stanowi informację niejawną wszystkie strony operatu  należy oznaczyć klauzulą tajności zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów                         i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r., Nr 288 poz. 1692).

- PRZYJĘCIE OPERATU DO ZASOBU WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

  - Operat techniczny opracowany przez wykonawcę prac geodezyjnych należy przesłać pismem przewodnim.

  - Operat podlega sprawdzeniu poprawności wykonania go pod względem ustawy o ochronie informacji niejawnych, a następnie jest weryfikowany zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po pozytywnym wyniku weryfikacji dane 
z operatu zostaną wprowadzone do numerycznej bazy kompleksu wojskowego.

  - W przypadku zaistnienia zamian w ewidencji gruntów i budynków należy przygotować dokumenty pozwalające Zarządcy wprowadzić przedmiotową zmianę do ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez właściwie terytorialnie Starostwa Powiatowego.

  - Brak dokumentów dotyczących zaistniałych zmian w ewidencji gruntów będzie skutkował negatywną weryfikację przesłanego operatu.

  - W przypadku negatywnej weryfikacji materiały wraz z protokołem zostaną odesłane do poprawy. Błędy lub pomyłki w dokumentacji należy poprawić w sposób czytelny poprzez skreślenie i poprawny zapis wraz z datą i podpisem osoby dokumentującej poprawki (nie wolno używać korektora).

  - Przyjęcie do zasobu geodezyjnego RZI potwierdza się wpisem do ewidencji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy RZI.

- ZASADY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Po przyjęciu operatu technicznego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do zasobu RZI, wykonujemy mapę i przekazujemy ją Wykonawcy lub na jego wniosek może zostać przekazana do właściwego urzędu nadzoru budowlanego.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli realizowane zadanie jest objęte klauzulą tajności. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Przetwarzanie informacji niejawnych może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ujętych w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która stanowi integralną cześć umowy.

Jednocześnie wraz z operatem technicznym należy zwrócić wszystkie materiały geodezyjne udostępnione do wykonania pracy geodezyjnej.

Zabrania się wykorzystywania przekazanych Wykonawcy materiałów geodezyjnych lub opracowanej dokumentacji przez inne podmioty nie ujęte w umowie lub w korzystać z ich przy innych zadaniach.