Załącznik nr 1.1

do Formularza oferty

Wielofunkcyjny system do ćwiczeń i rehabilitacji  -  1 kpl.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt montowany do ściany, umożlwiający wykonywanie ćwiczeń, pionizacji i reedukacji chodu. |  |
| 2. | System z możliwością wykonywania ruchu wielopłaszczyznowego oraz ćwiczeń z pozycji siedzącej (bez konieczności opuszczania wózka). |  |
| 3. | Sprzęt ułatwiający wykonywanie ćwiczeń na kilku wysokościach – stopy, kolana, obręcz biodrowa, odcinek lędźwiowy, piersiowy kręgosłupa, obręcz barkowa i odcinek szyjny kręgosłupa. |  |
| 4. | Skład systemu: - baza ścienna o wysokości min. 1,8 metra z miejscem na podnośnik ścienny oraz z wpustami montażowymi na akcesoria; - podnośnik: montaż nie wymagający remontu czy przeróbki pomieszczenia, zasilany sieciowo lub akumulatorowo, minimalny udźwig – 120 kg, możliwy do zamontowania na ścianie, suficie lub podłodze, posiadający ramię z regulowaną długością; - wieszak umożliwiający obracanie się pacjenta, posiadający miejsca do podczepienia uchwytów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych; - zestaw gum do ćwiczeń (dł. 0,8 m i 1 m, w czterech kolorach o różnych oporach; - zestaw uchwytów (1 szt. - bloczek z karabińczykiem, 2 szt. - uchwyt do gum, 1 szt. - drążek drewniany 50cm mocowany do gum, 1 szt. - drążek drewniany 70cm mocowany do ramy, 1 szt. - drążek 100 cm , 1 szt. - blokada obrotu , 1 szt. - drążek odsunięty); - ramię poprzeczne (4 szt. - suwnica , 4 szt. - linka regulowana 2m , 1 szt. - linka bez regulacji z dwoma karabińczykami, 2 szt. - podwieszka do podwieszenia kończyn M, 2 szt. - podwieszka do powieszenia kończyn L); - Zestaw podajników (2 szt. - podajnik z regulacją, 2 szt. - podajnik z regulacją z oczkiem); - organizer umożliwiający przechowywanie akcesoriów w jednym miejscu; - kamizelka (rozmiar L): miękkie wypełnienie w miejscach największego obciążenia (linia pach, tułowia i ud), regulacja pasków, możliwość szybkiego ubrania i zdejmowania, zapinana za pomocą klamerek, kamizelka z materiału nie powodującego odparzenia ciała; - dodatkowa kamizelka w rozmiarze XL |  |
| 5. | Montaż systemu po stronie Wykonawcy |  |
| 6. | Szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji systemu |  |
| 7. | Sprzęt fabrycznie nowy; dopuszcza się sprzęt wykorzystywany do testów |  |
| 8. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 9. | Autoryzowany serwis |  |
| 10. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że sprzęt nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa/typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wielofunkcyjny system do ćwiczeń i rehabilitacji | kpl. | 1 | …………..….. | …………..….. | ………. | …………….…….. |
| RAZEM Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5) |  |  |  |  | …………..….. | …….. | …………….…….. |

........................... dnia .............