AG-AS/1061/7/23                                                                      Piła, dnia 16.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile zwraca się do Państwa z prośbą                  o przedstawienie oferty na wykonanie usługi dotyczącej czyszczenia i konserwacji pokrycia dachowego budynków A, B, C, D na terenie  kampusu ANS w Pile przy ul. Podchorążych 10.

Wartość zamówienia jest niższa niż 130.000 zł netto i ustawa Pzp nie ma w tym przypadku zastosowania. Kryterium wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego jest najniższa zaoferowana cena za przedmiot zamówienia.

1. Opis budynków:

1) Budynek A - jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, z dachem stromym                   i poddaszem nieużytkowym. Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej i kryty dachówką ceramiczną na łatach. Typ dachówki – karpiówka, układana w koronkę. Pod dachówką izolacja      z folii dyfuzyjnej.

2) Budynek B - jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, z dachem stromym                   i poddaszem nieużytkowym. Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej i kryty dachówką ceramiczną na łatach. Typ dachówki – karpiówka, układana w koronkę. Pod dachówką izolacja      z folii dyfuzyjnej.

3) Budynek C - jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z dachem stromym                   i poddaszem użytkowym. Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej i kryty dachówką ceramiczną na łatach. Typ dachówki – karpiówka, układana w koronkę. Pod dachówką izolacja z folii dyfuzyjnej.

4) Budynek D - jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, z dachem stromym                   i poddaszem nieużytkowym. Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej i kryty dachówką ceramiczną na łatach. Typ dachówki – karpiówka, układana w koronkę. Pod dachówką izolacja z folii dyfuzyjnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Odtłuszczenie, usunięcie z powierzchni dachu mchów, glonów, porostów przy użyciu specjalistycznego środka biodegradowalnego Sikagard 715W. Metoda wykonania - zmycie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciśnieniowej wodą o temperaturze 90°C                                   z dodatkiem środka jw.

2)  Wymiana pękniętych i uszkodzonych pojedynczych dachówek, uzupełnienie braków. Wstępnie do celów kalkulacyjnych można szacunkowo przyjąć 1%.

3)  Wymiana pękniętych i uszkodzonych pojedynczych gąsiorów, uzupełnienie braków. Wstępnie do celów kalkulacyjnych można szacunkowo przyjąć 1%.

4) Umycie i oczyszczenie obróbek blacharskich, ewentualne uzupełnienie ubytków i wymiana  fragmentów uszkodzonych.

5)  Impregnacja elementów ceramicznych pokrycia dachu emulsją hydrofobizującą na bazie silanów Sikagard 703W.

6) Oczyszczenie i udrożnienie rynien, koszy wlewowych, rur spustowych.

7) Roboty towarzyszące – Zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem poprzez osłonięcie folią lub siatką ochronną.

8) Postępowanie z odpadkami – Usunięcie w zakresie wykonania i kosztów wykonawcy robót. Utylizacja odpadów zgodnie z gminnymi zasadami gospodarki odpadami na terenie miasta Piły.

3. DANE TECHNICZNE BUDYNKÓW:

I.  Budynek A – Rektorat:

- Wymiary dachu mierzone w rzucie: 63.1 × 17.9m

- Powierzchnia dachu w rzucie na płaszczyznę poziomą 1129m2

- Powierzchnia połaci dachowej 1481m2

- Długość kalenic, krawędzi dachów (gąsiorów dachowych) 212mb

- Kąt nachylenia połaci dachowych:

- połacie wschodnia i zachodnia 38°

- połacie szczytowe (południowa i północna) 50°

- Długość rynien 164mb

- Ilość rur spustowych 4szt. × 12.0m

II. Budynek B – budynek dydaktyczny:

a)   Wymiary dachu mierzone w rzucie: 68.0 × 18.1m

- Powierzchnia dachu w rzucie na płaszczyznę poziomą 1231m2

- Powierzchnia połaci dachowej 1635m2

- Długość kalenic, krawędzi dachów (gąsiorów dachowych) 281mb

- Kąt nachylenia połaci dachowych:

- połacie wschodnia i zachodnia 40°

- połacie szczytowe (południowa i północna) 48°

- Długość rynien 172mb

- Ilość rur spustowych 6szt. × 12.0m

III. Budynek C – budynek biblioteki i stołówki:

- Wymiary dachu mierzone w rzucie: 41.4 × 17.15m

- Powierzchnia dachu w rzucie na płaszczyznę poziomą 710m2

- Powierzchnia połaci dachowej 976m2

- Długość kalenic, krawędzi dachów (gąsiorów dachowych) 183mb

- Kąt nachylenia połaci dachowych:

- połacie południowa i północna 36°

- połacie szczytowe (wschodnia i zachodnia) 45°

- Długość rynien 122mb

- Ilość rur spustowych 4szt. × 9.5m

IV.  Budynek D – budynek dydaktyczny:

- Wymiary dachu mierzone w rzucie: 68.0 × 18.1m

- Powierzchnia dachu w rzucie na płaszczyznę poziomą 1231m2

- Powierzchnia połaci dachowej 1635m2

- Długość kalenic, krawędzi dachów (gąsiorów dachowych) 281mb

- Kąt nachylenia połaci dachowych:

- połacie wschodnia i zachodnia 36°

- połacie szczytowe (południowa i północna) 45°

- Długość rynien 172mb

- Ilość rur spustowych 6szt. × 12.0m

Zamawiający przewiduje wykonanie realizacji  zamówienia od dnia 01.07.2023r  do dnia 31.07.2023r.  Zapłata za fakturę VAT w formie przelewu na konto Wykonawcy, nastąpi               w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. Zamawiający zaleca wykonawcy dokonanie (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność)  wizji lokalnej  w celu zapoznanie się  z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu prac, dojazdem, dojściem i innymi warunkami,  które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty.

Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową uwzględniającą odrębnie kwoty za poszczególne budynki  A, B, C, D  oraz za cały przedmiot zamówienia  w kwotach netto i brutto.	 Gwarancja na wykonane prace min. 2 lata. Oferta powinna uwzględniać w cenie wszelkie koszty związane  z przedmiotem zamówienia. Szczegóły zamówienia zostaną określone             w umowie z wykonawcą.

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile zastrzega, że składający ofertę nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w związku  z przygotowaniem     i złożeniem oferty.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 26.05.2023 roku w poniższy sposób:

- pocztą lub osobiście do Kancelarii ogólnej, pok. 123  ul. Podchorążych 10, budynek A,

- pocztą elektroniczną e-mail:  oferta@ans.pila.pl lub asierpinski@ans.pila.pl

- za pomocą Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ans_pila

Osobą upoważnioną do kontaktu  jest P. Jerzy Sadowski tel. (67)352-26-32