OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia w jest robota budowlana, polegająca na:

BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICY CHEMICZNEJ W  BYDGOSZCZY

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

  - Montaż latarni ulicznych (aluminiowe anodowane).

  - Wysięgnik (aluminiowy anodowany).

  - Ułożenie kabla YKYżo 5x16mm2 na całej długości w rurze osłonowej Ø 110mm2

  - Montaż opraw LED  oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga oraz zasilacz D4i – źródło światła LED.

  - Montaż złączy typu IZK

  - Montaż sterowników DALI

  - Kabel w słupie łączący oprawy YKYżo 4x1,5 mm2

  - Uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia

  - Dokumentacja powykonawcza (papierowa + DGN, DWG)

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Latarnie uliczne aluminiowe anodowane

3.2 Kabel obwodu oświetleniowego:

- YKYżo 5x16mm2

- Złącza IZK

- Sterownik DALI

- Oprawa LED oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga oraz zasilacz D4i źródło światła LED

- Wysięgniki

Zasilanie – z istniejącej sieci oświetlenia ulic własności Gmina Bydgoszcz.

UWAGA:

- KABEL YKY NALEŻY UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONOWEJ Ø110MM.