Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Ureterorenoskop giętki cyfrowy, wielorazowy – 40 szt. wraz z najmem jednostki sterującej w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / nie wcześniej niż 2023 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | URETERORENOSKOP GIĘTKI CYFROWY, WIELORAZOWY – 40 SZT | Podać typ / nr katalogowy, producent |  |
|  | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy | TAK, podać |  |
| 2 | Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego min. 21 godzin | TAK, podać |  |
| 3 | Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 5 | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego F 7,5 | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. Ø 1,2 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° | TAK, podać |  |
| 8 | Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 270° góra i 270° dół | TAK, podać |  |
| 10 | Każdy z giętkich Ureterorenoskopów wyposażony w: - zawleczkę zaworu sterylizacji - wielorazowy adapter fiksujący włókno laserowe | TAK, podać |  |
| 11 | Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej gazowej EO | TAK, podać |  |
| II | JEDNOSTKA STERUJĄCA / STEROWNIK KAMERY | Podać typ / nr katalogowy, producent |  |
| 1 | Sterownik kamery kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi | TAK, podać |  |
| 2 | Sterownik kamery posiadający zintegrowane źródło światła LED. | TAK, podać |  |
| 3 | Żywotność lampy min 10.000 godzin | TAK, podać |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w min. trzy wyjścia wideo takie jak: HD-SDI, DVI, HDMI. | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | TAK, podać |  |
| 6 | Wbudowany port USB 3.0 | TAK, podać |  |
| 7 | Minimum dwa specjalne tryby pracy kamery w tym specjalne programy do wzmocnienia obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi oraz wzmocnienie obrazu naczyń krwionośnych i struktury błony śluzowej. | TAK, podać |  |
| 8 | Adapter do podłączenia ureterorenoskopów giętkich | TAK, podać |  |
| 9 | Waga urządzenia max 8 kg | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Modyfikacja zapisów z dn. 11.04.2025