Przedmiot zamówienia

Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w L. Jasienica 61a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w oddziale 61a                                       w leśnictwie Jasienica

2. Projektowany zakres robót.

W celu naprawy zjazdu ze szlaku zrywkowego projektuje się wymianę przepustu z rur żelbetowych ( załamanych i zamulonych ) , na przepust z rur HDPE Ø 50 cm SN 8 kPa długości  10 m wraz  z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu elementami prefabrykowanymi.

W tym celu należy wykonać rozbiórkę żelbetowego przepustu dług. 6 m, ułożenie nowego przepustu z wykonaniem ławy i zasypaniem pospółką 0-31,5 mm wraz  z zagęszczeniem , oraz wykonaniem odmulenia rowu przydrożnego z rozplantowaniem urobku na długości                 15 mb. Na zjeździe należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 139 m2. Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: