Przedmiot zamówienia

Naprawa dojazdu do składu w L. Posada Rybotycka 67a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 67a                                       w leśnictwie Posada Rybotycka

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje wyrównanie kolein na długości 20 mb ubytków kruszywem łamanym oraz wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni dojazdu na długości 400 mb oraz wzmocnienie nośności warstwą kruszywa łamanego - warstwa o grub. 10 cm o uziarnieniu     0-63 mm z zamiałowaniem na długości 230 mb. Należy odmulić ok. 150 m rowu przydrożnego wraz z wywozem urobku.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa dojazdu do składu w L. Posada Rybotycka 76a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 76a                                       w leśnictwie Posada Rybotycka

2. Projektowany zakres robót.

Należy rozebrać istniejący sączek i ułożyć rury HDPE Ø40 cm na długości 9 m wraz                     z zabezpieczeniem wlotu i wylotu elementami betonowymi prefabrykowanymi oraz wykonać odmulenie rowu ok. 40 m rowu odcinającego wraz z rozplantowaniem urobku.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa dojazdu do składu w L. Posada Rybotycka 47An, 58a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 47An, 58a                                      w leśnictwie Posada Rybotycka.

2. Projektowany zakres robót.

Przejazdy przez gazociąg:

Należy ułożyć płyty żelbetowe 300x100x15 na trzech przejazdach o łącznej powierzchni                60 m2 na wcześniej przygotowanym i zagęszczonym podłożu, na podbudowie z pospółki                 0-31,5 mm grub. 20 cm

Opracował: