Przedmiot zamówienia

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Dobrzanka 257d

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 257d                                       w leśnictwie Dobrzanka

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje wyrównanie kolein na długości 20 mb ubytków kruszywem łamanym. Na szlaku należy rozebrać sączek z drewna odpadowego , przetransportować rury żelbetowe Ø 150 cm z odległości ok. 600 m , następnie ułożyć przepust długości 6 m z zabezpieczeniem wlotu  i wylotu drewnem odpadowym pozyskanym na miejscu. Naprawa obejmuje roboty ziemne na dojeździe do przepustu w ilości ok. 120 m3 z przemieszczeniem mas ziemnych oraz wykonaniem dylowanki na długości 50 mb. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wyprofilowanie powierzchni składu ok 10 arów wraz z wykarczowaniem pni drzew oraz przemieszczaniem mas ziemnych w ilości ok. 375 m3.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Dobrzanka 279c

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 279c w leśnictwie Dobrzanka

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje wyrównanie kolein na długości 45 mb ubytków kruszywem łamanym. Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku , ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %)                          i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 700 mb.

Należy odmulić i wykopać rowy odwadniające na długości ok. 100 mb wraz ze ścięciem zawyżonych poboczy  oraz wykonaniem sączka z kruszywa długości 7m.

Poszerzenie miejsca do zawracania:

Należy wykonać roboty ziemne na powierzchni ok. 38 m2 wraz z rozplantowaniem urobku, wykarczowaniem pni oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem powierzchni . Należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o średniej grub. 20 cm ( dopuszcza się gruz betonowy) wraz z zamknięciem warstwą pospółki grub. 8 cm .

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: