Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ

,, Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach”

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

1) Główny kod CPV:

Roboty budowlane	45000000-7

2) Dodatkowe kody CPV:

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe

45 21 22 20-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45 23 24 51-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45 11 27 10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Opis przedmiotu zamówienia

II.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach polegająca na remoncie zjazdu wraz z chodnikiem i drogą dojazdową, remoncie istniejącej bieżni na poliuretanową wraz z odwodnieniem, remontem nawierzchni dwóch boisk (koszykówki i piłki nożnej), remoncie schodów i chodnika wzdłuż kompleksu wraz z oświetleniem. Ponadto zostaną również zamontowane/wymienione elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), piłko chwyty, płoty i ogrodzenia.

- Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączonymi projektami budowlanymi, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Specyfikacją Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

4.1. Roboty budowlane objęte zamówieniem będą obejmowały remont istniejącej bieżni na stadionie miejskim w Skarszewach z wykonaniem nowej nawierzchni z poliuretanu wraz z odpowiednią podbudową – bieżnia 4-torowa o długości ok 400m wraz z odwodnieniem. Poza bieżnią remoncie poddana zostanie sztuczna nawierzchnia boisk do koszykówki oraz piłki nożnej. Pracami zostanie objęty także zjazd z drogi gminnej do kompleksu sportowego oraz fragment drogi dojazdowej i chodnika w jego obrębie. Wykonana zostanie rozbiórka istniejącej, niejednorodnej nawierzchni z kamienia polnego, trylinki i kostki betonowej i zastąpiona nową kostką brukową na odpowiedniej podsypce cementowopiaskowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych. Poza ww. pracami wykonaniu podlega  ciągu pieszego o przybliżonej długości 100 mb od ul. Wybickiego w kierunki kładki nad rzeką Wietcisą - wzdłuż kompleksu sportowego oraz wymianą istniejącego oświetlania. Prace te będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni na chodniku i schodach z kostki brukowej na nową na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymianą obrzeży betonowych. Ponadto w ramach realizacji zamówienia planuje się demontaż zdewastowanych i montaż nowych obiektów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci, montaż stojaków na rowery oraz montaż piłko chwytów oraz ogrodzenia.

4.2. W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność  Wykonawca na podstawie stosownego pełnomocnictwa zobowiązany jest  również do dokonania w imieniu Zamawiającego, wszystkich zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych właściwym organom (między innymi: nadzorowi budowlanemu, gestorom sieci, PSP, sanepidowi, itd.) oraz uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub/i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy. Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały do wystąpienia o wydanie ww.  zgłoszeń/decyzji.

4.3. Ponadto Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania  ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, zgodą z wytycznymi znajdującymi się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacvine. Wykonawca przed montażem tablicy przedstawi jej wzór do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. W przypadku zmiany kwot (w czasie realizacji inwestycji) tablica będzie musiała zostać wymieniona na aktualną.

4.4. Dokumenty po realizacyjne obejmujące:

	dokumentację powykonawczą  wraz z zatwierdzoną inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji zewnętrznych,

	instrukcję eksploatacji boiska i bieżni (nawierzchni) oraz instrukcję obsługi dostarczonego wyposażenia,

	protokoły sprawdzeń i badań (m.in.: prób szczelności, zagęszczenie gruntu/podbudowy, badanie nawierzchni itd.)

	ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI wymagane przepisami prawa dla wyposażenia i nawierzchni do tego typu obiektów sportowych i budowlanych.

4.5. Zamawiający załącza przedmiary jako  załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, który ma charakter pomocniczy i informacyjny, podstawą oszacowania ceny ofertowej oraz określenia zakresu robót budowlanych jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny stanu faktycznego oraz dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.

4.6. Opis i parametry nawierzchni:

a) Bieżnia - nawierzchnia sportowa poliuretanowa:

Zaprojektowano nawierzchnię sportową poliuretanowo-gumową typu „sandwich” o grubości min. 16 mm, dwuwarstwową, antypoślizgową, bezspoinową, nieprzepuszczalną dla wody, przystosowaną do użytkowania w butach z kolcami.

Na odpowiednio przygotowaną podbudowę nakłada się za pomocą wałka lub natryskarki podkład, następnie wykonuje się warstwę maty, składającej się z poliuretanu i granulatu gumowego i zostawia do utwardzenia. Matę należy zaszpachlować mieszanką poliuretanu. Na tak wykonaną warstwę podkładową wylewa się płynny poliuretan, który zasypuje się granulatem gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Po utwardzeniu systemu zdejmuje się nadmiar granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje się linie odpowiednią farbą poliuretanową zgodnie z projektem.

Granulat gumowy EPDM winien być barwiony w masie. Nie dopuszcza się granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

1. Grubość systemu: min 16 mm

2.Wytrzymałość na rozciąganie, min. 0,70 N/mm2 (MPa)

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu min 42%

4. Odkształcenie pionowe w temp. 23O C max 1,6 mm

5. Redukcja siły w temp. 23O C min 40%

6. Tarcie min 55 TRRL

Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z wymaganiami World Athletic na podstawie którego nawierzchnia otrzymała Certyfikat World Athletic.

b) boisko do piłki nożnej – sztuczna trawa:

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy czwartej generacji. System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa i mata elastyczna. Konstrukcja to prefabrykowana polietylenowa mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Mata elastyczna musi być zgodna z badaniem laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna ok. 32 mm nie wymagająca wypełnienia granulatem gumowym.

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%),

- grubość włókna monofilowego min. 400 mikronów

- grubość włókna teksturowanego min. 145 mikronów

- wysokość włókna: min. 32 mm

- ciężar włókna – Dtex: min. 20 000

- gęstość trawy: min. 550.000 włókien/m2,

- ilość pęczków: min. 25.000/m2

- waga włókna: min. 3700 g/m2

- waga całkowita trawy: min. 5000 g/m2

- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 50N

- łączenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm

- przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400mm/h

- przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h

- kolor: 2 odcienie zieleni,

- dopuszczę się zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.

Mata elastyczny (shock pad)

- grubość maty min 10 mm

5. Roboty objęte zamówieniem opisane w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych) należy wykonać w szczególności w oparciu o:

•	Wymogi przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej,

•	Wymagania oraz wytyczne Zamawiającego,

•	inne dokumenty wymienione w projektach budowlanych

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego projektem. W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy staje się nieaktualny Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty powzięcia takiej informacji złożyć aktualizację ww. dokumentu

7. Podstawa płatności.

Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Umowy.

8. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który po uzgodnieniu z Zamawiającym/nadzorem inwestorskim Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu  najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy.

2. W harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji z uwzględnieniem terminów wyszczególnionych w SWZ i umowie. W poszczególnych miesiącach wykonawca zobowiązany jest wpisać planowane kwoty przerobów. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez nadzór lub Zamawiającego w przekazanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Nadzór lub Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

Harmonogram  rzeczowo – finansowy musi zawierać następujące elementy zakresu rzeczowego:

a) remont zjazdu na stadion,

b) remont istniejącej bieżni wraz z odwodnieniem,

c) modernizacja boiska do koszykówki,

d) modernizacja boiska do piłki nożnej,

e) przebudowie schodów i chodnika wzdłuż kompleksu wraz z oświetleniem,

f) pozostałe elementy: mała architektura, piłko chwyty, płoty

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w kolejności ustalonej z Zamawiający i użytkownikiem kompleksu.

3.	Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

4.	Przedmiot umowy wykonany powinien zostać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Materiały z rozbiórki winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21,). Natomiast materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, dające się ponownie wykorzystać, należy przekazać Zamawiającemu i złożyć w miejscu przez niego wskazanym.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne i niezbędne  do prawidłowego  przygotowania oferty.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

7.	Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu  budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

8.	Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks). Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartości ceny określona w umowie (wartość umowy). Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia kontraktu Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

9.	Wykonawca zapewni, dla zrealizowania robót kierownika budowy z odpowiednimi  uprawnieniami budowlanymi i aktualnymi zaświadczeniami wydanymi przez właściwą izbę samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowalne. Wykonawca na własny koszt zapewni funkcjonowanie biura budowy, umożliwiającego organizowanie w nim rad budowy, dla min. 5 osób uczestniczących. Minimalne wyposażenie biura to stół konferencyjny i krzesła dla 5 osób.

10.	Do obowiązków Wykonawcy należy w razie konieczności wykonać projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogi gminnej oraz uzgodnić te projekty z zarządcą drogi i właściwymi organami, a także uzyskać ich ostateczne zatwierdzenie przez właściwy organ nadzoru. Obowiązkiem wykonawcy jest również uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w pasie drogi gminnej na własny koszt i własnym staraniem. Wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót, leżą po stronie Wykonawcy.

11.	Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w Specyfikacjach technicznych, założeniach do technologii wykonania robót, zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej, uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu, uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

12.	Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

13.	Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., utrudnienia związane z realizacją zamówienia, tymczasowe składowisko mas ziemnych na placu budowy.

14.	Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie palcu budowy oraz do zapewnienia skutecznej ochrony dróg dojazdowych przed zanieczyszczeniami, mogącymi powstać na skutek prowadzonych robót budowlanych (np. roboty ziemne).

15.	Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

16.	Wykonawca zobowiązany jest:

1)	zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2)	zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

3)	zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

4)	układać uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia,

5)	zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

6)	po zakończeniu robót, teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

7)	prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,

8)	przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót i terenu,

9)	zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowanie urobku, powstałe podczas wykonywania robót oraz punkt poboru wody i zasilania w energię elektryczną,

10)	zastosować urządzenia i metody bezwstrząsowe, w celu wyeliminowania przenoszenia drgań na obiekty kubaturowe sąsiadujące z budową,

11)	do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń (gestorów sieci) podziemnych oraz organy nadzoru budowlanego, o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,

12)	do ścisłego przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur odnośnie zatrudniania podwykonawców, w celu wykonania uzgodnionych zakresów robót,

13)	do prowadzenia robót w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

- stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z późn. zm.).

14)	przed rozpoczęciem robót sporządzenia i przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów, wg stanu na dzień przekazania placu budowy w celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, stanowiącym dojazd do budowy.

15) O każdorazowym, niezbędnym wejściu na teren nieruchomości, których właścicielem są osoby prywatne informować z wyprzedzeniem zarówno właściciela nieruchomości jak i Inwestora.

16)	Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko.

17.	Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

1)	zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,

2)	zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej, dla potrzeb placu budowy, wraz z uzyskaniem warunków technicznych  od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.

3)	Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia, wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzględni w cenie oferty. Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych.

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.

Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:

a.	wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

b.	wykonywanie pomiarów bieżących,

c.	wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

d.	inwentaryzację powykonawczą,

e.	odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.

f.	odtworzenie reperów w przypadku ich zniszczenia

4)	Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

a.	dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzą m.in.:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji,

- specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru   i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w 3 egzemplarzach, obejmujące wszystkie wykonane roboty branżowe,

- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- inwentaryzację materiałów i urządzeń na przekazaniu placu budowy, protokół przekazania materiałów i urządzeń z odzysku, protokół likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez przedstawiciela Inwestora.

5)	Materiały z demontażu należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Materiały nie nadające się do wykorzystania, należy wywieźć na złomowisko lub zutylizować. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie w/w przekazania lub wywozu i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. Materiały będące własnością Zamawiającego, nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania. Typowania materiałów nadających się do ponownego wbudowania, dokona przedstawiciel Zamawiającego, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

18.	Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną dotycząc dofinansowania  ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, zgodą z wytycznymi znajdującymi się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacvine. Wykonawca przed montażem tablicy przedstawi jej wzór do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. W przypadku zmiany kwot (w czasie realizacji inwestycji) tablica będzie musiała zostać wymieniona na aktualną.

9. Równoważność materiałów i rozwiązań.

Ilekroć specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy, Opis przedmiotu zamówienia) wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,  a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:

•	Parametrów technicznych,

•	Trwałości,

•	Eksploatacji,

•	Funkcjonalności,

•	Rozbudowy,

•	Celu przedmiotu umowy.

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej,  np. zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.

III  Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia  wraz z wykazem dokumentów dołączonych do poszczególnych załączników:

1) Projekt remont nawierzchni utwardzonej wjazdu wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar

2) Projekt modernizacji stadionu miejskiego KS Wietcisa Skarszewy wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar