Załącznik nr 2 do SWZ i umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oraz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego

„Remont części budynku Nr 30 – po byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia części budynku na magazyn” na terenie kompleksu wojskowego w m. Radom

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania „Remont części budynku Nr 30 – po byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia części budynku na magazyn” na terenie kompleksu wojskowego w m. Radom.

- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wykonawca urządzi zaplecze budowy dla osób zatrudnionych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Roboty ogólno-budowlane

  - Roboty rozbiórkowe:

- Rozebranie pokrycia połaci dachowej z papy asfaltowej na lepiku,

- Rozebranie rynien, rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich,

- Rozbiórka termoizolacji stropodachu z płyty pilśniowej,

- Cięcie piłą diamentową ściany z cegły,

- Rozebranie trzonów kominowych po byłej kotłowni (o wysokości ok. 5,50 m) ponad połać dachową, w tym jeden do poziomu posadzki w piwnicy,

- Przebudowa istniejących i budowa nowych nadproży drzwiowych i okiennych,

- Skucie podokienników zewnętrznych,

- Rozbiórkę części pod- i międzyokiennych ściany zewnętrznej (pod wrota segmentowe i drzwi zewnętrzne),

- Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych,

- Odbicie całościowe tynków wewnętrznych,

- Wykucie z muru okien drewnianych typowych i stalowych typu warsztatowego,

- Rozebranie i wyrównanie części posadzek przez skucie,

- Rozebranie schodów zewnętrznych, nawierzchni betonowych oraz elementów betonowych i pochylni do budynku,

- Rozbiórka stalowych schodów wewnętrznych wraz balustradą,

- Rozbiórka elementów kanalizacji sanitarnej,

2.2 Roboty murarskie, tynkarskie, montażowe:

- Wykonanie nadproży nad nowymi otworami drzwiowymi (w formie wieńca usztywniającego na całej długości ściany i ścianek wewnętrznych);

- Częściowe przemurowanie otworów okiennych;

- Zamurowanie zbędnych otworów, w tym drzwiowych;

- Wymurowanie ściany wewnętrznej wraz z otynkowaniem;

- Zasypanie pomieszczenia w poziomie piwnic wraz z zagęszczeniem;

- Wykonanie płyty żelbetowej na zagęszczonej podsypce piaskowej;

- Wymurowanie nowych ścianek działowych wraz z ich otynkowaniem,

- Wykonanie nowych tynków zewnętrznych na ścianach i gzymsie;

- Wykonanie przegród z siatki ogrodzeniowej w ramach z profili stalowych nad ściankami działowymi;

- Przecieranie oraz naprawa istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

- Osadzenie nowej stolarki okiennej z profili aluminiowych, 3-szybowej spełniającej aktualne wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej;

- Osadzenie nowych podokienników wraz z ich obróbką tynkarską;

- Zamontowanie wrót segmentowych z napędem elektrycznym i sterowaniem elektronicznym oraz mechanicznym;

- Osadzenie drzwi wejściowych oraz wszystkich innych zewnętrznych,

- Malowanie farbami emulsyjnymi ścian oraz sufitu w pomieszczeniach  magazynowych oraz warsztatowych,

- Malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach;

- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkowej z folii polietylenowej,

- Wykonanie niezbędnych wylewek pod posadzkowych, pod posadzki z płytek ceramicznych;

- Wykonanie przeciwwodnej izolacji pod płytkowej z zaprawy uszczelniającej (folii w płynie) na posadzkach i ścianach do wys. 60 cm – w sanitariatach;

- Wykonanie licowania ścian z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wraz z zamontowaniem listew narożnych oraz przygotowaniem podłoża w sanitariatach oraz pomieszczeniach socjalnych w strefach przy umywalkowych;

- Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach budynku;

- Osadzenie listew narożnikowych aluminiowych, powlekanych przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi (naroża i zakończenia ścian, otwory okienne i drzwiowe);

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II na ścianach;

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropodachu;

- Wymiana kratek wentylacyjnych (zabezpieczonych siatką przed owadami) wewnątrz pomieszczeń wraz z przemurowaniem i odgruzowaniem przewodów kominowych;

- Montaż podokienników z płyt konglomeratów kamiennych o gr. 3 cm, gat. I (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, wodoodpornymi wraz z gruntowaniem,

- Wymiana izolacji termicznej stropodachu;

- Montaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniu sanitariatu i korytarzu;

- Montaż wrót magazynowych:

- Wrota magazynowe stalowe segmentowe z naświetlami w dwóch segmentach, malowane w kolorze RAL uzgodnionym z zamawiającym, podnoszone i sterowane elektrycznie (przyciski na ścianie oraz drogą radiową) z możliwością otwarcia ich mechanicznie. Klasa odporności na obciążenie wiatrem 2 (450Pa); klasa szczelności 3 (6 m3/m2h). Izolacyjność termiczna powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Prędkość ruchu krawędzi zamykającej nie powinna przekraczać 0,3 m/s. Wybieg skrzydła po zwolnieniu przycisku zdalnego sterowania nie powinien przekraczać 50 mm dla szczeliny otwarcia do 0,5 m – 100 mm powyżej 0,5 m; Dolna krawędź bram wyposażona w uszczelkę, której wartość odkształcenia powinna być większa niż droga wybiegu (50 mm). Brama powinna być wyposażone w czujniki przeciążeniowe i przeszkodowe,

- Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych jedno i dwuskrzydłowych:

- Montaż drzwi zewnętrznych do pomieszczeń magazynowych - stalowe pełne jedno- i dwuskrzydłowe w klasie min. RC 2, malowanych proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem o szerokości w świetle ościeżnicy lub skrzydła głównego min 90 cm, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, klamkę dwustronną bezpieczną, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową. Zestaw plombowniczy na plastelinę i plombę metalową; samozamykacz z ogranicznikiem otwarcia oraz dodatkowy ogranicznik (odbojnik) otwarcia (może być zamontowany w podeście schodów zewnętrznych lub pochylni). Drzwi do pomieszczenia warsztatowego dwuskrzydłowe, równoramienne.

- Montaż drzwi wewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych EI30, malowanych proszkowo w kolorze RAL, uzgodnionym z Inwestorem o szerokości w świetle ościeżnicy min 90 cm, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, klamkę dwustronną bezpieczną, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową; samozamykacz z ogranicznikiem otwarcia oraz dodatkowy ogranicznik (odbojnik) otwarcia.

- Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych. Drzwi stalowe z naświetlem typu „bulaj” malowane proszkowo w kolorze RAL, Inwestorem o szerokości w świetle ościeżnicy lub skrzydła głównego min 80 cm, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, klamkę dwustronną bezpieczną, wyposażone w zamek łazienkowy oraz klamkę bezpieczną,

- Montaż drzwi wewnętrznych. stalowych jedno i dwuskrzydłowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL, uzgodnionym z Inwestorem, Inwestorem o szerokości w świetle ościeżnicy lub skrzydła głównego min 90 cm, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, klamkę dwustronną bezpieczną, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową. Zestaw plombowniczy na plastelinę i plombę metalową; ogranicznik (odbojnik) otwarcia (może być zamontowany w posadzce),

- Montaż stolarki okiennej – okna z profili aluminiowych termoizolacyjnych w kolorze białym, trzyszybowe, rozwierno-uchylne spełniające aktualne wymogi odnośnie ochrony cieplnej,

- Montaż naświetli okiennych w ściankach działowych pom. magazynowym i sanitariacie. Naświetle z wysokoudarowego PVC ze szkłem bezpiecznym, przezroczystym,

- Montaż przegród łazienkowych z płyt HPL, min. gr. 12 mm,

- Montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi. Konstrukcja zadaszeń stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL. Daszek płaski jednospadowy z odciągami, pokryty płytami z poliwęglanu litego gr. min. 8 mm. Zakończony rynienką. Daszek montowany do ściany za pomocą kotew chemicznych i odciągów z uszczelnieniem od ściany.

2.3. Roboty elewacyjne i dekarskie:

- Demontaż krat w oknach,

- Skucie zmurszałych, spękanych i odspojonych tynków zewnętrznych na ścianach, gzymsach,

- Naprawa pęknięć przez wykucie bruzd i przemurowanie,

- Wymiana podokienników zewnętrznych,

- Wykonanie nowych tynków w miejscach skucia starych oraz na podmurowaniach i zamurowaniach,

- Wyrównanie ścian zewnętrznych poprzez naklejenie płyt styropianowych,

- Montaż narożników z siatką na wszystkich krawędziach zewnętrznych (narożach ścian, okien, drzwi, gzymsu),

- Wklejenie siatki wzmacniającej z tworzywa sztucznego w warstwie klejowej,

- Nałożenie nowej struktury elewacyjnej,

- Demontaż pokrycia z papy oraz wywiewek,

- Uzupełnienie konstrukcji stropodachu (po zdemontowanych kominach oraz wywiewkach);

- Przemurowanie nowych ogniomurów;

- Wymiana izolacji termicznej;

- Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej,

- Przemurowanie pozostałych trzonów kominowych wraz z wykonaniem nowych czap kominowych żelbetowych wraz otynkowaniem i zamontowaniem kratek wentylacyjnych,

- Wymiana rynien i rur spustowych,

- Wymiana obróbek blacharskich (czap kominowych, ogniomurów, kołnierzy trzonów kominowych i ogniomurów, pasów nad- i podrynnowych),

- Wykonanie wokół budynku opaski z kostki brukowej oraz schodów zewnętrznych i pochylni,

- Roboty sanitarne (wod.-kan.):

•	Demontaż odcinków rur stalowych wodociągowych – głównej rury zasilającej w pomieszczeniu kotłowni;

•	Demontaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wykuciami niezbędnych otworów w ścianach i stropach,

•	Montaż wpustów kanalizacyjnych podłogowych wraz z wymianą podejść kanalizacyjnych,

•	Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji kanalizacji sanitarnej,

•	Wykonanie nowej instalacji wodnej hydrantowej oraz w pomieszczeniu sanitarnym;

- Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z włączeniem do istniejącej sieci;

•	Izolacja rurociągów instalacji wody zimnej oraz c.c.w. przeznaczonych do skrycia w ścianie lub pod zabudową,

•	Wykonanie podejść wod.-kan. wraz z armaturą odcinającą pod nowoprojektowane przybory i urządzenia,

•	Sprawdzenie szczelności oraz płukanie instalacji wodociągowej po wykonanych pracach instalacyjnych,

•	Wykonanie przebić i przekuć przez przegrody budowlane wraz z zamurowaniem po robotach instalacyjnych,

•	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach i stropach związane z wykonaniem prac remontowych instalacji wod.-kan. i c.o.,

- Montaż nowej armatury łazienkowej i przyborów sanitarnych;

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z włączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej (pomieszczenie węzła ciepłowniczego);

- Zamontowanie grzejników we pomieszczeniach magazynowych i sanitariacie;

•	Zamontowanie armatury grzejnikowej;

•	Wymiana odpowietrzników automatycznych,

•	Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,

•	Malowanie rurociągów i grzejników,

•	Izolacja rurociągów instalacji c.o. przeznaczonych do skrycia w przegrodach lub pod zabudową,

- Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorąco.

- Roboty elektryczne:

- Demontaż istniejących opraw oświetleniowych;

- Demontaż osprzętu i przewodów na wspornikach oraz w murze;

- Ułożenie nowej instalacji w bruzdach oraz w rurkach winidurowych na wspornikach;

- Wymiana złącza energetycznego na ścianie zewnętrznej wraz z montażem osprzętu modułowego;

- Wykonanie nowych wewnętrznych tablic z montażem osprzętu modułowego;

- Montaż opraw oświetleniowych LED na ścianach i konstrukcji więźby dachowej;

- Montaż gniazd wtykowych, wyłączników wraz z puszkami rozdzielczymi;

- Wymiana zasilenia wentylatora wraz z jego przeniesieniem na dach;

- Pomiary sprawdzające instalacji.

- Wymiana instalacji odgromowej,

- Prace organizacyjne i porządkowe:

- urządzenie placu budowy (UPB) pod ścisłym nadzorem i w porozumieniu z użytkownikiem, ze względu na specyfikę obiektu;

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych (nieuprawnionych);

- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i sprzedaż odpadów metalowych (pod nadzorem przedstawiciela Inwestora);

- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i utylizacja gruzu i innych odpadów.

- Odbiór robót:

Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty i elementy:

- Ocena stanu elementów odkrytych po dokonanych rozbiórkach demontażach i skuciach;

- Zbrojenie konstrukcji żelbetowych;

- dostarczona stolarka okienna i drzwiowa w zakresie zgodności ze specyfikacją;

- dostarczona i zamontowana armatura łazienkowa;

- wykonane elementy nadproży;

- sprawdzenie płaszczyzn tynków przed ułożeniem oblicowania z płytek;

- sprawdzenie płaszczyzn i staranności w wykonaniu oblicowań z płytek ceramicznych;

- wykonanie wszelkich robót ulegających zakryciu;

- wykonanie wszelkich instalacji i zamontowanych urządzeń zgodnie ze specyfikacjami wyrobów;

- wykonanie izolacji przeciwwodnych;

- stan płaszczyzn ścian i przed ostatecznymi malowaniami farbami emulsyjnymi.

Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych:

Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego; wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego; transportowanie w poziomie na potrzebną odległość materiałów i elementów oraz wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót; zniesienie lub wyniesienie poza obręb terenu budowy materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce; segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym; sprawdzanie prawidłowości wykonania robót; przygotowanie zapraw oraz mieszanek; usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców; wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia; zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów infrastruktury; wywóz na składowisko gruzu, asfaltu oraz powstałych odpadów na skutek robót rozbiórkowych.

- Informacje o terenie budowy:

- Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi część budynku nr 30, wraz częścią przyległego terenu wokół niego w kompleksie wojskowym w m. Radom. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,

- administracyjnymi oraz dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe elementy zabezpieczające i znaki ostrzegawcze niezbędne do ochrony robót oraz wygody innych użytkowników kompleksu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną;

- organizacja robót budowlanych: Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich: Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

- Ochrona środowiska: Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenia powietrza pyłami oraz możliwość powstania pożaru.

- Warunki bezpieczeństwa pracy: Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy na budowie odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, uwzględniając potrzeby i bezpieczeństwo użytkowników kompleksu. Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu protokołem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych. Wykonawca we własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji terenu. Po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych w trakcie użytkowania zniszczeń.

Uwaga: Niezbędne media dostarczone będą z przedmiotowego budynku.

- Warunki dotyczące organizacji ruchu: Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników terenów przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

- Ogrodzenia: Wykonawca wygrodzi część terenu przyległego w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

- Określenia podstawowe:

- STWiOR – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;

- Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiOR, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

- Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

- Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

- Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

- Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 oraz z 1994r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr. 39 poz.339 i nr 60 poz. 535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r. z póżn. zm.). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

- Wymagania dotyczące środków transportu:

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 699 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 3105 z późn. zm.),

- polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót.

- instrukcjami montażu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów, a także będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: jakość użytego materiału, atesty na materiały i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne lub certyfikaty, zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jakość i trwałość wykonanych robót, zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., protokoły z pomiarów i badań. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.

- Ogólne zasady obmiaru robót: Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako pomnożone przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i z terminami określonymi w umowie. Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór częściowy – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór końcowy – techniczny;

- Odbiór końcowy - ostateczny.

Gotowość danej części robót do odbiorów, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

- protokołów odbiorów częściowych;

- terminowości wykonania robót;

- przepisów obowiązującego prawa budowlanego;

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia;

- protokołów z pomiarów i badań;

- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. Podstawą płatności jest umowa z inwestorem.

- Dokumenty odniesienia:

  - Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót;

  - Przedmiar robót;

  - Kosztorys inwestorski;

  - Podstawowe normy techniczne, dotyczące wykonania poszczególnych robót, karty techniczne i aprobaty producentów stosowanych materiałów;

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Podstawa płatności:

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Kwota ryczałtowa będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z kosztami; wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy; wartość pracy sprzętu wraz z kosztami; koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dokonaniu odbioru końcowego bez wad, sprawdzeniu przez inspektora nadzoru obmiarów i kosztorysu powykonawczego Wykonawca w terminie do 30 dni wystawi fakturę.

- Uwagi końcowe:

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający (za jego zgodą) dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. Na wszystkie materiały Wykonawca obowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej – zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 roku z późn zm.). Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). Wszystkie roboty należy wykonać w sposób nieuciążliwy dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uporządkować. Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych.