Zał. nr 6.5 do SWZ - Część V

Część V – Komora suszarnicza aerodynamiczna - Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora suszarnicza aerodynamiczna (zestaw torowisko + oprogramowanie) | 1 zestaw | Wymiary zewnętrzne: max: długość: 5 m; szerokość: ≈ 2,5 m; wysokość: ≈ 2,2 m; wymiary suszonego materiału: min. długość: 2,5 m; szerokość: 1,7 m; wysokość: 1,7 m; pojemność suszarni: min. ≈ 7 m3; maksymalna dopuszczalna temperatura: 70oC; zasilanie: 3 x 400V 50 Hz; Całkowity pobór mocy: 7,5 kW; masa całkowita: max 1500 kg, izolacja termiczna: ≈ 0,3 W/m2; Obudowa układu turbinowego, żaluzja ochronna, turbina, strop pozorny, kominki wentylacyjne oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W zestawie: Oprogramowanie do obsługi suszarni; Elektroniczne urządzenie kontrolno-pomiarowe; Torowisko (wewnętrzne i zewnętrzne); 1 wózek min. 2,5 m (zgodnie z długością suszonego materiału). |
| Gwarancja na okres min. 24 miesiące. Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii (w tym przyjęcia zgłoszenia). Bezpłatne przeglądy maszyn z ewentualną regulacją i smarowaniem co 6 miesięcy przez okres 5 lat. Wymagane: transport, wstawienie sprzętu, podłączenie i pierwsze uruchomienie. Szkolenie wstępne z zasad bezpieczeństwa i obsługi komory dla operatorów: 8 h |  |  |  |
| Wskazane w opisie zostały wymagane minimalne parametry techniczne, chyba że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia pojawia się określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, inny dopuszczalny zakres tolerancji |  |  |  |