Zał. nr 6.1 do SWZ - Część I

Część I – Maszyny stacjonarne - Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna pilarka panelowa 3200 mm | 1 szt. | Długość piłowania 3200mm; Moc silnika min. 7,5kW; Wysokość piłowania 90mm; Agregat piły podcinającej 2,2kW; Stół główny z poduszką powietrzną; Stoliki pomocnicze podawcze szt.3 z poduszkami powietrznymi; Komputer PC sterujący z monitorem; Program do optymalizacji rozkroju (stała licencja); Drukarka etykiet; Zdalne przesyłanie zleceń do maszyny; Sprężone powietrze min. 60m/h; Zapotrzebowanie miejsca do pracy: długość 7800mm x szer. 6900mm; Waga brutto 3500kg; Funkcja postforming średnica 300mm; Wózek na prowadnicach liniowych; Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa umiejscowiony w pomieszczeniu nauczyciela / prowadzącego zajęcia. |
|  | Pilarka formatowa 3200 mm 5 osi | 1 szt. | Programowalna wysokość i kąt piłowania, ustawienie liniału wzdłużnego oraz elektryczna regulacja podcinacza (lewo-prawo, góra-dół); Długość piłowania 3200mm; Moc silnika głównego 6kW S1 400V; Wysokość piłowania powyżej 200mm; Wysokości piłowania z podcinaczem min. 150mm; Kolorowy panel dotykowy 10 cali; 3 prędkości obrotowe wrzeciona ; Program do rozkroju płyt; Programowalne nastawy, baza danych; Czytniki elektroniczne szt.2; Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 1360m3/h; Zapotrzebowanie miejsca do pracy: długość 7200mm x szer. 5000mm; Waga brutto 1400kg; Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa umiejscowiony w pomieszczeniu nauczyciela / prowadzącego zajęcia. |
|  | Optymalizerka z automatycznym podawaniem materiału 4550 mm | 1 szt. | System automatycznego podawaniem materiału; Max. długość materiału 4550mm; Czytnik kredki fluorescencyjnej; Optymalizacji minimalnego odpadu; Cięcie z listy zadań; Panel dotykowy; Moc silnika 6kW S1 400V; Zakres piłowania 300x100mm ( z opcją 160x160 mm) Dokładność podawania materiału +/- 0,2 mm Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 1400m3/h Zapotrzebowanie miejsca do pracy: długość 9700mm, szerokość 3000mm Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 2000m3/h Waga brutto 2500kg Popychacz materiału na prowadnicach liniowych; Trzymanie materiału podczas piłowania z góry i z boku; |
|  | Pilarka stołowa, poprzeczno–wzdłużna z wrzecionkiem odcinającym 1150 mm | 1 szt. | Pilarka poprzeczno–wzdłużna z wrzecionkiem odcinającym. Długość piłowania 1150mm Szerokość pił. przy zastosowaniu zderzaka na stoliku pomocniczym 2500mm Moc silnika głównego 6kW S1 400V Max. średnica piły głównej fi-400mm Wysokość piłowania 130mm Przechył piły tarczowej 0-46° Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 1250m3/h Zapotrzebowanie miejsca do pracy : długość 2130mm x szerokość 3200mm Waga brutto : 700kg |
|  | Wyrówniarko-grubościówka 430 mm | 1 szt. | Szerokość robocza 430mm Moc silnika 4kW (opcja 5,5kW) Długość stołu roboczego 2150mm Jednoczesne przechylanie stołów Długość stołu grubościówki 1000mm Min./max. wys. robocza 3-250mm Dwie prędkości podawania 6/12m/min. Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania Wymiary długość 2160mm x szerokość 100mm x wysokość 1200mm Waga brutto 800kg |
|  | Okleiniarka stacjonarna | 1 szt. | Grubość obrzeża min./max. 0,4/3mm Długość elementu min. 120mm Szerokość elementu min. 120mm Prędkość posuwu 8/10 m/min. Grubość płyty min./max. 8/60mm Ciśnienie powietrza 6-7 bar Przyłącze elektryczne 12,5kW Wymiary (dł./szer./wys. ) 4385/630/1385 Panel sterujący dotykowy 5.6 cala Waga brutto 640kg |
|  | Pilarka taśmowa 800 mm | 1 szt. | Średnica kół tarczowych 800mm Prędkość piły 30m/sek. Moc silnika 3kW Max. grubość materiału 410mm Zapotrzebowanie powietrza 1600m3/h Wymiary 1420/1050/2430mm Max. szerokość materiału 770mm Waga brutto 670kg |
|  | Grubościówka 650 mm | 1 szt. | Szerokość stołu 650mm Długość stołu roboczego 900mm Moc silnika 5,5kW Prędkość posuwu 4/8m/min. Prędkość obrotowa wału 4600 obr./min. Ilość noży 4 szt. |
|  | Wyrówniarka 2900 mm | 1 szt. | Długość stołu 2900mm Szerokość obrabianego materiału 530mm Max. głębokość obróbki 8mm Ilość noży 4 szt. Obroty wału 4700 obr./min. Waga brutto 1050kg |
|  | Szlifierka szeroko taśmowa 1350 mm | 1 szt. | Szerokość robocza 1350mm Gumowe rolki dociskowe Długość taśmy szlifierskiej 2200mm Średnica wałka szlifierskiego 160-200mm Max. wysokość obr. materiału 160mm Moc silnika 11kW Zapotrzebowanie odciągu 120m3/h Wymiary szlifierki 1050x1100x1200mm Waga brutto 1420kg |
| Gwarancja na okres min. 24 miesięcy. Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii (w tym przyjęcie zgłoszenia) Bezpłatne przeglądy maszyn z ewentualną regulacją i smarowaniem co 6 miesięcy przez okres 5 lat. Serwis pogwarancyjny 10 lat. Wymagane: transport, wstawienie sprzętu, podłączenie i pierwsze uruchomienie. Szkolenia wstępne z zasad bezpieczeństwa oraz obsługi maszyn dla operatorów: 2 dni (16h). |  |  |  |
| Wskazane w opisie zostały wymagane minimalne parametry techniczne, chyba że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia pojawia się określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, inny dopuszczalny zakres tolerancji. |  |  |  |