Złącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - korekta z dn. 04.07.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla JOT OSP Krasocin wraz ze specjalistycznym sprzętem

Opis techniczny

dla fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 oraz dodatkowego sprzętu

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA |
| --- | --- |
|  | CZĘŚĆ 1 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |
| 1.1. | - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). - Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 - Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. |
| 1.2. | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2) |
| 1.3. | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) |
| 2 | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien: - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3200 mm - Długość całkowita: max 8700 mm - Waga pojazdu przekracza: 16 ton |
| 2.2. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - Skrzynia biegów automatyczna, zautomatyzowana lub manualna - możliwość blokady mechanizmów każdej osi, - bieg kroczący |
| 2.3. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości min. 385 mm, tylnej – min. 295 mm. Dodatkowo koło zapasowe nie zamontowane na pojeździe. |
| 2.4. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Moc silnika: min. 230 kW. Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. |
| 2.5. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Kabina na zawieszeniu pneumatycznym z systemem samopoziomującym. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie dla dowódcy, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne ), - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, - radio z wyświetlaczem - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO), z możliwością regulacji, posiadający konstrukcyjną dźwignią uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, np. podczas nagłego hamowania - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, wodoszczelnym - fotele kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia - fotele dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, - schowek pod siedziskiem w tylnej części kabiny - siedzisko w tylnej części kabiny podzielone na dwie części - fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny - fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min 4” - kamerę cofania, - kabina zgodna z normą ECE R29, - przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiostacja powinna mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Radiostacja zainstalowana i zaprogramowana przez Wykonawcę. W przypadku wykonania kabiny z materiałów niemetalowych np. kompozyt, to w miejscu zamontowania anteny podkleić od wnętrza folię miedzianą o wymiarach min. 50 x 50 cm. - samochód wyposażony w radiotelefony przenośne wraz z mikrofonogłośnikami dopuszczone do stosowania w sieci PSP, o częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 0,5-5W. Radiostacja powinna mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów wraz ładowarkami umieszczonymi w kabinie pojazdu – 6 sztuk - samochód wyposażony w latarki kątowe w systemie Ex, moc światła min 175lm wraz z ładowarkami umieszczonymi w kabinie pojazdu – 6 sztuk - sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, - wewnątrz kabiny nocne podświetlenie, - w części dla załogi zamontowane oświetlenie barwy czerwonej w technologii LED, - wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką – z możliwością resetowania - zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic - miejsce na dokumentację KDR w formacie A4, - za siedzeniami dowódcy i kierowcy, w tylnej części kabiny, miejsce na sprzęt oraz ładowarki |
| 2.6. | Kolorystyka: - podwozie – czarne RAL 9005, - błotniki i zderzaki – białe RAL 9010, - kabina, zabudowa – czerwone RAL 3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi- czarny |
| 2.7. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |
| 2.8. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |
| 2.9. | Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. |
| 2.10. | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu. Zaczep holowniczy z tyłu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 13t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |
| 2.11. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt, podnośnik hydrauliczny, apteczkę, gaśnicę proszkową samochodową, hol sztywny) w tym dwa stalowe kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. |
| 2.12. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |
| 2.13 | Wciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Posiadająca własny wyłącznik prądu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki. Dodatkowo do wyciągarki dostarczone - dwa zblocza 8t i 6t, - dwie szekle 8t i 6t, - zawiesia 8t i 6t, - lina stalowa o średnicy 12mm długości 20m |
| 2.14. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. Możliwość wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym. |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w przyłącze pneumatyczne umożliwiające podłączenie z przewodu pneumatycznego zewnętrznego umożliwiające podtrzymanie ciśnienia w układzie pneumatycznym pojazdu. |
| 2.16 | Pomiędzy kabiną a zabudową umieszczone owiewki w kolorze zabudowy. |
| 2.17 | Tylna belka najzdowa wykonana ze stali nierdzewnej automatycznie podnoszona. |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z - Oświetlenia ostrzegawczego - Sygnalizacji dźwiękowej - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) - Oświetlenia zewnętrznego - Oświetlenia wewnętrznego - Cztery reflektory dalekosiężne na belce w technologii LED - Podświetlenie pracy wyciągarki z włącznikiem napięcia podpiętym pod włącznik napięcia wyciągarki - Przetwornica z 24V na 230V umieszczona w schowku z minimum 2 gniazdami. |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjna typu LED z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy z napisem „STRAŻ” lub podświetlany napis „STRAŻ” znajdujący się na przodzie pojazdu (zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi), - podwójna lampa sygnalizacyjna LED niebieska wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu, - dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnały błyskowe z każdego boku pojazdu - belka ostrzegawcza typu LED koloru żółtego zamontowana z tyłu pojazdu nad żaluzją skrytki autopompy z możliwością sterowania z kabiny i z przedziału autopompy - Wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z 2 głośnikami o mocy min. 200W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy - Urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. - Dodatkowy 2 pneumatyczne sygnały dźwiękowe typu „AIR-HORN” z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. - Zamontowane 2 sygnały niskotonowe (system dźwiękowy zasadniczego wzmacniacza 100/200 W i zapewnia dodatkowy ton niskiej częstotliwości). - Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego. - Wszystkie lampy uprzywilejowania muszą posiadać osłony z materiałów niekorodujących. |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany między kabiną a zabudową lub bezpośrednio przy akumulatorach. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min. 175 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m. |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |
| 3.8 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED. Wysokość min. 5,4 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Maszt winien posiadać wskaźniki wysunięcia w kabinie i w miejscu obsługi. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. |
| 4 | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | . Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję w tym: - szkielet nadwozia spawany, wykonany z aluminium lub ze stali nierdzewnej. - poszycia zewnętrzne po obu stronach pojazdu wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej, - ściany zewnętrzne z izolacją termiczną, - barierki boczne na dachu pojazdu. |
| 4.2. | Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej spawanej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem jego powierzchni. Dodatkowo na dachu pojazdu dwie skrzynie. Jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Druga o długości co najmniej 1600mm. Na dachu zamontowane mocowania na 3 węże ssawne, hol sztywny, 3 drabiny nasadkowe |
| 4.4. | Drabina wejścia na dach wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. |
| 4.5. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg, wykonane z powierzchnią antypoślizgową. Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. |
| 4.6. | Skrytki w układzie 4+4+1 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wyposażone w półki z blachy gładkiej z uchwytami mocowane na prowadnicach ze stali nierdzewnej z wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. |
| 4.7. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe z możliwością regulacji wysokości półek. Skrytki z poszyciami wewnętrznymi wszystkich ścian w tym osłaniające zbiorniki na środki gaśnicze. |
| 4.8. | Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu - Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki) - Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego - Pompy szlamowej WTX40 Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zabudowa powinna posiadać mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2 oraz na 4 butle zapasowe do aparatów ODO Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt (m.in. podręczny sprzęt burzący) i wyposażenie zgodnie ze specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. |
| 4.9 | Wyjście pneumatyczne z instalacji samochodu wraz z przewodem spiralnym i pistoletem pneumatycznym |
| 4.10. | Zabudowa powinna posiadać min. 10 plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca. |
| 4.11 | Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe. |
| 4.12 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne. Wykonane z blachy gładkiej nieryflowanej. |
| 4.13 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 4.14 | W przedziale autopompy musi być zamontowany głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |
| 4.15 | Zamawiający zastrzega sobie dostarczenie reszty sprzętu, który będzie na wyposażeniu samochodu do zamontowania przez Wykonawcę. |
| 5 | Układ wodno-pianowy |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornik środków gaśniczych - Autopompy - Dozownik środka pianotwórczego - Zwijadło szybkiego natarcia - Działko wodno-pianowe - System zraszania podwozia |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność min. 5000 l (+/- 2%), - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu - posiadać nasady dwie nasady DN75 umieszczone w skrytkach po obu stronach zabudowy z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 90% - Zbiornik wyposażony w falochrony. |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę lub o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). |
| 5.5. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy), - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |
| 5.6. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |
| 5.7. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund. |
| 5.8. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. |
| 5.9. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika, włączająca się automatycznie lub ręcznie przy 0 oC. |
| 5.10. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalający na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. |
| 5.11. | Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny i przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej. Do działka dołączony deflektor. |
| 5.12. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 zraszacze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. |
| 5.13. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu , - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu oraz wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika lub kontrolka awarii silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów, - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - obroty minimalne - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek, oświetleniem dachu, falą świetlną W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |
| 6. | Inne |
| 6.1. | Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące, koszt przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca |
| 6.2 | Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące, koszt przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca |
| 6.3. | Wykonawca zapewnia pełny zbiornik paliwa podczas odbioru pojazdu. |
| 6.4 | Wykonawca zamontuje dodatkowy sprzęt dostarczony przez użytkownika. |
| 6.5. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |
| 6.6 | Wykonanie napisów/trwałych naklejek na samochodzie z nazwą OSP, logo, herbem gminy, dofinansowaniu z UE (link) |
| 6.7 | Wykonawca zobowiwiązanyc jest przeszkolić z obsługi pojazdu 6 osób. |
|  | Wykonawca zakoduje dostaczane radiostacje w porozumieniu z Zamawiającym. |
|  | CZĘŚĆ 2 Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego |
| 7. | Wykonawca dostarczy następujący sprzęt: |
| 7.1 | Agregat prądotwórczy inwerterowy walizkowy o mocy silnika min. 2 kW |
| 7.2 | Działko wodno-pianowe z deflektorem, generujące pianę o liczbie spienienia pow. 20, o wydajności 2400l/min, (przy ciśnieniu 7 bar) |
| 7.3 | Dron wyposażony w kamerę termowizyjną o rozdzielczości min. 640 x 512, kamerą 12MP oraz wadze startowej 920 gram (+/-5%) + zapewni przeszkolenie z obsługi dla 6 osób. W skład zestawu wchodzą przede wszystkim: dron, kontroler, akumulator, walizka transportowa, zasilacz, niezbędne kable, karta pamięci). |
| 7.4 | Pompa zanurzeniowa elektryczna o mocy użytecznej min. 1,2 kW, nominalne natężenie przepływu: 420 l/min przy 1 bar |
| 7.5 | 4 komplety nadciśnieniowych aparatów powietrznych z butlą kompozytową (butla w pokrowcu) tj.: Noszak aparatu regulowany dwupozycyjny, wyposażony w dwa uchwyty boczne, automat oddechowy (zawór dozujący) aktywowany pierwszym oddechem. Maski nadciśnieniowe z gumowym nagłowiem, z system umożliwiającym użytkownikowi bezproblemowe umieszczenie automatu oddechowego aparatu w odpowiednim miejscu — jednym kliknięciem oraz sygnalizatory bezruchu. |
| 7.6 | zestaw hydrauliczny akumulatorowy składający się z minimum: - nożyce, siła cięcia min. 80t - rozpieracz ramieniowy min. siła rozpierania 5t - rozpieracz kolumnowy, siłownik dwustopniowy - ładowarka samochodowa oraz ładowarka sieciowa - akumulatory (min.3 szt. min. 5Ah każdy) - zestaw do stabilizacji |
| 7.7 | Wykonawca oznakuje dostarczony sprzęt naklejkami o dofinansowaniu z UE (link) |
| 7.8 | Minimalna gwarancja na zakupiony sprzęt i wyposażenie: 24 miesiące |
| 7.9 | Zakupiony sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty, świadectwa (w tym przede wszystkim EN i CNBOP) uprawniające do używania go przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (jeśli są wymagane przepisami prawa). |