SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś”. Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Marka: …………………………...

Model: ……………………………

Rok produkcji: …………………..

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) | Parametry zaoferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca – proszę uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i/lub zaznaczyć odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 2 | Liczba miejsc | - Minimalna ilość miejsc siedzących: 43 + 1 (pilot) + 1 (kierowca) - Nie dopuszcza się miejsc stojących. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych | - Autobus musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla dwóch pasażerów z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. - Autobus musi być wyposażony w dodatkowe drzwi środkowe otwierane manualnie tylko od zewnątrz, szyny w podłodze do mocowania wózków, dwa komplety dedykowanych dla wózków pasów bezpieczeństwa z atestem, system przycisków dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie mechaniczne i elektryczne do montażu windy hydraulicznej dla wózków. - Autobus musi być wyposażony w windę hydrauliczną o nośności minimum 350 kg. Sterowanie windy pilotem przewodowym. - Autobus musi być oznaczony zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która umożliwia przewóz co najmniej dwóch osób na wózkach inwalidzkich przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Uwaga: Przestrzeń na wózek może być wydzielana z miejsc, gdzie znajdują się demontowane fotele. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 4 | Wymiary | - Maksymalna długość do 10.500 mm - Maksymalna szerokość do 2.700 mm - Maksymalna wysokość do 3.400 mm (z klimatyzacją) - Maksymalny rozstaw osi do 5.500 mm - Maksymalny rozstaw kół osi przedniej do 2.100 mm - Maksymalny rozstaw kół osi tylnej do 2.000 mm - Zwis przedni: od 2.200 mm do 2.215 mm - Zwis tylni: od 2.880 mm do 2.897 mm - Maksymalna wysokość wnętrza do 2.000 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 | Masy | - Maksymalny dopuszczalny nacisk osi przedniej do 5.600 kg - Maksymalny dopuszczalny nacisk osi tylnej do 10.100 kg - Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (DCM) do 16.000 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Bagażnik | - Bagażnik główny bez windy: pojemność minimum 5 m3 - Bagażnik główny z windą: pojemność minimum 3,5 m3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Silnik | - Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym - Maksymalna moc minimum: 230 kW - Maksymalny moment obrotowy minimum: 1100 Nm - Ilość cylindrów: 6 w rzędzie - Minimalna pojemność skokowa: 6.500 cm3 - Umiejscowienie: z tyłu, wzdłuż, stojący | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 8 | Skrzynia biegów | - Typ: automatyczna hydrauliczna - Ilość przełożeń: 6 do przodu, 1 wsteczny - Sterowanie: elektroniczne, przyciskami D N R w kokpicie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 9 | Oś | - Oś przednia: niezależna - Oś tylna: sztywny most napędowy, przełożenie główne 4,3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 10 | Zawieszenie | ECL (sterowane elektronicznie) - Przednie: pneumatyczne, 2 poduszki, 2 amortyzatory hydrauliczne, 1 zawór poziomujący - Tylne: pneumatyczne, 4 poduszki, 4 amortyzatory hydrauliczne, 2 zawory poziomujące, stabilizator mechaniczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 11 | Inne | - Elektroniczny ogranicznik prędkości do 100 km/h - Promień zawracania po śladzie kół: minimum 8 m - Zdolność pokonywania wzniesień: minimum 30% - Możliwość jazdy na podniesionym zawieszeniu - Podnoszenie i opuszczanie nadwozia - Chlapacze kół przednich i tylnych - Podgrzewany osuszacz powietrza układu pneumatycznego (APU) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 12 | Koła | Opony: - Rozmiar: minimum 285/70 R19,5” - Rodzaj: M+S całoroczne, bezdętkowe - Ogumione koło zapasowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło itp.) Felgi: - Rodzaj: aluminiowe - Typ: polerowane z powłoką ochronną Osłony śrub kół przednich: - Ze stali szlachetnej polerowanej lub nikolowej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 13 | Układ paliwowy | - Zbiornik paliwa: minimalna pojemność 350 l - Zbiornik Ad-Blue: minimalna pojemność 30 l - Korki zbiorników przykręcane i zamykane na kluczyk | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 14 | Układ hamulcowy | - Typ: dwuobwodowy, pneumatyczny, tarcze wszystkich kół - Hamulec postojowy: pneumatyczny, działający na oś tylną - Hamulec przystankowy: automatyczny - Systemy: EBS – elektronicznie sterowany układ hamulcowy ABS – system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu ASR – system przeciwdziałający poślizgowi kół przy ruszaniu ESP (ESC) – elektroniczny program stabilności jazdy AEBS – zaawansowany układ hamowania awaryjnego LDWS – asystent pasa ruchu - Zwalniacz Typ: elektromagnetyczny Sterowanie: elektroniczne Uruchamianie: manualne dźwignią lub automatyczne pedałem hamulca z opcją odłączenia automatyki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 15 | Układ kierowniczy | - Przekładania: hydrauliczna ze wspomaganiem - Regulacja koła kierownicy: dwupłaszczyznowa, wysokość i pochylenie - Blokada położenia kolumny: pneumatyczna komfortowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 16 | Drzwi | Drzwi przednie: - pneumatyczne - typ: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz Drzwi środkowe: - manualne - typ: jednoskrzydłowe otwierane na zawiasach na zewnątrz - rodzaj: przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Drzwi tylne: - pneumatyczne - typ: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz Wymagania ogólne: - Drzwi pasażerskie sterowane przez kierowcę klawiszami na desce rozdzielczej - Drzwi dla pasażerów z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich otwieranie manualnie - Zdalne sterowanie drzwiami przednimi z pilota - Dwie szklane klapy w dachu otwierane manualnie - Osłony przeciwsłoneczne klap dachowych - Przednie i tylne złącza pneumatyczne - System rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 17 | Okna | Szyba czołowa: - Panoramiczna, jednoczęściowa - Typ: ogrzewana elektrycznie Szyba tylna: - Typ: przyciemniona - Rodzaj: 12% widzialność z zewnątrz Szyby boczne: - Typ: podwójne szkło, przyciemnione - Rodzaj: 12 % widzialność z zewnątrz Szyba drzwi przednich - Typ: podwójne szkło Szyba drzwi tylnych: - Typ: podwójne szkło, przyciemniona - Rodzaj: 45% widzialność z zewnątrz Szyba boczna kierowcy: - Typ: podwójne szkło - Rodzaj: sterowana elektronicznie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 18 | Lusterka | Lusterka zewnętrzne: - Typ: na wydłużonych ramionach (autokarowe) - Rodzaj: regulowane i podgrzewane elektrycznie - Klasy: II, V, VI – po trzy zwierciadła na każdą stronę Lusterka wewnętrzne: - Przednie: za szybą czołową na górze - Tylne: przy tylnych drzwiach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 19 | Fotele pasażerskie | - Uchwyty w tylnej części oparć foteli pasażerskich - Odchylane oparcia - Siateczki na oparciach - Stoliki składane z zabezpieczeniem przeciwwyłamaniowym - Składane podłokietniki dla foteli od strony przejścia - Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli pasażerskich - Rozsuwane na boki siedzenia od strony przejścia - Śmietniczki demontowalne przy 3 podstawach foteli pasażerskich - Podnóżki foteli pasażerskich - Oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego - Osłony oparć do połowy wysokości z tworzywa sztucznego - Podwójne gniazda USB w oparciach foteli pasażerskich - Wykończenie foteli - obszycie boków, zagłówki, zaszewki, przeszycie paska boków ze skóry naturalnej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 20 | Wnętrze | - Półki bagażowe otwarte po obu stronach wzdłuż całego autobusu - Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z Linoleum - Dywaniki zdejmowane w przejściu środkowym - Dywaniki zdejmowane u kierowcy - Dywaniki zdejmowane na schodkach wejściowych - Dywaniki zdejmowane pod fotelami pasażerów - Dywaniki zdejmowane w bagażniku głównym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 21 | Fotel kierowcy | - Zawieszony pneumatycznie z pełną regulacją - Podłokietnik prawy regulowany - Podłokietnik lewy regulowany - Przyciski sterujące fotelem po prawej stronie - Zapięcia pasa bezpieczeństwa po prawej stronie - Podgrzewanie fotela kierowcy dwustopniowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 22 | Fotel pilota | - Fotel składany - Pas bezpieczeństwa 3-punktowy - Dwa podłokietniki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 23 | Wyposażenie wnętrza | Wykończenie miejsca pracy kierowcy: - Boczna kieszeń - Uchwyt na napój - Gniazdo elektryczne 12V - Dysze nawiewowe (na korpus kierowcy, nogi kierowcy oraz na szybę przednią) - Podwójne gniazdo ładowania telefonu DUAL-USB - Haczyk na ubranie - Koło kierownicy obszyte skóra naturalną Przyciski kokpitu kierowcy: - Wyłącznik bezpieczeństwa STOP z osłoną - Klawisz systemu automatycznego włączania świateł awaryjnych razem z drzwiami (funkcja autobusu szkolnego) - Klawisz otwierania drzwi I - Klawisz otwierania drzwi II - Zewnętrzny przycisk w klamce otwierania drzwi I Kabina kierowcy: - Ścianka działowa za kierowcą do połowy wysokości Inne: - Dwa schowki w półkach pasażerskich z przodu zamykane na kluczyk L+P - Zewnętrzny przycisk STOP dla pasażera niepełnosprawnego - Wewnętrzny przycisk STOP dla pasażera niepełnosprawnego - Wewnętrzny przycisk STOP dla pasażerów priorytetowych - Ścianki działowe za drzwiami I i II do połowy wysokości - Młotki awaryjnego zbicia szyb - Lodówka z desce rozdzielczej z przodu po prawej stronie - Moduł podgrzewacza wody w szafce obok fotela pilota wyposażony w oświetlenie LED, termos i mini-umywalka z odpływem bezpośrednim Zasłonki i rolety: - Elektrycznie sterowane rolety szyby czołowej - Roleta okna bocznego kierowcy sterowana manualnie - Zasłonki okien bocznych plisowane - Zasłonki okna tylnego plisowane Panele serwisowe pasażerów: - Indywidualne lampki LED do czytania - Indywidualne regulowane dysze nawiewu klimatyzacji - Przycisk przywołania obsługi pokładowej Informacja pasażerska: - Podświetlany znak STOP nad szybą czołową - Zegar cyfrowy z termometrem nad szybą czołową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 24 | Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja | Klimatyzacja (dodatkowo z ogrzewaniem dachowym): - Typ dwustrefowe chłodzenie - Moc chłodzenia dla pasażerów minimum 24 kW - Moc chłodzenia dla kierowcy minimum 5 kW Ogrzewanie: - Typ trzystrefowe ogrzewanie - Nagrzewnica przednia dla kierowcy z osobną regulacją - Ogrzewanie dachowe przestrzeni pasażerskiej - Konwektory przypodłogowe po obu stronach w przestrzeni pasażerskiej - Nagrzewnica przy drzwiach tylnych - Moc ogrzewania dla pasażerów minimum 24 kW - Moc ogrzewania dla kierowcy minimum 10 kW - Ogrzewanie postojowe - Programator ogrzewania dodatkowego minimum 7 dni | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 25 | Układ elektryczny | - Akumulatory: 2x 180 Ah (12V) - Alternatory 2x 120A (28V) - Główny przełącznik prądu przy akumulatorach - Akumulatory na wysuwanym wózku dla łatwiejszej obsługi - Gniazdo wtyczki ładowania akumulatorów DIN 320 AMP żeńskie - Kolorowy wyświetlacz deski rozdzielczej - System diagnostyki pokładowej OBD - Wskaźnik zanieczyszczenia filtra DPF - Blokada otwarcia drzwi podczas jazdy - Blokada ruszenia przy otwartych drzwiach - Blokada zapłonu przy niezałączonym hamulcu postojowym - Sygnalizacja dźwiękowa wyłączenia stacyjki bez załączonego hamulca postojowego - Blokada zapłonu przy otwartych klapach silnika - Blokada włączenia biegu bez wciśnięcia pedału hamulca - Przełącznik zdejmujący wszystkie blokady bezpieczeństwa - Przygotowanie do instalacji blokady alkoholowej - Złącze FMS (Fleet Management System) - Gniazdo 12V do ładowania telefonu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 26 | Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza: - Dwie ciągłe sufitowe lampy oświetleniowe LED z dwoma stopniami natężenia świecenia - Oświetlenie nocne LED w kolorze niebieskim w przestrzeni pasażerskiej - Oświetlenie kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem - Oświetlenie wejść LED - Oświetlenie nocne kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem - Oświetlenie LED podłogi przejścia środkowego - Oświetlenie bagażnika głównego podpodłogowego LED Oświetlenie zewnętrzne: - Reflektory główne typu Bi-Halogen - Lampy przednie do jazdy dziennej (DRL) LED załączane automatycznie - Lampy przeciwmgłowe przednie - Lampy przeciwmgłowe tylne - Tylne lampy konturowe ze światłami STOP i kierunkowskazami LED - Lampy obrysowe LED - Lampy tylne LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 27 | Wyposażenie dodatkowe | Audio: - System nagłośnienia wnętrza (przestrzeń pasażerska + kokpit kierowcy) - Mikrofon dla kierowcy typu „gęsia szyja” - Mikrofon dla pilota z przewodem spiralnym - Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem 7” na desce rozdzielczej - Monitor przedni 19” LCD stały - Monitor środkowy 19” LCD składany elektrycznie - Radioodtwarzacz DAB z MP3, SD, USB, AUX, BLUETOOTH - Antena odbioru sygnały cyfrowego DAB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 28 | Pozostałe | - Tachograf SMART - Tempomat - Osłona miski olejowej silnika - Rodzaj autobusu M3 klasa III – turystyczny - Zgodność z normą ECE-R66.03 - Zgodność z normą ECE-R107.08 - Zgodność z normą ECE-R118.03 - Narzędzia do zmiany koła - Podnośnik hydrauliczny - Separator wody z paliwa podgrzewany elektrycznie - Złącza diagnostyczne w kokpicie kierowcy - Podgrzewany separator wody z układu pneumatycznego - Koła wew. bliźniaki i zapasowe stalowe, wzmacniane lakierowane na srebrno Bezpieczeństwo: - Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego - Klawisz odłączania sygnału dźwiękowego cofania - Radarowe czujniki cofania - System wykrywania pożaru w komorze silnika i ogrzewania - System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika i ogrzewania - Gaśnice pokładowe (2 szt.) - Apteczka pierwszej pomocy (podwójny zestaw DIN) - Zbiornik spryskiwacza szyby czołowej o pojemności 6,5 l - Wycieraczki szyby czołowej z trzema trybami pracy Oznakowanie: - Tablice przednia i tylna demontowalne z symbolem DZIECI - Tabliczki, naklejki i piktogramy - Tablica „AUTOBUS SZKOLNY” umieszczona z przodu i tyłu autobusu. - Kwadratowa tablica z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. - Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 577 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tj. z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 29 | Nadwozie Konstrukcja | Nadwozie samonośne: - Profile szkieletu ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości - Poszycie z galwanizowanej stali konstrukcyjnej cynkowane obustronnie - KTL – całopojazdowe lakierowanie zanurzeniowe w procesie kataforezy - Klapy boczne aluminiowe - Płaska podłoga przestrzeni pasażerskiej - Ściana przednia i tylna nadwozia ze wzmacnianych tworzyw sztucznych FRP - Osłony plastikowe wewnątrz nadkoli - Klapy bagażnika głównego otwierane pionowo (równolegle do nadwozia) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 30 | Kolorystyka | Lakierowanie nadwozia: - Lakier metaliczny jednobarwny - kolor do wyboru Kolorystyka wnętrza: - Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 31 | Dokumentacja | - Homologacja całopojazdowa jednoetapowa EU - dokument CoC - Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. - Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji. - Książka gwarancyjno-przeglądowa w języku polskim - Aktualne badanie techniczne. - Wykaz autoryzowanych stacji obsługowych. - Inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do przytoczonej ustawy. - Dokumentacja do windy hydraulicznej niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 32 | Informacje dodatkowe | - Autobus przekazany Zamawiającemu musi być gotowy do eksploatacji tj. musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. - Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt, wraz z niezbędnym kompletem dokumentów do rejestracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 33 | Szkolenie | - Szkolenie dla kierowców Zamawiającego w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji autobusu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 34 | Gwarancja | - Okres gwarancji na pojazd (podwozie, nadwoziem zabudowa wraz z wyposażeniem) bez limitu przebiegu kilometrów wynosi: minimum 24 miesiące. - Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje elementów, zużytych zgodnie z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności: świec zapłonowych, świec żarowych, tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, piór wycieraczek, opon, żarówek, bezpieczników, tulei stabilizatora, amortyzatorów, sprzęgła i płynów eksploatacyjnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |

* Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

w imieniu wykonawcy