PRZEDMIAR ROBÓT dot. WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WARKA

| Lp. | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ OTACZANĄ NA GORĄCO (Z |  |  |  |  |  |  |
|  | OTACZARKI): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z |  |  | m2 |  |  |
| d.1 | 1108-0202 / | otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - głęb. ubytków/ wybojów do 4 cm |  |  |  |  |  |
|  | SST D- | (tj. 1 m2= 100 kg = 0.100 t): | 950 m2 |  |  |  |  |
|  | 05.03.17. |  |  |  |  |  |  |
|  | kalk. pro- |  |  |  |  |  |  |
|  | porcj. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 950 |  |  | m2 | 950.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 950.0 |
| 2 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z |  |  | m2 |  |  |
| d.1 | 1108-0202 / | otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - dodatek za każdy następny 1 cm |  |  |  |  |  |
|  | SST D- | głęb. ubytków/ wybojów nawierzchni (tj. 1 m2= 25 kg = 0.025 t): 450 m2 |  |  |  |  |  |
|  | 05.03.17. |  |  |  |  |  |  |
|  | kalk. pro- |  |  |  |  |  |  |
|  | porcj. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 |  |  | m2 | 450.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 450.0 |
| 3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |  |  | m2 |  |  |
| d.1 | 0102-01/ | zem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z zabudowaniem w pobocza drogowe (z |  |  |  |  |  |
|  | SST D- | profilowaniem i zagęszczeniem) - roboty rozbiórkowe pod pod większe powierzch- |  |  |  |  |  |
|  | 05.03.11a i b. | nie remontów: |  |  |  |  |  |
|  |  | 380 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 380 |  |  | m2 | 380.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 380.0 |
| 4 | KNNR 6 | Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe asfaltem (emulsją asf. kationową śred-m2 |  |  |  |  |  |
| d.1 | 1005-06 + | nio- i / lub szybko-rozpadową) podbudów/ nawierzchni drogowych - prace przygo- |  |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 | towawcze pod większe powierzchnie remontów:380 m2 |  |  |  |  |  |
|  | 1005-07/ |  |  |  |  |  |  |
|  | SST D- |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.03.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 380 |  |  | m2 | 380.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 380.0 |
| 5 | KNNR 6 | Wykonanie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfalto- t |  |  |  |  |  |
| d.1 | 0108-02 / | wej AC 11 S KR1-2 w ilości 100 kg/m2 (tj. o średniej grub. 4cm) - większe po- |  |  |  |  |  |
|  | SST D- | wierzchnie remontów wykonywane układarką: |  |  |  |  |  |
|  | 04.08.01 | 380,0*0,100 = 38,0 t (Mg) |  |  |  |  |  |
|  | analogia ma- |  |  |  |  |  |  |
|  | ter. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.0 |  |  | t | 38.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 38.0 |
| 2 | REMONT PODBUDÓW NIEULEPSZONYCH - ODTWORZENIE LOKALNE / MIEJSCOWE PODBUDÓW I POBOCZY |  |  |  |  |  |  |
|  | DROGOWYCH: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 | Uzupełnienie ubytków : odtworzenie podbudowy/ poboczy nieulepszonych mate- |  |  | m3 |  |  |
| d.2 | 0107-01/ | riałem (tłuczniem/ klińcem) kamiennym zagęszczanym mechanicznie (warstwami |  |  |  |  |  |
|  | SST D- | o grubości do 10 cm): 14 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 05.02.01a. |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | m3 | 14.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 14.0 |
| 3 | REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI METODĄ 'CIŚNIENIOWEGO' POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ I GRYSAMI /przy użyciu specjalnych 'remonterów ciśnieniowych', które |  |  |  |  |  |  |
|  | wprowadzają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju, tzw. te- |  |  |  |  |  |  |
|  | chnologia 'patchmatic'/: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją |  |  | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-02 ana- | asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych'- naprawa płyt- |  |  |  |  |  |
|  | logia / SST | kich uszkodzeń pokrowca bitumicznego do głęb. 2 cm: |  | 700 m2 |  |  |  |
|  | D-05.03.08a. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 |  |  | m2 | 700.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 700.0 |
| 8 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją |  |  | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-03 ana- | asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa śred- |  |  |  |  |  |
|  | logia / / SST | nich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej głęb. 2 cm (2 ÷ 3 cm): 1200 m2 |  |  |  |  |  |
|  | D-05.03.08a. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 |  |  | m2 | 1200.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 1200.0 |
| 9 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją |  |  | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-04 / | asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa głę- |  |  |  |  |  |
|  | SST D- | bokich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej 3cm |  | (wraz z remontem/ na- |  |  |  |
|  | 05.03.08a. | prawą / wzmocnieniem kpl. podbudowy): 400 m2 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  | m2 | 400.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 400.0 |
|  |  |  | - 1 - |  |  |  |  |