| PROJEKTANT:; Projektowanie i Obsługa Inwestycji Bartłomiej Gursztyn Ul. Andrzeja Huenefelda 26/2 80-180 Gdańsk. INWESTOR:; „EKO DOLINA” Sp.z o.o. w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo. TYTUŁ PROJEKTU:; Rozbudowa istniejących boksów magazynowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej t.j. instalacji wewnętrznej i zewnętrznej elektrycznej oraz teletechnicznej, sanitarnej wodno-kanalizacyjnej i technologicznej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Dostosowanie istniejących boksów do magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania w instalacji na terenie zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach”. LOKALIZACJA:; Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo, działka 7/95, obręb Łężyce, gmina Wejehrowo. FAZA:; PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CZĘŚĆ PROJEKTU:; PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. BRANŻA:; ARCHITEKTURA. AUTORZY:; UPRAWNIENIA NR:; BRANŻA:; PODPIS:. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. MACIEJ BOCHEŃSKI; PO/KK/154/2007 w specjalności architektonicznej; ARCHITEKTURA. SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. PIOTR ORLICKI; PO/KK/351/2010 w specjalności architektonicznej; ARCHITEKTURA. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewa Szynkowska-Sandomierska; upr. nr POM/0366/PBKb/15 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej; KONSTRUKCJA. SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bartłomiej Gursztyn; upr. nr WAM/0123/POOK/04 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej; KONSTRUKCJA. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. RADOSŁAW MACHEL; upr. nr POM/0044/POOS/09 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; BRANŻA SANITARNA. SPRAWDZIŁ: mgr inż. MAREK KUCHARSKI; upr. nr POM/0057/POOS/10 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; BRANŻA SANITARNA. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ MIKOŁAJCZYK; upr. nr POM/0206/POOE/13 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; BRANŻA ELEKTRYCZNA. SPRAWDZIŁ: mgr inż. ADAM KIBORT; upr. nr POM/0009/PWOE/12 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; BRANŻA ELEKTRYCZNA. |  |
| --- | --- |
| Gdańsk 07.2024 r. |  |
| Spis Treści Oświadczenie projektantów 5 OPIS TECHNICZNY 7 1. Podstawa opracowania 7 2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego 7 3. Stan istniejący 7 4. Elementy zagospodarowania terenu 7 Obiekty budowlane 7 Układ komunikacyjny 7 Sieci uzbrojenia terenu 7 5. Ukształtowanie terenu 8 6. Bilans mas ziemnych 8 7. Ogrodzenie zewnętrzne 8 8. Parkingi samochodów osobowych i rowerów 8 9. Odprowadzenie wód opadowych 8 10. Oświetlenie terenu zewnętrznego. 8 11. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni 8 12. Wpływ eksploatacji górniczej 8 13. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytków 9 14. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 9 15. Analiza wpływu obiektu budowlanego na drzewostan przewidziany do zachowania 9 16. Zakres oddziaływania na tereny przyległe 9 |  |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682)

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa istniejących boksów magazynowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej t.j. instalacji wewnętrznej i zewnętrznej elektrycznej oraz teletechnicznej, sanitarnej wodno-kanalizacyjnej i technologicznej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Dostosowanie istniejących boksów do magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania w instalacji na terenie zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA ARCHITEKTURA |  |  |  |
| mgr inż. arch. Maciej Bocheński nr upr. PO/KK/154/2007 w specjalności architektonicznej b.o. |  | mgr inż. arch. Piotr Orlicki nr upr. PO/KK/351/2010 w specjalności architektonicznej b.o. |  |
| BRANŻA KONSTRUKCJA |  |  |  |
| mgr inż. Ewa Szynkowska-Sandomierska nr upr. POM/0366/PBKb/15 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b.o. |  | mgr inż. Bartłomiej Gursztyn nr upr. WAM/0123/POOK/04 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b.o. |  |
| BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| mgr inż. Radosław Machel nr upr. POM/0044/POOS/09 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych b.o. |  | mgr inż. Marek Kucharski nr upr. POM/0057/POOS/10 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych b.o. |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| mgr inż. Michał Mikołajczyk nr upr. POM/0206/POOE/13 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń b.o. |  | mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń b.o. |  |

# OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

      - Umowa na wykonanie prac projektowych,

  - Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

  - Wizja lokalna

  - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  - Warunki dostawy mediów

  - Ustalenia międzybranżowe

  - Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane 1994r (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 682)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 1225),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 1679)

  - Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 1969)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 822)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 poz. 1563).

  - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 20.06.2024 nr RGOŚ.6220.20.2023.WM

# Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa boksu do magazynowania odpadów w zakładzie „EKO DOLINA” w Łężycach. Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego boksu wraz zamknięciem go ścianą szczytową wyposażoną w bramę i drzwi ewakuacyjne, oraz wykonanie muru oporowego przy placu manewrowym.

# Stan istniejący

Teren inwestycji znajduje się na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp.z o.o. w Łężycach

Obszar przeznaczony pod zabudowę stanowi plac utwardzony oraz otwarte boksy do magazynowania odpadów. W sąsiedztwie znajduje się także hala sortowni.

# Elementy zagospodarowania terenu

# Obiekty budowlane

Na terenie działki planowana jest rozbudowa zachodniego boksu do składowania odpadów.  Przedmiotowy boks będzie zadaszony i zamknięty od strony północnej ścianą z bramą segmentową. Dodatkowo planuje się wydłużenie muru oporowego przy zachodniej części placu komunikacyjnego.

# Układ komunikacyjny

Projekt nie ingeruje w istniejący układ komunikacyjny. Dojazd i komunikacja wewnętrzna na terenie zakładu pozostaje bez zmian. Nie planuje się także nowych miejsc postojowych. Projekt nie zakłada zwiększenia zatrudnienia

# Sieci uzbrojenia terenu

Teren inwestycji posiada przyłącza do infrastruktury technicznej.

Na terenie inwestycji planuje się budowę/przebudowę następujących zewnętrznych instalacji uzbrojenia terenu:

      - kanalizacji deszczowej

      - kanalizacji technologicznej

      - wodociągu

      - Instalacja elektryczna

      - Instalacja sygnałowa systemu sygnalizacji pożaru

      - Instalacja sygnałowa monitoringu CCTV

# Ukształtowanie terenu

W rejonie planowanego muru oporowego konieczne jest ponowne ukształtowanie skarpy w sposób umożliwiający zrealizowanie planowanych prac oraz przyszłe użytkowanie chodnika. Skarpę należy umocnić płytami ażurowymi typu Meba.

# Bilans mas ziemnych

Projektowany obiekt nie jest podpiwniczony. Teren przeznaczony pod zabudowę jest utwardzony. Nie występuje konieczność usuwania humusu.

Projektowane jest bezpośrednie posadowienie budynku na ławach fundamentowych.

Nadwyżka mas ziemnych około 32 m3 będzie traktowana jako odpad.

Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad wynikających z Ustawy 
o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Usunięcie odpadów przez wyspecjalizowane firmy spełniające powyższą ustawę.

# Ogrodzenie zewnętrzne

Teren zakładu jest ogrodzony i monitorowany.

# Parkingi samochodów osobowych i rowerów

Projekt nie przewiduje nowych miejsc parkingowych na terenie zakładu.

# Odprowadzenie wód opadowych

Wody deszczowe odprowadzone do istniejącej zakładowej sieci kanalizacji deszczowej. – szczegóły wg opracowania branży sanitarnej

# Oświetlenie terenu zewnętrznego.

Oświetlenie terenu realizowane będzie z wykorzystaniem istniejących opraw zainstalowanych na elewacji budynku. W związku z powiększeniem boksów 0/1 i 0/2 należy przenieść jedną lampę z boksu 0/1 na boks 0/3.

# Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy istniejących boksów: 692,76 m2

Projektowana powierzchnia zabudowy: 165,1 m2

Projektowana całkowita zabudowy boksów po rozbudowie: 857,86 m2

# Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej.

# Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytków

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest wpisany do rejestru zabytków.

# Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie nastąpią znaczące oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy.

Przedsięwzięcie polegające na dostosowaniu istniejących boksów do magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania w instalacji na terenie zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach, gm. Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie, kwalifikowane jest zgodnie z §3 ust. 2 pkt 1 w związku z §2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia oraz §3 ust. 1 pkt 83 lit. b) i zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z czym uzyskana została w dniu 20.06.2023 decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nr RGOŚ.6220.20.2023.WM.

Zanieczyszczenie wód – brak. Odprowadzenie wód opadowych na terenie inwestycji.

Odpady powstałe w trakcie budowy –Realizacja planowanej inwestycji będzie źródłem odpadów w związku z nadwyżką mas ziemnych w związku z wykonaniem wykopu pod fundamenty około 32 m3.

Zagospodarowanie odpadu musi się odbyć ściśle według zasad wynikających z ustawy Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Wpływ na krajobraz – charakter budynku dostosowano do ukształtowania terenu i do lokalnej architektury.

Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy – na terenie Inwestycji nie przewiduje się wycinek drzew. Projektowane zagospodarowanie części działki niezabudowanej i nieutwardzonej – tereny zielone uporządkowane z roślinnością gatunków miejscowych.

Oddziaływanie na natura 2000

Projektowana inwestycja nie wpływa na obszary NATURA 2000

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

# Analiza wpływu obiektu budowlanego na drzewostan przewidziany do zachowania

Budynek wraz z niezbędną infrastrukturą projektowany jest na obszarze, na którym nie występują drzewa. Nie występuje kolizja z istniejącym drzewostanem.

# Zakres oddziaływania na tereny przyległe

Zgodnie z art. 3. Ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane:

„Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;”

| Grupa oddziaływania | Szczegóły grupy oddziaływania | Przepis | Spełnienie wymogu i możliwe oddziaływanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementy zagospodarowania terenu | Odległości od innych budynków, granicy działki | Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) §12 | Obiekt usytuowany względem granicy działki zgodnie z właściwym rozporządzeniem Warunek spełniony, wymagane odległości zachowane |
|  | Odległości od drogi publicznej | Ustawa o drogach publicznych. Art. 43 | Warunek spełniony, odległości od dróg publicznych zachowane. Zewnętrzna krawędź jezdni drogi publicznej powinna być oddalona od budynku w odległości minimum 30m (autostrada), 20m (droga ekspresowa), 10m (droga krajowa), 8m (droga wojewódzka i powiatowa), 6m (droga gminna) projektowany budynek zlokalizowany będzie w odległości ok. 30 m od drogi powiatowej i ok. 11 m od drogi pożarowej. Drogi o wyższej klasie nie występują w pobliżu projektowanego budynku. - warunek spełniony, odległości od dróg publicznych zachowane. |
|  | Odległość od linii kolejowej | Ustawa o transporcie kolejowym, art. 53 | W sąsiedztwie projektowanego budynku nie przebiega linia kolejowa, ani obszar kolejowy. Obszar kolejowy powinien znajdować się w odległości 10 m od krawędzi budynku, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. |
|  | Odległość od śmietników | WT §23 | Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych powinna wynosić co najmniej: 1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 2) 3 m – od granicy działki budowlanej; 3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40. Projektowany budynek nie będzie wytwarzał odpadów, Warunek spełniony |
|  | Zieleń i urządzenia rekreacyjne | WT §40 | Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji |
| P.poż. | Odległość budynków ze względu na wymagania p.poż. | WT §271 | Należy zachować odległość miedzy zewnętrznymi ścianami budynków nie będącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), określoną §216 ust 1 WT, nie powinna być mniejsza niż odległość określona poniżej: Odległość do budynku w stefie pożarowej ZL – 8m Odległość od budynku w strefie pożarowej IN – 8m Odległość od budynku w strefie pożarowej PM Q<1000 MJ/m2 – 8m Odległość od budynku w strefie pożarowej PM 1000<Q<4000 MJ/m2 – 15 m Odległość od budynku w strefie pożarowej PM Q>4000 MJ/m2 – 20 m projektowany budynek jest wolnostojący w prawidłowych (zgodnych z W.T.) odległościach od granic działki. Warunek spełniony |
| Promieniowanie słoneczne |  | § 60 WT | Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji |
| Przesłanianie, zacienianie |  | § 13 WT | Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji |

Obszar odziaływania w obrębie działki, inwestycja nie wprowadza   związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiedniego terenu.

Opracował:

mgr inż arch. Maciej Bocheński

Nr upr PO/KK/154/2007

| NR | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | Skala |
| --- | --- | --- |
| A-1 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:1000 |

ZAŁĄCZNIKI

IZBY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

IZBY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

IZBY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW BRANŻY SANITARNEJ

IZBY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ZAŁĄCZNIKI

- DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 20.06.2024 NR RGOŚ.6220.20.2023.WM

- UZGODNIENIE Z REGIONALNYM CENTRUM INFORMATYKI W GDYNI Z DNIA 23.01.2024 NR 42/2024