Zadanie II, Zadanie III  - WYTYCZNE DO PIELĘGNACJI

Załącznik  nr 3 do wzoru umowy

Zadanie II - REJON1

Utrzymanie – skwery i zieleńce

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników (w tym koszenie wyspy na stawiku przy Amfiteatrze) |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie, prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe), jeśli warunki atmosferyczne umożliwiają prace, powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |
| Pielęgnacja żywopłotów |  |  |
| 2. | Pielęgnacja żywopłotów obejmuje: - cięcia odmładzające krzewy -polegają na usunięciu gałęzi wykazujących małą żywotność, powodujących niepożądane zagęszczenie oraz zbyt duże rozmiary krzewu. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu, - cięcia pielęgnacyjno- formujące krzewów – polegają na usunięciu gałęzi krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się głównie w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wyrosłych w żywopłocie, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, Odpady roślinne usuwane z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja krzewów |  |  |
| 3. | Pielęgnacja krzewów (pojedynczych i w skupinach) w szczególności obejmuje: - wykonanie cięć odmładzających oraz pielęgnacyjno-formujących, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, Powierzchnia pod krzewami spulchniona, wypielona. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja kwietników i klombów |  |  |
| 4. | Pielęgnacja kwietników i klombów obejmuje: - wiosenne uporządkowanie, w tym odkrycie różaneczników, magnolii i innych wrażliwych roślin, - pielenie i spulchnianie gleby, - systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz dzikich pędów, w tym przycięcie szałwi - w miarę potrzeb podlewanie, nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, wykonanie oprysków na szkodniki i choroby, - jesienne uporządkowanie, w tym przykrycie na zimę różaneczników, magnolii i innych wrażliwych roślin, - zwalczanie chorób i szkodników, Odpady roślinne usuwane są z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 1) porządkowanie: a) wiosenne – do 30 kwietnia, b) jesienno-zimowe – do 30 listopada 2) pozostałe zabiegi od 1 maja do 30 listopada |

Utrzymanie – zieleni w pasie drogowym

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |
| Pielęgnacja żywopłotów |  |  |
| 2. | Pielęgnacja żywopłotów obejmuje: - cięcia odmładzające krzewy -polegają na usunięciu gałęzi wykazujących małą żywotność, powodujących niepożądane zagęszczenie oraz zbyt duże rozmiary krzewu. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu, - cięcia pielęgnacyjno- formujące krzewów – polegają na usunięciu gałęzi krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się głównie w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wyrosłych w żywopłocie, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, Odpady roślinne usuwane z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 1) porządkowanie: a) wiosenne – do 30 kwietnia, b) jesienno-zimowe – do 30 listopada 2) pozostałe zabiegi od 1 maja do 30 listopada |
| Pielęgnacja krzewów |  |  |
| 3. | Pielęgnacja krzewów (pojedynczych i w skupinach) w szczególności obejmuje: - wykonanie cięć odmładzających oraz pielęgnacyjno-formujących, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, Powierzchnia pod krzewami spulchniona, wypielona. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja krzewów i drzew na pergoli przy ul.Kopernika (plac Wojska Polskiego) |  |  |
| 4. | ## Kontrola przymocowania i stabilizacji Należy regularnie kontrolować przymocowanie i stabilizację młodych drzew oraz umocowanie roślin pnących do pergoli na Placu Wojska Polskiego. W razie konieczności należy mocowanie poprawić oraz uzupełnić, usunąć lub wymienić paliki przy drzewach. | na bieżąco |

Utrzymanie terenów  zieleni osiedlowej, placów zabaw, boisk

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |
| Pielęgnacja żywopłotów |  |  |
| 2. | Pielęgnacja żywopłotów obejmuje: - cięcia odmładzające krzewy -polegają na usunięciu gałęzi wykazujących małą żywotność, powodujących niepożądane zagęszczenie oraz zbyt duże rozmiary krzewu. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu, - cięcia pielęgnacyjno- formujące krzewów – polegają na usunięciu gałęzi krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się głównie w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wyrosłych w żywopłocie, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, Odpady roślinne usuwane z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja krzewów |  |  |
| 3. | Pielęgnacja krzewów (pojedynczych i w skupinach) w szczególności obejmuje: - wykonanie cięć odmładzających oraz pielęgnacyjno-formujących, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, Powierzchnia pod krzewami spulchniona, wypielona. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |

Utrzymanie – teren przy garażach

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |

Usługi dodatkowe

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Usuwanie odrostów przy drzewach |  |  |
| 1. | Usunięcie odrostów drzew do wysokości 2m z pni. Odrosty przy korzeniach wycina się możliwie najbliżej miejsca wzrostu. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować w dniu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 2. | Usuwanie krzewów i drzew |  |
|  | Usunięcie krzewów i drzew wraz z usunięciem karpiny poprzez wyrwanie lub wyfrezowanie, uprzątnięcie i wyrównanie miejsc po wykonaniu prac Odpady biodegradacyjne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 3. | Cięcia pielęgnacyjne drzew |  |
|  | Usunięcie suchych i złamanych gałęzi i konarów zagrażających bezpieczeństwu. Odpady biodegradacyjne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 4. | Wykonanie skrajni |  |
|  | Wykonanie skrajni w ciągach pieszych i ulicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124). Odpady biodegradacyjne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 5. | Grabienie trawników (usunięcie liści) |  |
|  | Wygrabianie liści, aby nie zalegały na trawnikach. Usunięcie zebranych liści nie później niż w następnym dniu po ich spryzmowaniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy. Dopuszcza się składowanie liści w workach a następnie ich wywóz. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 6. | Koszenie terenów nieobjętych umową (trudnych) |  |
|  | Koszenie terenów porosłych chwastami oraz samosiejkami drzew i krzewów w wieku do 10 lat | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 7. | Koszenie terenów objętych umową |  |
|  | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 8. | Przełożenie trawników uszkodzonych przez zwierzęta |  |
|  | Przełożenie darni uszkodzonej (zrytej) przez dziki. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 9. | Usuwanie wywrotów i złomów |  |
|  | Uporządkowanie terenu, utylizacja uszkodzonych lub złamanych drzew | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |

Zadanie III – REJON 2

Utrzymanie – skwery i zieleńce

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie, prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe), jeśli warunki atmosferyczne umożliwiają prace, powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |
| Pielęgnacja żywopłotów |  |  |
| 2. | Pielęgnacja żywopłotów obejmuje: - cięcia odmładzające krzewy -polegają na usunięciu gałęzi wykazujących małą żywotność, powodujących niepożądane zagęszczenie oraz zbyt duże rozmiary krzewu. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu, - cięcia pielęgnacyjno- formujące krzewów – polegają na usunięciu gałęzi krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się głównie w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wyrosłych w żywopłocie, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, Odpady roślinne usuwane z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja krzewów |  |  |
| 3. | Pielęgnacja krzewów (pojedynczych i w skupinach) w szczególności obejmuje: - wykonanie cięć odmładzających oraz pielęgnacyjno-formujących, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, Powierzchnia pod krzewami spulchniona, wypielona. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja kwietników i klombów |  |  |
| 4. | Pielęgnacja kwietników i klombów obejmuje: - wiosenne uporządkowanie, w tym odkrycie różaneczników, magnolii i innych wrażliwych roślin, - pielenie i spulchnianie gleby, - systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz dzikich pędów, w tym przycięcie szałwi - w miarę potrzeb podlewanie, nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, wykonanie oprysków na szkodniki i choroby, - jesienne uporządkowanie, w tym przykrycie na zimę różaneczników, magnolii i innych wrażliwych roślin, - zwalczanie chorób i szkodników, Odpady roślinne usuwane są z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 1) porządkowanie: a) wiosenne – do 30 kwietnia, b) jesienno-zimowe – do 30 listopada 2) pozostałe zabiegi od 1 maja do 30 listopada |

Utrzymanie – zieleni w pasie drogowym

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |
| Pielęgnacja żywopłotów |  |  |
| 2. | Pielęgnacja żywopłotów obejmuje: - cięcia odmładzające krzewy -polegają na usunięciu gałęzi wykazujących małą żywotność, powodujących niepożądane zagęszczenie oraz zbyt duże rozmiary krzewu. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu, - cięcia pielęgnacyjno- formujące krzewów – polegają na usunięciu gałęzi krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się głównie w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wyrosłych w żywopłocie, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, Odpady roślinne usuwane z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
|  | Pielęgnacja krzewów |  |
| 3. | Pielęgnacja krzewów (pojedynczych i w skupinach) w szczególności obejmuje: - wykonanie cięć odmładzających oraz pielęgnacyjno-formujących, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, Powierzchnia pod krzewami spulchniona, wypielona. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja kwietników i klombów |  |  |
| 4. | Pielęgnacja kwietników i klombów obejmuje: - wiosenne uporządkowanie, w tym odkrycie różaneczników, magnolii i innych wrażliwych roślin, - pielenie i spulchnianie gleby, - systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz dzikich pędów, w tym przycięcie szałwi - w miarę potrzeb podlewanie, nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, wykonanie oprysków na szkodniki i choroby, - jesienne uporządkowanie, w tym przykrycie na zimę różaneczników, magnolii i innych wrażliwych roślin, - zwalczanie chorób i szkodników, Odpady roślinne usuwane są z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 1) porządkowanie: a) wiosenne – do 30 kwietnia, b) jesienno-zimowe – do 30 listopada 2) pozostałe zabiegi od 1 maja do 30 listopada |

Utrzymanie terenów  zieleni osiedlowej, placów zabaw, boisk

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |
| Pielęgnacja żywopłotów |  |  |
| 2. | Pielęgnacja żywopłotów obejmuje: - cięcia odmładzające krzewy -polegają na usunięciu gałęzi wykazujących małą żywotność, powodujących niepożądane zagęszczenie oraz zbyt duże rozmiary krzewu. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu, - cięcia pielęgnacyjno- formujące krzewów – polegają na usunięciu gałęzi krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się głównie w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wyrosłych w żywopłocie, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, Odpady roślinne usuwane z terenu w dniu wykonywania prac. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |
| Pielęgnacja krzewów |  |  |
| 3. | Pielęgnacja krzewów (pojedynczych i w skupinach) w szczególności obejmuje: - wykonanie cięć odmładzających oraz pielęgnacyjno-formujących, - pielenie wraz z usuwaniem samosiewów (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania zabiegów należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), - zwalczanie chorób i szkodników w miarę stwierdzonych potrzeb, - oczyszczanie krzewów z liści i zanieczyszczeń, Powierzchnia pod krzewami spulchniona, wypielona. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | do 15 listopada |

Utrzymanie – teren przy garażach

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymanie trawników |  |  |
| 1. | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek, ciągów pieszych i jezdni z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 30 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | od 01 kwietnia do 30 listopada |

Usługi dodatkowe

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Usuwanie odrostów przy drzewach |  |  |
| 1. | Usunięcie odrostów drzew do wysokości 2m z pni. Odrosty przy korzeniach wycina się możliwie najbliżej miejsca wzrostu. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować w dniu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 2. | Usuwanie krzewów i drzew |  |
|  | Usunięcie krzewów i drzew wraz z usunięciem karpiny poprzez wyrwanie lub wyfrezowanie, uprzątnięcie i wyrównanie miejsc po wykonaniu prac Odpady biodegradacyjne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 3. | Cięcia pielęgnacyjne drzew |  |
|  | Usunięcie suchych i złamanych gałęzi i konarów zagrażających bezpieczeństwu. Odpady biodegradacyjne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 4. | Wykonanie skrajni |  |
|  | Wykonanie skrajni w ciągach pieszych i ulicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124). Odpady biodegradacyjne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 5. | Grabienie trawników (usunięcie liści) |  |
|  | Wygrabianie liści, aby nie zalegały na trawnikach. Usunięcie zebranych liści nie później niż w następnym dniu po ich spryzmowaniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy. Dopuszcza się składowanie liści w workach a następnie ich wywóz. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 6. | Koszenie terenów nieobjętych umową (trudnych) |  |
|  | Koszenie terenów porosłych chwastami oraz samosiejkami drzew i krzewów w wieku do 10 lat | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 7. | Koszenie terenów objętych umową |  |
|  | Koszenie trawników: zgodnie ze sztuką ogrodniczą, trawa po koszeniu starannie wygrabiona i wywieziona nie później niż w następnym dniu po skoszeniu, lecz zawsze przed dniem wolnym od pracy, likwidacja dołów w trawniku, równocześnie z koszeniem, usuwanie na poziomie gruntu samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat wyrosłych na obszarze koszonym. W trakcie wykaszania traw wokół drzew należy zachować szczególną ostrożność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew lub krzewów spowodowane realizacją tego zakresu prac. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 8 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy, czy nie oczyszczenie alejek z pozostałości skoszonej trawy. Odtworzenie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą. Pierwsze koszenie trawników powinno być wykonane do 30 kwietnia, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają koszenie prace należy wykonać do 31 maja, ostatnie (przedzimowe) powinno być wykonane do 15 listopada Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne. Odpady biodegradowalne powstałe przy realizacji prac należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 8. | Przełożenie trawników uszkodzonych przez zwierzęta |  |
|  | Przełożenie darni uszkodzonej (zrytej) przez dziki. | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |
| 9. | Usuwanie wywrotów i złomów |  |
|  | Uporządkowanie terenu, utylizacja uszkodzonych lub złamanych drzew | na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |