AKCEPTUJĘ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data)

WNIOSEK INWESTYCYJNY

PROPONOWANA NAZWA ZADANIA: „Rozbudowa - modernizacja systemu ochrony poszczególnych kompleksów w Biedrusku z dostosowaniem do wymogów przewidzianych dla czołgów Abrams M1A2 SEPv3”.

LOKALIZACJA:

Kompleks koszarowy K-8605 Biedrusko, ul. Ogrodowa 2, Biedrusko, gmina Suchy Las;

Kompleks warsztatowo-remontowy K-8606 Biedrusko, ul. 7 Pułku Strzelców Konnych 1, Biedrusko, gmina Suchy Las;

Kompleks poligonowy K-2201 Biedrusko;

Kompleks koszarowy K 8770 Biedrusko, ul Ogrodowa.

NAZWA UŻYTKOWNIKA (UŻYTKOWNIKÓW):

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. St. Czarnieckiego, ul. Wojska Polskiego 86/90, 60 – 628 Poznań

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”.

- "Pakiet Wzmocnienia SZ RP na lata 2023 - 2025".

- „Koncepcja wdrażania czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 do 18 Dywizji Zmechanizowanej” oraz "Pakiet Wzmocnienia SZ RP na lata 2023 - 2025".

- Pismo Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr. wych. Z-3806/DG/1/22 z dnia 07.06.2022 r. w sprawie sporządzenia Wniosków Inwestycyjnych (WI) dla zadań wynikających z „Koncepcji wdrażania czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 do 18 Dywizji Zmechanizowanej” i Aneksu nr 4 do „Koncepcji formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej" (w trybie § 39 ust. 7 decyzji nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, stosownie do zapisów Aneksu nr 4...).

- Pismo Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr. wych. 27541/DG/2/22 z dnia 02.08.2022 r. w sprawie zgody na opracowanie Wniosku Inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa – modernizacja systemu ochrony poszczególnych kompleksów w Biedrusku z dostosowaniem do wymogów przewidzianych dla czołgów Abrams M1A2 SEPv3”.

- „Koncepcja Rozwoju Garnizonu Poznań na lata 2021 - 2035 z uwzględnieniem 2020 roku".

- Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrody Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

- Decyzja Nr 119/MON Ministra Obrody Narodowej z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

BENEFICJENT:

Dowództwo Generalne RSZ, Inspektor Szkolenia.

RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa i rozbudowa infrastruktury dotyczącej ochrony kompleksów wojskowych.

PRZEZNACZENIE INWESTYCJI:

Celem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych (SA), telewizyjnego systemu nadzoru (TSN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz ogrodzenia zewnętrznego w kompleksach wojskowych nr K-2201, K-8605, K-8606, 
K-8770 do przepisów określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” oraz „Wytycznych eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU:

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie następujących kompleksów wojskowych: K-8605, K-8606, K-8770 oraz K-2201 i obejmować będzie budowę nowego ogrodzenia (łącznie ok. 1900 m), relacje kablowe światłowodowe (łącznie ok 15500 m ) szczegóły zgodnie z pkt II. Zakres teletechniczny oraz remont i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej.

Zakres budowlany

- W K-8606 przebudowa ogrodzenia do rozmiarów po przyjęciu przyległych terenów w ramach zadania „Budowa budynku garażowego” oraz „Budowa wiat dla pojazdów wielogabarytowych wraz z placem manewrowym” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 1).

Przedmiotowa inwestycja winna obejmować:

- rozbiórkę i przeniesienie istniejącego ogrodzenia w nowe miejsce po przyjęciu przyległych terenów (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 1),

- budowę nowego ogrodzenia wraz bramą z wykorzystaniem rozebranego ogrodzenia i bram (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 1).

- ewentualna wycinkę drzew i krzewów z terenu przewidzianego pod lokalizację Inwestycji.

- W K-8605 budowa ogrodzenia (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 2).

- W K-8770 przebudowa ogrodzenia istniejącego (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 3).

Przedmiotowa inwestycja winna obejmować:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 3),

- budowę nowego ogrodzenia (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 3).

- wycinkę drzew i krzewów z terenu przewidzianego pod lokalizację Inwestycji.

- W K-2201 budowa ogrodzenia na „Obozowisku Chojnice” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 4).

- W K-8605 w budynku nr 7 przebudowa pomieszczeń do pełnienia funkcji Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN).

- W K-8605 przebudowa pomieszczeń biura przepustek w budynku nr 1.

- W K-8605 remont pomieszczeń oficera dyżurnego w budynku nr 1.

- W K-8605 remont pomieszczeń wartowni w budynku nr 3.

Zakres teletechniczny

- Budowa kablowej relacji światłowodowych dla (TSN, SKD, SA):

- relacje kablowe światłowodowe wewnątrz kompleksów wojskowych:

- K-2201 – ok. 6700 mb.

- K-8605 – ok. 2000 mb.

- K-8606 – ok. 2500 mb.

- K-8770 – ok. 400 mb.

- relacje kablowe światłowodowe między kompleksami wojskowymi:

- K-8605 – K-2201 – ok. 3700 mb.

- K-8605 – K-8770 – ok. 200 mb.

Kable światłowodowe ułożyć w istniejącej i projektowanej odrębnym zadaniem kanalizacji kablowej „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 6, 7, 8, 9)

- Rozbudowę i dostosowania systemu alarmowego (SA) do obowiązujących przepisów w K-8605, K-8606, K-2201.

- Budowę telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) w K-8605, K-8606, K-8770, 
K-2201.

- Budowę systemu kontroli dostępu w K-8605, K-8770.

- Scalenie systemów alarmowych (SA) i telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) 
z K-2201 i doprowadzenie do budowanego lokalnego centrum nadzoru (LCN) 
w K-8605.

- Budowę depozytora kluczy.

- Budowę zasilania awaryjnego dla TSN, SKD, SA.

- Budowę Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) POLON 6000, którego centrala Master zlokalizowana będzie w planowanym budynku strażnicy WSP (K-2201). Końcówki systemu powinny umożliwiać podłączenie central SSP do sieci głównej  na każdym z kompleksów w m. Biedrusko. Należy przewidzieć możliwość podłączenia budynków 14 WOG do centrali CSWLąd.

INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA ZAKRESU RZECZOWEGO:

W celu dostosowania nowo budowanych obiektów infrastruktury do wymogów określonych w dokumentach normatywnych należy przewidzieć:

- Zakres ogólnobudowlany

- Przebudowę ogrodzenia w kompleksie K-8606 do rozmiarów i parametrów dookreślonych po przyjęciu przyległych terenów w ramach zadania „Budowa budynku garażowego” oraz „Budowa wiat dla pojazdów wielogabarytowych wraz z placem manewrowym” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 1).

- Przy nowo budowanym ogrodzeniu (ok. 750 mb.) należy w miarę możliwości wykorzystać elementy z rozbieranego ogrodzenia (ok. 475 mb) oraz bramę które zostało zbudowane w 2018 roku zadaniem nr 55166 „Przebudowa ogrodzenia kompleksów 8605, 8606”, które aktualnie spełnia wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017;

- Nowo budowane ogrodzenie należy wykonać z paneli ogrodzeniowych takich samych jak istniejące lub podobnych oraz spełniających wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017;

- Ponad istniejącym oraz nowo budowanym ogrodzeniem oraz bramami i  furtkami należy zamontować wysięgniki w obu kierunkach. Pomiędzy wysięgnikami należy montować drut a na min rozwinąć zwoje drutu ostrzowego o parametrach określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

- Budowę nowego ogrodzenia w K-8605 (ok. 36 mb), które będzie wygradzało parking dla interesantów przybyłych do K-8605 wraz z przebudową istniejącego parkingu (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 2).

- Nowo budowane ogrodzenie należy wykonać z paneli ogrodzeniowych takich samych jak istniejące lub podobnych oraz spełniających wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017;

- Przebudowa parkingu winna polegać na rozbiórce pozostałości podmurówki po starym ogrodzeniu (ok. 70 mb) oraz zaprojektowaniu  wjazdu od strony kompleksu wojskowego K-8605.

- Budowa dwóch furt obrotowych połączonych z kontrolą dostępu (przy biurze przepustek bud. nr 1 i przy bud. nr 14).

- Przebudowę istniejącego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami w K-8770 (ok. 475 mb), które aktualnie nie spełniają wymagań określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017 (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 3).

- Nowo budowane ogrodzenie (ok. 350 mb)  z dwoma bramami oraz furtą obrotową połączoną z SKD należy wykonać z paneli ogrodzeniowych spełniających wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

- Budowę ogrodzenia zewnętrznego (ok. 1200 mb) wraz z bramami i furtkami w kompleksie K-2201 „Obozowisko Chojnice” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 4). Przedmiotowy zakres powinien zawierać budowę ogrodzenia obejmującego swoim zakresem realizację nowych zadań: „Budowa strażnicy dla WSP” i „Budowa bloku szkoleniowego na obozowisku Chojnica”, oraz powinien spełniać wymagania określone w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” - sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

- W budynku nr 7 w kompleksie K-8605 zaprojektować przebudowę pomieszczeń do pełnienia funkcji Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN) (pierwsze miejsce zobrazowania).

- Budowa LCN w budynku nr 7 ma na celu dostosowanie i przebudowę pomieszczeń na pomieszczenia funkcyjne, socjalne, techniczne, podlegające szczególnej ochronie i sanitarne zgodnie z przepisami cywilnymi i wojskowymi.

- Dodatkowo należy zaplanować niezależne pomieszczenie techniczne, w którym będą zlokalizowane centrale systemów alarmowych wspomagających ochronę fizyczną.

- Przebudowę Biura Przepustek – pomieszczenia w budynku nr 1 w kompleksie K-8605.

- Remont pomieszczeń wartowni w budynku nr 3 w kompleksie K-8605.

- Remont pomieszczeń oficera dyżurnego w budynku nr 1 w kompleksie K-8605 (drugie miejsce zobrazowania).

- Zakres teletechniczny

- W kompleksie K-8605 budowa Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN).

- Kamery TSN rozmieścić:

- wzdłuż ogrodzenia w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości obserwacji ogrodzenia;

- w budynkach, w których zlokalizowane są pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie w taki sposób aby obserwowały drzwi do tych pomieszczeń i osoby wchodzące oraz okna tych magazynów:

- Bud. nr 6 – 2 pomieszczenia,

- Bud. nr 10 – 1 pomieszczenie,

- Bud. nr 22 – 1 pomieszczenie,

- Bud. nr 24 – 2 pomieszczenia,

- Bud. nr 28 – 1 pomieszczenie,

- Bud. nr 32 – 1 pomieszczenie,

- Bud. nr 36 – 1 pomieszczenie,

- Bud. nr 54 – 2 pomieszczenia,

- na wejściu i wjeździe do K-8605.

- Kamery wzdłuż ogrodzenia należy zamontować na słupach do kamer.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania), które należy wyposażyć w komputery.

- Podgląd z kamer znajdujących się przy wjeździe do K-8605 dodatkowo zobrazować w pomieszczeniu biura przepustek w budynku nr 1.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizacje nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 6). W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- Montaż podcentrali SSP Polon 6000 w pomieszczeniu oficera dyżurnego w budynku nr 1 jako centrali zbierającej sygnał z kompleksu 8605 i podłączenie jej do centrali MASTER. Położenie okablowania z tej centrali do budynków wyposażonych w SSP oraz nowoprojektowanych budynków.

- Montaż podcentrali SSP Polon 6000 w pomieszczeniu dyżurnego PST w budynku nr 16 jako centrali zbierającej sygnał z kompleksu 8606 i podłączenie jej do centrali MASTER. Położenie okablowania z tej centrali do budynków wyposażonych w SSP oraz nowoprojektowanych budynków.

- W K-8606 budowa Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN).

- Kamery TSN rozmieścić:

- wzdłuż ogrodzenie w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości obserwacji ogrodzenia,

- w budynkach nr 1, 2 w których zlokalizowane są pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie w taki sposób aby obserwowały drzwi do tych pomieszczeń i osoby wchodzące oraz okna tych magazynów,

- na wejściu i wjeździe do K-8606.

- Kamery wzdłuż ogrodzenia należy zamontować na słupach do kamer,

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania).

- Podgląd z kamer znajdujących się przy wjeździe do K-8606 dodatkowo zobrazować w pomieszczeniu dyżurnego parku technicznego budek nr 16.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizację nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 7).  W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-8770 budowa Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN).

- Kamery TSN rozmieścić:

- wzdłuż ogrodzenie w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości podglądy ogrodzenia,

- na wejściu i wjeździe do K-8770.

- Kamery wzdłuż ogrodzenia należy zamontować na słupach do kamer,

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania).

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizację nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 8).   W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 na „Obozowisku Chojnice” budowa Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) obejmującego swoim zakresem realizację nowych zadań „Budowa strażnicy dla WSP” i „Budowa bloku szkoleniowego na obozowisku Chojnica” (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 4).

- Kamery TSN rozmieścić:

- wzdłuż ogrodzenie w ilości określonej przez projektanta z zachowaniem całości podglądy ogrodzenia,

- na wejściu i wjeździe do „Obozowiska Chojnice”.

- Kamery wzdłuż ogrodzenia należy zamontować na słupach do kamer,

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizację nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 9).   W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 na wjazdach na teren poligonu w Biedrusku przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 5).

- Kamery TSN należy zamontować na słupach do kamer z technologią pozwalającą identyfikację i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizację nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 9).   W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- Po jednej kamerze do okrężnej do nadzoru na każdym z obiektów szkoleniowych /strzelnice i PCT/ z sygnałem przesyłanym do budynku Wojskowej Straży Pożarnej, umożliwiające 24 h nadzór i detekcję pożarów na strzelnicach i PCT (załącznik 10).

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 na Pasie Ćwiczeń Taktycznych (PĆT) należy zamontować kamerę do podglądu całego przedpola w dzień i nocy w odległości około 2000m. w Biedrusku przewidzieć budowę Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN).

- Podgląd z kamer należy przesłać do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z TSN należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizację nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 9).   W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- TSN należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-8605, K-8606 rozbudowa Systemu Alarmowego (SA).

- Rozbudową Sytemu Alarmowego należy objąć bud. nr 1, 2 (K-8606), 
bud. nr 6, 28 (K8605).

- Podgląd z budynków w których jest SA należy przesłać i zobrazować do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania), które należy wyposażyć w komputery.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z SA w K-8605 (bud. nr 6, 10, 22, 24, 28, 32, 36, 54) oraz w K-8606 (bud. nr 1, 2) należy położyć łącze światłowodowe poprzez istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz nowobudowaną zadaniem „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 6, 7). W przypadku braku kanalizacji należy wybudować nową.

- SA należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-2201 rozbudowa Systemu Alarmowego (SA).

- Scalenie systemów z obiektów znajdujących się w K-2201 (SWB-SU, SWB-SS, TNJ) należy przesłać i zobrazować do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) 
w K-8605.

- Dla zapewnienia transmisji sygnałów z SA należy położyć łącze światłowodowe poprzez już istniejącą kanalizację telekomunikacyjną oraz kanalizację nowobudowaną w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych objętych inwestycjami w związku z wdrażaniem czołgów ABRMS” (złączniki nr 9).

- SA należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-8605 budowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD).

- SKD zamontować:

- przed biurem przepustek bud. nr 1 poprzez zbudowanie furty obrotowej,

- w remontowanym biurze przepustek bud. nr 1 (tripod),

- na wjeździe do K-8605,

- w ogrodzeniu przy bud. nr 14 (furta obrotowa),

- wejście do bud. nr 1 (dwa przejścia),

- Wejście do bud. nr 17.

- sygnał należy przesłać i zobrazować do pomieszczenia LCN w budynku nr 7 oraz do budynku nr 1 – oficer dyżurny (drugie miejsce zobrazowania) 
w K-8605. Poszczególne stany systemu rejestrowane przez centralę powinny być zobrazowane na tablicy synoptycznej w postaci monitora.

- SKD należy wyposażyć w stanowisko do personalizacji kart dostępu.

- System powinien być kompatybilny z SKD istniejącym w K-2725.

- SKD należy zaprojektować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r.

- W K-8770 budowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD).

- SKD zamontować na wejściu do kompleksu poprzez zbudowanie furty obrotowej.

UZASADNIENIE CELOWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI:

Wprowadzenie do PIB i realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie - modernizacji systemu ochrony poszczególnych kompleksów w Biedrusku ma na celu dostosowanie istniejących systemów alarmowych do wymogów określonych w dokumentach normatywnych, zainstalowanie nowych systemów (TSN, SKD) w obiektach, w których takich systemów nie ma oraz stworzenie LCN (lokalnego centrum nadzoru). Rozbudowa i modernizacja ma na celu dostosowanie istniejącego systemu ochrony do aktualnie obowiązujących przepisów i jest niezbędna do zapewnienia wymaganych warunków przechowywania i obsługi nowo pozyskiwanego sprzętu wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” oraz „Koncepcją wdrażania czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 do 18 Dywizji Zmechanizowanej”.

WSKAZANIE CZY WNIOSEK ZWIĄZANY JEST Z POZYSKANIEM SpW:

TAK – pozyskanie czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data)

Załącznik nr 1

KOMPLEKS 8606 - ogrodzenie

7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich

Brama do wybudowania z bramy z demontażu.

Ogrodzenie do wybudowania z wykorzystaniu rozebranego ogrodzenia – 750 mb.

Bramy do demontażu – 2 szt.

Istniejące ogrodzenie wykonane w 2018 roku

Ogrodzenie do demontażu i wykorzystaniu przy budowie nowego – 475 mb.

Brama

Wjazdowa

Brama

wjazdowa

Brama

Wjazdowa

TEREN DO POZYSKANIA

od Lasów Państwowych

Załącznik 2

KOMPLEKS 8605 - ogrodzenie

Ul. Ogrodowa

Nowo budowane ogrodzenie

Do rozebrania pozostałości po starym ogrodzeniu

Wjazd na parking

Furta obrotowa z SKD

Załącznik nr 3

KOMPLEKS 8770 – ogrodzenie, SKD, TSN

Ogrodzenie do rozbiórki – 425 mb

Ogrodzenie do wybudowania – 350 mb

Bramy rozwierane – 2 szt.

Furta obrotowa z SKD

Kamera

Załącznik nr 4

Budowa ogrodzenia

na poligonie w Biedrusku „Obozowisko Chojnica” - kompleks K-2201

Budowa bloku szkolenia

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa strażnicy dla WSP

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ogrodzenie do wybudowania  – 750 mb.

Bramy do wybudowania

Kamera

K-2201 poligon

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Biedrusko (K-8605)

Załącznik nr 7

Biedrusko (K-8606)

Załącznik nr 8

Biedrusko (K-8770)

Załącznik nr 9

Trasa istniejącego kabla miedzianego w K-2201

Legenda:

Załącznik 10

Rozmieszczenie kamer nadzoru ppoż i planowanego budynku WSP

K-2201