Fantom anatomiczny 5-letniego dziecka do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci – PALS- Crisis Jr model deluxe, numer kat. NA LF03617 x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom anatomiczny 5-letniego dziecka do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci - PALS. |  |
|  | Możliwość osłuchiwania płuc. |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia ogólnego badania pacjenta, w tym urazowego (możliwość używania pozoracji ran) |  |
|  | Możliwość unieruchamiania i transportu pacjenta pediatrycznego |  |
|  | Prowadzenie czynności z zakresu BLS/AED: - ocena tętna na tętnicy szyjnej - bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (w tym wyluksowania żuchwy) - widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne - opór klatki piersiowej przy wykonywaniu masażu serca - użycie AED treningowego |  |
|  | Możliwość przyrządowego udrażniania dróg oddechowych: - szczegółowa anatomia dróg oddechowych uwzględnia punkty orientacyjne, w tym: usta, język, ustną część gardła, krtań, nagłośnię, chrząstkę nalewkowatą, struny głosowe, tchawicę i przełyk - symulowanie odsysania dróg oddechowych - intubacja ustna, nosowa i palcowa - zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowo-gardłowych, Brunswick Esophageal Obturator Airway (EOA), Pharyngeo-Trachael Lumen Airway PTL, masek L.M.A., rurek przełykowo-żołądkowych (Brunswick Esophageal Gastric, Tube Airway (EGTA)) i Combitube® - potwierdzenia poprawności intubacji wizualne (obserwacja klatki piersiowej i brzucha) i osłuchowe /osobne lewe i prawe płuco pozwala na osłuchanie w celu potwierdzenia poprawności wykonanej intubacji, żołądek może wypełniać się powietrzem w przypadku błędnej intubacji do przełyku |  |
|  | Możliwość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego: - ruchoma kończyna górna zapewniająca uzyskanie łatwego dostępu do miejsc wkłucia - dostęp do żył dołu łokciowego, przedramienia i grzbietowej strony dłoni - sztuczne naczynia odwzorowują mniejszą średnicę żył dziecka - realistyczne odczucie wkłucia do naczynia - realistyczny „fleshback”, potwierdzający poprawne umiejscowienie igły - możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu |  |
|  | Możliwość uzyskiwania centralnego dostępu dożylnego – żyła udowa: - ruchome stawy kończyny pozwalają na właściwe pozycjonowanie - wyczuwalne tętno na tętnicy udowej - wyczuwalne spojenie łonowe i przedni górny kolec biodrowy - realistyczny „fleshback” potwierdzający poprawność wkłucia - możliwość wymiany wkładki iniekcyjnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu |  |
|  | Możliwość uzyskiwania dostępu doszpikowego: - widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne – rzepka, piszczel i guzowatość piszczeli - system ciśnieniowy pozwala na pobieranie próbek szpiku - wymienne kości i skóra |  |
|  | Możliwość iniekcji domięśniowych - możliwość wykonanie na kończynie górnej przeznaczonej do wkłuć - charakterystyczne znaczniki kości ramienia pomagające w identyfikacji tkanki mięśniowej |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia krwi: - pomiar metodą osłuchową za pomocą tradycyjnego stetoskopu i mankietu do pomiaru ciśnienia - pomiar metodą palpacyjną, wyczuwalny puls na tętnicy promieniowej - głośnik umieszczony w zgięciu łokciowym emituje prawdziwe dźwięki osłuchowe - 5 dźwięków Korotkoffa - możliwość dodania przerwy osłuchowe - wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, częstość bicia serca i głośność wybierane przez instruktora - możliwość podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie |  |
|  | Możliwość monitoringu EKG - podłączanie 4-odprowadzeniowego monitoringu EKG - rytm odczytywany jest przez standardowe kardiomonitory i defibrylatory - możliwość odczytywania rytmu serca z elektrod lub łyżek defibrylacyjnych - możliwość obserwowania i diagnozy 17 rytmów pediatrycznych z różnymi wariancjami |  |
|  | Możliwość prowadzenia defibrylacji - możliwość użycia standardowych defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i automatycznych\ - możliwość wykonania defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii (do 360 J) - możliwość prowadzenia stymulacji - moduł wyładowania zapobiega faktycznemu przejściu prądu przez fantom |  |
|  | Wysokość maksymalnie 120cm, waga maksymalnie 10kg. |  |
|  | Skład zestawu: fantom dziecka CriSis Jr. z kompletnym zestawem wbudowanych modułów PALS (manekin do resuscytacji, głowa do intubacji, kończyna górna do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skóra do defibrylacji, kończynę dolna do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego), symulator EKG, zestaw akcesoriów i elementów zamiennych |  |

………………………

Podpis Wykonawcy