| NR UMOWY | WID.032.94.2023 z dnia 2 maja 2023 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pn.: „Przebudowa pasa drogowego ulicy Słonecznej w Ostrołęce” na odcinku od ulicy Pamięci Narodowej do granicy z działką o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka ul. Słoneczna Nr 2539W”. |  |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY INWESTOR |  | Prezydent Miasta Ostrołęka ul. Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka |  |  |
| WYKONAWCA |  | IVB Sp. z o.o. ul. Obozowa 77 lok. 25 01-425 Warszawa |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa ul. Słonecznej w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej oraz kolizji energetycznych w Ostrołęce na działkach o nr ew. 10057, 10056/7, 10201/1 obręb 001 jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo: mazowieckie; Powiat: Miasto Ostrołęka, Gmina: Ostrołęka, Miasto Ostrołęka, obręb 0001, działki nr: 146101_1.0001.10057, 146101_1.0001.10056/7, 146101_1.0001. 10201/1 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy VIII – inne budowle XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe |  |  |  |
| Stadium | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień | Podpis |
| PROJEKTANT | mgr inż. Magdalena Czyż |  | WAM/077/PBD/22 / inżynieryjna drogowa |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Maciej Lis |  | WAM/078/PBD/22 / inżynieryjna drogowa |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł Gregorowicz |  | WAM/0066/PWOE/11 / elektroenergetyczna |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr. inż.. Krzysztof Gregorowicz |  | 148/90/OL / elektroenergetyczna |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Katarzyna Klepando |  | WAM/0143/PWOS/13 / sanitarna |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Artur Giziński |  | MAZ/0114/PBS/20 / sanitarna |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | inż. Halina Zubrowicz |  | - / inżynieryjna drogowa |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | Inż. Łukasz Dobrowolski |  | - / sanitarna |  |
| Data opracowania: wrzesień 2023 r. |  |  | Wersja: 0.0 | Egz. nr: |

- Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1	OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA	3

2	KOPIE UPRAWNIEŃ	4

3	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	11

3.2	Zakres całego zamierzenia budowlanego	11

3.3	Podstawa opracowania	11

3.4	Lokalizacja inwestycji	11

3.5	Cel opracowania	11

3.6	Przepisy formalno-prawne dotyczące projektowanej inwestycji	11

3.7	Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapy	12

4	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	12

4.1	Opis stanu istniejącego	12

4.2	Istniejąca sieć drogowa	12

4.2.1	Analiza powiązań ulicy Słonecznej z innymi drogami publicznymi	12

4.2.2	Zagospodarowanie pasa drogowego	13

4.3	Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej	13

4.4	Rozbiórki	13

5	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	13

5.1	Określenie zmian w dotychczasowej strukturze zagospodarowania terenu	13

5.2	Obiekty drogowe	14

5.3	Odwodnienie drogi	14

5.4	Oświetlenie drogowe	14

5.5	Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej	14

5.5.1	Sieć wodociągowa	14

5.5.2	Sieć kanalizacji sanitarnej	14

5.6	Zieleń	14

5.6.1	Gospodarka roślinnością istniejącą	14

6	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWNIA TERENU	15

7	DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN, NA KTÓRYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	15

7.1	Obszary chronione	15

7.2	Zabytki i stanowiska archeologiczne	15

7.3	Wpływ eksploatacji górniczej	15

7.4	Wpływ na środowisko	15

8	DANE OKREŚLAJĄCE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	15

9	INFORMACJE I DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA	15

10	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	16

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

SPIS RYSUNKÓW	16

# CZĘŚĆ OPISOWA

# OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlany pt.:

Przebudowa ul. Słonecznej w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej oraz kolizji energetycznych w Ostrołęce na działkach o nr ew. 10057, 10056/7, 10201/1 obręb 001 jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Specjalność | Nr uprawień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Maciej Lis | Sprawdzający | drogowa | WAM/0078/PBD |  |
| mgr inż. Magdalena Czyż | Projektant | drogowa | WAM/0077/PBD |  |
| mgr inż. Paweł Gregorowicz | Projektant | elektroenergetyczna | WAM/0066/PWOE/11 |  |
| mgr. inż.. Krzysztof Gregorowicz | Sprawdzający | elektroenergetyczna | 148/90/OL |  |
| mgr inż. Katarzyna Klepando | Projektant | sanitarna | WAM/0143/PWOS/13 |  |
| mgr inż. Artur Giziński | Sprawdzający | sanitarna | MAZ/0114/PBS/20 |  |

# KOPIE UPRAWNIEŃ

# ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Słonecznej w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej oraz kolizji energetycznych w Ostrołęce na działkach o nr ew. 10057, 10056/7, 10201/1 obręb 001 jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka.

## Zakres całego zamierzenia budowlanego

W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi  przebudowa drogi  – ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Pamięci Narodowej do granicy z działką o nr ewid. 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)  w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia drogowego, odwodnienie powierzchniowe oraz przy pomocy wpustów deszczowych i przykanalików do przydrożnego rowu oraz niezbędna przebudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kolizji energetycznych. Zakres inwestycji obejmuje działki: 146101_1.0001.52176, 146101_1.0001.10056/7, 146101_1.0001. 10201/1.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr wid.032.94.2023 z dnia 02.05.2023 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Ostrołęka, a firma IVB Sp. z o.o. Projekt opracowano w oparciu o :

- Opis przedmiotu zamówienia określony przez Inwestora,

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.

## Lokalizacja inwestycji

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w całości na terenie Miasta Ostrołęki. Szczegółowa lokalizacja: Województwo: mazowieckie; Powiat: Miasto Ostrołęka, Gmina: Ostrołęka, Miasto Ostrołęka, obręb 0001, działki nr:  146101_1.0001.10057, 146101_1.0001.10056/7, 146101_1.0001. 10201/1

## Cel opracowania

Celem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej– ulicy Słonecznej: na odcinku od ulicy Pamięci Narodowej do granicy z działką o nr ewid. 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)  w Ostrołęce (ok. 700 m) Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cele i priorytety miasta Ostrołęki oraz realizuje zasady określające kierunek rozwoju infrastruktury drogowej. Przebudowa polega na przebudowie jezdni, zjazdów do posesji, obustronnych poboczny utwardzonych, przepustów pod jezdnią.

## Przepisy formalno-prawne dotyczące projektowanej inwestycji

Podstawowe akty prawne:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15.07.2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz. U. z dnia 10.08.2020. poz.1363,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r., poz. 1085 z późn. zm),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 55),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1161),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami) (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 833 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami) (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach).

Warunki techniczne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 ze zmianami)

- Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864),

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym,

## Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w całości i nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności obiektu. Etapowanie robót może jedynie wystąpić w rozumieniu postępu prac budowlanych.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Opis stanu istniejącego

Ulica Słoneczna to ogólnodostępna droga publiczna. Charakteryzuje się jednopasmową jezdnią dwukierunkową bez wydzielonych ciągów pieszych. W/w droga o szerokości 6,00m posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego w bardzo złym stanie technicznym. Ruch pojazdów na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym z nasileniem w godzinach porannych i popołudniowych.

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na które składa się:

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sieć telekomunikacyjna

- sieć gazowa

- oświetlenie

- sieci energetyczne

## Istniejąca sieć drogowa

### Analiza powiązań ulicy Słonecznej z innymi drogami publicznymi

W układzie komunikacyjnym Ostrołęki odcinek ulicy Słonecznej stanowi ciąg drogi powiatowej łączący miasto z gminą ościenną – miejscowości gminy Lelis. Droga zapewnia obsługę komunikacyjną nieruchomości przyległych do pasa drogowego. Projektowany odcinek drogi powiatowej znajduje się w terenie zabudowanym zabudową typu jednorodzinnego. Na analizowanym odcinku nieruchomości leżące wzdłuż drogi powiatowej, są zagospodarowane budynkami mieszkalnymi przylegającymi do granicy pasa drogowego. Szerokość pasa drogowego pozwala na zastosowanie projektowanych rozwiązań  na całej długości inwestycji. Istniejący pas drogowy ulicy Słonecznej na odcinku planowanych robót budowlanych wynosi 14,00. W związku z powyższym wykonano analizę wg której wynika, że szerokość jezdni o wartości 6,00m nie będzie miało negatywnego wpływu na samą inwestycje oraz obszar jej oddziaływania.

### Zagospodarowanie pasa drogowego

Obecnie w pasie drogowym znajduje się jezdnia o szerokości 6,0 m bez wydzielonych ciągów pieszych.

## Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej

W przypadku sieci infrastruktury technicznej, w ciągu istniejącej ulicy występują:

- Sieć telekomunikacyjna

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca bezwzględnie musi skontaktować się z eksploatatorami poszczególnych sieci, a roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością, tak, aby nie uszkodzić istniejących przewodów. Projekty branżowe zawierają również rozwiązania zabezpieczenia istniejących sieci.

- Sieć kanalizacji sanitarnej

W pasie drogowym istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, zostanie ona zabezpieczona bądź przebudowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

- Sieć wodociągowa

W pasie drogowym istnieje sieć wodociągowa zostanie ona zabezpieczona bądź przebudowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

- Gazociąg

W pasie drogowym istnieje sieć gazowa zostanie  zabezpieczona zgodnie z wytycznymi gestora.

- Oświetlenie

W pasie drogowym istnieje oświetlenie zostanie ono zabezpieczone bądź przebudowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

- Sieci elektroenergetyczne

W pasie drogowym istnieje sieć energetyczna zostanie ona zabezpieczona bądź przebudowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

## Rozbiórki

W zakres opracowania wchodzi rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej oraz podbudowy. Należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe, wysięgniki i napowietrzne linie, w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A.. Materiały z demontażu należy przekazać konserwatorowi miejskiej sieci oświetlenia ulicznego w celu ponownego wykorzystania.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Określenie zmian w dotychczasowej strukturze zagospodarowania terenu

Ulicę Słoneczną projektuje się w przekroju daszkowym  o szerokości 6,0 m. Wzdłuż projektowanej jezdni zaprojektowano, po jednej stronie, drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3m. Na odcinku drogi powiatowej wydzielono zjazdy indywidualne do działek przyległych oraz zjazdy publiczne do dróg wewnętrznych i działek na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zjazdy indywidualne o szerokości od 4,5 m w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania działek przyległych. Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej z wbudowanym przepustem z rur PEHD i prefabrykowaną ścianką czołową zapewniającym zachowanie ciągłość rowu na w/w odcinku ulicy Słonecznej.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej wraz ze zjazdami w dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym do istniejącego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej – ulicy Słonecznej - obejmuje przebudowę  jezdni, zjazdów do posesji, ciągu pieszo-rowerowego, przepustów pod jezdnią wraz z budową oświetlenia ulicznego na w/w odcinku ulicy Słonecznej. Odprowadzenie wód powierzchniowych z korony drogi powierzchniowo lub za pomocą dodatkowych wpustów w kierunku projektowanych rowów odwadniających. Dla działek zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, na których planowana jest realizacja inwestycji został ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą  nr 296/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 5.11.2004r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bemowo”  w Ostrołęce  teren z lokalizacją planowanej inwestycji znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem  L (drogi publiczne istniejące i projektowane - ulice lokalne).

Planowany sposób zainwestowania terenu nie narusza ustaleń ww. planu

## Obiekty drogowe

Zaprojektowano jezdnię ulicy Słonecznej o szerokości 6m o przekroju daszkowym (2%) Wzdłuż projektowanej jezdni zaprojektowano, po jednej stronie, drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3m.

## Odwodnienie drogi

System odwodnienia będzie realizowany powierzchniowo przez spływ oraz za pomocą wpustów do istniejących rowów.

## Oświetlenie drogowe

Projektuje się oświetlenie ulicy Słonecznej instalacją oświetleniową kablową z oprawami wykonanymi w technologii LED.

## Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

### Sieć wodociągowa

W związku z projektowanym nowym układem drogowym zlokalizowane zostały przejścia poprzeczne i kolizje z istniejącą  siecią wodociągową. Projekt zakłada likwidację tych kolizji i przebudowę fragmentów sieci w zakresie  pasa drogowego projektowanej drogi oraz zabezpieczenie kolizji. W ramach projektu zaprojektowano także dodatkowe odcinki wodociągu z przyłączami.

### Sieć kanalizacji sanitarnej

Na terenie pasa drogowego znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. W związku z projektowanym układem drogowym zlokalizowane zostały przejścia poprzeczne i kolizje z istniejącą  siecią sanitarną. Projekt zakłada likwidację tych kolizji i przebudowę fragmentów sieci w zakresie  pasa drogowego projektowanej drogi oraz zabezpieczenie kolizji. W ramach projektu zaprojektowano dodatkowe odcinki kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

5.5.3	Znajdujące się na terenie inwestycji kolizje elektroenergetyczne zostaną przebudowane zgodnie z wytycznymi gestora.

## Zieleń

### Gospodarka roślinnością istniejącą

Na terenie inwestycji planuje się wycinkę drzew zgodnie z PZT.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWNIA TERENU

| l.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| Projektowane obiekty budowlane |  |  |
| 2 | Nawierzchnia drogowa – jezdnia bitumiczna | 4022,7 m2 |
| 3 | Zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej | 593.87 m2 |
| 3 | Zjazdy o nawierzchni bitumicznej | 190.48 m2 |
| 4 | Ciąg pieszo-rowerowy | 1854,05 m2 |
| 5 | Pobocze nieutwardzone | 596.14 m2 |
| 6 | Powierzchnie biologicznie czynne | 4119.15 m2 |

# DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN, NA KTÓRYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

## Obszary chronione

Ulica Słoneczna na obszarze ok. 5 835 m2 położona jest w obszarze Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi PLB140014. W pozostałej części bezpośrednio graniczy z ww. obszarem.

## Zabytki i stanowiska archeologiczne

Nie dotyczy.

## Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną zabytków  oraz nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczych.

## Wpływ na środowisko

Zgodnie z §3 ust. 1pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą:

62) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2539W  ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Pamięci Narodowej do granicy z działką o nr ewid. 10067/10 (przy ul Stacha Konwy) jest kontynuacją realizowanej przez Inwestora przebudowy drogi ulicy Słonecznej na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650,00 wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Zgodnie z powyższym, z uwagi, iż całkowita długość drogi – ulicy Słonecznej (obecnie projektowanej oraz będącej w trakcie realizacji) przekracza długość 1 km, przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie §3 ust 1 pkt  62.

# DANE OKREŚLAJĄCE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

# INFORMACJE I DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

Rozwiązania przyjęte w niniejszym projekcie zabezpieczają interes osób trzecich w następującym

zakresie:

- dostępu do działek sąsiadujących z drogą, które utraciłyby ten dostęp w wyniku przebudowy drogi, poprzez projektowane zjazdy do posesji

- zapewnienia ciągów pieszych, w tym dojść do przystanków transportu zbiorowego,

- przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z przedmiotową inwestycją.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Zakres obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z §14 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11

września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (18.09.2020, poz..

1333 z późn. zm.) został wyznaczony na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 3 p. 20;

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach na oddziaływanie na środowisko art. 74 ust. 3a pkt 2) i 3);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska Dział V. Ochrona przed hałasem art. 112 -120a;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział I §12 pkt. 10.

- Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. z póź. zm.)

Projektant kwalifikuje, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki: 146101_1.0001..52176, 146101_1.0001.10056/7, 146101_1.0001. 10201/1

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# SPIS RYSUNKÓW

Rys.1 Plan Orientacyjny

Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu