#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr BZP.271.1.45.2023

- „Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu - ETAP I budowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kolektora do Basenu Zimowego”.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 6.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45232130-2   -  roboty budowlane w zakresie rurociągów do

odprowadzania wody burzowej;

45000000-7   -  roboty budowlane

45330000-9   -  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45111200-0   -  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

roboty ziemne,

45311200-2   -  roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 57,0 m i szerokości 5,0 m. Zaprojektowana droga publiczna posiada dowiązanie do ul. Steyera poprzez zjazd publiczny z obwodnicy wschodniej miasta. Jezdnia na swoim końcu w celu umożliwienia zawrócenia pojazdów posiada plac manewrowy o wymiarach 12,5 x 12,5 m.

Od zakończenia pieszojezdni w stronę nabrzeża Basenu Zimowego zaprojektowano ciąg pieszorowerowy o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 75,0 m i szerokości 3,5 m.

W zakres zadania wchodzi sieć kanalizacji deszczowej z wpustem drogowym, separatorem, studnią do poboru próbek, przepompownią, studnią rozprężną, studnią z klapą zwrotną oraz wylotem kanalizacyjnym do Basenu Zimowego.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonanie w pierwszej kolejności zadania zakres branży sanitarnej umożliwiający odbiór wód opadowych z ulicy Steyera i odpompowanie ich do zaprojektowanego wylotu do Basenu Zimowego. Czas realizacji tej części zadania nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Zamówienie obejmuje:

- budowę pieszojezdni wraz z placem manewrowym na końcu jej przebiegu, wykonanej z betonowej kostki brukowej,

- budowę ciągu pieszorowerowego wykonanego z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie poboczy gruntowych o szerokości  (0,5–1 m),

- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach: Dn 200mm, Dn 630 z rur

PP, DN 600 mm z rur stalowych wraz ze studniami osadnikowymi DN 1500 mm. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi 69,0 m.

- budowę odcinka rurociągu tłocznego o średnicy D450 mm PE o długości 81,0 m;

- montaż wpustu drogowego osadnikowego wraz z przykanalikiem  do studni;

- montaż separatora zawiesin DN 2000 mm i separatora substancji ropopochodnych

DN 1500 mm;

- montaż studni do poboru próbek DN 1500 mm wraz z zasuwą naścienną DN 600 mm;

- montaż przepompowni wód opadowych i roztopowych DN 3000 mm;

- montaż studni rozprężnej DN 1500 mm;

- montażu studni z klapą zwrotną DN 1500 mm;

- montażu wylotu jako króćca stalowego DN 600 mm.

Inwestycja będzie realizowana w granicach działki ewidencyjnej nr: 347/6 obręb 0010 Świnoujście w oparciu o decyzję ZRID.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury (zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtwor zeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.

W zakresie Wykonawcy jest także rozbiórka spaletowanie i wywiezienie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania z terenu (transport na składowisko Zamawiającego przy ul. Karsiborskiej bądź inne miejsce wskazane przez Zamawiającego ( w obrębie 10 km) (z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem).

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie podlegające rozbiórce bądź przebudowie w czasie wykonania niezbędnych prac montażowych i dowiązań do sąsiadujących terenów, do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy  oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów i świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także certyfikatów, `norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w przedmiocie opisu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważne”.