b) Wytyczne funkcjonalno-użytkowe i projektowe

wykonania dokumentacji projektowej  pn.: "Instalacja CCTV w budynkach służbowych 	Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie ul. Klonowa 1a ".

Budynki jw.  należy wyposażyć w monitoring wizyjny IP zewnętrzny  oraz wewnętrzny.

Monitoring zewnętrzny tylko na elewacji budynku od strony zaplecza wyposażyć w kamery zewnętrzne z podglądem obrazów w dyżurce.

Monitoring wewnętrzny pomieszczeń komunikacji ogólnej w budynku tj. poczekalni, klatek schodowych i korytarzy ( wszystkich kondygnacji ) szczególnie dojścia zatrzymanego tj. od wejścia do budynku (od strony zaplecza) aż do pokoju przejściowego ( w pokoju przejściowym stosować kamerę wandaloodporną), z podglądem i rejestracją obrazów z monitoringu w stacji klienckiej dyżurnego.

Monitoring pomieszczeń PdOZ (parter) obejmujący cele zatrzymanych (stosować kamery wandalodporne IK10) z podglądem obrazu w stacji  klienckiej w pomieszczeniu Profosa. Pozostałe kamery w PdOZ obejmujące korytarze i pokój przejściowy  z podglądem i rejestracją obrazów z monitoringu w stacji klienckiej dyżurnego.

Wydzielony podgląd i rejestrację obrazu należy przewidzieć dla Pokoju obserwacji nieletnich oraz Pokoju przesłuchań.

Urządzenia aktywne (rejestrator obrazów, przełącznik/switch, monitory) zainstalować w istniejącym pomieszczeniu Dyżurnego wraz z dwoma monitorami 42", 24/7. Natomiast w pom. profosa zainstalować niezależny rejestrator z monitorem 42", 24/7.Okablowanie w  pomieszczeniu PdOZ typu skrętka ułożone podtynkowo (do pięciu kamer) pozostawić. Dotychczasowe okablowanie koncentryczne wymienić na kable typu skrętka kat. 6. Oprzewodowanie  prowadzić w istniejących korytach kablowych po uprzednim wypięciu kabli koncentrycznych. W miejscach gdzie braku koryt komputerowej sieci strukturalnej należy zaprojektować ich rozbudowę. Do oddalonych miejsc instalacji kamer (zaplecze psów i agregatu) , zastosować linie światłowodowe. Istniejące kamery analogowe i rejestratory firmy INTERNEC wymienić na  kamery cyfrowe IP. Należy dokonać obliczeń dla wymaganej ilości dysków pamięci przy założeniu 30 dniowego zapisu przy 15 klatkach na sek. i 2 Mb rozdzielczości kamer.   Przedstawić opisowo scenariusz pracy monitoringu dozorowego całej jednostki.