Budowlane Laboratorium Badawcze

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 15c w Gorzowie Wlkp.

Opinia Geotechniczna

z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2

(obręb Śródmieście) przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

ZLECENIODAWCA:	Marcin Giedrowicz

OPRACOWALI:	Kierownik Laboratorium/ geotechnik:

mgr inż. Jolanta Nowicka

Geolog:

mgr inż. Karol Nowicki

Geolog:

mgr Marek Szumiński

Gorzów Wlkp. wrzesień 2024

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

Spis treści:

- OPINIA GEOTECHNICZNA	2

  - Wstęp	2

  - Podstawa opracowania	2

  - Cel i zakres opracowania	2

  - Charakterystyka projektowanej inwestycji	3

  - Lokalizacja i opis terenu badań	3

  - Zakres wykonanych badań podłoża gruntowego	4

  - Charakterystyka warunków gruntowych	4

  - Charakterystyka warunków wodnych	5

  - Ocena skomplikowania warunków gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu	5

- DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO	6

  - Prace wiertnicze - metodyka badań polowych i laboratoryjnych	6

  - Sondowania dynamiczne - metodyka badań polowych	6

  - Prace geodezyjne	6

  - Prace laboratoryjne	7

  - Warunki i parametry geotechniczne	7

  - Wnioski i zalecenia geotechniczne	8

Załączniki

  - Plan orientacyjny

  - Lokalizacja otworów geotechnicznych

- Karty dokumentacyjne otworów

- Karty sondowań dynamicznych

- Przekroje geotechniczne

- Parametry geotechniczne gruntów

strona / stron: 1 / 9

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

# OPINIA GEOTECHNICZNA

## Wstęp

Niniejsze badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonano dla potrzeb projektu budowy  kolumbarium  na  działce  nr  1/2  (obręb  Śródmieście)  przy  ul.  Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, województwo lubuskie.

Badania wykonano na zlecenie Projektanta Marcina Giedrowicza.

Zakres badań geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badań wykonany został pod koniec sierpnia 2024 r.

## Podstawa opracowania

Opracowaną Opinię Geotechniczną i Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normą: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, wynikami prac terenowych, normami PN-B-02479: 1998 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.", PN-B-04452: 2002

„Geotechnika. Badania polowe.", PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie." materiałami kartograficznymi oraz literaturą techniczną.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprócz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano Szczegółową Mapę Geologiczną Polski ark. Kostrzyn nad Odrą (424) opracowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie warunków geotechnicznych występujących w podłożu badanego terenu w oparciu o analizę wyników badań gruntowo-wodnych.

Zakres opracowania obejmuje:

    - wizję lokalną terenu badań,

    - tyczenie i niwelację poszczególnych punktów badawczych,

    - wykonanie badań podłoża gruntowego i obserwacje poziomów wody gruntowej,

    - określenie warunków gruntowo-wodnych,

    - opracowanie kameralne uzyskanych wyników badań.

strona/ stron: 2 / 9

Budowlane Laboratorium

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

1 siedzibą przy ul. Podmiejskiej 15c w Gorzowie Wlkp.

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

## Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowaną inwestycją jest budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencji 1/2 (obręb Śródmieście) przy ulicy Sportowej w Kostrzynie nad Odra.

Sposób posadowienia projektowanego obiektu zostanie opracowany po analizie wyników badań geotechnicznych wykonanych na obszarze planowanej jego lokalizacji.

Obiekt został wstępnie zaliczony do I kategorii geotechnicznej.

## Lokalizacja i opis terenu badań

Administracyjnie teren badań jest zlokalizowany w obrębie działki o nr ewidencji 1/2 (obręb Śródmieście), zlokalizowanej w części północnej miejscowości Kostrzyn nad Odrą.

Badania geotechniczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji kolumbarium. W momencie przeprowadzenia badań geotechnicznych, w rejonie planowanej inwestycji znajdowały się chodniki i pasy zieleni.

Obszar przedmiotowej działki ma równinny charakter o niewielkich niwelacjach terenu. Dojazd do działki zapewniony jest z drogi publicznej ul. Sportowej. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się teren cmentarza oraz niezabudowane działki budowlane. Po stronie południowo-zachodniej, w odległości około 1,8 km od przedmiotowej inwestycji przepływa rzeka Warta.

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski według Kondrackiego przedmiotowy teren należy do mezoregionu Kotlina Freienwaldzka, makroregionu Pradolina Toruńsko­ Eberswaldzka, podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie.

Pod względem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje się w rejonie tarasów erozyjno-akumulacyjnych w dolinie Warty i Odry. Podłoże gruntowe ukształtowane jest przez formy erozji i akumulacji rzecznej w dolinach rzecznych, wśród których dominują plejstoceńskie piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych Stadiału Górnego Zlodowacenia Wisły Zlodowacenia Północnopolskiego.

Budowę geologiczną rozpoznano od powierzchni terenu do głębokości 2,0 m p.p.t. Odwierty geologiczne wykonano w miejscu planowanej lokalizacji projektowanego obiektu. W dokumentowanym podłożu występują:

- grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków próchniczych i pojedynczego gruzu ceglanego,

- czwartorzędowe utwory holoceńskie - grunty organiczne wykształcone w postaci piasków próchniczych,

- czwartorzędowe utwory plejstoceńskie - grunty niespoiste: piaski drobne i piaski średnie z domieszkami piasków grubych i żwirów.

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

Grunty badanego obszaru należą do gruntów antropogenicznych oraz gruntów rodzimych: organicznych i mineralnych.

Budowę geologiczną ilustrują  przekroje geologiczne, na których wydzielono  pod

względem genezy i parametrów geotechnicznych warstwy odpowiadające poszczególnym rodzajom osadów /zał. 4/.

## Zakres wykonanych badań podłoża gruntowego

Badania geologiczne podłoża gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium wykonali pod koniec sierpnia 2024 roku.

Zakres badań i ilość wierceń określił Zleceniodawca Badań.

Miejsca badań zostały wskazane przez Zleceniodawcę Badań i przedstawione na załączonej do zlecenia mapie sytuacyjnej /zał. nr 1.2/.

Prace terenowe objęły następujące czynności:

- wyznaczenie miejsc badań podłoża gruntowego,

- wykonanie 3 wierceń penetracyjnych do głębokości 2,0 m p.p.t.,

- wykonanie 3 sondowań sondą dynamiczną typu DPL do głębokości 2,0 m p.p.t.,

- profilowanie wierceń penetracyjnych,

- badania makroskopowe gruntu.

Uzyskane wyniki badań i pomiarów przedstawiono w załącznikach nr 1 + 4.

Przeprowadzone badania geotechniczne nie miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne z geologicznego punktu widzenia.

## Charakterystyka warunków gruntowych

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego dokonano oceny warunków gruntowych. W podłożu gruntowym, poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów niekontrolowanych nawierconych do głębokości 0,3+0,7 m p.p.t., występują osady piaszczysto-żwirowe, których do głębokości 2,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Nasypy niekontrolowane zbudowane są z piasków próchniczych i gruzu ceglanego, występujące w stanie średnio zagęszczonym z luźnymi przewarstwieniami.

Główną warstwę nośną stanowią osady piaszczysto-żwirowe wykształcone w postaci piasków średnich z domieszkami piasków grubych i żwirów, przewarstwione lokalnie piaskami próchniczymi i piaskami drobnymi. Piaski średni występują w stanie średnio zagęszczonym z licznymi przewarstwieniami w stanie luźnym lub na pograniczu stanu luźnego i średnio zagęszczonego.

Badania geotechniczne wykonano od powierzchni terenu w pasie zieleni przy chodniku. Rzędne terenu badań w miejscu wykonanych otworów badawczych wynoszą około 18,63+18,73 m n.p.m.

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

Zasadniczo opisane grunty podłoża poza gruntami antropogenicznymi	organicznymi są gruntami nośnymi.

Budowę geologiczną ilustrują karty otworów i przekroje geotechniczne, na których wydzielono

pod względem genezy i parametrów geotechnicznych warstwy odpowiadające poszczególnym rodzajom osadów przedstawionych w zał. nr 5.

## Charakterystyka warunków wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych pod koniec sierpnia 2024 roku w żadnym z otworów badawczych wykonanych do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski ark. 424 Kostrzyn opracowaną przez Zenona

Wiśniowskiego w 2002r. w rejonie planowanej inwestycji hydroizohipsa głównego użytkowego poziomu wodonośnego występuje na głębokości poniżej 12,5 m n.p.m.

Kierunek przepływu wód podziemnych w głównym poziomie użytkowym odbywa się w kierunku południowo-zachodnim w kierunku rzeki Warty.

Warunki wodne określono jako dobre.

## Ocena skomplikowania warunków gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych pod względem rodzaju i cech nawierconych gruntów, uwarstwienia podłoża, występowania wody gruntowej, czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia obciążeń i drgań, przy założeniu wymiany nasypów niekontrolowanych i dogęszczeniu podłoża gruntowego do uzyskania wskaźnika zagęszczenia ls 0,98 (lub innego określonego przez Projektanta), warunki gruntowo-wodne określono jako proste.

Na podstawie określonego stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, wartości technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego  oddziaływania na środowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

- DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

## Prace wiertnicze - metodyka badań polowych i laboratoryjnych

W ramach prac wiertnicznych wykonano, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę badań, 3 otwory badawcze od poziomu istniejącego terenu do głębokości 2,0 m p.p.t.

Łączny metraż wierceń wyniósł 6,0 mb.

Wiercenia wykonano systemem ręcznym wiertnicą Eijkelkamp bez użycia rur okładzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym z wykonanych wierceń i przewierconych warstw.

W trakcie wierceń wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-B-04452:2002

„Geotechnika. Badania polowe." pobierano próbki gruntu, które przeznaczono do badań laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metodą „B" zgodnie z PN-81/B-03020 „Grunty

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie." w oparciu o parametr wiodący Io.

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono w zał.1.2. Profile otworów badawczych przedstawiono w zał. 2.

## Sondowania dynamiczne - metodyka badań polowych

W ramach prac polowych wykonano 2 sondowania dynamiczne gruntów niespoistych od poziomu istniejącego terenu do głębokości 2,0 m p.p.t.

Łączny metraż sondowań wyniósł 6,0 mb.

Sondowania obejmują swoim zakresem również grunty antropogeniczne  organiczne, dla których sondowanie należy traktować tylko orientacyjnie/uzupełniająco.

Sondowania przeprowadzono sondą dynamiczną lekką typu OPL.

Interpretacja wykonanych sondowań dynamicznych została wykonana w oparciu o normę: PN-EN 1997-2: 2009-04P „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego.".

Lokalizację wykonanych sondowań dynamicznych przedstawiono w zał. nr 1.2, natomiast profile wraz z wynikami sondowań w zał. nr 3.

## Prace geodezyjne

Lokalizację wierceń badawczych w terenie wyznaczono w odniesieniu do istniejącej zabudowy. Rzędne wysokościowe terenu w miejscach wykonanych otworów geotechnicznych wyznaczyli pracownicy Laboratorium w odniesieniu do rzędnej zaworu wodociągowego zlokalizowanego na terenie cmentarza.

strona / stron: 6 / 9

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

## Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych próbek przeprowadzono badania analizy makroskopowej uziarnienia, wilgotności, zawartości części organicznych oraz zawartości zanieczyszczeń obcych w ilości 10 szt.

Wyniki badań analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w załącznikach nr 2 i 4 tj. w kartach dokumentacyjnych otworów i na przekrojach geologicznych.

## Warunki i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne i budowę geologiczną analizowanego obszaru zilustrowano na przekrojach geologicznych /zał. 4/. Na przekrojach tych na podstawie genezy i rodzaju gruntów wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Ze względu na różnice w uziarnieniu oraz stopniu zagęszczenia w obrębie warstwy IV wydzielono dodatkowe podwarstwy. Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie."

Warstwę I stanowią grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków próchniczych i pojedynczego gruzu ceglanego.

Zasadniczo	grunty	te	stanowią	grunty	słabonośne,	o	niejednorodnym	uziarnieniu

i nieregularnym zagęszczeniu, wskazane do usunięcia/wymiany w przypadku stwierdzenia tych gruntów w poziomie posadowienia.

Warstwę li: stanowią grunty rodzime organiczne: piaski próchnicze.

Zasadniczo grunty te stanowią grunty słabonośne, o niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do usunięcia/wymiany w przypadku stwierdzenia tych gruntów w poziomie posadowienia.

Warstwę Ili: stanowią grunty rodzime mineralne wykształcone w postaci gruntów niespoistych: piasków drobnych na pograniczu piasków próchniczych, występujących w stanie średnio zagęszczonym, dla których przyjęto średni stopień zagęszczenia lo=0,40.

Warstwę IV: stanowią grunty rodzime mineralne wykształcone w postaci gruntów niespoistych: piasków średnich z domieszkami piasków grubych i żwirów.

Grunty te stanowią główną warstwę nośną podłoża gruntowego analizowanego obszaru. Ze względu na różnice w stopniu zagęszczenia w obrębie piasków średnioziarnistych wyróżniono podwarstwy:

Podwarstwę /Va: stanowią piaski średnioziarniste występujące w stanie luźnym lub na pograniczu stanu luźnego i średnio zagęszczonego, dla których przyjęto średni stopień zagęszczenia Io= 0,35.

strona/ stron: 7 / 9

1B

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

Podwarstwę llb: stanowią piaski średnioziarniste występujące w stanie średnio zagęszczonym, dla których przyjęto średni stopień zagęszczenia Io= 0,40.

Podwarstwę Ile: stanowią piaski średnioziarniste występujące w stanie średnio zagęszczonym, charakteryzujące się najlepszym zagęszczeniem, dla których przyjęto średni stopień zagęszczenia Io= 0,50.

Oznaczenie oraz przebieg przekrojów geologicznych przedstawiono w zał. nr 1.2.

Parametry geotechniczne gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono w zał. nr 5.

  - Wnioski i zalecenia geotechniczne

- Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej budowy kolumbarium zlokalizowanego na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście) przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą rozpoznane zostało za pomocą trzech otworów geotechnicznych wykonanych do głębokości 2,0 m p.p.t. oraz trzech sondowań dynamicznych gruntów niespoistych wykonanych do głęb. 2,0 m p.p.t.

- W podłożu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie:

  - gruntów antropogenicznych: nasypów niekontrolowanych (warstwa I),

  - gruntów organicznych: piasków próchniczych (warstwa li),

  - piasków drobnych (warstwa Ili),

  - piasków średnich z domieszkami piasków grubych i żwirów (warstwa IV).

- W badaniach geotechnicznych wykonanych pod koniec sierpnia 2024 roku w żadnym z otworów badawczych wykonanych do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.

- W ujęciu ogólnym w rejonie projektowanego obiektu rodzime podłoże gruntowe,

poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów niekontrolowanych zalegających do głębokości 0,3+0,7 m p.p.t., zbudowane jest z piasków średnich z domieszkami piasków grubych i żwirów z lokalnymi przewarstwieniami piasków próchniczych i piasków drobnych. Osady piaszczysto-żwirowe występują w stanie średnio zagęszczonym z licznymi przewarstwieniami w stanie luźnym lub na pograniczu stanu luźnego i średnio zagęszczonego.

- Grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne: piaski próchnicze zasadniczo stanowią grunty słabonośne o niskich parametrach geotechnicznych, niejednorodnym uziarnieniu i nieregularnym zagęszczeniu. W przypadku stwierdzenia tych gruntów w poziomie posadowienia zaleca się ich wymianę na zagęszczoną pospółkę lub piasek, względnie chudy beton.

strona / stron: 8 / 9

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

Opinia Geotechniczna z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad Odrą

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych pod względem rodzaju i cech nawierconych gruntów, uwarstwienia podłoża, występowania wody gruntowej, czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia obciążeń i drgań, przy założeniu wymiany nasypów niekontrolowanych i dogęszczeniu podłoża gruntowego do uzyskania wskaźnika zagęszczenia ls 0,98 (lub innego określonego przez Projektanta), warunki gruntowo-wodne określono jako proste.

- Na podstawie określonego stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, wartości technicznej obiektu budowlanego możliwości znaczącego oddziaływania na środowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Zaleca się sprawdzenie obliczeń statycznych nośności podłoża gruntowego przy wykorzystaniu  danych parametrów  geotechnicznych zawartych w  załączniku nr  5, w powiązaniu z budową geologiczną ustaloną i przedstawioną w zał. nr 2, 3 i 4.

- Prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

- Głębokość przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

o	ąo

Jg	wicki

strona / stron: 9 / 9

Budowlane Laboratorium Badawcze

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 15c w Gorzowie Wlkp.

NIP: 599-120-04-92

Tel. +48 601147 780, +48 721 296 641

e-mail:blbnowicka@wp.pl, blbnowicki@wp.pl

Powiat Gorzowski - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 10000

Zał. nr 1.1 Plan orientacyjny

udowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

ut. Daszyńskiego 12/2

I 66-400 GORZÓW WLKP

" NIP599-120-n4-92 lłfr,rr1n8()02 308

110

..·..

...

.... ....

.,t I

: t·

:'

J1n& Pawii I\

A

!J;J·1:

.	.	W	MZK Sp

- .o�	ZO.O.

.	:5r,	- Ujęcie

  - <:_:\	wody pitnej

rt..  •• .:i

- 1

, .

/ .../ .....

/tł

"..'J

f="

....

.

.

,.\

. ..

'

\

r>_'.

··. ·. .	,\  .

...

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa. Wydrukowano w serwisie gorzowski.e-mapa.net dnia 2024-08-31 14:00:46

strona 1

\.1a_l	­

\

?

### o ró	przeznaczeniu

### cme	a( ',)

'-

I '--'

-	3:	I

....., ) I , 1

I

CJ I -S

I	I

### I	I

I	I

I	I

### I	I

I	I

łfil

aPa do celów projekt 0

skala 1:500

3

EDNO-. ll<A EWIDENCYJNA: 0'80101 1

TRZYN-dz. n/ FfJ2

B EWIDENCYJNY: 0101_1.0004

--

t t t	+

o

11!1!!1!!11

fl=:ll

### OZNACZENIA

granica opracowania proj.element kolumbarium

projektowana ławka

projektowane utwardzenie

KOLUMBARIUM

#### KOSTRZYN nad Odrą dz. ewid.nr 1/2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIAN TERENU

projektowa/:

architekt Marcin Giedrowicz

projektant w specJ.archltel<tonlczneJ

w zakr. pełnym nr ewid. 22/WPOKK/2021

15.0a8.a2024	skala l:500	rys.nr PZT- l

Niniejszym poświadczam zgodność mapy z

--	oryginałem mapy zasadniczej

--

### LEGENDA:

- oznaczenie wykonanego otworu geotechnicznego:

"""'"._.,,,		Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2 (obręb Śródmieście)

w m. Kostrzyn nad Odrą, gm. Kostrzyna na Odrą, pow. gorzowski, woj. lubuskie

-	notwrorugeotechnicznego

,,,,,_-------	rzędna terenu wmiejscu otworu geotechnicznego

.,,I""	wyrażona w metrach nadpoziomem morza

Marcin Giedrowicz

Otw. 1 118,73

2

'O	głębokość otworu geotechnicznego

wyrażona w metrach poniżej poziomu terenu

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka ul. Daszyńskiego 1212, 66-400 Gorzów \Mkp.

z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 15c w Gorzowie \Mkp.

4	- lokalizacja otworu geotechnicznego

li	li	- oznaczenie i przebieg przekroju geologicznego

Lokalizacja otworów geotechnicznych

Op,KO<WW	mgr inż. Karol No\Mcki

Nr.1 nb:  Zał. nr 1.2

.... ,	1:500

| BLB Jolanta Nowicka ul.Daszyńskiego 12/2, Gorzów Wlkp. |  |  |  |  |  |  |  | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer Otw.1 |  |  |  | Zal.Nr: 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wiertnica: Eijkelkamp |  |  |  |
| Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą Gmina: Kostrzyn nad Odrą Powiat: Gorzowski Województwo: Lubuskie |  |  |  |  |  |  | Obiekt: Kolumbarium, działka nr 1/2 (obr.Śródmieście) Zleceniodawca: Marcin Giedrowicz Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Nadzór geologiczny: mgr inż. Karol Nowicki |  |  | System wiercenia: Ręcznie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzędna: 18.73 m n.p.m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skala 1 : 25 I Data wiercenia: 2024-08-26 |  |  |  |  |  |
| ., ·2 ., | 1-(-m-.p-.p-.11"""" |  |  | Profil litologiczny |  | Przelot |  |  | Opis litologiczny | 3 C 2 Ol o i:, E >, V) |  |  | ::, "E 2 Ol C .l9 V) |  |  |
|  |  |  |  | [m] |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 |  |
|  |  |  | C: i :c 1-- j Q. | -1.0 |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków próchniczych i pojedynczego gruzu ceglanego | nN |  | mw | szg | 0.57 0.42 - 0.37 - 0.39 |  |
|  |  |  |  |  | .. : ·.•. | 0.30 |  |  | Piasek średni jasnobrązowy | Ps | IVb |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  | Piasek próchniczny ciemnobrązowy | PH | li |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | .. .... | 0.90 |  |  | Piasek średni z domieszką piasku grubego i żwiru, brązowy | Ps+Pr,ż | IVa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | .. .. '• | 1.30 |  |  | Piasek średni z domieszką piasku grubego i żwiru, brązowy |  |  |  | In | 0.35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BLB Jolanta Nowicka |  |  |  |  |  |  |  | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |  |  |  | Zal.Nr: 2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul.Daszyńskiego 12/2, Gorzów Wlkp. |  |  |  |  |  |  |  | Profil numer Otw.2 |  |  |  | Wiertnica: Eijkelkamp |  |  |  |
| Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą Gmina: Kostrzyn nad Odrą Powiat: Gorzowski Województwo: Lubuskie |  |  |  |  |  |  | Obiekt: Kolumbarium, działka nr 1/2 (obr.Śródmieście) Zleceniodawca: Marcin Giedrowicz Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Nadzór geologiczny: mgr inż. Karol Nowicki |  |  | System wiercenia: Ręcznie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzędna: 18.63 m n.p.m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skala 1 : 25 I Data wiercenia: 2024-08-26 |  |  |  |  |  |
| ·Ccl): Cl) Cl) | .,.,, .-!o!l :og"' - >, .9!'·f "8 (!) N ;I: | I.:"' C) en |  | Profil litologiczny |  | Przelot |  |  | Opis litologiczny | ::, c 2 C) :s E >, Cl> | "C' 1 - fi Cl) o, | .-,o,, o oC | .a C 2 C) C .!l1 Cl> | ·"c': -c Cl) .-!!! tj o 8.-,. - Cl) C) "N ' | =·o -c .,,, Cl) o ·g- - Ctj en Q".' |
|  | [m.p.p.t] |  |  | [m) |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | "' 1.0 -2.0 | 11,,.A ... 7 y 7 r |  |  |  | Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków próchniczych i pojedynczego gruzu ceglanego | n | NI | mw | szg | 0.49 - 0.45 |  |
|  |  | .>,- .. z z - -g. C: ot:! gtł !t: j (.) o. -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IC'C YV ;I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | •. ·. •.·.•· •. ·. . . ', .•, . .', ..•. .. .. ·. .•...· . . . . •. ·. .·..·.• ·. | 0.70 . · |  |  | Piasek średni z domieszką piasku grubego i żwiru, brązowy | Ps+Pr,ż | IVb |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BLB Jolanta Nowicka ul.Daszyńskiego 12/2, Gorzów Wlkp. |  |  |  |  |  |  |  | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer Otw.3 |  |  |  | Zał.Nr: 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wiertnica: Eijkelkamp |  |  |  |
| Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą Gmina: Kostrzyn nad Odrą Powiat: Gorzowski Województwo: Lubuskie |  |  |  |  |  |  | Obiekt: Kolumbarium, działka nr 1/2 (obr.Śródmieście) Zleceniodawca: Marcin Giedrowicz Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Nadzór geologiczny: mgr inż. Karol Nowicki |  |  | System wiercenia: Ręcznie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzędna: 18.67 m n.p.m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skala 1 : 25 I Data wiercenia: 2024.-.08-26 |  |  |  |  |  |
| Q) ·2 i | 1-----< [m.p.p.t) | .-=. i"' cii |  | Profil litologiczny 1--(m-] 11-- |  | Przelot -(m-]--< |  |  | Opis litologiczny | ::, C: 2 2"' [ Cl) |  |  | ::, C: 2 "C ' .'!! Cl) | ·2 -c Q) .!g!1- ti o t1- -4>­ C/)"' is |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków próchniczych i pojedynczego gruzu ceglanego | nN |  | mw | szg | 0.52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków próchniczych i pojedynczego gruzu ceglanego |  |  |  | In | 0.21 |  |
|  |  |  |  | '-1.0 .I--'.'-+.-,,-+. -1 , . ·. .• .: . . . |  | 0.70 --1.,. ,.10.,-1 . |  |  | Piasek średni z domieszką piasku grubego i żwiru, brązowy ----,pcc.- k .,--d.,....,.. ,d,..._.,._-,---,,--,k--,..b--,.-- Iase sre m z omIeszką pias u gru ego 1 żwiru, brązowy | Ps+Pr,Ż | IVb '---- IVa |  | szg | 0.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In | 0.35 |  |
|  |  |  |  |  | :::•.:::::::-. !--.-,- • ..,...r+ | 1.50 -1.,..=so,,..+. |  |  | Piasek drobny na pograniczu piasku _ nróchniczeao ciemnobrazowv | Pd/PH | Ili |  | szg | -0.42 0.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ps+Pr,Ż | IVc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piasek średni z domieszką piasku grubego i żwiru, brązowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-

BLB Jolanta Nowicka ul.Daszyńskiego 12/2, Gorzów Wlkp.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer Otw.1

Zal.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą Gmina: Kostrzyn nad Odrą Powiat: Gorzowski Województwo: Lubuskie

Obiekt: Kolumbarium, działka nr 1/2 (obr.Śródmieście) Zleceniodawca: Marcin Giedrowicz

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzór geologiczny: mgr inż. Karol Nowicki

System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 18.73 m n.p.m.

Skala 1 : 25	Data wiercenia: 2024-08-26

Głębokość

Profil

Stopień zageszczenia

Interpretacja

zwierciadła wody

litologiczny

Luźny  Srednio zagęszcz

Zagęszczony

N10

Nkor

lof(ld	Is

(m.p.p.t]

2

....

(m)

3	4	5

Ilość udarów na 1O cm wbicia sondy

5	10	15	20	25	30	35	40	45

7	8

9	35

9

0.57

10

0.95

>,  g;

.,,

z  z

ł

r

nN	r

| 6 | 8 | 0.42 | 0.92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0.37 | 0.92 |
| 6 | 6 | 0.39 | 0.92 |
| 4 | 4 | 0.35 | 0.91 |

r1

.. ·.	·. ·.	Ps	r

PH

...	.	r

.	Ps

1--L-   2.v()-Jf--'-• ·-'-• •_.:Jl----4--J...L--..L...--'---'---'----'---..L...--'---'---+--ł---+--+---ł

| BLB Jolanta Nowicka |  |  |  |  |  |  | WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zal.Nr: 3.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul.Daszyńskiego 12/2, Gorzów Wlkp. |  |  |  |  |  |  | Profil numer Otw.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sonda Nr: 2 |  |  |  |  |
| Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą Gmina: Kostrzyn nad Odrą Powiat: Gorzowski Województwo: Lubuskie |  |  |  |  |  | Obiekt: Kolumbarium, działka nr 1/2 (obr.Śródmieście) Zleceniodawca: Marcin Giedrowicz Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Nadzór geologiczny: mgr inż. Karol Nowicki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | System wiercenia: Ręcznie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzędna: 18.63 m n.p.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skala 1 : 25 |  |  |  | Data wiercenia: 2024-08-26 |  |  |  |  |
| Głębokość zwierciadła wody | <li "" Cl i!:' ii5 |  | Profil litologiczny |  |  |  |  | Stopień zageszczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interpretacja |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Luźny | Srednio zagęszcz |  |  |  |  |  | Zagęszczony |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N10 | Nkor | lof(IL) | Is |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość udarów na 1O cm wbicia sondy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [m.p.p.t] |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40 |  | 45 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 1.0- 2.;; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 16 | 0.49 | 0.94 |
|  |  |  |  | "!Io.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >- z"' | .. z |  | 7 ,.. |  |  | nN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ,, o t:: | - C 8 |  | .{. ..3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | .... .. ·. ......... ·•.-·...••··•..·•·.• . .·. ·.•· . . .. -·-· .... .... . .. ..... ·-. . -..·-.··. . .·...-. . • ·, .... .... . .. ... | Ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 0.45 | 0.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (.) | o.. |  |  |  |  |  |  |  |  | _J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BLB Jolanta Nowicka ul.Daszyńskiego 12/2, Gorzów Wlkp.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer Otw.3

Zal.Nr: 3.3

Sonda Nr: 3

Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą Gmina: Kostrzyn nad Odrą Powiat: Gorzowski Województwo: Lubuskie

Obiekt: Kolumbarium, działka nr 1/2 (obr.Śródmieście) Zleceniodawca: Marcin Giedrowicz

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzór geologiczny: mgr inż. Karol Nowicki

System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 18.67 m n.p.m.

Skala 1 : 25	Data wiercenia: 2024-08-26

Głębokość zwierciadła wody

[m.p.p.t)

(m]

Profil litologiczny

Stopień zageszczenia

Lużny  Srednio zagęszcz	Zagęszczony

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

Is

| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 1 | O 15 20 |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 22 | 0.52 | 0.94 |

nN	1

0.21

0.89

| 7 | 7 | 0.40 | 0.92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0.35 | 0.91 |
| 8 | 8 | 0.42 | 0.92 |
| 19 | 19 | 0.50 | 0.94 |

1.0--: -.··.\":::

...·.·..··..·..·	Ps

.....	L

... .. ..

..

,:.:-:-·..-:..·..-	Pd

·.•	-

..

_J

....	Ps

.. .. ·.·

_.._ 2.D-' fL-'-'--'--il----+---'---... ..... L---'----'----'---'---L---+--+---+--+--

### m n.p.m.

Otw.2

18.63

Otw.3

18.67

### m n.p.m.

19

konstrukcja chodnika

10 15 20 25

18·

...

I	I

I	I

---.I--,I--,I

I	I

0

@

@

/	---

/

/

nN /(d=0.21

·18

I	/

17·

-. ••I  I

- L -

-L-

I I

_,	I	I

I

I

_:	1_ -1

I	I	I I

/

-

---

.,,- / - -	-

/

Ili

e

. ' .

I

...	I

·17

.-..•• -'--'--'--'--

Gł. 2.0	Gł. 2.0

14.1m

Otw.2	Otw.3

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zał.Nr 4.1

Marcin Giedrowicz

Data	 Nazwisko Opracował	09.2024	mgr inż. K.Nowicki

Podpis

Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2

(obręb $ródmieście) w m. Kostrzyn nad Odrą

Przekrój geologiczny 1-1	Skala

1· 100

- 25

m n.p.m.

Otw.2

18.63

Otw.1

18.73

m n.p.m.

19

18·

..

...

..

10 15 2

| 0 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | konstrukcja chodnika | 0 |

0

tld=0.49

I	I

@

I	I

®

_,,,. _,,,.

/

/

/

/

/

---

---

/ld=0.57

,I

- - - - - ,I - -	18

I

...

- _[ _,

:' :'

/	@	I

/

/	+Pr  -tfq=o.3s

17·

..

. ·. -.··t '

I	I

/

I	d	I

I	/

...

I	17

-IL-L.. -L- -L-1

I	I

.:._.•• .-.,

- L -	_,	j  •	/

I  I	/

I

I

I

Gł. 2.0

Gł. 2.0

14.7m

Otw.2	Otw.1

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zał.Nr 4.2

Marcin Giedrowicz

Data	Nazwisko Opracował	09.2024	 mgr inż. K.Nowicki

Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2

(obr b $r6dmieście) wm. Kostrzyn nad Odr;

Przekrój geologiczny 11-11	Skala

1

. 100

- 25

mn.p.m.

Otw.1

18.73

Otw.3

18.67

mn.p.m.

19

18·

10 15 20 25

nN /ld=0.57	konstrukcja chodnika

- - -'- -'- -	®

0

.....

@

Ikonstrukcja chodnika!

- - -i--,- -

nN/(d=0.21

18

I	I

--.--1--

I	I

- -	_, -,_

I	I

I	I

I	I

L	I	1

@

---- '	'	--

's+F,>r,4/ld=0.40

Ps+P,>r,4 /ld=0.35

17·

l·.:·-..·.·..'

I	I

-=- _L _1_ -

Ps+f;'r,4 /ld=0.35

I

L-L-L-1--

-- -- --

_c.	(i.J)	/·-:_::·+&<f!d/ !:ij ':'0.42

.·.•

·17

I

I

Gł. 2.0

--	@

,·

Gł. 2.0

'ld=0.50

10.4m

Otw.1	Otw.3

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zał.Nr

4.3

Marcin Giedrowicz

Data	 Nazwisko Opracował	09.2024	mgr inż. K.Nowicki

Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu budowy kolumbarium na działce nr 1/2

(obręb Śródmieście) w m. Kostrzyn nad Odr,

Przekrój geologiczny 111-111	Skala

1·	100

- 25

Budowlane Laboratorium Badawcze

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka ut. Daszyńskiego 12/2,66-400 GorzówWlkp.

z siedzibą przyut. Podmiejskiej 15c w Gorzowie Wlkp.

NIP:599-120·04·92

Tel. +48601147780, +48721296641

e-mail:blbnowicka@wp.pt. blbnowicki@wp.pt

Zał. nr 5  Parametry geotechniczne gruntów

| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  |  |  | WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCHPARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | .C. N c<.> ..s:,: <.> o:. r :";;' z3: s | .o., Cl) N o ci, <O Cl) ż Q. "3": :, c ."2," c., N <.> "C' oN s | o !!? z w ż Q. "3": :, Cl) - C CClD) ., c., N <.> "C ' N o s | >, :, CN - C <.> :, 'Q _g =. :o.o<.> o= .Cl o E o >, VI -"' s | ."5' -:, .."C.,' ..,, o oC !!9 3: L | :, c :, l;o C ;";;' F | '."i',:' N <.> ."N,'. ""N"' - .C, ao ;;; F | .u.,, o C N <.> ;>;, !!l Cl. •.c, 'ci ;o;; FL | -u.C, ">, ' ."oC,.' .,. c .•"N,.' "' == FLC | .s:: <.> >, C N <.> 'i': -"a'o o .:...,,:,;. N ..<,.,> •<.> o t: "3:' N"' L | "3:' .u.o,, .,. :;; o .·.<,.>, .o,. ;; Cl s | :, §., :i: "N' -."o," "3': ..u,, o3: .l."'., C:, .-.,, l;o .o.. "' Cl s | .u.o,, .-o.. :;; o .:.;;. •N u s | ., -c "' -"3:' :, C E :, s>, c o "O - o - .o,. 3: "' - C :;; o .:;,;. •N u s | .•.<,.>, o :Co Cl. VI s | ."o," -.C.. N .C, 3: 3: '-"E' "' 'i;- :..: s | .u.,, o 3: .u.,, :i a:; "oOs o E 2: >, ., CN - Cl. <.> E o "O w FC | .u.,, o 3: '.·..,:,; - :",O „ O C E .c5 -<.> N ., E o "O w FC | c.",' il .i;,;. "' "oO ."o',° .;! C C o !., a :, "oO :E FC | 'i"':' "3:' o "O o ."C,.' o .",.' 'i': .•N,. "' "' == s | u... -:": ' .,. 'i': C >, N •O Cl. "' == OD |
| >, - C :, '"i;' N <.> C ·00 l;o oo 2 ."..' """' N ;;; "oO a: Q. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OD |  |  | FL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - |  | - | w.[%] |  | Io | IL | le | łom[%] | p [g/cm7 | Ps[g/cm3] | Y[kN/ml | Y' [kN/m3] | c [kPa] | [Ol | M0[MPa] | M[MPa] | E0 [MPa] | 13[·] | k [cm/s] |
| o 8 u |  |  | Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków próchniczychi pojedynczego gruzu ceglanego | I | Nn | Mm | Grunty nie nadające się do posadowienia bezpośredniego. Wprzypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia grunty te należyusunąć i zastąpić zagęszczoną pospółką lub piaskiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek próchniczy | li | PH | orSa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek drobny na pograniczu piasku próchniczego | Ili | Pd/PH | FSa/orSa |  | 6% | szg | 0,40 |  |  | 2% | 1,65 | 2,65 | 16,5 | 19,7 |  | 29,9 | 51,3 | 64,1 | 38,3 | 0,7 | 10·• |
|  |  |  | Piasek średniz domieszką piasku grubego 1zw1ru | ,- IVa IVb IVc | Ps+Pr,ż | grcsaMSa |  | 5% | In | 0,35 |  |  | <2% | 1,70 | 2,65 | 17,0 | 20,1 |  | 32,1 | 72,5 | 80,6 | 61,1 | 0,8 | 10·• |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | szg | 0,40 |  |  | <2% | 1,70 | 2,65 | 17,0 | 20,1 |  | 32,4 | 79,3 | 88,1 | 66,9 | 0,8 | 10·• |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | szg | 0,50 |  |  | <2% | 1,70 | 2,65 | 17,0 | 20,1 |  | 33,0 | 94,7 | 105,2 | 79,9 | 0,8 | 10·• |

Charakterystyczne parametrygeotechniczne określono zgodnie z normą PN-EN 1997-2 napodstawie parametrówW)lprowadzonych,okreśtonych wg: F	- badańterenowych

Wartości obliczeniowe parametrów należyobliczać używającwspółczynników częściowych przysprawddzaniu stanówgranicznych (GEO) wg PN-EN 1997-1

FC	badańterenowych ikorelacji

L	badańlaboratoryjnych

LC	badańlaboratoryjnychikorelacji

A	dokumentacji archiwalnych

s	normgeotechnicznych

00	innych danych(literatury technicznej) i doświadczeń lokalnych