- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie Laboratorium elektronicznych systemów bezpieczeństwa oraz monitoringu 
z elementami inteligentnego domu.

Planowane laboratorium będzie stanowiło podstawę do realizacji praktycznych ćwiczeń ze studentami w ramach przedmiotu „Technologie w bezpieczeństwie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i montaż:

- Sprzętu komputerowego i wyposażenia dodatkowego sali dydaktycznej zapewniające efektywne szkolenie zgodnie z zestawieniem w części I.

Część I

| Lp. | Nazwa przedmiotu zmówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | =B*C | D | =C*D | =B*C*D |
| 1 | Tablica systemu alarmowego | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 2 | Tablica systemu kontroli dostępu | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 3 | Tablica inteligentnego domu | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 4 | Tablica systemu monitoringu wizyjnego | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 5 | Małogabarytowa stacja robocza MSD (acfj) | 11 |  |  | 0 |  |  |
| 6 | Monitor M3G | 24 |  |  | 23 |  |  |
| 7 | Tablica interaktywna | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 8 | Serwer SR3R(ag) | 1 |  |  | 0 |  |  |
| 9 | UPS do serwera | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 10 | Symulator systemu alarmowego | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 11 | Symulator systemu kontroli dostępu | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 12 | Symulator systemu inteligentnego domu | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 13 | Symulator systemu monitoringu wizyjnego | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 14 | Modernizacja sieci LAN w sali wykładowej | 1 |  |  | 23 |  |  |
| 15 | System backupu | 1 |  |  | 23 |  |  |

Część I

- Tablica systemu alarmowego

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Tablica symulacyjna systemu alarmowego |
| Wymagania sprzętowe | - centrala alarmowa x 2 - obsługa min. 64 wejść - możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji - obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń - wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania - obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego - 64 niezależne timery do automatycznego sterowania - funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej - pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku - obsługa do 192+8+1 użytkowników - port RS-232 - gniazdo RJ - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami: ładowania akumulatora i diagnostyki - Maksymalna pojemność akumulatora 24 Ah - Napięcie zasilacza centrali (±10%) 13,8 V DC - Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych 50 mA - Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%) 3000 mA - Wydajność prądowa zasilacza 3 A - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Napięcie zasilania płyty głównej (±15%) 20 V AC, 50-60 Hz - Pobór prądu w stanie gotowości 149 mA - Maksymalny pobór prądu 337 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Manipulator z ekranem dotykowym - ekran: 7", szklany, dotykowy kolorowy wyświetlacz - graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika - możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego użytkownika - funkcje MAKRO - 2 programowalne wejścia przewodowe - możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC - możliwość wyświetlania pokazu slajdów jako wygaszacza - tryby MASTER i SLAVE - szeroki wachlarz dedykowanych widżetów o różnych funkcjach - możliwość podglądu obrazu z kamer IP - do każdego podłączonego do magistrali manipulatora można poprzez Ethernet podłączyć dodatkowy - przeznaczony do zarządzania systemem alarmowym i automatyką domową - skalowanie rozmiaru wielkości widżetów - zasilanie: 12V DC - temperatura pracy: -10°C~55°C - zgodność z EN 50131 Grade 3 - gwarancja: 24 miesiące - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Manipulator z klawiaturą alfanumeryczną i wyświetlaczem LCD - współpraca z centralami PERFECTA, PERFECTA 64 M i PERFECTA-T - duży, czytelny wyświetlacz LCD - diody LED informujące o stanie stref i systemu - szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych - alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury - podświetlenie wyświetlacza i klawiszy - sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie - sygnalizacja utraty łączności z centralą - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Moduł internetowy x2 - współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA - monitoring TCP/IP lub UDP - możliwość współpracy z modułem INT-GSM (ETHM-1 Plus w wersji 2.05 lub wyższej) lub INT-GSM LTE (ETHM-1 Plus w wersji 2.07 lub wyższej): - Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136 - zapasowy tor łączności - programowanie za pomocą DLOADX - nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX - obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW - kodowanie transmisji danych - obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP - otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami (dane szczegółowe dostępne w dokumentacji poniżej) - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Zakres temperatur pracy -10...+55 °C - Pobór prądu w stanie gotowości 70 mA - Maksymalny pobór prądu 80 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Transformator 40 VA x2 - Moc: 40VA - Zasilanie: 230V/50Hz/0.2A - Napięcie wyjściowe: 16V/2.2A lub 18V/2A - Obudowa: PC/ABS, V-O, IP43 - Bezpiecznik termiczny 130ºC - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Ekspander wejść x 2 - współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA - rozbudowa systemu o co najmniej 8 wejść - Zasilanie: : 12 V DC - Pobór prądu w stanie gotowości: 35 mA - Obciążalność wyjścia : +12V: 2,5 A / 12 V DC - Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza): Grade 3 - Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412): Grade 2 - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik PIR x2 - detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) - regulowana czułość detekcji - cyfrowy algorytm detekcji ruchu - cyfrowa kompensacja temperatury - soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE - możliwość wymiany soczewki na kurtynową lub dalekiego zasięgu - wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ) - wskaźnik LED do sygnalizacji - wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory) - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED - nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy - Czas sygnalizacji alarmu 2 s - Dopuszczalna wysokość montażu do 4 m - Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe) 26 Ω - Wyjścia sabotażowe (NC) 100 mA / 30 V DC - Wyjścia alarmowe (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC - Obszar detekcji 15 m x 20 m, 90° (montaż na 2,4 m) - Rezystory parametryczne 2 x 1,1 kΩ - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik zalania x 2 - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Pobór prądu w stanie gotowości 2,5 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik dymu x 2 - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) 40 mA / 16 V DC - Maksymalna wilgotność 93 ±3% - Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu 54 °C - Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu 65 °C - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik kontaktronowy x 2 - Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu 20 V - Maksymalny prąd przełączalny 20 mA - Odległość zamknięcia styków kontaktronu 18 mm - Odległość otwarcia styków kontaktronu 28 mm - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Sygnalizator wewnętrzny - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Natężenie dźwięku 120 dB - Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja optyczna 200 mA - Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja akustyczna 110 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Sygnalizator zewnętrzny - Zakres temperatur pracy -35…+55 °C - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Natężenie dźwięku 120 dB - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Obudowa x2 - Wymiary obudowy 266 x 286 x 100 mm - Masa 920 g - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Konwerter USB-RS x2 - Długość kabla USB typu B 1,8 m - Akumulator 7 Ah x2 - Pojemność 7ah - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Złączka ZUG (ilość odpowiednia dla ilości połączeń) - Oznakowanie listwy ZUG - Szyna DIN - Kabel zasilający z wtykiem 230V 3pin |
| Wymagania funkcjonalne | - Wymiary tablicy powinny być nie mniejsze niż 100cm x 120cm - Tablica ma być wykonana z płyty laminowanej - Na tablicy będą przedstawione dwa niezależne systemy alarmowe - Tablica powinna być zabezpieczona pleksi uwzględniając możliwość użytkowania tylko urządzeń takich jak: - Manipulatora LCD - Czujnika ruchu - Czujnika dymu - Czujnika zalania - Zasilanie urządzeń nie powinno przechodzić przez akumulator znajdujący się na tablicy. Akumulator na tablicy ma służyć tylko poglądowo w schemacie połączeń. - Efekt poprawnie podłączonych elementów w symulatorze będzie dostępny na skonfigurowanych i podłączonych urządzeniach na tablicy. - Przewiduje się możliwość zasłonięcia całkowicie lub częściowo czujnika ruchu - Umożliwić zadziałanie czujnika zalania po przez przelanie go wodą np. Czujnik powinien znajdować się w pojemniku, do którego można nalać wody jak również w łatwy sposób zlać wodę. - Łatwy sposób włączenia/wyłączenia tablicy przez wykładowcę lub administratora - Tablica będzie wyposażona w blat roboczy na którym będzie znajdował się symulator systemu alarmowego |
| Gwarancja | - serwis gwarancyjny na okres ustalony w umowie |
| Dodatkowe wymagania | - instalacja i montaż tablicy - wykonanie dokumentacji - szkolenie kadry w zakresie obsługi oraz wykorzystania tablicy |

- Tablica systemu kontroli dostępu

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Tablica symulacyjna systemu kontroli dostępu |
| Wymagania sprzętowe | - Zasilacz buforowy x 2 - zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności niewymagający transformatora sieciowego - łączna wydajność prądowa zasilacza: 4 A - zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe - możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego - możliwość wyboru wartości prądu ładowania akumulatora - układ ładowania akumulatora z regulacją prądu - zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora - 3 wyjścia OC sygnalizujące awarię - optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przeciążenia - akustyczna sygnalizacja awarii - konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm oraz w obudowach - Pobór prądu przez układy zasilacza 57 mA - Prąd wyjściowy (praca z podłączonym akumulatorem) 3,5 / 3 A - Prąd wyjściowy (praca bez podłączonego akumulatora) 4 A - Znamionowe napięcie wyjściowe (wg IEC 38) 12 V DC - Rzeczywiste napięcie wyjściowe 13,8 V DC - Sprawność energetyczna do 88% - Klasa środowiskowa II - Wydajność prądowa 4 A - Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2 - Napięcie odcięcia akumulatora (±10%) 10,5 V - Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%) 11,5 V - Masa 306 g - Napięcie zasilania 230 V AC - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Centrala kontroli dostępu x2 - obsługa do 255 modułów kontroli dostępu - możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) - możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) - 8 wejść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wejść - 8 wyjść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wyjść - 2 wyjścia wysokoprądowe na płycie głównej centrali realizujące funkcję wyjść zasilających (obciążalność każdego z wyjść: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %) - możliwość podłączenia do 32 ekspanderów bezpośrednio do centrali: - zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych - gniazdo do podłączenia zasilacza buforowego - gniazdo USB MINI-B umożliwiające konfigurowanie ustawień sieciowych oraz aktualizację oprogramowania centrali - diody LED informujące o stanie: - komunikacji pomiędzy centralą a magistralami RS-485, komputerem i serwerem - układu zasilania - karty micro SD - zdarzenia zapisywane są w nieulotnej pamięci centrali: - do 1 000 000 zdarzeń z centrali - 100 000 zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu - liczba użytkowników: 8000 w centrali (65 000 w całym systemie) - możliwość przydzielenia użytkownikowi: - kodu - transpondera pasywnego (w formie np. karty zbliżeniowej lub breloka) - pastylki Dallas - pilota - możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i 1 pilota - dostęp do wybranych stref w określonym przedziale czasowym - możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu - realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach - obsługa tripodów (kołowrotów) - możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów - możliwość montażu centrali w obudowie - Klasa środowiskowa II - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Wymiary płytki elektroniki 150x68 mm - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Pobór prądu w stanie gotowości 75 mA - Maksymalny pobór prądu 125 mA - Masa 86 g - Maksymalna wilgotność 93±3% - Liczba wyjść niskoprądowych typu OC 8 - Liczba wejść programowalnych 8 - Obsługiwane karty pamięci microSD, micro SDHC - Obciążalność wyjść typu OC 50 mA / 12 V DC - Obciążalność wyjścia +EX 0,5 A / 12 V DC - Obciążalność wyjścia AUX 0.5 A / 12 V DC - Liczba wyjść wysokoprądowych zasilających 2 - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Kontroler przejścia x4 - obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia - obsługa terminali wykorzystujących następujące formaty transmisji: - EM Marin - Wiegand 26 - Wiegand 32, 34, 36, 40, 42, 56 - Dallas - praca autonomiczna lub w systemie - 1024 użytkowników - definiowanie uprawnień użytkowników - realizacja dostępu na podstawie karty, pastylek zbliżeniowych, kodu lub cech biometrycznych - 256 harmonogramów czasowych - świąteczne schematy dostępu - pamięć 24 576 zdarzeń - rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu obecności - funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu - programowanie: - manipulator LCD (podłączony na stałe lub tylko na czas programowania) - komputer PC podłączony do portu RS-232 - komputer PC podłączony do magistrali RS-485 za pośrednictwem konwertera - pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania - możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu - przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu - limitowanie wejść - Klasa środowiskowa II - Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik 8 A - Obciążalność wyjść typu OC 50 mA - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czytnik pastylek Dallas x 2 - Zakres temperatury pracy - 25 - +55 °C - Maksymalny pobór prądu 25 mA - Maksymalna wilgotność 93 +/-3% - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Przycisk wyjścia x 2 - Maksymalne obciążenie : 3A/36V DC - gwarancja: 24 miesiące - Czytnik kart zbliżeniowych USB x2 - praca w środowisku Windows - praca na częstotliwości 125 kHz - format transmisji: EM Marin - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Manipulator LCD x2 - duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny - identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu - obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz - diody LED informujące o stanie przejścia i modułu - sygnalizacja dźwiękowa - podświetlenie wyświetlacza i klawiszy - styk sabotażowy - Autoryzacja na podstawie karty Tak - Autoryzacja na podstawie kodu Tak - Częstotliwość pracy 125 MHz - Wymiary obudowy 140 x 126 x 26 mm - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Pobór prądu w stanie gotowości 60 mA - Maksymalny pobór prądu 160 mA - Masa 236 g - Maksymalna wilgotność 93±3% - Obsługiwane standardy kart UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czytnik kart zbliżeniowych x2 - montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi - formaty transmisji: - EM Marin - Wiegand 26 - CLOCK & DATA - obsługa standardowych kart 125 kHz - możliwość pracy na zewnątrz - przycisk dzwonka - Wymiary obudowy 47 x 158 x 24 mm - Zakres temperatur pracy -25…+55 °C - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Maksymalny pobór prądu 80 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Konwerter USB-RS x2 - odpowiedni dla urządzeń wyposażonych w port: - RS-232 – gniazdo typu PIN5 lub RJ - RS-232 (TTL) – gniazdo typu PIN3 lub RJ - możliwość programowania sterowników radiowych - 4 kable zakończone odpowiednimi wtykami - gniazdo USB typu B do podłączenia konwertera do komputera - Długość kabla USB typu B 1,8 m - gwarancja: 24 miesiące - Czujka magnetyczna x2 - Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu 20 V - Maksymalny prąd przełączalny 20 mA - Masa 10 g - Oporność przejściowa 150 Ω - Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA 360 000 - Materiał stykowy Ru (Ruten) - Odległość zamknięcia styków kontaktronu 18 mm - Odległość otwarcia styków kontaktronu 28 mm - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Brelok zbliżeniowy x2 - transponder pasywny 125 kHz - Akumulator 7 Ah - Pojemność 7 Ah - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Złączka ZUG (ilość odpowiednia dla ilości połączeń) - Oznakowanie listwy ZUG - Szyna DIN - Kabel zasilający z wtykiem 230V 3pin |
| Wymagania funkcjonalne | - Wymiary tablicy powinny być nie mniejsze niż 100cm x 120cm - Tablica ma być wykonana z płyty laminowanej - Na tablicy będą przedstawione dwa niezależne systemy kontroli dostępu - Tablica powinna być zabezpieczona pleksi uwzględniając możliwość użytkowania tylko urządzeń takich jak: - Manipulatora LCD - Czytnik kart zbliżeniowych - Czytnik kart zbliżeniowych USB - Brelok zbliżeniowy - Czujka magnetyczna - Zasilanie urządzeń nie powinno przechodzić przez akumulator znajdujący się na tablicy. Akumulator na tablicy ma służyć tylko poglądowo w schemacie połączeń. - Efekt poprawnie podłączonych elementów w symulatorze będzie dostępny na skonfigurowanych i podłączonych urządzeniach na tablicy. - Brelok zbliżeniowy do otwierania powinien być zamocowany za pomocą linki uniemożliwiając zabrania - Tablica będzie wyposażona w blat roboczy na którym będzie znajdował się symulator systemu kontroli dostępu - Łatwy sposób włączenia / wyłączenia tablicy przez wykładowcę lub administratora |
| Gwarancja | - serwis gwarancyjny na okres ustalony w umowie |
| Dodatkowe wymagania | - instalacja i montaż tablicy - wykonanie dokumentacji - szkolenie kadry w zakresie obsługi oraz wykorzystania |

- Tablica systemu inteligentnego domu

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Tablica symulacyjna systemu inteligentnego domu |
| Wymagania sprzętowe | - centrala alarmowa - obsługa od 16 do 64 wejść - możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji - obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń - wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania - obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego - 64 niezależne timery do automatycznego sterowania - funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej - pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku - obsługa do 192+8+1 użytkowników - port RS-232 - gniazdo RJ - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami: ładowania akumulatora i diagnostyki - Klasa środowiskowa II - Klasa zabezpieczenia S - Maksymalna pojemność akumulatora 24 Ah - Napięcie zasilacza centrali (±10%) 13,8 V DC - Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych 50 mA - Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%) 3000 mA - Wydajność prądowa zasilacza 3 A - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Napięcie zasilania płyty głównej (±15%) 20 V AC, 50-60 Hz - Pobór prądu w stanie gotowości 149 mA - Maksymalny pobór prądu 337 mA - Manipulator z ekranem dotykowym - ekran: 7", szklany, dotykowy kolorowy wyświetlacz - graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika - możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego użytkownika - funkcje MAKRO - 2 programowalne wejścia przewodowe - możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC - możliwość wyświetlania pokazu slajdów jako wygaszacza - tryby MASTER i SLAVE - szeroki wachlarz dedykowanych widżetów o różnych funkcjach - możliwość podglądu obrazu z kamer IP - do każdego podłączonego do magistrali manipulatora można poprzez Ethernet podłączyć dodatkowy - przeznaczony do zarządzania systemem alarmowym i automatyką domową - skalowanie rozmiaru wielkości widżetów - zasilanie: 12V DC - temperatura pracy: -10°C~55°C - zgodność z EN 50131 Grade 3 - gwarancja: 24 miesiące - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Moduł internetowy - współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA - monitoring TCP/IP lub UDP - możliwość współpracy z modułem INT-GSM (ETHM-1 Plus w wersji 2.05 lub wyższej) lub INT-GSM LTE (ETHM-1 Plus w wersji 2.07 lub wyższej): - Dual Path Reporting - zapasowy tor łączności - programowanie za pomocą DLOADX - obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW - możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail - kodowanie transmisji danych - obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP - otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami (dane szczegółowe dostępne w dokumentacji poniżej) - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Zakres temperatur pracy -10...+55 °C - Pobór prądu w stanie gotowości 70 mA - Maksymalny pobór prądu 80 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Moduł ekspandera wejść-wyjść - rozbudowa systemu o 8 wejść - rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V) - konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm - Maksymalna liczba wejść 8 - Maksymalna liczba wyjść 8 - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne) 16 A / 230 V AC - Obciążalność wyjścia +12V 2,5 A / 12 V DC - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Transformator 60 VA - Moc: 60VA - Zasilanie: 230V/50Hz/0.33A - Napięcie wyjściowe: 18V/3,3A lub 20V/3,0A - Obudowa: PC/ABS, V-O, IP43 - Bezpiecznik termiczny 130ºC - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Zewnętrzny dualny czujnik ruchu - dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy - aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnętrznych - wbudowany czujnik zmierzchu umożliwiający zastosowanie czujki w systemach automatyki - konfiguracja czułości torów detekcji i czułości czujnika zmierzchu przy pomocy przycisków na PCB - wbudowany odbiornik sygnału pilota na podczerwień - zdalna konfiguracja czułości torów detekcji i czujnika zmierzchu przy pomocy pilota bez konieczności otwierania obudowy czujki - bryzgoszczelna obudowa poliwęglanowa z klasą szczelności IP54 - ochrona sabotażowa przed otwarciem i oderwaniem od podłoża - cyfrowa kompensacja temperatury zapewniająca poprawną pracę czujki w zakresie temp. od -40°C do +55°C - możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) - wysoka odporność na fałszywe alarmy dzięki zastosowaniu algorytmu autoadaptacji - ochrona obszaru pod czujką - opcja niewykrywania małych zwierząt (do 20 kg) - niski pobór prądu - Częstotliwość mikrofali 24 GHz - Wyjścia czujnika zmierzchu D/N (wyjście typu OC) 50 mA / 12 V DC - Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście antymaskingu) 34 Ω - Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe) 34 Ω - Wyjścia antymaskingu (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC - Wyjścia sabotażowe (NC) 100 mA / 30 V DC - Wyjścia alarmowe (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC - Stopień zabezpieczenia Grade 3 - Stopień ochrony IP IP54 - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Czas sygnalizacji alarmu 2 s - Zalecana wysokość montażu 2,4 m - Zakres temperatur pracy -40...+55 °C - Wykrywalna prędkość ruchu 0,2...3 m/s - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik kurtynowy - dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy - aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnętrznych - bryzgoszczelna obudowa poliwęglanowa z klasą szczelności IP54 - ochrona sabotażowa przed otwarciem i oderwaniem od podłoża - konfiguracja czułości torów detekcji przy pomocy potencjometrów na PCB - niski pobór prądu - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Wykrywalna prędkość ruchu 0,2...3 m/s - Zakres temperatur pracy -40...+55 °C - Zalecana wysokość montażu 2,4 m - Czas sygnalizacji alarmu 2 s - Częstotliwość mikrofali 24,125 GHz - Czas rozruchu 45 s - Stopień ochrony IP IP54 - Stopień zabezpieczenia (montaż bezpośrednio do ściany) Grade 3 - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Dualny czujnik ruchu - detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW) - regulowana czułość detekcji obu czujników - możliwość oddzielnego testowania czujników - cyfrowy algorytm detekcji ruchu - cyfrowa kompensacja temperatury - cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze - wybór trybu pracy: podstawowy lub zaawansowany - możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia - soczewka szerokokątna - możliwość wymiany soczewki na kurtynową lub dalekiego zasięgu - aktywny antymasking IR zgodny z normą - możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota - wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ) - wskaźnik LED do sygnalizacji - wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED - zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania - nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża Częstotliwość mikrofali 24,125 GHz - Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście antymaskingu) 26 Ω - Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście sabotażowe) 26 Ω - Dopuszczalna wysokość montażu do 4 m - Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe) 26 Ω - Wyjścia antymaskingu (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC - Wyjścia sabotażowe (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC - Wyjścia alarmowe (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC - Obszar detekcji 20 m x 24 m, 90° - Czas rozruchu 30 s - Rezystory parametryczne 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Czas sygnalizacji alarmu 2 s - Maksymalny pobór prądu 85 mA - Zalecana wysokość montażu 2,4 m - Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C - Wykrywalna prędkość ruchu 0,2...3 m/s - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik zalania - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - Zakres temperatur pracy -10…+55 °C - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Pobór prądu w stanie gotowości 2,5 mA - Maksymalny pobór prądu 4 mA - Czujnik dymu - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) 40 mA / 16 V DC - Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu 54 °C - Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu 65 °C - Czujnik kontaktronowy - Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu 20 V - Maksymalny prąd przełączalny 20 mA - Masa 10 g - Oporność przejściowa 150 Ω - Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA 360 000 - Materiał stykowy Ru (Ruten) - Odległość zamknięcia styków kontaktronu 18 mm - Odległość otwarcia styków kontaktronu 28 mm - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Aktywna bariera podczerwieni - kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca podmianę nadajnika - zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz) - możliwość mocowania prostopadle i równolegle do ściany za pomocą uchwytów - sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację - możliwość pracy na zewnątrz - hermetyczna konstrukcja chroniąca elementy wrażliwe na kontakt z wodą - doskonałe działanie w trudnych warunkach zewnętrznych (śnieg, deszcz, opadające liście itp.) - udoskonalona odporność na zakłócenia elektryczne - stopień ochrony IP: IP44 - Pobór prądu w stanie gotowości 40 mA - Maksymalny zasięg 20 m - Długość emitowanej fali 950 nm - Odległość między pierwszą i drugą wiązką 245 mm - Odległość między kolejnymi wiązkami 265 mm - Maksymalny pobór prądu 45 mA - Odległość ostatniej wiązki od końca laminatu – górnej części bariery 125 mm - Odległość pierwszej wiązki od krawędzi laminatu z kostką zaciskową – dolnej części bariery 148 mm - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Uchwyt kątowy z sabotażem do barier - Dystans do Uchwytu kątowego - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Sygnalizator wewnętrzny - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Natężenie dźwięku 120 dB - Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja optyczna 200 mA - Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja akustyczna 110 mA - Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja optyczna i akustyczna 300 mA - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Sygnalizator zewnętrzny - Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Maksymalny pobór prądu 520 mA - Natężenie dźwięku 120 dB - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik temperatury - Zakres pomiaru -35°C ~ 60° - przystosowany do pracy na zewnątrz - montaż powierzchniowy - gwarancja: 24 miesiące - Producent krajowy - Czujnik deszczu (kompatybilny z centralą) - gwarancja: 24 miesiące - Moduł integracji z systemami KNX-2 lub równoważnymi - sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu INTEGRA - odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę INTEGRA (v1.13 z dnia 2015-03-14 lub nowsza) - bezpośrednie podłączanie do magistrali KNX - konfigurowanie działania modułu za pomocą programu DLOADX (v1.13.007 lub nowsza) - elektronika zaprojektowana zgodnie z wymaganiami norm dla urządzeń systemu KNX - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C - Pobór prądu w stanie gotowości 43 mA - gwarancja: 24 miesiące - KNX-USB lub równoważny - komunikacja z magistralą KNX przez zintegrowane złącze magistralne - zasilanie z magistrali KNX lub z portu USB komputera lub z banku energii - izolacja galwaniczna systemu KNX i komputera - transmisja danych pomiędzy interfejsem i komputerem w standardzie USB 2.0 - diody LED do prezentacji stanu urządzenia - łatwe podłączanie i użytkowanie - Maksymalna długość przewodu USB 5 m - Maksymalny pobór mocy z magistrali KNX 0,6 W - Maksymalny pobór mocy z USB 0,3 W - Masa 108 g - Napięcie magistrali KNX 20…30 V DC - Napięcie USB 5 V DC - Pobór prądu z magistrali KNX < 20 mA - gwarancja: 24 miesiące - KNX-SA 24 lub równoważny - komunikacja z magistralą KNX przez zintegrowane złącze magistralne - informacja zwrotna o stanie modułu i poszczególnych kanałów - możliwość zdefiniowania reakcji każdego z kanałów w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali KNX - możliwość zdefiniowania reakcji każdego z kanałów w przypadku powrotu zasilania sieciowego - funkcje czasu (miganie, opóźnianie włączenia/wyłączenia, funkcja klatka schodowa z opcją ostrzegania i zmianą czasu działania) - funkcje logiczne (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR) - funkcja wartości progowych - funkcje bezpieczeństwa - funkcje wymuszania stanu - możliwość wywołania scen dla każdego z kanałów przy użyciu poleceń 1 i 8-bitowych - ręczne sterowanie stanem każdego kanału za pomocą przycisków na obudowie - diody LED do prezentacji stanu każdego kanału - możliwość przełączania obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych - konfiguracja modułu za pomocą oprogramowania ETS - możliwość montażu na szynie DIN (35 mm) - Trwałość łączeniowa (liczba łączeń) w kategorii (przy obciążeniu żarówkami o mocy 1 000 W) > 0,9 x 10⁵ - Trwałość łączeniowa (liczba łączeń) w kategorii (AC3, I = 3,5 A) > 2,5 x 10⁵ - Trwałość łączeniowa (liczba łączeń) w kategorii (DC1, 600 cykli/h) > 10⁵ 16 A / 24 V AC - Trwałość łączeniowa (liczba łączeń) w kategorii (AC1, 600 cykli/h) > 10⁵ 16 A / 250 V AC - Lampy fluorescencyjne (bez kompensacji) 3680 W - Lampy fluorescencyjne (kompensacja równoległa) 2500 W, 200 µF - Lampy fluorescencyjne (kompensacja szeregowa) 3680 W, 200 µF - Lampy fluorescencyjne kompaktowe (bez kompensacji) 3680 W - Lampy fluorescencyjne kompaktowe (kompensacja równoległa) 2500 W, 200 µF - Lampy halogenowe HV 230V 3680 W - Lampy halogenowe LV (transformator elektroniczny) 2500 W - Lampy halogenowe LV (transformator konwencjonalny) 2000 VA - Lampy wysokociśnieniowe rtęciowe (bez kompensacji) 3680 W - Lampy wysokociśnieniowe rtęciowe (kompensacja równoległa) 3680 W, 200 µF - Lampy żarowe 3680 W - Liczba pól na szynie DIN 4 - Liczba wyjść przekaźnikowych (2 niezależne tory po 4 przekaźniki na tor) 8 - Maksymalna częstość łączeń (bez obciążenia) 3 600 cykli/h - Maksymalna częstość łączeń (przy obciążeniu znamionowym w kategorii AC1) 600 cykli/h - Maksymalna liczba adresów grupowych 256 - Maksymalna liczba asocjacji 256 - Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych 133 - Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 4 000 VA - Maksymalny czas reakcji na telegram < 20 ms - Maksymalny moment dokręcający 0.5 N·m - Maksymalny pobór mocy 5 W - Maksymalny prąd udarowy 168 A 20 ms; 800 A 200 µs - Maksymalny przekrój przewodu 2.5 mm² - Masa 240 g - Minimalny prąd zestyków 10 mA - Napięcie magistrali KNX 20…30 V DC - Napięcie zasilania 230 - Obciążalność prądowa trwała zestyku 16 A - Obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 200 µF - Obciążenie rezystancyjne 3680 W - Pobór prądu z magistrali KNX < 10 mA - Stopień ochrony IP IP20 - Wymiary obudowy 70 x 92 x 60 mm - Zakres temperatur dla składowania/transportu -25°C...+70°C - Zakres temperatur pracy 0°C...+45°C - Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii (AC1) 16 A / 250 V AC - Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii (AC15) 3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300) - Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii (AC3) 750 W (silnik jednofazowy) - Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii (DC1) 16 A / 24 V DC - Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii (DC13) 0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300) - gwarancja: 24 miesiące - KNX-DIM 21 lub równoważny - komunikacja z magistralą KNX przez zintegrowane złącze magistralne - automatyczne rozpoznanie typu podłączonego obciążenia - możliwość dostosowania charakterystyki świecenia do typu obciążenia - dwustopniowy, programowo-sprzętowy system ochrony przed przegrzaniem - ochrona przed przeciążeniem - informacja zwrotna o stanie modułu i poszczególnych kanałów - możliwość zdefiniowania reakcji każdego z kanałów w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali KNX - możliwość zdefiniowania reakcji każdego z kanałów w przypadku powrotu zasilania - funkcje czasu (opóźnianie przełączania, funkcja klatka schodowa z opcją ostrzegania i zmianą czasu działania) - funkcja wymuszania wartości - możliwość wywołania scen dla każdego z kanałów przy użyciu poleceń 1- i 8-bitowych - ręczne sterowanie stanem każdego kanału za pomocą przycisków na obudowie - diody LED do prezentacji stanu każdego kanału i sygnalizacji awarii - konfiguracja modułu za pomocą oprogramowania ETS - możliwość montażu na szynie DIN (35 mm) - Napięcie zasilania (magistrala KNX) 20…30 V DC - Maksymalne obciążenie urządzenia 600 W / VA - Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-pojemnościowe) 20…300 W - Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-indukcyjne) 20…300 VA - Maksymalne obciążenie wyjścia (świetlówki kompaktowe) typowo 3…60 W - Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy HVLED) typowo 3…60 W - Maksymalne obciążenie wyjścia [transformatory Tronic (elektroniczne)] 300 W - Maksymalne obciążenie wyjścia (transformatory indukcyjne) 300 W - Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy halogenowe HV) 300 VA - Maksymalne obciążenie wyjścia (żarówki) 300 W - Rodzaj styku ε, MOSFET - Pobór mocy w trybie gotowości 0,8 W - Maksymalna strata mocy 4 W - Częstotliwość sieci 50/60 Hz - Napięcie znamionowe Uₙ 230 V AC - Wymiary obudowy 70 x 92 x 60 mm - Maksymalna liczba asocjacji 256 - Maksymalna liczba adresów grupowych 256 - Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych 58 - Maksymalny czas reakcji na telegram < 20 ms - Pobór prądu z magistrali KNX < 10 mA - Maksymalny przekrój przewodu 2.5 mm² - Certyfikat zgodności nr 324/15885/19 - Liczba pól na szynie DIN 4 - Zakres temperatur dla składowania/transportu -25°C...+70°C - Maksymalny moment dokręcający 0.5 N·m - gwarancja: 24 miesiące - KNX-PS 640 lub równoważny - szeroki zakres napięcia wejściowego: 195…265 V AC (50/60 Hz) - napięcie wyjściowe dla magistrali: 28…30 V DC - zabezpieczenie przeciwzwarciowe wejścia zasilania AC - zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe wyjścia zasilania DC - diody LED do prezentacji stanu pracy zasilacza - montaż w szafach elektrycznych, na szynie DIN (35 mm) - Stopień ochrony IP IP20 - Napięcie zasilania 195…265 V AC, 50-60 Hz - Maksymalny pobór mocy 1,5 W - Znamionowe napięcie wyjściowe 30 V, 28…30 V SELV - Prąd wyjściowy 640 mA - Prąd zgłoszenia przeciążenia 900 mA - Prąd zwarcia 1,3 A - Czas mostkowania przy zaniku sieci (Hold up) 200 ms - Maksymalny moment dokręcający 0,5 N·m - Zakres temperatur dla składowania/transportu -25°C...+70°C - Liczba pól na szynie DIN 4 - Certyfikat zgodności nr 324/14033/17 - Maksymalny przekrój przewodu 2,5 mm² - gwarancja: 24 miesiące - KNX- BIN 24 lub równoważny - komunikacja z magistralą KNX przez zintegrowane złącze magistralne - definiowalna polaryzacja kanałów (NO / NC) - możliwość konfigurowania czasu krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku - kanały wirtualne umożliwiające odbieranie telegramów 1-bitowych od innych urządzeń z magistrali KNX - wirtualne kanały logiki do tworzenia powiązań logicznych pomiędzy kanałami modułu - wirtualne kanały timera do tworzenia powiązań czasowych - możliwość zdefiniowania 20 bloków funkcyjnych realizujących jedną z dostępnych funkcji: - przełącznik / nastawnik wartości - reakcja na zbocze - ściemniacz - sterownik rolet - sekwencja przełączania - licznik - kontroler sceny - możliwość sterowania każdym z bloków funkcyjnych przy pomocy dowolnego kanału - sterowanie kilkoma blokami funkcyjnymi przy pomocy jednego kanału - sterowanie oświetleniem i roletami przy pomocy 1 lub 2 przycisków (kanałów) - możliwość wywołania sceny z dowolnego kanału przy pomocy poleceń 8-bitowych - ręczne sterowanie stanem kanałów fizycznych za pomocą przycisków na obudowie - diody LED do prezentacji stanu kanałów fizycznych - konfiguracja modułu za pomocą oprogramowania ETS - możliwość montażu na szynie DIN (35 mm) - Pobór prądu z magistrali KNX < 15 mA - Zakres napięcia dla sygnału Uₙ₁ 9…30 V AC/DC - Zakres napięcia dla sygnału Uₙ₀ 0…4 V AC/DC - Dopuszczalny zakres napięcia Uₙ 0…30 V AC/DC - Prąd wejścia Iₙ 1,5 mA - Napięcie zasilania (magistrala KNX) 20…30 V DC - Maksymalna liczba asocjacji 256 - Maksymalna liczba adresów grupowych 256 - Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych 108 - Maksymalny czas reakcji na telegram < 20 ms - Liczba wejść 8 - Maksymalny przekrój przewodu 2.5 mm² - Certyfikat zgodności nr 324/13957//17 - Liczba pól na szynie DIN 4 - Zakres temperatur dla składowania/transportu -25°C...+70°C - Maksymalny moment dokręcający 0,5 N·m - Stopień ochrony IP IP20 - Masa 144 g - Zakres temperatur pracy 0°C...+45°C - Wymiary obudowy 70 x 92 x 60 mm - gwarancja: 24 miesiące - KNX-BSA 12-H lub równoważny - komunikacja z magistralą KNX przez zintegrowane złącze magistralne - informacja zwrotna o stanie modułu i poszczególnych kanałów - możliwość wyboru typu zasłony dla każdego kanału - automatyczna detekcja czasu przesuwu zasłony i czasu przestawienia listewek - alarmy pogodowe (deszcz, wiatr, mróz) - funkcja wymuszania pozycji - możliwość wywołania scen dla każdego z kanałów przy użyciu poleceń 1- i 8-bitowych - zabezpieczenia umożliwiające wykrycie błędu zasłony (brak zasilania, błędne położenie, zacięcie mechaniczne, przegrzanie silnika) - ręczne sterowanie przesuwem zasłony za pomocą przycisków na obudowie - diody LED do prezentacji stanu każdego kanału/zasłony - konfiguracja modułu za pomocą oprogramowania ETS - możliwość montażu na szynie DIN (35 mm) - Wymiary obudowy 70 x 92 x 60 mm - Zakres temperatur pracy 0°C...+45°C - Masa 188 g - Stopień ochrony IP IP20 - Maksymalny moment dokręcający 0.5 N·m - Zakres temperatur dla składowania/transportu -25°C...+70°C - Liczba pól na szynie DIN 4 - Maksymalny przekrój przewodu 2.5 mm² - Pobór prądu z magistrali KNX < 20 mA - Maksymalny czas reakcji na telegram <20 ms - Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych 45 - Maksymalna liczba adresów grupowych 256 - Maksymalna liczba asocjacji 256 - Napięcie zasilania (magistrala KNX) 20…30 V DC - Napięcie znamionowe Uₙ 230 V AC - Obciążalność prądowa trwała zestyku Iₙ 6 A - gwarancja: 24 miesiące - Akumulator 7 Ah - Pojemność 7ah - Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC - Przewody, kable - Złączka ZUG (ilość odpowiednia dla ilości połączeń) - Oznakowanie listwy ZUG - Szyna DIN - Kabel zasilający z wtykiem 230V 3pin - Zasilacz LED z możliwością ściemniania - Taśma LED - diody LED - złączki VAGO - gniazda natynkowe |
| Wymagania funkcjonalne | - Wymiary tablicy powinny być nie mniejsze niż 100cm x 120cm - Tablica ma być wykonana z płyty laminowanej - Tablica powinna być zabezpieczona pleksi - Zasilanie urządzeń nie powinno przechodzić przez akumulator znajdujący się na tablicy. Akumulator na tablicy ma służyć tylko poglądowo w schemacie połączeń. - Tablica będzie zbudowana z dwóch modułów Moduł I - Efekt poprawnie podłączonych elementów w symulatorze będzie dostępny na skonfigurowanej i podłączonej do tablicy makiecie. - „Scenka” powinna być automatyczna, czyli wszystkie elementy powinny same się uruchamiać - Powinny znajdować się elementy ruchome - Dopuszcza się dowolną technikę realizacji scenki na makiecie z wyłączeniem wizualizacji w postaci filmu wideo. - Po prawidłowym podłączeniu na symulatorze, na tablicy uruchamia się scenka z zastosowaniem elementów inteligentnego domu, takimi jak: - sterowanie światłem, natężeniem światła - sterowanie ogrzewaniem, uwzględnienia się możliwość zaprezentowania tego za pomocą różnych kolorów diod - sterowanie bramą - sterowaniem drzwiami wejściowymi - sterowanie zraszaczami - łatwy sposób włączenia / wyłączenia tablicy przez wykładowcę lub administratora - Moduł będzie wyposażony w blat roboczy na którym będzie znajdował się symulator systemu inteligentnego domu Moduł II - Tablica, na której zamontowane zostaną wszystkie elementy wymienione w wymaganiach sprzętowych w/w punkcie - Urządzania powinny być połączone przewodami - Moduł będzie wyposażony w blat roboczy na którym będzie znajdował się symulator systemu inteligentnego domu |
| Gwarancja | - serwis gwarancyjny na okres ustalony w umowie |
| Dodatkowe wymagania | - instalacja i montaż tablicy - wykonanie dokumentacji - szkolenie kadry w zakresie obsługi oraz wykorzystania |

- Tablica systemu monitoringu wizyjnego

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Tablica symulacyjna systemu monitoringu wizyjnego |
| Wymagania sprzętowe | - Kamera IP 4 szt. - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS - rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG - czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) - obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 - oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI - funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) - AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów - Rejestrator 2 szt. - wejścia wideo: 4x kanały IP - wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) - maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx) - maks. bitrate: 40Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.) - format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) - interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100Mbps - obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 8TB) - wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu (VCA) - obsługa: ONVIF, RTSP, P2Pwbudowany 4 portowy switch PoE 50W 802.3af/at - Dysk twardy 2 szt. pojemność: 1TB pamięć podręczna cache: 64MB wielkość: 3.5" interfejs SATA III (6.0Gb/s) rekomendowany do monitoringu CCTV - automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM) - Monitor M3G 2 szt. |
| Wymagania funkcjonalne | - Wymiary tablicy powinny być nie mniejsze niż 100cm x 120cm - Tablica ma być wykonana z płyty laminowanej - Tablica powinna być zabezpieczona pleksi - Zasilanie urządzeń nie powinno przechodzić przez akumulator znajdujący się na tablicy. Akumulator na tablicy ma służyć tylko poglądowo w schemacie połączeń. - Efekt poprawnie podłączonych elementów w symulatorze będzie dostępny na skonfigurowanych i podłączonych urządzeniach na tablicy. - Łatwy sposób włączenia / wyłączenia tablicy przez wykładowcę lub administratora - Na tablicy zostaną przedstawione dwa niezależne systemy monitoringu wizyjnego |
| Gwarancja | - serwis gwarancyjny na okres ustalony w umowie |
| Dodatkowe wymagania | - instalacja i montaż tablicy - wykonanie dokumentacji - szkolenie kadry w zakresie obsługi oraz wykorzystania |

- Małogabarytowa stacja robocza MSD (acfj) zgodna z wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej (wersja dokumentu 14.0 z dnia 15 stycznia 2023r.), w tym:

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Małogabarytowa stacja robocza MSD (acfj). W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| Procesor | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 25 Overall Rating wynik 1700 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu będzie wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający. że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_25 najpóźniej w dniu składania ofert - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. tj. wydruk z wyżej wymienionej strony internetowej potwierdzający. że oferowany model stacji roboczej w oferowanej konfiguracji umożliwia osiągniecie powyższego wyniku. |
| Pamięć RAM | 16 GB (2x8192 MB) DDR4 możliwość rozbudowy do nie mniej niż 128 GB |
| Pamięć masowa | Dysk 500 GB SSD M.2 NVMe; |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, WDDM 2.0, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Shader 5 posiadająca min. 24EU (Graphics Execution Unit) oraz Dual HD HW Decode o maksymalnej rozdzielczości nie mniejszej niż: 4096x2304 px @ 60 Hz (cyfrowo), wymagane min. 3 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, DVI lub HDMI 2.0b w dowolnej konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adaptera umożliwiającego jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI |
| Wyposażenie multimedialne | - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HDAudio. Oferowana karta audio ma w pełni obsługiwać porty audio in/out wyprowadzone na zewnątrz - wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. - porty audio: na panelu przednim min. 1 port combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym min. audio out. |
| Obudowa | Małogabarytowa, typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu. Fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym. Wyposażona w nie mniej niż 2 wnęki: 1 szt. 5,25” zewnętrzna (dopuszczalna kieszeń slim) i 1 szt. 3,5” wewnętrzna lub wewnętrzna do montażu 2 dysków 2,5” – tylko za pomocą dedykowanej ramki producenta komputera (wszystkie akcesoria niezbędne do montażu mają być dostarczone z każdą jednostką centralną). • Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysków. • Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 250W, ale nie więcej niż 300W, pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i sprawności nie mniej niż 92% przy 50% obciążeniu zasilacza. • Komputer wyposażony na panelu przednim w zdejmowany bez użycia narzędzi filtr powietrza chroniący wnętrze komputera przed kurzem, pyłem itp. • W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera na panelu przednim musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: o awarię BIOS-u; o awarię procesora; o uszkodzenia lub braku pamięci RAM; o awarię płyty głównej. |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, z pełną funkcjonalnością SecureBoot. - Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł./wył. funkcji bez używania klawiatury). - BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - wersji BIOS, - numerze seryjnym komputera, - dacie produkcji komputera, - włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, - prędkości zainstalowanych pamięci RAM, - aktywnym kanale – dual channel, - technologii wykonania pamięci, - sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, - typie zainstalowanego procesora, - ilości rdzeni zainstalowanego procesora, - typowej prędkości zainstalowanego procesora, - maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, - ilości pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, - ilości pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, - pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, - adresie MAC zintegrowanej karty sieciowej, o zintegrowanym układzie graficznym, - kontrolerze audio. - Funkcja blokowania/odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego (dla dysku M.2 SATA i SATA). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego (dla dysku M.2 SATA i SATA). - dla dysków NVMe opcja zakładania hasła na dostęp do dysku nie jest wymagana. - możliwość blokowania hasłem administratora zmiany przez użytkownika przy ustawionym haśle użytkownika parametrów dot. strefy czasowej (daty, godziny). - możliwość ustawienia hasła użytkownika i/lub administratora składającego się z dużych liter, małych liter, cyfr, znaków specjalnych. - funkcja wymuszenia odpowiedniej siły hasła dla administratora oraz użytkownika (możliwość wymuszenia długość hasła do 32 znaków). - możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo). Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji SecureBoot. - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji VT. - możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. - możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy (dźwiękiem i komunikatem), ale zapisuje log operacji. - funkcja zbierania i zapisywania logów z możliwością przeglądania i kasowania archiwalnych incydentów. - możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - funkcja włączająca przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w jednej z opcji dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni. - funkcja zbierania i zapisywania incydentów, możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. - funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB. - możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. - oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego bootowania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. - dostęp do zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera ze zdalnym zarządzaniem). - wszystkie ww. funkcjonalności są dostępne bez zainstalowanego dysku twardego. - aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS – wymagany link strony internetowej producenta aktualizacji BIOS. - zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny, z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: o testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, o możliwość powtórzenia testów, o podsumowanie testów, o uruchamianie szybkiego testu zbiorczego, o uruchamianie testów dla wybranych podzespołów przez użytkownika, o wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, o wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. System diagnostyczny musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera, podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje: o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o informacji o obrotach wentylatora CPU, o informacji o procesorze w tym model i taktowanie, o informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i PN, o wykaz temperatur min. CPU, dysku. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, bez wykorzystania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej i Internetu, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). Obsługa technologii Intel VT-x i Intel VT-d. |
| System operacyjny | Preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny zgodny z wymogami „Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie Obrony Narodowej”, w rozdziale: Oprogramowanie i kryteria środowiskowe - System operacyjny dla stacji roboczych, stacji graficznych i notebooków w wersji PL. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą ISO 50001:2018 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Certyfikat EPEAT Silver dla Polski (załączyć do oferty wydruk ze strony: https://epeat.net/ |
| Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty: nie mniej niż 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: nie mniej niż 4 z przodu obudowy w tym 1x USB 3.2 i 1 x USB 3.2 TYP-C i 6 z tyłu w tym 4 x USB 3.2, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu lub port combo na przednim panelu obudowy oraz na tylnym panelu obudowy min. audio out. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową. - Płyta główna wyposażona w 1 niezajęte złącze PCI Express x16 3 generacji, 1 niezajęte złącze PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 128 GB DDR4 pamięci RAM, nie mniej niż 3 złącza SATA w tym min. 2 złącza w standardzie SATA 3.0 i 2 złącza M.2 dedykowane do obsługi dysków; zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na płycie głównej) wszystkich wymaganych złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek czy kart rozszerzeń itp. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. - Nagrywarka DVD+/-RW. - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |
| Warunki gwarancji | - min. 36 miesięcy - gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. - czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia - firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta – Wykonawca złoży oświadczenie producenta potwierdzające że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta. - w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, - oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonwacy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - Wykonawca złoży oświadczenie Producenta |

- Monitor M3G  zgodny z obowiązującym wykazem standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej, wersja dokumentu 14.0, data 15 stycznia 2023r

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Monitor M3G. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność | min. 250 cd/m2 |
| Kontrast | min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | Max. 14 ms (barwa szarej do szarej) |
| Minimalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1200 px |
| Gama koloru | min. 99% sRGB |
| Regulacja wysokości | min. 150 mm |
| PIVOT | Tak |
| Obrót lewo/prawo | -170 do +170 stopni |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Maksymalne 83W, czuwanie mniej niż 0.4W, Energy Star nie więcej niż 12W |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |
| Ukompletowanie | Kabel zasilający z końcówką odpowiednią do posiadanego przez urządzenie gniazda zasilania, umożliwiający zasilanie z sieci 230V. • 2 szt. kabli sygnałowych o długości minimum 1,8 m, 1 x DisplayPort-DisplayPort, 1 x HDMI-HDMI. • Przejściówka z kabla DVI na HDMI lub DP (jeśli monitor nie posiada złącza DVI) |
| Gwarancja i certyfikaty | - certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta monitora - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta monitora - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora – Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta – Wykonawca złoży oświadczenie producenta potwierdzające że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta. - oświadczenie producenta monitora, potwierdzający. że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. - deklaracja CE wystawiana przez producenta monitora. - oświadczenie producenta monitora lub jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |

- Tablica interaktywna

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Tablica interaktywna. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Przekątna ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą o przekątnej min. 85” |
| Panel | IPS, bezpośrednia dioda LED, powłoka szklana AG, zero air- grip, haze 28% |
| Rozdzielczość | 3840 x 216 (8,3 megapixel 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| System operacyjny | Android OS |
| Przepuszczalność światła | 88% |
| Jasność | min. 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | min. 1200:1 |
| Kontrast dynamiczny | min. 3500:1 |
| Kąty widzenia | (pion/poziom) min. 178/178 stopni, (prawo/lewo) 89/89 stopni (góra/dół) 89/89 stopni |
| Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 8ms (Gray to Gray) w trybie Szybkim, 8ms (Gray to Gray) w trybie Normalnym |
| Synchronizacja pozioma | 30-135 kHz |
| Powierzchnia robocza (szer/wys) | min. 1895mmx1066 mm (74,6”x42”) |
| Plamka | min. 0,4935 mm |
| Obudowa | Metal, kolor: czarny mat, twardość szkła 7H, grubość szkła 3 mm, |
| PIVOT | Tak |
| Technologia dotykowa | PureTouch-IR, dokładność dotyku +/- 1 mm, dotyk: palcem, stylusem, w rękawiczce |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Porty (wej/wyj) Komunikacja | - analogowe wejścia sygnału: VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) - cyfrowe wejścia sygnału: HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444), USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) - wejścia audio: Mini jack x1 - sterowanie: RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x1 (LAN Control), IR x1 - wyjścia audio: S/PDIF (Optical) x1, Mini jack x1, Wbudowane głośniki 2 x 16W - HDCP: v.2.2 - Port USB: x6 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć - przód: 2x v.3.0, prawy bok: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1) - RJ45 (LAN): x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) - WiFi: tak (Moduł WiFi OWM002 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |
| Oprogramowanie | Zintegrowane oprogramowanie: oprogramowanie iiWare 9.0 (Android OS) obejmujące aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje BytelloShare i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| Funkcje | Tryb kiosk, odtwarzanie multimediów, blokada przycisków OSD, |
| Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła |
| Głośniki | min. 2 x 15 W |
| Języki OSD | Angielski, Polski |
| Parametry regulowane | Ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
| Filtr światła niebieskiego | Tak |
| Wyposażenie | Pilot wraz z bateriami, pióro dotykowe (min. 4 szt) |
| Zasilanie | Zasilacz wbudowany wewnętrzny, zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Waga bez podstawy | Max. 3,9 kg |
| Zużycie energii | max 380 W, ok. 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Waga z podstawą | Max. 6,1 kg |
| Złącza | min. 1 x HDMI 1.4, min. 1 x DisplayPort 1.2, min. 1 x wyjście DisplayPort dla MST (przesyłanie wielostrumieniowe), min. 4 x USB 3.2 Gen 1 pobierania danych, min. 1 x USB 3.2 Gen 1 przesyłania danych, 1 x gniazdo słuchawek 3,5 mm |
| Gwarancja | Czas trwania gwarancji min. 4 lata Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero jasnych pikseli. |
| Certyfikaty | CE, RoHS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
| Wymiary szer. x wys. x gł. | 1957 x 1160 x 86mm |

- Serwer SR3R (ag)  zgodny z obowiązującym wykazem standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej, wersja dokumentu 14.0, data 15 stycznia 2023r

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| Serwer SR3R(ag) zgodnie z wykazem obowiązujących standardów sprzętu Informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej, wersja dokumentu: 14.0, data wersji 15 stycznia 2023 r. |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Serwer przeznaczony do montażu w szafie „RACK” 19”. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie użytych podzespołów: płyty głównej, procesora/ów, pamięci, kart sieciowych i zarządzających poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod producenta). Dla dysków twardych wymagane jest podanie rodzaju, typu i pojemności. |
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany do działania symulatorów inteligentnego domu, kontroli dostępu, monitoringu, alarmu. |
| Procesor | Dwa zainstalowane procesory, nie mniej niż 12 rdzeniowe, z rodziny x86, 64 bitowe, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECrate2017_int_base min. 120 pkt. Testy dla oferowanego modelu serwera, w oferowanej konfiguracji tj.: (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie spec.org najpóźniej w dniu składania ofert - tj. wydruk ze strony www.spec.org potwierdzający. że oferowany model serwera w oferowanej konfiguracji tj.: (serwer/procesory) umożliwia osiągniecie powyższego wyniku. |
| Pamięć RAM | 96 GB DDR4 |
| Pamięć masowa | Zainstalowane 8 dysków 600 GB typu HotPlug SAS 15 000 obr./min. skonfigurowane w RAID 5+1 hot spare. |
| Płyta główna: | - Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 2 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera. - minimum 5 slotów PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 3 sloty PCIe x16. Minimum 3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. - serwer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) |
| Karta graficzna | Umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 1600x900 px. |
| Kontroler macierzowy: | - dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Dopuszcza się równoważne rozwiązanie, w którym serwer wyposażony jest w kontroler: - dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 4 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania oraz dodatkowy dysk SSD min. 240 GB umożliwiający rozszerzenie pamięci cache w kontrolerze. Kontroler musi obsługiwać taką funkcjonalność. - jeśli do wymaganej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z serwerem. Dopuszcza się równoważne rozwiązanie, w którym serwer wyposażony jest w kontroler: - dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 4 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania oraz dodatkowy dysk SSD min. 240 GB umożliwiający rozszerzenie pamięci cache w kontrolerze. Kontroler musi obsługiwać taką funkcjonalność. - jeśli do wymaganej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z serwerem. |
| Porty: | - 4 x USB z czego nie mniej niż jeden na przednim panelu obudowy i jeden wewnętrzny, - 4 x RJ- 45, - 2 x VGA lub 1 x VGA i 1 x DisplayPort, z czego jeden na panelu przednim, - 1 x RS-232 - nie dopuszcza się stosowania konwerterów/przejściówek. |
| Karta sieciowa: | - minimum 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet z możliwością auto negocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. - porty na karcie PCIe w dedykowanym slocie kart sieciowych (LOM/OCP). Dopuszcza się rozwiązanie równoważne funkcjonalnie oparte o 2 porty typu 10 Gb Ethernet na karcie PCIe w dedykowanym slocie kart sieciowych oraz 2 porty typu 10 Gb Ethernet na dodatkowej karcie PCIe. - karta sieciowa PCI Express 10 GbE posiadająca udostępnione 2 porty SFP+ z kompletem wkładek: - elektryczne RJ45, 1GbE - 2 szt. - światłowodowe 10GBASE-SR – 2 szt. Wkładki muszą być przetestowane przez producenta oferowanego serwera i znajdować się na liście wkładek rekomendowanych do użycia z oferowanym typem serwera - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |
| Obudowa: | - do instalacji w szafie „RACK” 19”; - maksymalna wysokość 2U; - klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 8 dysków „hot-plug” (2,5” lub 3,5”); - wentylatory redundantne „hot-plug”; - 2 zasilacze „hot-plug” (1 redundantny); - znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, - umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie: temperatury, pamięci RAM, dysków, slotów PCIe; - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą |
| Oprogramowanie: | Komplet sterowników na dowolnym fizycznym nośniku danych. |
| Zarządzanie serwerem: | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera |
| Certyfikaty: | - certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji - certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu. - deklaracja zgodności CE - oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. - oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. - oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku. - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu - wykonawca dołączy do oferty link do strony internetowej producenta serwera zawierający dokumentację techniczną, która musi potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, co najmniej: procesor/y, dyski twarde, pamięci RAM, płyta główna oraz karty rozszerzeń. - oświadczenie producenta serwera, potwierdzające że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |
| Warunki gwarancji: | - gwarancja producenta 36 miesięcy, świadczona na miejscu u klienta. - czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. - firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta – Wykonawca złoży oświadczenia producenta potwierdzające że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta. - w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – Wykonawca złoży oświadczenia producenta potwierdzające spełnienie tego warunku, - oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - Wykonawca złoży oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie tego warunku. |
| Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego serwera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Oprogramowanie: | Komplet sterowników na dowolnym fizycznym nośniku danych. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - integracja z Active Directory; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, PDF; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np.: nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji; - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - możliwość definiowania ról administratorów; - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr. seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile; - możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami; - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta; - zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. W ofercie Wykonawca poda producenta i nazwę oprogramowania. |
| Ukompletowanie: | - przewód zasilający z końcówką odpowiednią do posiadanego przez urządzenie gniazda zasilania, umożliwiający zasilanie z sieci 230V. - przewód komunikacyjny RJ-45–RJ-45 kat. 6 o długości minimum 2 metry, w ilości zgodnej z ilością posiadanych przez serwer interfejsów RJ-45. - instrukcja instalacji, użytkowania i obsługi (w formie papierowej lub elektronicznej). - karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej). |

- Zasilacz UPS

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| Zasilacz UPS - typ zasilacza: line-interactive - moc skuteczna: 390W - moc pozorna: 650VA - napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz - kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida - ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 3x IEC C13 - akumulator: 1x 7Ah/12V - interfejs USB 2.0 - wyświetlacz LCD - filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI - inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) - funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) - funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego - sygnalizacja optyczno-akustyczna - mikroprocesorowe sterowanie - automatyczna diagnostyka akumulatora - oprogramowanie do zarządzania UPS |  |

- Symulator systemu alarmowego

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| - Symulator dostępny za pomocą przeglądarki internetowej - Serwer aplikacji zainstalowany na dostarczanej maszynie serwera SR3R - Integracja z platformą szkoleniową Moodle - logowanie się do aplikacji przy użyciu danych z platformy szkoleniowej Moodle - wyniki ze szkolenia zostają zapisane na platformie szkoleniowej - po odświeżeniu strony internetowej z symulatorem, powraca się do stanu początkowego - W symulatorze powinny być gotowe co najmniej dwa schematy pomieszczań, na których będzie się zamieszczać symulowane urządzenia - Odwzorowanie graficzne urządzeń systemu alarmowego znajdujących się na dostarczanej tablicy systemu alarmowego: - centrala alarmowa - Manipulator LCD - Moduł internetowy - Transformator 40 VA - czujnik PIR - Czujnik zalania - Czujnik dymu - Czujnik kontaktronowy - Sygnalizator wewnętrzny - Sygnalizator zewnętrzny - obudowa - Konwerter USB-RS - Akumulator 7 Ah - Możliwość zasymulowania rozkręcenia urządzeń w stopniu umożliwiającym podłączenia go do systemu - Dowolna możliwość podłączenia każdego urządzenia z każdym przez dowolne porty - W celu podłączenia urządzeń powinien być dostępny kabel YTDY 6x0.5 mm lub kabla UTP z uwzględnieniem kolorów żył w kablu - Możliwość przykręcenia jeśli ma to zastosowanie kabla do urządzenia wraz z animacją śrubokręta - Status prawidłowego podłączenia urządzenia powinien wystąpić gdy kable są podłączone do prawidłowych gniazd. - Gdy wszystkie urządzenia za symulowane są prawidłowo podłączone zostaje uzbrojony alarm na tablicy z systemem alarmowym - powinna być możliwość rozlokowania urządzeń na schemacie pomieszczeń za pomocą „drag and drop” - ilość urządzeń za symulowanych powinna być nieograniczona - po prawidłowej walidacji połączeń przez symulator, powinien się wyświetlić kod dostępu który jest zakodowany w systemie alarmowym na tablicy - powinien być wspólny interfejs dla wszystkich 4 symulatorów opisanych w tym przedmiocie zamówienia. Powinny być dostępne wszystkie symulowane urządzenia z innych symulatorów, ale wybrany scenariusz powinien być do uruchomienia tylko z wybranego stanowiska |  |

- Symulator systemu kontroli dostępu

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| - Symulator dostępny za pomocą przeglądarki internetowej - Serwer aplikacji zainstalowany na dostarczanej maszynie serwera SR3R - Integracja z platformą szkoleniową Moodle - logowanie się do aplikacji przy użyciu danych z platformy szkoleniowej Moodle - wyniki ze szkolenia zostają zapisane na platformie szkoleniowej - po odświeżeniu strony internetowej z symulatorem, powraca się do stanu początkowego - W symulatorze powinny być gotowe co najmniej dwa schematy pomieszczań, na których będzie się zamieszczać symulowane urządzenia - Odwzorowanie graficzne urządzeń systemu kontroli dostępu znajdujących się na dostarczanej tablicy kontroli dostępu: - Zasilacz buforowy - Centrala kontroli dostępu - Kontroler przejścia - Czytnik kart zbliżeniowych USB - Manipulator LCD - Przycisk wyjścia - Czytnik breloków zbliżeniowych - Czytnik kart zbliżeniowych - Konwerter USB-RS - Czujka magnetyczna - Brelok zbliżeniowy - Akumulator 7 Ah - Możliwość za symulowania rozkręcenia urządzeń w stopniu umożliwiającym podłączenia go do systemu - Dowolna możliwość podłączenia każdego urządzenia z każdym przez dowolne porty - W celu podłączenia urządzeń powinien być dostępny kabel YTDY 6x0.5 mm lub kabla UTP z uwzględnieniem kolorów żył w kablu - Możliwość przykręcenia jeśli ma to zastosowanie kabla do urządzenia wraz z animacją śrubokręta - Status prawidłowego podłączenia urządzenia powinien wystąpić gdy kable są podłączone do prawidłowych gniazd. - powinna być możliwość rozlokowania urządzeń na schemacie pomieszczeń za pomocą „drag and drop” - ilość urządzeń za symulowanych powinna być nieograniczona - powinien być wspólny interfejs dla wszystkich 4 symulatorów opisanych w tym przedmiocie zamówienia. Powinny być dostępne wszystkie symulowane urządzenia z innych symulatorów, ale wybrany scenariusz powinien być do uruchomienia tylko z wybranego stanowiska |  |

- Symulator systemu inteligentnego domu

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| - Symulator dostępny za pomocą przeglądarki internetowej - Serwer aplikacji zainstalowany na dostarczanej maszynie serwera SR3R - Integracja z platformą szkoleniową moodle - logowanie się do aplikacji przy użyciu danych z platformy szkoleniowej Moodle - wyniki ze szkolenia zostają zapisane na platformie szkoleniowej - po odświeżeniu strony internetowej z symulatorem, powraca się do stanu początkowego - W symulatorze powinny być gotowe co najmniej dwa schematy pomieszczań, na których będzie się zamieszczać symulowane urządzenia - Odwzorowanie graficzne urządzeń systemu kontroli dostępu znajdujących się na dostarczanej tablicy kontroli dostępu: - centrala alarmowa - Manipulator LCD - Moduł internetowy - Moduł ekspandera wejść-wyjść - Transformator 60 VA - Zewnętrzny dualny czujnik ruchu - Czujnik kurtynowy - Dualny czujnik ruchu - Czujnik opadów - Czujnik temperatury - Czujnik kontaktronowy - Aktywna bariera podczerwieni - Sygnalizator wewnętrzny - Sygnalizator zewnętrzny - Obudowa - Konwerter USB-RS - Moduł integracji z systemami KNX-2 - KNX-USB - KNX-SA 24 - KNX-DIM 21 - KNX-PS 640 - KNX- BIN 24 - KNX-BSA 12-H - Akumulator 7 Ah - Możliwość za symulowania rozkręcenia urządzeń w stopniu umożliwiającym podłączenia go do systemu - Dowolna możliwość podłączenia każdego urządzenia z każdym przez dowolne porty - W celu podłączenia urządzeń powinien być dostępny kabel YTDY 6x0.5 mm lub kabla UTP z uwzględnieniem kolorów żył w kablu - Możliwość przykręcenia jeśli ma to zastosowanie kabla do urządzenia wraz z animacją śrubokręta - Status prawidłowego podłączenia urządzenia powinien wystąpić gdy kable są podłączone do prawidłowych gniazd. - powinna być możliwość rozlokowania urządzeń na schemacie pomieszczeń za pomocą „drag and drop” - ilość urządzeń za symulowanych powinna być nieograniczona - powinien być wspólny interfejs dla wszystkich 4 symulatorów opisanych w tym przedmiocie zamówienia. Powinny być dostępne wszystkie symulowane urządzenia z innych symulatorów, ale wybrany scenariusz powinien być do uruchomienia tylko z wybranego stanowiska |  |

- Symulator systemu monitoringu wizyjnego

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| - Symulator dostępny za pomocą przeglądarki internetowej - Serwer aplikacji zainstalowany na dostarczanej maszynie serwera SR3R - Integracja z platformą szkoleniową moodle - logowanie się do aplikacji przy użyciu danych z platformy szkoleniowej Moodle - wyniki ze szkolenia zostają zapisane na platformie szkoleniowej - W symulatorze powinny być gotowe co najmniej dwa schematy pomieszczań, na których będzie się zamieszczać symulowane urządzenia - po odświeżeniu strony internetowej z symulatorem, powraca się do stanu początkowego - Odwzorowanie graficzne urządzeń systemu kontroli dostępu znajdujących się na dostarczanej tablicy kontroli dostępu: - rejestratora - kamer - Wierne odwzorowanie graficzne interface’u webowego rejestratora - Dowolna możliwość podłączenia każdego urządzenia z każdym przez dowolne porty - W celu podłączenia urządzeń powinien być dostępny kabel YTDY 6x0.5 mm lub kabla UTP z uwzględnieniem kolorów żył w kablu - na symulatorze oprócz prawidłowego połączenia urządzeń należy uwzględnić prawidłowa konfiguracje adresów IP tych urządzeń - Status prawidłowego podłączenia urządzenia powinien wystąpić gdy kable są podłączone do prawidłowych gniazd i mają prawidłowa konfiguracje adresów IP. - Gdy wszystkie urządzenia za symulowane są prawidłowo podłączone powinno dać się uzyskać na symulatorze rzeczywisty obraz z kamery umieszczonej na tablicy - powinna być możliwość rozlokowania urządzeń na schemacie pomieszczeń za pomocą „drag and drop” - ilość urządzeń za symulowanych powinna być nieograniczona - powinien być wspólny interfejs dla wszystkich 4 symulatorów opisanych w tym przedmiocie zamówienia. Powinny być dostępne wszystkie symulawane urządzenia z innych symulatorów, ale wybrany scenariusz powinien być do uruchomienia tylko z wybranego stanowiska |  |

- Wykonanie modernizacji sieci LAN w sali wykładowej

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| Modyfikacja sieci szkieletowej dla potrzeb zdalnego nauczania dotyczy sali wykładowej Nr ............. zlokalizowanej w budynku Akademii Marynarki Wojennej. Modyfikacja powinna obejmować swoim zakresem: - Opracowanie powinno zawierać - projekt instalacji teletechnicznej sali wykładowej Nr ............. wraz z zainstalowanymi urządzeniami; - metodę instalacji okablowania i wykorzystanych komponentów. - Okablowanie strukturalne należy wybudować w oparciu o połączenia fizyczne wykorzystując topologię gwiazdy rozszerzonej. Elementy okablowania strukturalnego powinny składać się z: - piętrowego punktu dystrybucyjnego (PPD); - gniazd telekomunikacyjnych (PA) - Główny punkt dystrybucyjny (GPD) powinien zostać połączony z piętrowym punktem dystrybucyjnym (Nr ..............) który jest podłączony z punktem dystrybucyjnym w Nr .............. Punkt dystrybucyjny w Nr ............. połączone powinny być z gniazdami telekomunikacyjnymi przy biurkach za pomocą okablowania poziomego. - Wymagania dotyczące okablowania poziomego: - należy stosować kabel typu skrętka odpowiadający klasie odporności pożarowej Dca; - stosować kable ekranowane kategorii 6A; - maksymalna długość kanału telekomunikacyjnego nie może przekroczyć 100m; - maksymalna długość łącza telekomunikacyjnego nie może przekroczyć 90m; - zabrania się rozdzielania par jednej skrętki dla potrzeb różnych systemów telekomunikacyjnych oraz łączenia kabli. - Wymagania dotyczące szafy dystrybucyjnej: - zezwala się na umieszczenie jej w rogu sali przy drzwiach, - punkt dystrybucyjny należy wybudować, jako szafę wolno stojącą lub wiszącą o szerokości min. 800mm - głębokość dla szafy stojącej powinna wynosić 800mm; - ilość wolnego miejsca w szafie dystrybucyjnej powinna wynosić min. 30% w celu ewentualnego doposażenia; - dostęp do wyposażenia szaf dystrybucyjnych powinien być zapewniony minimum z dwóch stron; - szafa dystrybucyjna powinna być wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania zainstalowanych w nich urządzeń w tym UPS i dedykowaną szynę uziemiającą okablowanie strukturalne. - Wymagania dotyczące gniazd telekomunikacyjnych: - W sali wykładowej należy zaprojektować 17 punktów abonenckich (PA) Punkt abonencki składa się z dwóch gniazda telekomunikacyjne RJ-45. - Gniazda budować zgodnie z Normą „PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna- instalacja okablowania- Część 2 - W celu instalacji zintegrowanych punktów abonenckich w sali wykładowej, należy przedstawić projekt wykonania sieci wskazujący projektowane umiejscowienie PA. - Kanały kablowe: - kable należy prowadzić w nowo wybudowanych korytach kablowych metalowych lub PCW. Przy doborze przekrojów tras kablowych powinno się zapewnić 25% rezerwę wolnej przestrzeni. - wszelkie przejścia przez sufity/ściany należy zabezpieczyć rurą lub profilem z PCV lub stalowym oraz odpowiednio uszczelnić masą ognioodporną; - koryta kablowe należy montować w taki sposób, aby położone w nich kable zachowały odpowiedni promień gięcia zgodny z danymi podanymi w kartach katalogowych kabli. - Kable połączeniowe i krosowe muszą spełniać przepisy dotyczące klas odporności pożarowej oraz pochodzić od tego samego producenta, co reszta zastosowanego okablowania. - Instalacja okablowania strukturalnego powinna być pomierzona zgodnie z obowiązującymi normami, przede wszystkim zgodnie z: „PN-EN 50173-1: 2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego” oraz PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie prace instalacyjne winny posiadać 3-letnią gwarancję Wykonawcy robót budowlanych. - Komponenty należy dobierać zgodne z obowiązującymi standardami, zaleceniami oraz normami technicznymi. Wszystkie komponenty muszą być fabrycznie nowe. - Elementy teletransmisyjne - kable sygnałowe, gniazda telekomunikacyjne i patchpanele muszą pochodzić od jednego producenta. System okablowania strukturalnego musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy lub modernizacji. - Modyfikacja powinna obejmować zakup niezbędnych urządzeń dostępowych tj. - 1 x PPD zgodnie z dokumentem projektu sieci - 17 x PA zgodnie z projektem oraz dokumentem projektu sieci |  |

- System backupu

| Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |  |
| --- | --- |

| Parametry wymagane | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego |
| --- | --- |
| Model CPU | Intel Xeon D-1527 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Architektura procesora | 64-bit |
| Częstotliwość procesora | 4-core 2.2 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) |  |
| Pamięć systemowa | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 8 GB (8 GB x 1) |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 4 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB (16 GB x 4) |
| Kieszeń/kieszenie na dyski | 4 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 16 (RX1217/RX1217RP x 1) |
| Kieszenie dysków M.2 | 2 (NVMe & SATA) |
| Obsługiwane dyski twarde | 2.5" SATA SSD |
|  | 2.5" SATA HDD |
|  | 2.5" SATA SSD |
|  | M.2 2280 NVMe & SATA SSD |
| Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
| Port USB 3.2 1. generacji | 2 |
| Gniazdo rozszerzenia | 1 |
| Rozszerzenie karty PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
| Wewnętrzne dyski twarde | 4 x 8TB |
| Zewnętrzne dyski twarde | - Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT |
| Obudowa (RU) | 1U |
| Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm |
| Waga | 8.16 kg |
| Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami |
| Wentylator obudowy | 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora | - tryb pełnej prędkości - tryb chłodzenia - tryb cichy |
| Natężenie dźwięku* | 39.3 dB(A) |
| Zasilacz / Adapter | 150 W |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
| Zużycie energii | - 68.68 W (dostęp) - 34.78 W (hibernacja dysków twardych |
| British thermal unit | - 234.35 BTU/hr (dostęp) - 118.67 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
| Temperatura pracy | 5°C do 35°C (40°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH |
| Zgodność z dyrektywą RoHS |  |

PA - punkt abonencki