Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

SZAFA UBRANIOWA Z NADSTAWKĄ

1. Wymiary: ok.260x63x60

Opis techniczny:

- korpus szafy i nadstawki, wieniec  górny i dolny oraz fronty  wykonane z płyty meblowej  laminowanej 
  o grubości min. 18mm,

- półki wewnętrzne wykonane z płyty meblowej  laminowanej o grubości 18mm,

- półka w nadstawce zamontowana w połowie wysokości,

- ściana tylna szafy i nadstawki wykonana z płyty HDF min. 3 mm w kolorze szafy,

- widoczne wąskie płaszczyzny wykończone listwami PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty,

- drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy puszkowe z kątem otwarcia min. 95°,

- uchwyty na frontach szaf  i nadstawek dwupunktowe w orientacji pionowej (kolor do uzgodnienia),

- szafa posiada drążek meblowy chromowany,

- szafa osadzona na czterech stopkach tworzywowych umożliwiających poziomowanie w zakresie 
   min. 10 mm,

- korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych,

- szafa i nadstawka wyposażona w zamek patentowy z dwoma kluczami,

- szafa połączona z nadstawką za pomocą kołków meblowych,

- kolor szaf, nadstawek i uchwytów ustalony zostanie w późniejszym terminie.