| INWESTOR: | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań tel.: (61) 843 06 30 e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl |  |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. GRODZISZCZE – ETAP I W RAMACH PROJEKTU "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN - ETAP II" |  |
| LOKALIZACJA: | Miejscowość Grodziszcze, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie Działki ewidencyjne nr: 176/11; 204; 275/5; obręb 0005 Grodziszcze |  |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |  |
| OPRACOWAŁ: | Bogdan Łopatka |  |
| OPRACOWAŁ: | Przemysław Szarlik |  |
| Poznań, 28.02.2025 r. |  |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GRODZISZCZE ETAP I |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP I poza granicami aglomeracji ŚWIEBODZIN |  |  |  |
| 1.1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 764.1 | m | 764.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 764.100 |
| 1.1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 894*0.9 | m3 | 804.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 804.600 |
| 1.1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 894*0.1 | m3 | 89.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.400 |
| 1.1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 863.4*0.9 | m3 | 777.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 777.060 |
| 1.1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 863.4*0.1 | m3 | 86.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.340 |
| 1.1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 3515 | m2 | 3515.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3515.000 |
| 1.1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 195 | godz. | 195.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.000 |
| 1.1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1757 | m3 | 1757.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1757.000 |
| 1.1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 114.60 | m3 | 114.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.600 |
| 1.1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 114.60 | m3 | 114.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.600 |
| 1.1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 353.10 | m3 | 353.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 353.100 |
| 1.1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 353.10 | m3 | 353.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 353.100 |
| 1.1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 353.10 | m3 | 353.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 353.100 |
| 1.1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 1216.70 | m3 | 1216.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1216.700 |
| 1.1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 1216.70 | m3 | 1216.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1216.700 |
| 1.1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 1216.70 | m3 | 1216.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1216.700 |
| 1.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 388.70 | m | 388.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 388.700 |
| 1.1.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 1600 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 6.3 | m | 6.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.300 |
| 1.1.2.3 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 375.40 | m | 375.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 375.400 |
| 1.1.2.4 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik 200/160 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,87 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,46 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=2,59 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.8 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=2,64 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.9 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=3,74 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.10 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,94 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.11 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,05 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.12 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,06 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.13 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,13 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.14 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,19 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.15 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 388.70 | m | 388.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 388.700 |
| 1.1.2.16 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 388.70 | m | 388.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 388.700 |
| 1.1.2.17 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 6.30 | m | 6.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.300 |
| 1.1.2.18 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m |  |  |
|  |  | 6.30 | m | 6.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.300 |
| 1.1.2.19 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.94 | 200m -1 prób. | 1.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.940 |
| 1.1.2.20 | CEN 000-00-00-00-03 | Zakup i dostawa przepompowni ścieków - Fi 2000 H=3,0m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.3 |  | ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  |
| 1.1.3.1 | KNNR N005-07-07-02-50 | Wykonanie zasilania pompowni ścieków wg sporządzonego projektu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 393 | m | 393.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 393.000 |
| 1.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1021.80*0.9 | m3 | 919.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 919.620 |
| 1.2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 1021.8*0.1 | m3 | 102.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.180 |
| 1.2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2043 | m2 | 2043.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2043.000 |
| 1.2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 112 | godz. | 112.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.000 |
| 1.2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1021.80 | m3 | 1021.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1021.800 |
| 1.2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 58.95 | m3 | 58.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.950 |
| 1.2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 58.95 | m3 | 58.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.950 |
| 1.2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 184.20 | m3 | 184.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.200 |
| 1.2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 184.20 | m3 | 184.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.200 |
| 1.2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 184.20 | m3 | 184.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.200 |
| 1.2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 744.80 | m3 | 744.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 744.800 |
| 1.2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 744.80 | m3 | 744.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 744.800 |
| 1.2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 744.80 | m3 | 744.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 744.800 |
| 1.2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 393 | m | 393.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 393.000 |
| 1.2.2.2 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 1.2.2.3 | KNR 9-22 0102-01 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 1.2.2.4 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.2.2.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.96 | odc.200m | 1.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.960 |
| 1.2.2.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.96 | odc.200m | 1.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.960 |
| 1.2.2.7 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.96 | 200m -1 prób. | 1.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.960 |
| 1.2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.96 | odc.200m | 1.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.960 |
| 1.2.2.9 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | ETAP I w granicach aglomeracji |  |  |  |
| 2.1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 172.10 | m | 172.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.100 |
| 2.1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 169.50*0.9 | m3 | 152.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 152.550 |
| 2.1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 169.5*0.1 | m3 | 16.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.950 |
| 2.1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 277.90*0.9 | m3 | 250.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.110 |
| 2.1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 277.90*0.1 | m3 | 27.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.790 |
| 2.1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2043 | m2 | 2043.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2043.000 |
| 2.1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 84 | godz. | 84.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.000 |
| 2.1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 447.50 | m3 | 447.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 447.500 |
| 2.1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 25.80 | m3 | 25.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.800 |
| 2.1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 25.80 | m3 | 25.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.800 |
| 2.1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 80.15 | m3 | 80.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.150 |
| 2.1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 80.15 | m3 | 80.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.150 |
| 2.1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 80.15 | m3 | 80.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.150 |
| 2.1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 303.05 | m3 | 303.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.050 |
| 2.1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 303.05 | m3 | 303.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.050 |
| 2.1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 303.05 | m3 | 303.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.050 |
| 2.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 2.1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 65.20 | m | 65.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.200 |
| 2.1.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 1600 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 11.60 | m | 11.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.600 |
| 2.1.2.3 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 106.90 | m | 106.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.900 |
| 2.1.2.4 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik 200/160 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.1.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.1.2.6 | KNR 9-20 0309-02 | Studzienki rozprężne tworzywowe o średnicy 1000 mm z włazem klasy D-400 h= 1,5 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.1.2.7 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 65.20 | m | 65.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.200 |
| 2.1.2.8 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 65.30 | m | 65.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.300 |
| 2.1.2.9 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 11.60 | m | 11.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.600 |
| 2.1.2.10 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m |  |  |
|  |  | 11.60 | m | 11.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.600 |
| 2.1.2.11 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 0.33 | 200m -1 prób. | 0.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.330 |
| 2.2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |
| 2.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 240.8 | m | 240.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240.800 |
| 2.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1021.09*0.9 | m3 | 918.981 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 918.981 |
| 2.2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 1021.8*0.1 | m3 | 102.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.180 |
| 2.2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2043 | m2 | 2043.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2043.000 |
| 2.2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 48 | godz. | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 2.2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1021.8 | m3 | 1021.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1021.800 |
| 2.2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 58.95 | m3 | 58.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.950 |
| 2.2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 58.95 | m3 | 58.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.950 |
| 2.2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 184.2 | m3 | 184.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.200 |
| 2.2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 184.20 | m3 | 184.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.200 |
| 2.2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 184.20 | m3 | 184.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.200 |
| 2.2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 744.8 | m3 | 744.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 744.800 |
| 2.2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 744.8 | m3 | 744.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 744.800 |
| 2.2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 744.8 | m3 | 744.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 744.800 |
| 2.2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 2.2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 240.8 | m | 240.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240.800 |
| 2.2.2.2 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 2.2.2.3 | KNR 9-22 0102-01 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 2.2.2.4 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.2.2.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.20 | odc.200m | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 2.2.2.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.20 | odc.200m | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 2.2.2.7 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.2 | 200m -1 prób. | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 2.2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.2 | odc.200m | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 2.2.2.9 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GRODZISZCZE ETAP I |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP I poza granicami aglomeracji ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |
| 1.1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 764.1 |  |  |
| 1.1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 894*0.9 = 804.600 |  |  |
| 1.1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 894*0.1 = 89.400 |  |  |
| 1.1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 863.4*0.9 = 777.060 |  |  |
| 1.1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 863.4*0.1 = 86.340 |  |  |
| 1.1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 3515 |  |  |
| 1.1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 195 |  |  |
| 1.1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1757 |  |  |
| 1.1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 114.60 |  |  |
| 1.1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 114.60 |  |  |
| 1.1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 353.10 |  |  |
| 1.1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 353.10 |  |  |
| 1.1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 353.10 |  |  |
| 1.1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 1216.70 |  |  |
| 1.1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1216.70 |  |  |
| 1.1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1216.70 |  |  |
| 1.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 388.70 |  |  |
| 1.1.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 1600 mm SN 8 | m | 6.3 |  |  |
| 1.1.2.3 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 375.40 |  |  |
| 1.1.2.4 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik 200/160 | szt | 1 |  |  |
| 1.1.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=1,87 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=2,46 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,59 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.8 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=2,64 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.9 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=3,74 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.10 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,94 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.11 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,05 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.12 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,06 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.13 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,13 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.14 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,19 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.15 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 388.70 |  |  |
| 1.1.2.16 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 388.70 |  |  |
| 1.1.2.17 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m | 6.30 |  |  |
| 1.1.2.18 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m | 6.30 |  |  |
| 1.1.2.19 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1.94 |  |  |
| 1.1.2.20 | CEN 000-00-00-00-03 | Zakup i dostawa przepompowni ścieków - Fi 2000 H=3,0m | kpl | 1 |  |  |
| 1.1.3 |  | ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | KNNR N005-07-07-02-50 | Wykonanie zasilania pompowni ścieków wg sporządzonego projektu | kpl | 1 |  |  |
| 1.2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 393 |  |  |
| 1.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1021.80*0.9 = 919.620 |  |  |
| 1.2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 1021.8*0.1 = 102.180 |  |  |
| 1.2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2043 |  |  |
| 1.2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 112 |  |  |
| 1.2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1021.80 |  |  |
| 1.2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 58.95 |  |  |
| 1.2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 58.95 |  |  |
| 1.2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 184.20 |  |  |
| 1.2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 184.20 |  |  |
| 1.2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 184.20 |  |  |
| 1.2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 744.80 |  |  |
| 1.2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 744.80 |  |  |
| 1.2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 744.80 |  |  |
| 1.2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 393 |  |  |
| 1.2.2.2 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 10 |  |  |
| 1.2.2.3 | KNR 9-22 0102-01 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 | szt. | 5 |  |  |
| 1.2.2.4 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 4 |  |  |
| 1.2.2.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 1.96 |  |  |
| 1.2.2.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1.96 |  |  |
| 1.2.2.7 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. | 1.96 |  |  |
| 1.2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m | 1.96 |  |  |
| 1.2.2.9 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl | 1 |  |  |
| 2 |  | ETAP I w granicach aglomeracji |  |  |  |  |
| 2.1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 172.10 |  |  |
| 2.1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 169.50*0.9 = 152.550 |  |  |
| 2.1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 169.5*0.1 = 16.950 |  |  |
| 2.1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 277.90*0.9 = 250.110 |  |  |
| 2.1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 277.90*0.1 = 27.790 |  |  |
| 2.1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2043 |  |  |
| 2.1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 84 |  |  |
| 2.1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 447.50 |  |  |
| 2.1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 25.80 |  |  |
| 2.1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 25.80 |  |  |
| 2.1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 80.15 |  |  |
| 2.1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 80.15 |  |  |
| 2.1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 80.15 |  |  |
| 2.1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 303.05 |  |  |
| 2.1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 303.05 |  |  |
| 2.1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 303.05 |  |  |
| 2.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 65.20 |  |  |
| 2.1.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 1600 mm SN 8 | m | 11.60 |  |  |
| 2.1.2.3 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 106.90 |  |  |
| 2.1.2.4 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik 200/160 | szt | 2 |  |  |
| 2.1.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. | 1 |  |  |
| 2.1.2.6 | KNR 9-20 0309-02 | Studzienki rozprężne tworzywowe o średnicy 1000 mm z włazem klasy D-400 h= 1,5 | szt. | 1 |  |  |
| 2.1.2.7 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 65.20 |  |  |
| 2.1.2.8 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 65.30 |  |  |
| 2.1.2.9 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m | 11.60 |  |  |
| 2.1.2.10 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m | 11.60 |  |  |
| 2.1.2.11 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 0.33 |  |  |
| 2.2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 240.8 |  |  |
| 2.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,60 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1021.09*0.9 = 918.981 |  |  |
| 2.2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 1021.8*0.1 = 102.180 |  |  |
| 2.2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2043 |  |  |
| 2.2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 48 |  |  |
| 2.2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1021.8 |  |  |
| 2.2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 58.95 |  |  |
| 2.2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 58.95 |  |  |
| 2.2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 184.2 |  |  |
| 2.2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 184.20 |  |  |
| 2.2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 184.20 |  |  |
| 2.2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 744.8 |  |  |
| 2.2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 744.8 |  |  |
| 2.2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 744.8 |  |  |
| 2.2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 240.8 |  |  |
| 2.2.2.2 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 5 |  |  |
| 2.2.2.3 | KNR 9-22 0102-01 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 | szt. | 3 |  |  |
| 2.2.2.4 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.2.2.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 1.20 |  |  |
| 2.2.2.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1.20 |  |  |
| 2.2.2.7 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. | 1.2 |  |  |
| 2.2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m | 1.2 |  |  |
| 2.2.2.9 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl | 1 |  |  |