INWESTOR:...................................................................................................................................

ZADANIE: ……………………………………………………………………………………..

LOKALIZACJA:: ………………………………………………………………………………………………………

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

- Przedmiot i cel opracowania

…………………

- Opis inwestycji

…………………

- Wymagania dotyczące równoważności, jakości i bezpieczeństwa urządzeń

Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi, referencyjnymi. Wykonawcy mogą zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów (technologicznych, funkcjonalnych, wielkościowych) wynikających z niniejszej specyfikacji.

Wymaga się, aby urządzenia technologicznie były wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją,która prezentuje minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń oraz jakości użytych materiałów.

Dopuszcza się od 0% do +10% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiarów urządzeń (SxDxW)
z zachowaniem natomiast wysokości upadkowej urządzeń zgodnej z projektem.

Jeśli oferent wprowadza do oferty urządzenia równoważne, wówczas w celu zbadania równoważności technologicznej i funkcjonalnej rozwiązań równoważnych, oferenci są zobowiązani:

DO ZŁOŻENIA PONIŻSZYCH PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH RAZEM Z OFERTĄ:

- Załączyć razem z ofertą - Karty Techniczne oferowanych urządzeń równoważnych.

- Załączyć razem z ofertą – Certyfikaty, aktualne, wydane na każde urządzenie zabawowe z osobna przez jednostkę posiadającą akredytację, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą: PN-EN 1176-1:2019, PN-EN 1177-1:2019.

- Załączyć razem z ofertą wypełnioną - Tabelę Równoważności Urządzeń – załącznik do specyfikacji urządzeń zabawowych.

- Załączyć razem z ofertą - Koncepcję zamienną zagospodarowania, udowadniając iż oferowane urządzenia mieszczą się na wyznaczonym terenie i nie powiększają znacząco stref bezpiecznych, aby nie narazić inwestora na przekroczenie budżetu.

Uwaga! – W przypadku zaoferowania rozwiązań zgodnych z załączonym projektem:

- Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych ani wykazu równoważnych urządzeń zabawowych.

- Nie dołączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych traktowane będzie jak przyjęcie rozwiązań zaproponowanych przez projektanta w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć karty techniczne oraz certyfikaty zaoferowanych urządzeń.

4. Spis urządzeń zabawowych:

1)Zestaw zabawowy	2

2)Zestaw Walec 	4

3)Domek Karetka	6

4)Kiwak samochód terenowy	7

5)Kiwak Helikopter	8

6)Zestaw do zabawy i odpoczynku	9

7)Gra językowa 	10

8)Ławka z ozdobną aplikacją	12

9)Stolik z siedziskami	13

10)Kosz na śmieci	15

11)Regulamin	16

Opis urządzeń

- Zestaw zabawowy

Wymiary urządzenia:		4,13 x 3,61m

Wysokość urządzenia:		3,00m

Wymagana przestrzeń minimalna:	7,62 x 6,26m

Powierzchnia przestrzeni upadku:	32,29m²

Wysokość swobodnego upadku:	0,60m

Głębokość posadowienia:		-0,60m

Skład urządzenia:

- Wieża bez dachu, podest wys. 0,30m	2 szt.

- Wieża z dachem, podest wys. 0,60m	1 szt.

- Balkonik narożny				1 szt.

- Zjeżdżalnia, wys. 0,60m 			1 szt.

- Przejście tunelowe:			1 szt.

- Gra „Połącz zwierzaki”			1 szt.

- Gra „Kółko-krzyżyk”			1 szt.

- Gra „ucieczka z labiryntu”			1 szt.

- Sklepik - lada 				1 szt.

- Wyciągarka z wiaderkiem			1 szt.

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: 	profile stalowe kwadratowe wym. 80x80 mm, cynkowane, malowane 				proszkowo na kolor szary

Kotwy:			stal cynkowana

Elementy połaciowe:	płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty:			sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwą antypoślizgową o wzorze 			"hexa", w kolorze ciemnobrązowym, montowana na legarach z profili 				stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe:	stal cynkowana, 	malowana proszkowo

Ślizg zjeżdżalni:		boki z płyty HDPE o gr. 15mm, ślizg z blachy nierdzewnej, o gr. 1,5mm

Tunel:			rura PVC, mocowana do płyt HDPE

Kółko i krzyżyk: 		walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Panel zabawowy:		zintegrowany element bezobsługowy

Zaślepki:			tworzywo sztuczne

Fundamenty:		beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Zestaw Walec

Wymiary urządzenia:			1,86 x 1,50m

Wysokość urządzenia:			1,40m

Wymagana przestrzeń minimalna:		4,86 x 4,29m

Powierzchnia przestrzeni upadku:		18,89m²

Wysokość swobodnego upadku:		0,60m

Głębokość posadowienia:			-0,60m

Skład urządzenia:

- Konstrukcja nośna - 1 kpl.

- Przejście tunelowe - 1 szt.

- Panel „Zębatki” - 1 szt.

- Panel „Tryk” - 1 szt.

- Panel sterujący - 1 szt.

- Tablica rysunkowa - 1 szt.

- Dach ze światłami rotacyjnymi - 1 szt.

Materiały:

Konstrukcja: profile stalowe kwadratowe, min. 40x40mm, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary

Elementy połaciowe: płyta HDPE o gr. min. 15mm

Tunel: rura PVC, mocowana do płyt HDPE

Panele zabawowe: bezobsługowe elementy zespolone

Tablica rysunkowa: sklejka, malowana farbą tablicową

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Domek Karetka

Wymiary urządzenia:			0,90 x 1,16m

Wysokość urządzenia:			1,30m

Wymagana przestrzeń minimalna:		3,90 x 4,16m

Powierzchnia przestrzeni upadku:		14,27m²

Wysokość swobodnego upadku:		0,30m

Głębokość posadowienia:			-0,60m

Skład urządzenia:

- Mały zestaw w kształcie karetki	1 szt.

Materiały:

Elementy konstrukcyjne: profil stalowy kwadratowy o przekroju 60x60x2mm, ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo na kolor szary strukturalny

Elementy połaciowe: HDPE o gr. 15mm, trójwarstwowe

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Kiwak samochód terenowy

Wymiary urządzenia:			1,53m x 0,86m

Wysokość urządzenia:			~0,86m

Wymiary strefy funkcjonowania:		3,53m x 2,86m

Maksymalna wysokość upadkowa:		0,45m

Głębokość fundamentowania:		-0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:		9,22m²

Skład urządzenia:

- Kiwak w kształcie terenówki	1 kpl.

Materiały:

Całość urządzenia: płyty HDPE o gr. min. 15mm

Podpory na nogi: stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprężyna: stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Kiwak Helikopter

Wymiary urządzenia:			1,71 x 0,75m

Wysokość urządzenia:			1,25m

Wymiary strefy funkcjonowania:		3,15 x 2,61m

Maksymalna wysokość upadkowa:		0,60m

Głębokość fundamentowania:		-0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:		7,40m²

Skład urządzenia:

- Kiwak w kształcie helikoptera	1 kpl.

Materiały:

Całość urządzenia: płyty HDPE o gr. min. 15mm

Podpory na nogi: stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprężyna: stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Zestaw do zabawy i odpoczynku

Wymiary urządzenia:			4,04 x 2,69m

Wysokość urządzenia:			1,36m

Wymagana przestrzeń minimalna:		7,04 x 5,69m

Powierzchnia przestrzeni upadku:		27,78 m²

Wysokość swobodnego upadku:		0,95m

Głębokość posadowienia:			-0,60m

Skład urządzenia:

- Panel zabawowy elektryczny		1 szt.

- Gra integracyjna Zębatki			1 szt.

- Ławeczka				1 szt.

- Sklepik					1 szt.

- Mała przeplotnia linowa			1 szt.

- Siedzisko Bocianie Gniazdo		1 szt.

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, min. 80x80x3mm, malowane proszkowo na kolor szary

Elementy połaciowe:	 płyty HDPE o gr. min. 15mm

Elementy metalowe: 	stal cynkowana, malowana proszkowo

Liny: 			polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez 				plastikowe łączniki, min. 16mm

Panel zabawowy:	bezobsługowy element zespolony

Zaślepki: 		tworzywo sztuczne

Fundamenty:		beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Gra językowa

Wymiary urządzenia:			0,86 x 0,18m

Wysokość urządzenia:			~1,71m

Wymagana przestrzeń minimalna:		3,88 x 3,18m

Powierzchnia przestrzeni upadku:		10,41m²

Wysokość swobodnego upadku:		0,00m

Głębokość posadowienia:			-0,60m

Skład urządzenia:

- Konstrukcja nośna - 1 kpl.

- Panel zabawowy - 1 szt.

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: rura stalowa kwadratowa o przekroju 80x80x2mm, ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo na kolor szary strukturalny

Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo

Elementy ruhom: walce polipropylenowe,  malowane w technice sitodruku

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Ławka z ozdobną aplikacją

Wymiary urządzenia:		1,63 x 0,54m

Wysokość urządzenia:		0,60m

Skład urządzenia:

- Ławka 	1 szt.

- Aplikacje z napisem „STOP”- 2 szt.

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane malowane proszkowo

Siedzisko: drewno sosnowe, klejone warstwowo, malowane na kolor brązowy

Aplikacje: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Zaślepki: systemowe zaślepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych śrub wkrętów montażowych

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

- Stolik z siedziskami

Wymiary urządzenia:		4,44 x 4,47m

Wysokość urządzenia:		0,52m

Skład urządzenia:

- Stolik: 1 szt.

- Siedzisko: 3 szt.

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe okrągłe, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo

Elementy połaciowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Zaślepki: systemowe zaślepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych śrub wkrętów montażowych

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Kosz na śmieci

Wymiary urządzenia:			0,36m x 0,52m

Wysokość urządzenia:			1,00m

Głębokość fundamentowania:		-0,60m

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

Daszek: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

- Regulamin

Wymiary urządzenia:			0,09m x 0,56m

Wysokość urządzenia:			~2,01m

Głębokość fundamentowania:		-0,60m

Materiały:

Noga konstrukcyjna: rura stalowa kwadratowa o przekroju 80x80x3mm, ocynkowana kąpielowo

Tablica: spieniona płyta PCV

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza się rozwiązań z drewna  i HPL.

5. Tabela Równoważności Urządzeń Zabawowych (wypełnia oferent, gdy wprowadza do oferty urządzenia równoważne):

„Wprowadzam równoważne urządzenia zabawowe TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić).”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Zaprojektowane elementy placu zabaw (nazwa) | Nazwa producenta | Nazwa własna produktu | Kod produktu | Nr certyfikatu |
| 1 | Zestaw zabawowy |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw Walec |  |  |  |  |
| 3 | Domek Karetka |  |  |  |  |
| 4 | Kiwak samochód terenowy |  |  |  |  |
| 5 | Kiwak Helikopter |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do zabawy i odpoczynku |  |  |  |  |
| 7 | Gra językowa |  |  |  |  |
| 8 | Ławka z ozdobną aplikacją |  |  |  |  |
| 9 | Stolik z siedziskami |  |  |  |  |
| 10 | Kosz na śmieci |  |  |  |  |
| 11 | Regulamin |  |  |  |  |

UWAGA!

●   Dopuszcza się od 0% do +10% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiarów urządzeń (SxDxW) z zachowaniem natomiast wysokości upadkowej urządzeń zgodnej z projektem.

●    W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych należy załączyć razem z ofertą: Karty techniczne urządzeń + Certyfikaty (aktualne, wydane na każde urządzenie zabawowe z osobna przez jednostkę posiadającą akredytację, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą: PN-EN 1176-1:2019, PN-EN 1177-1:2019) + Tabelę równoważności + Koncepcję zamienną zagospodarowania, udowadniając iż oferowane urządzenia mieszczą się na wyznaczonym terenie
i nie powiększają znacząco stref bezpiecznych urządzeń.

●   Uwaga! – w przypadku zaoferowania rozwiązań zgodnych z załączonym projektem Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych ani wykazu równoważnych urządzeń zabawowych.

●    Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć karty techniczne oraz certyfikaty zaoferowanych urządzeń zgodnych z normą PN-EN 1176-1:2017-12