ZALECENIA DO WYKONYWANA PRAC GEODEZYJNYCH

NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH

asortyment: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

- PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 j.t.),

  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. – o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 352),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. 38. Poz. 454 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 924),

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1692),

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych. (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.)

- ZASADY WYKONYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH

W Wojskowym Zarządzie Infrastruktury w Poznaniu mapy zasadnicze kompleksów wojskowych są prowadzone w programie EWMAPA FB wersja 9. wg instrukcji technicznej „K1 Mapa zasadnicza” z 1998 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Na terenach zamkniętych obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ 2000 strefa 6, a układem wysokościowy układ Kronsztad.

- WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary geodezyjne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Pomiar sieci podziemnego uzbrojenia terenu, należy wykonać przed ich zakryciem.

- OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I PRZEKAZYWANIE OPERATU TECHNICZNEGO

W celu przekazania wyników prac geodezyjno-kartograficznych należy przesłać za pismem przewodnim na adres kancelarii Tajnej Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu operat techniczny zawierający:

  - spis zawartości operatu,

  - kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej,

  - sprawozdanie techniczne,

  - mapa z wywiadu terenowego,

  - szkice polowe,

  - raporty z pomiary i obliczenia,

  - dane na nośniku CD.

Na nośniku CD należy umieścić pomiar w postaci pliku:

  - pliku w formacie „ID Zgłoszenia xx/rok.txt lub

  - pliku w formacie „ID Zgłoszenia xx/rok.dxf lub

  - plików wsadowych lub bazy z nowym pomiarem sporządzonych w programie EWMAPA FB

Przetwarzanie informacji niejawnych może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ujętych w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która stanowi integralną cześć umowy.

Jednocześnie wraz z operatem technicznym należy zwrócić wszystkie materiały geodezyjne udostępnione do wykonania pracy geodezyjnej.

Zabrania się wykonywania przez Wykonawcę mapy zawierającej dane powstałe w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i przekazywania tak powstałej mapy innym podmiotom.

- SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH

  - Każda strona operatu technicznego musi być ponumerowana i wyszczególniona w spisie zawartości operatu. Płytę CD również uważa się z stronę.

  - Wszystkie strony operatu należy oznaczyć klauzulą tajności zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1692).

  - W sprawozdaniu technicznym należy dokonać analizy ewentualnych zamian w ewidencji gruntów i budynków.

  - W razie stwierdzenia zmian należy je wprowadzić na ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w stosowym Starostwie Powiatowym.

  - Dokonać oceny zgodności realizowanego obiektu z projektów, a informację w tym zakresie umieścić w sprawozdaniu lub na szlicu polowym.

  - Pomiar wykonać na podstawie osnowy otrzymanej z WZI, a w razie braku osnowy na terenie danego kompleksu wojskowego należy skorzystać z osnowy szczegółowej pozyskanej z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  - Mapa wywiadu terenowego ma być wykonana na mapie przesłanej do wykorzystania przy pracy geodezyjnej.

  - Jeżeli do zgłoszenia została wysłana mapa w wersji cyfrowej (plik dxf., baza EWMAPA) w zależności od stopnia zmian mapę wywiadu należy wykonać na jej wydruku lub wydrukować gotową ze zmianami oznaczonymi kolorem czerwonym.

  - Szkice polowe w zależności od zagęszczenia wykonać osobo dla każdej sieci lub sytuacji.

  - Na szkicach dotyczących sieci podawać: średnicę przewodów, materiałów z jakiego są wykonane, a w przypadku przewodów gazowych, przewidywany rodzaj ciśnienia gazu.

  - Pliki z wynikami pomiarów w formacie txt. należy uporządkować w następujący sposób X Y Nr, osobno dla każdej sieci lub sytuacji. Należy również dołączyć drugi plik dotyczący wyłącznie wysokości uporządkowany w sposób X Y H.

  - Plik formatu dxf.

  - Jeżeli do zgłoszenia został wydany plik z warstwami do EWMAPY pomiar należy opracować na odpowiednich warstwach i przekazać w formie pliku wsadowego lub osobnej bazy zawierającej wyłącznie nowy pomiar.

  - Zawartość operatu powinna być trwale zszyta z tekturową wiązaną i opisaną teczką.

  - Wszystkie materiały wysłane w związku ze zgłoszeniem pracy, muszą być zwrócone wraz z przesłanym operatem technicznym.

- PRZYJĘCIE OPERATU DO ZASOBU WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych należy przesłać pismem przewodnim wraz z operatem technicznym.

Operat podlega weryfikacji zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, a następnie wprowadzeniu zmian do numerycznej bazy kompleksu wojskowego.

Wykonanie operatu podlega również sprawdzeniu pod kątem zachowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Materiały przesłane do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej podlegają zwrotowi. Brak zwrotu ww. dokumentów będzie skutkował negatywną weryfikację operatu technicznego.

W przypadku zaistnienia zamian w ewidencji gruntów i budynków należy przygotować dokumenty pozwalające Zarządcy wprowadzić przedmiotową zmianę do ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez właściwie terytorialnie Starostwa Powiatowego.

Brak dokumentów dotyczących zaistniałych zmian w ewidencji gruntów i budynków będzie skutkował negatywną weryfikację przesłanego operatu.

W przypadku negatywnej weryfikacji materiały wraz z protokołem zostaną odesłane do poprawy. Błędy lub pomyłki w dokumentacji należy poprawić w sposób czytelny poprzez skreślenie i poprawny zapis wraz z datą i podpisem osoby dokumentującej poprawki (nie wolno używać korektora).

Przyjęcie do zasobu geodezyjnego WZI potwierdza się wpisem do ewidencji Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Wojskowego przy WZI.

- ZASADY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Po przyjęciu operatu technicznego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do zasobu WZI, wykonujemy mapę i przekazujemy ją do odpowiednich urzędów, w celu uzyskania stosownych pozwoleń.