Egzemplarz nr ….

| RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ UL. MICKIEWICZA OD KM 0+000,00 DO KM 0+218,00 POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE OBUSTRONNYCH DRÓG DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KM 0+210 ORAZ PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWAŃ Z UL. KONOPNICKIEJ I WYSPIAŃSKIEGO W M. ROPCZYCE |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DROGi gminne ul. adama mickiewicza nr 107554 R ul. stanisława wyspiańskiego nr 107523 R ul. marii konopnickiej nr 107531 R |  |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA I OBRĘB, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANY JEST OBIEKT: | OBRĘB: 0001 ROPCZYCE, JEDN. EWID: 181503_4 ROPCZYCE – MIASTO, |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI DZIAŁKI EWID.: | 1743/7, 1762, 1718/1 |  |
| INWESTOR: | GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1 39-100 ROPCZYCE |  |

AUTORZY OPRACOWANIA:

| Lp. | Funkcja/ Zakres opracowania | Imię i Nazwisko Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant branża drogowa | mgr inż. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18, | 09.2023 r. |  |

Data opracowania projektu 10.09.2023 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Część opisowa	3

1.	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	3

1.1	Inwestor	3

1.2	Przedmiot INWESTYCJI	3

1.3	LOKALIZACJA INWESTYCJI	3

1.4	JeDNOSTKA PROJEKTOWA	3

1.5	Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego	3

2.	istniejące zagospodarowanie terenu	4

2.1	istniejący stan zagospodarowania ternu	4

2.2	Niezainwentaryzowane sieci infrastruktury technicznej	5

2.3	Przeznaczenie terenu inwestycji	5

3.	projektowane zagospodarowanie terenu	5

3.1	Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu	5

3.2	Rozbiórki obiektów	5

3.3	OGÓLNY zakres inwestycji	5

3.4	Projektowane zagospodarowanie terenu	6

3.5	CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH	6

3.6	Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej	7

3.7	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO	7

3.8	Ukształtowanie terenu i zieleni	7

3.9	GEODEZJA I OSNOWA	7

4.	PRAWO DYSPONOWANIA TERENEM W ZAKRESIE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM	8

5.	Ochrona Środowiska	8

5.1	Oddziaływanie inwestycji w czasie realizacji robót	8

5.2	Sposób ochrony przed zanieczyszczeniem	8

5.3	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	8

5.4	Oddziaływanie na powietrze	9

5.5	Sposób gospodarki odpadami	9

5.6	Oddziaływanie akustyczne i wibracje	9

5.7	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	9

6.	PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

7.	ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH	10

8.	INNE DANE	10

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

Część opisowa

- ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

## Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-1000 Nowa Ropczyce.

## Przedmiot INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ UL. MICKIEWICZA OD KM 0+000,00 DO KM 0+218,00 POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE OBUSTRONNYCH DRÓG DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KM 0+210 ORAZ PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWAŃ Z UL. KONOPNICKIEJ I WYSPIAŃSKIEGO W M. ROPCZYCE”

Zaprojektowane rozwiązania mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych a także polepszenie ogólnej estetyki ul. Adama Mickiewicza stanowiącej główny ciąg komunikacyjny. Zaprojektowana przebudowa ul. Mickiewicza związana jest z ingerencją w dwa skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej i Stanisława Wyspiańskiego. Wyspiańskiego w obrębie których zrealizowane zostaną roboty budowlane niezbędne dla kompleksowej realizacji niniejszego zamierzenia.

## LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie ropczycko - sędziszowskim, w centralnej części miasta Ropczyce. (teren obrębu ewidencyjnego 0001 Ropczyce, jedn. ewid.: 181503_4 Ropczyce – Miasto).

## JeDNOSTKA PROJEKTOWA

- Jednostka projektowa – Wykonawca dokumentacji:

BETAPROJEKT Beata Charchut

Al. T. Rejtana 53A lok. 65

35-326 Rzeszów

880 411 234

512 17 10 10

biuro@betaprojekt.pl

- Zespół projektowy w składzie:

Projektant branża drogowa:	mgr inż. Roman Charchut,

## Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Cel opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy będący podstawą zlecania robót w trybie udzielenia zamówienia publicznego i późniejszej ich realizacji Całość robót objętych przedmiotową inwestycją została zgłoszona do Starosty Ropczycko Sędziszowskiego.

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych realizowana poprzez przebudowę istniejących dróg dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. A Mickiewicza w km 0+210,00. W przypadku tego przejścia zastosowane zostaną rozwiązania projektowe gwarantujące podwyższony standard bezpieczeństwa takie jak asymetryczne oprawy oświetleniowe zapewniające należyte doświetlenie zarówno stref oczekiwania jak również samego przejścia zlokalizowanego w poziomie jezdni. W ramach 

inwestycji wyznaczone zostaną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 
z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa ruchu pieszego. Przejścia w obrębie skrzyżowań z ul. M. Konopnickiej oraz ul. S. Wyspiańskiego wyznaczone zostaną poprzez oznakowanie poziome i pionowe.

- istniejące zagospodarowanie terenu

## istniejący stan zagospodarowania ternu

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Miasta Ropczyce, na działkach o nr ewid. 1743/7, 1762, 1718/1. Analizowany odcinek drogi gminnej ul. A. Mickiewicza przebiega w terenie równinnym o charakterze zabudowy miejskiej. Teren otaczający stanowią budynki użyteczności publicznej, szkoły budynki handlowo – usługowe oraz budynki mieszkalne. Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi droga gminna o naw. bitumicznej, ograniczonej obustronnie krawężnikami szerokości 7,0m. Posiada ona nieliczne uszkodzenia w związku z czym nie projektuje się wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ul. A. Mickiewicza. Odwodnienie realizowane jest w sposób powierzchniowy poprzez nadanie jezdni drogi odpowiednich spadków do istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. W ciągu analizowanego odcinka po obu stornach drogi występują zjazdy oraz dwa skrzyżowania. Na terenie inwestycji nie występują drzewa kolidujące z nią. Istniejące sieci uzbrojenia terenu w obszarze zajętym przez inwestycję stanowią linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, kanalizacja teletechniczna, linie teletechniczne doziemne i napowietrzne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza. W obrębie inwestycji nie występują sieci i urządzenia w stosunku do których ustala się strefę kontrolowaną w której prowadzenie prac uwarunkowane jest uzgodnieniem 
z właścicielem lub zarządcą danej sieci lub urządzenia. Zakładana technologia przebudowy nie będzie wymagała ingerencji w istniejące podłoże na głębokość większą niż 38 cm (poniżej krawędzi jezdni) i polegać będzie na wymianie istniejących krawężników drogowych oraz wymianie lub uzupełnieniu ław pod krawężniki. Nowe elementy wykonane zostaną 
w dotychczasowej lokalizacji na tej samej rzędnej posadowienia. Ponadto wymianie podlegać będą obrzeża wraz z ławami betonowymi oraz nawierzchni dróg dla pieszych z kostki brukowej betonowej. Zważywszy, że przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie a istniejące urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym dostosowane są do eksploatacji w warunkach obciążeń pochodzących od ruchu samochodowego (w miejscach newralgicznych zabezpieczone rurami osłonowymi i odpowiednio zagłębione względem terenu) w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi nie ma zagrożenia uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. W związku z nie pogorszeniem warunków pracy poszczególnych urządzeń obcych  nie ma potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia lub przebudowy. Niezależnie od powyższego prace w zbliżeniu do sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych powinny być prowadzone ręcznie po wcześniejszym zawiadomieniu poszczególnych operatorów 
i właścicieli infrastruktury podziemnej i pod nadzorem uprawnionego Pracownika. W ramach przebudowy dróg dla pieszych niweleta nie zostanie wyniesiona o więcej niż 5 - 8 cm względem stanu istniejącego. Inwentaryzacja w terenie potwierdziła, że brak jest istniejących przewodów napowietrznych linii energetycznych oraz teletechnicznych przebiegających na nienormatywnych wysokościach, tym samym nie ma ryzyka niezachowania wymaganej odległości - zgodnie z normą PN-E-05100.

•	Warunki środowiskowe terenu

Inwestycja nie będzie zlokalizowana w obrębie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się również pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.0.55.). Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronione ścisłą lub częściową ochroną gatunkową.
•	Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie podlega ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsięwzięcia na obiekty wartości archeologicznej lub zabytkowej niezwłoczne powiadomienie służb konserwatora zabytków lub zapewnić stały nadzór archeologiczny

•	Warunki górnicze terenu

Teren, na którym lokalizuje się inwestycję nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

•	Zagrożenie ruchami masowymi

Teren nie jest zagrożony występowaniem procesów geodynamicznych

## Niezainwentaryzowane sieci infrastruktury technicznej

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowalnych na nie-zainwentaryzowane sieci/urządzenia infrastruktury technicznej jest on zobowiązany do uzgodnienia z właścicielem/zarządcą sieci rozwiązań projektowych oraz zapewnienie odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej i dopełnienia wszystkich formalności wynikających 
z Prawa Budowlanego i przepisów branżowych.

## Przeznaczenie terenu inwestycji

Na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie położone jest w obszarze objętym uchwałą nr XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce. Zgodnie z treścią zał. nr 1 do powołanej uchwały ulice objęte niniejszym zamierzeniem położne są w obszarze mieszkaniowo-usługowym planowanym pomiędzy ulicami Mickiewicza, Masarską, rzeką Wielopolka, ulicami Viscardiego, Kard. Wyszyńskiego, os. Barbary, os. Północ, projektowanym przebiegiem ulicy zbiorczej do jej skrzyżowania z ul. Rzeszowską. Inwestycja ta położona jest w całości w pasach drogowych dróg publicznych i nie wywiera wpływu na istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu w tej części miasta Ropczyce.

- projektowane zagospodarowanie terenu

## Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Głównym celem inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni w obrębie dróg dla pieszych oraz przebudowa przejścia dla pieszych w sposób gwarantujący uzyskanie podwyższonych standardów bezpieczeństwa co uzyskane zostanie poprzez: zaprojektowanie w obrębie dróg dla pieszych obustronnych stref oczekiwania o wymiarach 4 x 2,5 m, zastosowanie dedykowanego doświetlenia o kontrastowym natężeniu światła, wykonanie oznakowania poziomego wyróżnionego czerwonym tłem w obrębie jezdni . Wraz z realizacją celu głównego poprawie ulegnie estetyka tego odcinka ul. Mickiewicza stanowiącego główny ciąg komunikacyjny w tej części miasta Ropczyce

## Rozbiórki obiektów

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.

## OGÓLNY zakres inwestycji

Inwestycja obejmować będzie swym zakresem:

- Rozbiórka krawężników i obrzeży wraz z ławami,

- Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej,

- Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy dróg dla pieszych

- Ustawienie krawężników kamiennych - granitowych

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach dla pieszych i zjazdach,

- Ustawienie zestawu doświetlającego przejście dla pieszych o zasilaniu solarnym lub hybrydowym solarno – wiatrowym,

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach (poza jezdnią ul. A. Mickiewicza która jest w zadowalającym stanie technicznym)

- Wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego,

- prace wykończeniowe i porządkowe,

## Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zakłada wykonanie profilowania i uzupełnienia istniejących warstw podbudowy 
z nadaniem górnej warstwie zakładanych pochyleń podłużnych i poprzecznych, a następnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej na drogach dla pieszych oraz części zjazdów. Zakłada się wykonanie dróg dla pieszych o normatywnej szerokości na całym odcinku przebudowy poprzez korektę przebiegu obrzeży betonowych – przestawienie ich o około 10 – 20 cm w kierunku granicy pasa drogowego. 
W obrębie skrzyżowań oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej projektuje się wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz korektę wyłukowań.

Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie. Jezdnia ograniczona będzie tak jak w stanie istniejącym krawężnikiem (projektuje się wymianę krawężników betonowych na krawężniki kamienne - granitowe) ułożonym na ławie z betonu z oporem.

## CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH

Na podstawie przeprowadzonej oceny geotechnicznej dokonano określenia grupy nośności podłoża gruntowego - G1. Projektowaną inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję projektowanych elementów oraz proste warunki gruntowe panujące w tym rejonie.

Przyjęto następujące parametry projektowe:

- kategoria i klasa drogi: droga gminna klasy L

- szerokość jezdni ul. A. Mickiewicza 7,0 – bez zmian

- szerokość jezdni w obrębie skrzyżowania ul. S. Wyspiańskiego 7,0 – bez zmian

- szerokość jezdni w obrębię skrzyżowania ul. M. Konopnickiej 6,70 – zmiana na 6,50

- szerokość chodnika 1,9 m – 3,0 m wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

- szerokość jezdni zjazdów o nawierzchni z kostki przez chodnik 5,0m

- szerokość jezdni zjazdów o nawierzchni bitumicznej w km 0+062,00 – 6,15m, w km 0+189 – 4,50 m,

Przyjęto następujące typy konstrukcji:

Konstrukcja chodnika w obrębie drogi dla pieszych:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (wymiana istn. kostki);

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 o gr. 5 cm;

- warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 15 cm;

- warstwa ulepszonego podłoża o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm;

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (wymiana istn. kostki);

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 o gr. 5 cm;

- warstwa wzmacniająca z betonu C12/15 gr.  12 cm (wymiana górnej warstwy podbudowy 
w obrębie zjazdu)

- warstwa ulepszonego podłoża o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm;

Konstrukcja zjazdów i skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

- warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 15 cm;

- warstwa ulepszonego podłoża o Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm;

Zestaw doświetlający przejście dla pieszych

Zestawu doświetlający winien być zgodny z wytycznymi  projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4 i składać się z dwóch lamp na słupach aluminiowych posadowionych na fundamencie prefabrykowanym. Zestaw wyposażony w oprawy aluminiowe o optyce asymetrycznej dedykowanej dla przejść dla pieszych. Oprawy odporne na zmienne warunki atmosferyczne przystosowane do współpracy z zestawem hybrydowym solarno - wiatrowym. Moc oprawy LED min. 40W, strumień świetlny min 4500lm barwa światła neutralna (ok 5000K). Rodzaj zastosowanych opraw słupów i wysięgników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dobierając elementy nawiązujące wizualnie do elementów już zastosowanych w obrębie ul. Mickiewicza.

Sterowanie za pomocą zautomatyzowanego programowalnego kontrolera elektronicznego sterującego układem typu PWM, montowany we wnęce słupowej.

Panele o mocy minimum 320W oraz akumulatory żelowe montowane w podziemnej hermetycznej skrzyni 150Ah na jedną oprawę doświetlającą.

## Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej

W związku z przebudową odtworzone / dostosowane zostaną istniejące zjazdy i dojścia. Warunki dostępu do dróg publicznych sąsiadujących nieruchomości nie ulegną pogorszeniu.

## ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Po wykonaniu robót objętych zakresem przebudowy odpływ wód odbywać się będzie w sposób analogiczny do stanu istniejącego – powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z ukształtowaniem normatywnych spadków i likwidacją zaniżeń spływ wód przebiegał będzie bardziej sprawnie i w sposób uporządkowany

## Ukształtowanie terenu i zieleni

Zasadniczy sposób ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. Nie przewiduje się wycinki drzew lub innej zieleni wysokiej. Teren wokół obiektu zachowany zostanie na zbliżonych do istniejących rzędnych terenu. Nie będą wykonywane żadne prace trwale zniekształcające rzeźbę terenu. Po zakończeniu prac przewidywane jest plantowanie i humusowanie powierzchni sąsiadujących oraz odtworzenie i urządzenie terenów zieleni niskiej oddzielających jezdnie ul. Mickiewicza od chodnika.

## GEODEZJA I OSNOWA

Plan sytuacyjny sporządzony został na aktualnej kopii mapy zasadniczej 
w układzie współrzędnych 2000 strefa 7. Mapę pozyskano z PODGiK w Ropczycach na podstawie Licencja nr WG-WGO.6642.635.2023_1815_CL2

Przy wykonywaniu robót budowlanych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. W szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia znaków geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- PRAWO DYSPONOWANIA TERENEM W ZAKRESIE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

| Lp. | Nr działki | Właściciele i Zarządcy | Roboty objęte opracowaniem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1743/7, 1762, 1718/1 | GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1 39-100 ROPCZYCE | Przebudowa dróg dla pieszych, przejścia dla pieszych, skrzyżowań. |

- Ochrona Środowiska

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63.ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

## Oddziaływanie inwestycji w czasie realizacji robót

W trakcie robót stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość skażenia wody i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji w czasie realizacji należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- prace budowlano prowadzić w porze dziennej;

- stosować maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiałów i sprzętu zorganizować w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu;

- unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń;

- ograniczyć jałową pracę silników spalinowych;

Ścieki sanitarno – bytowe gromadzone będą w zbiornikach kabin sanitarnych, które po napełnieniu opróżnione będą przez specjalistyczną firmę.

Po zakończeniu robót wykonane zostanie usunięcie użytych materiałów, humusowanie terenów zielonych i obsianie mieszankami traw.

Podczas eksploatacji należy prowadzić właściwe zabiegi utrzymaniowe.

## Sposób ochrony przed zanieczyszczeniem

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na jego lokalny charakter, usytuowanie nie będzie istotnym źródłem hałasu czy też emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze środków komunikacji. Wykonanie nowej nawierzchni równej powierzchni zminimalizuje hałas i drgania pochodzące od ruchu pojazdów oraz w sposób istotny zmniejszy ryzyko poważnej awarii pojazdu.

## Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000134 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych.

Jest to cześć wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W myśl zapisów art. 38 w ustawy Prawo wodne. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu, poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć/utrzymać co najmniej ich dobry stan.

Wody opadowo-roztopowe pochodzące z drogi nie będą powodować przekraczania dozwolonych stężeń zanieczyszczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311) tj. zawiesiny ogólne nie więcej iż 100 mg/l, węglowodory ropopochodne nie więcej niż 15 mg/l. Praktycznie nie wystąpi przyrost ilości wód opadowych i roztopowych z drogi w stosunku do stanu istniejącego. Nie przewiduje się również negatywnych zmian stężeń zanieczyszczeń w wodach spowodowanej wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała żadnego wpływu na wody podziemne. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyległych do jezior oraz na terenie uzdrowisk 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

## Oddziaływanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone 
i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.

W trakcie eksploatacji zrealizowanej inwestycji nie przewiduje się szkodliwego odziaływania na powietrze.

## Sposób gospodarki odpadami

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmują ich segregację oraz magazynowanie w wyznaczonych i urządzonych miejscach. Zasady te obejmują obligatoryjne rozwiązania chroniące środowisko.

Odpady te będą własnością jednostek wykonujących prace budowlane i będą zagospodarowywane przez te jednostki w sposób zgodny z przepisami.

## Oddziaływanie akustyczne i wibracje

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych.

W trakcie eksploatacji ukończonej inwestycji nie przewiduje się szkodliwego odziaływania akustycznego i wibracji a w związku z wykonaniem równej nawierzchni bitumicznej spodziewana jest poprawa w zakresie oddziaływań akustycznych drogi na tereny przyległe w stosunku do stanu istniejącego.

## Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na istniejące w tym miejscu środowisko wystąpi jedynie w czasie jego realizacji i jest związany z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów obsługujących budowę.

Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronione ścisłą lub częściową ochroną gatunkową. Projektowane przedsięwzięcie polegające na remoncie drogi i placu wpisane będzie w krajobraz i dostosowane do istniejącego terenu nie będzie więc zakłócać jego estetyki.

- PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W wyniku zrealizowanej przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane roboty mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu

- INNE DANE

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW:

- Plan Sytuacyjny – Rys. 1				1:500

- Przekroje typowe – Rys. 2			1:50