Stadium:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie:	Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim

Kategoria obiektu budowlanego: XXI

Adres:		ul. Koszalińska 15,  60-480 Poznań

Nr ewidencyjne

działek: 	część 12/4, część 1

arkusz 08

obręb 25 Strzeszyn,

jedn. 306401_1 Miasto Poznań,

m. Poznań

Inwestor:	Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Jednostka

projektowa: 	TOYA DESIGN, 60-236 Poznań, ul. Kasprzaka 19/6

Architektura:

PROJEKTANT:			mgr inż. arch. Tomasz Migdałek

upr. nr 193/PW/93

uprawnienia w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek

upr. nr WP_OIA/OKK/UpB/8/2011

uprawnienia w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne:

PROJEKTANT:			mgr inż. Kazimierz Ciślak upr. nr 03/Pw/92

w spec. instalacyjno-inżynieryjnej sieci i instalacji elektrycznych

niskiego napięcia, do projektowania bez ograniczeń

POZNAŃ, MARZEC 2025

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

*numeracja stron projektu w prawym dolnym rogu

Strona tytułowa	 								                  1

Zawartość opracowania 							                  2

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego						      3

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego					          	     4-7

Opis projektu zagospodarowania terenu							    8

Część rysunkowa projektu :

- Projekt zagospodarowania terenu 			skala 1:500

  - Projekt zagospodarowania terenu 			skala 1:250

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

| Inwestor: | Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań |
| --- | --- |
| Obiekt: Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań działka 306401_1.0025.AR_08.12/4, 306401_1.0025.AR_08.1 |  |
| Branża | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

Oświadczam, że zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | AUTOR | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | mgr inż. arch. Tomasz Migdałek | upr.nr 193/PW/93 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek | upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/8/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Poznań, 03/2025 r. |  |  |  |

Wykaz projektantów biorących udział w projektowaniu PZT

| BRANŻA | AUTOR | UPRAWNIENIA |
| --- | --- | --- |
| elektryczna | mgr inż. Kazimierz Ciślak | upr. nr 03/Pw/92 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia, do projektowania bez ograniczeń |
| Poznań, 03/2025 r. |  |  |

1. Opis techniczny.

1.1.	Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów;

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pomostu spacerowego na wschodnim brzegu Jeziora Strzeszyńskiego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Koszalińskiej 15  w Poznaniu.

Lokalizacja:

część działki nr 12/4 ,obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznań

część działki nr 1 , obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznań

Inwestor:

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Urządzenia wodne (pomost) zalicza się do kategorii XXI (obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie).

1.2.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nich zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Palowy pomost na Jeziorze Strzeszyńskim powstał w 2008 roku, a w 2017 r. został wyremontowany – wymieniono jego pokład i balustrady, zabezpieczono elementy stalowe.

Na skutek pożaru pomostu w 2024 r. uległo całkowitemu zniszczeniu (spaleniu)  pokrycie pomostu, barierki, drewniane elementy konstrukcyjne. W wyniku pożaru został również zniszczony ruszt stalowy, który uległ silnemu zdeformowaniu. Ruszt ten (będący podporą pokrycia pomostu) wspierał się na głowicach stalowych pali. Prawdopodobnie niektóre pale wypełnione są betonem.

Zdeformowany ruszt stalowy został zdemontowany.

82 pale stalowo-betonowe pozostają zakotwione w dnie jeziora bez zmian.

1.3	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i układ zieleni;

Palowy pomost na Jeziorze Strzeszyńskim powstał w 2008 roku, a w 2017 r. został wyremontowany – wymieniono jego pokład i balustrady, zabezpieczono elementy stalowe.

Na skutek pożaru pomostu w 2024 r. uległo całkowitemu zniszczeniu (spaleniu)  pokrycie pomostu, barierki, drewniane elementy konstrukcyjne. W wyniku pożaru został również zniszczony ruszt stalowy, który uległ silnemu zdeformowaniu. Ruszt ten (będący podporą pokrycia pomostu) wspierał się na głowicach stalowych pali. Prawdopodobnie niektóre pale wypełnione są betonem.

Zdeformowany ruszt stalowy został zdemontowany.

Projektuje się odbudowę pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkości i formie – dwóch równoległych ramion (północnego i południowego) połączonych łukowym łącznikiem.

Jako podporę pomostu wykorzystuje się istniejące pale, gdyż projektowana konstrukcja pomostu, jej ciężar oraz obciążenie użytkowe nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Projektowany pomost o wymiarach:

- szerokość 5,18m, 5,28m,  5,41m, 9,27m

- długość 58,25 m

- rzędne pokłady pomostu od 78,765 m n.p.m. do 78,517 m n.p.m.

Konstrukcja pomostu:

- konstrukcja stalowa posadowiona na istniejących palach stalowo-betonowych

- projektuje się konstrukcję nośną dla pokrycia i balustrad pomostu montowaną na istniejących 82 sztukach pali zakotwionych w dnie Jeziora Strzeszyńskiego.

- projektuje się konstrukcję pomostu z profili stalowych:

kształtowników IPE140 oraz blach głowicowych pali.

Elementy pomostu:

- Projektuje się odbudowę pokrycia (pokładu) pomostu oraz balustrad pomostu z wykorzystaniem kompozytów, w klasie niepalności A.

- Elementy pokładu:

- nowe pokrycie z desek kompozytowych pełnych, ryflowanych i jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brązowym, klasa antypoślizgowości R12.Deski układane z przerwami o szerokości 25 mm; w układzie kołowym przerwy między deskami wypełnione klinami z desek kompozytowych o gr. 40 mm.

- deski pokładu montowane na ruszcie z legarów kompozytowych, w kolorze brązowym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie większym niż 60 cm.

- boki pomostu – policzki: obudowane na wysokości  24 cm, z desek kompozytowych pełnych, jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym

- Elementy balustrady:

-	elementy pionowe z desek kompozytowych,  pełnych, szczotkowanych obustronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym

- deska pozioma pochwytu , , deska kompozytowa  pełna z jednostronnym szczotkowaniem, o wymiarach 40x120 mm, w kolorze  brązowym, z podfrezowaniem na oprawę i przewody.

W pochwyt balustrady zamontować oprawy oświetleniowe liniowe LED  zasilane elektrycznie.

- Na pomoście projektuje się montaż 3 sztuk nowych ławek w formie i materiale jak istniejące ławki na plaży – ławki z oparciem typ Nowara 0163, długość 180 cm, głębokość 60 cm, wysokośc 88 cm: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia - deski kompozytowe Ecoteak kolor  „HS104 drewno sandałowe szczotkowane”

Do pomostu prowadzi istniejący chodnik z kostki betonowej – pozostaje bez zmian.

Projektuje się oświetlenie pomostu paskami LED Flex 14,4W/m 3000K IP66 zamontowanymi w pochwycie balustrady (wpust na pasek od strony zewnętrznej pochwytu). Zasilanie przewidziano z najbliższego słupa istniejącego oświetlenia terenu. Załączenie oświetlenia pomostu następować będzie razem z oprawami parkowymi na terenie ośrodka (wyłącznikiem zmierzchowym zamontowanym w istniejącej szafie oświetleniowej SO). Natomiast wyłączenie oświetlenia pomostu wg harmonogramu czasowego projektowanego w rozdzielnicy pomostu zegara astronomicznego. W pobliżu pomostu, przy najbliższej oprawie parkowej projektuje się posadowienie rozdzielnicy pomostu RP. Rozdzielnica zostanie zabudowana w puste złącze kablowe typu ZK6. W RP projektuje się zasilacz impulsowy 24V DC z akumulatorami dla zasilenia oświetlenia LED i utrzymania temperatury pracy w okresie zimowym. Ze względów bezpieczeństwa na pomost przewiduje się instalacje elektryczne w wykonaniu zewnętrznym o wysokim IP i na napięciu bezpiecznym 24V DC.

1.4	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powierzchnie projektowanych elementów (w rzucie):

- Pomost – 521,88 m2

Powierzchnie działki nie ulegają zmianie.

  - Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na terenie tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część B „Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego” Uchwała nr XV/117/VI/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007r.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonej na planie symbolem Kz-UT/US oraz na terenie KZ-ZO.

Dla terenu Kz-ZO mpzp dopuszcza lokalizację urządzeń wodnych.

1.6.  Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt                 budowlany, są wpisane do rejestru zabytków i oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na którym projektowane jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

1.7.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w graniach terenu górniczego.

Opracowywane działki nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu.

1.8.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Ze względu na stosunkowo nieduży zakres prac i obszar przedsięwzięcia, zastosowanie technologii tradycyjnej, oraz dość krótki okres prowadzenia robót nie przewiduje się istotnego zagrożenia dla środowiska. Jedynego możliwego zagrożenia dla środowiska upatruje się w zanieczyszczeniu wód lub ziemi substancjami ropopochodnymi w przypadku awarii sprzętu budowlanego.

Dlatego należy bezwzględnie stosować środki bezpieczne dla środowiska wodnego i zapewnić stały kontakt z odpowiednimi służbami posiadającymi możliwość neutralizacji ewentualnych wycieków w wypadku awarii. Ww. uciążliwości mają charakter okresowy i krótkotrwały, a w przypadku awarii incydentalny.

1.9.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

1.10.	Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), dla Odbudowy pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej 15, określa się obszar oddziaływania obiektu:

- działki o numerze ewid.  12/4 oraz 1, arkusz 08, obręb 25 Strzeszyn, jedn. 306401_1 Miasto Poznań, m. Poznań

Wykaz aktów prawnych analizowanych przy wyznaczaniu obszaru oddziaływania obiektu:

| L.p. | Akt prawny |
| --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86, poz. 579) |
| 3. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr62 poz. 627 z późn. zm.) |
| 4. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.) |