Przedmiot zamówienia

Naprawa zjazdu ze szlaku i szlaku zrywkowego w L. Sierakośce 5d

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zjazdu ze szlaku i szlaku zrywkowego w oddziale 5d                                       w leśnictwie Sierakośce

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje ułożenie na zjeździe płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 24 m2. Przed ułożeniem należy rozebrać 2 płyty i wykonać sączek, następnie odtworzyć stan pierwotny. Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, karczowanie pni,  ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości ok. 400 mb.

Należy odmulić i wykopać rowy odwadniające , odcinające i odprowadzające o łącznej objętości ok. 260 m3 . Należy ułożyć rurę HDPE Ø 40 cm o długości 6m wraz                                        z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym, wykonać sączek z drewna odpadowego dług. 6 m. Należy wykonać łapacze wody z drewna odpadowego w ilości            ok.  18 szt.

Przejazdy przez gazociąg:

Należy ułożyć płyty żelbetowe 300x100x15 na przejeździe o powierzchni  36 m2 na wcześniej przygotowanym i zagęszczonym podłożu, na podbudowie z pospółki 0-31,5 mm grub. 20 cm

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: