Przedmiot zamówienia

Naprawa szlaków i zjazdów ze szlaków zrywkowych

w L. Leszczyny 127a, 127 d

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 127a, 127d                                       w leśnictwie Leszczyny

2. Projektowany zakres robót.

Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych (od 2 do 3%) i podłużnych zgodnie                 z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych                 z nawierzchni szlaku oraz zabezpieczenia nawierzchni szlaku przed napływem wód opadowych z istniejących stoków na długości ok. 500 mb wraz z wymianą gruntu silnie nawodnionego , wykonaniem rowów odwaniających na długości ok. 100 mb

Należy wykonać sączek z drewna odpadowego długości 6m oraz ułożyć rurę HDPE Ø 40cm długości 6 m z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym pozyskanym na miejscu. Przejazd przez bród należy umocnić płytami drogowymi 300x100x15 w ilości 9 szt.

Naprawa obejmuje wyrównanie ubytków kruszywem łamanym wraz z wyprofilowanym do odpowiednich spadków poprzecznych dojazdu do szlaku na długości 100 mb oraz odtworzenie rowów przydrożnych ze ścięciem zawyżonych poboczy na długości 250 mb.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: