| INWESTOR: | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań tel.: (61) 843 06 30 e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl |  |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. RZECZYCA W RAMACH PROJEKTU "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN - ETAP V" |  |
| LOKALIZACJA: | Miejscowość Rzeczyca, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie Działki ewidencyjne nr: 130; 220; 242 obręb 0019 Rzeczyca |  |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |  |
| OPRACOWAŁ: | Bogdan Łopatka |  |
| OPRACOWAŁ: | Przemysław Szarlik |  |
| Poznań, 28.02.2025 r. |  |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZECZYCA ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA poza granicami aglomeracji |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 218.65 | m | 218.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.650 |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 743.40*0.9 | m3 | 669.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 669.060 |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 743.40*0.1 | m3 | 74.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.340 |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 129 | m2 | 129.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129.000 |
| 1.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 54 | godz. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 1.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 743.40 | m3 | 743.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 743.400 |
| 1.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 32.8 | m3 | 32.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.800 |
| 1.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 32.8 | m3 | 32.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.800 |
| 1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 102.5 | m3 | 102.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.500 |
| 1.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 102.5 | m3 | 102.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.500 |
| 1.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 102.5 | m3 | 102.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.500 |
| 1.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 570.30 | m3 | 570.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 570.300 |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 570.3 | m3 | 570.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 570.300 |
| 1.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 570.3 | m3 | 570.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 570.300 |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 110 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 212.45 | m | 212.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 212.45 |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 90 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 9.8 | m | 9.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.800 |
| 1.2.3 | KNR-W 2-19 0301-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 32x3,0 SDR11, PN16 | m |  |  |
|  |  | 42.45 | m | 42.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.45 |
| 1.2.4 | KNR 9-22 0103-02 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.5 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.2.6 | KNR 9-22 0102-02 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.7 | KNR 9-22 0102-02 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.2.8 | KNR 2-28 0309-01 | Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewn. i złączem 32mm + obudowa teleskopowa+ skrzynka uliczna do zasuw | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 1.2.9 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.2.10 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.09 | 200m -1 prób. | 1.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.090 |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.09 | odc.200m | 1.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.090 |
| 1.2.12 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.09 | odc.200m | 1.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.090 |
| 1.2.13 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m |  |  |
|  |  | 1.09 | odc.200m | 1.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.090 |
| 1.2.14 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 217.50 | m | 217.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 217.500 |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 738.20*0.9 | m3 | 664.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 664.380 |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 738.20*0.1 | m3 | 73.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.820 |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 1479 | m2 | 1479.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1479.000 |
| 2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 87 | godz. | 87.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.000 |
| 2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 738.20 | m3 | 738.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 738.200 |
| 2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 32.60 | m3 | 32.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.600 |
| 2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 32.60 | m3 | 32.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.600 |
| 2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 99.70 | m3 | 99.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.700 |
| 2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 99.70 | m3 | 99.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.700 |
| 2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 99.70 | m3 | 99.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.700 |
| 2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 566.8 | m3 | 566.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 566.800 |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 566.8 | m3 | 566.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 566.800 |
| 2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 566.8 | m3 | 566.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 566.800 |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 12 | m |  |  |
|  |  | 217.10 | m | 217.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 217.100 |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 12 | m |  |  |
|  |  | 37.50 | m | 37.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.50 |
| 2.2.3 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk - Trójnik Fi 200/160 | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 2.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=4,06 | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,70 | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=3,63 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,40 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.8 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 217.1 | m | 217.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 217.100 |
| 2.2.9 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 217.1 | m | 217.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 217.100 |
| 2.2.10 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 36.35 | m | 36.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.350 |
| 2.2.11 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m |  |  |
|  |  | 36.35 | m | 36.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.350 |
| 3 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA w granicach aglomeracji |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 37.50 | m | 37.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.500 |
| 3.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 64.60*0.9 | m3 | 58.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.140 |
| 3.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 64.60*0.1 | m3 | 6.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.460 |
| 3.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 129 | m2 | 129.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129.000 |
| 3.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 8 | godz. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 3.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 64.60 | m3 | 64.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.600 |
| 3.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 2.85 | m3 | 2.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.850 |
| 3.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 2.85 | m3 | 2.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.850 |
| 3.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 8.90 | m3 | 8.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.900 |
| 3.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 8.90 | m3 | 8.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.900 |
| 3.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 8.90 | m3 | 8.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.900 |
| 3.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 21.25 | m3 | 21.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.250 |
| 3.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 21.25 | m3 | 21.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.250 |
| 3.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 21.25 | m3 | 21.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.250 |
| 3.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 110 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 37.50 | m | 37.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.500 |
| 3.2.2 | KNNR 4 1206-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 200mm w gruntach kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 18.50 | m | 18.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.500 |
| 3.2.3 | KNR 9-22 0103-02 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 3.2.4 | KNR 9-22 0102-02 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 |  | KANALIZACJA SANITARNA w granicach aglomeracji |  |  |  |
| 4.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 36.10 | m | 36.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.100 |
| 4.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 16.60*0.9 | m3 | 14.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.940 |
| 4.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 16.60*0.1 | m3 | 1.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.660 |
| 4.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 33 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 4.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 12 | godz. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 4.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 16.60 | m3 | 16.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.600 |
| 4.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 0.69 | m3 | 0.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.690 |
| 4.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0.69 | m3 | 0.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.690 |
| 4.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 16.90 | m3 | 16.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.900 |
| 4.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 16.90 | m3 | 16.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.900 |
| 4.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 16.90 | m3 | 16.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.900 |
| 4.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 4.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 12 | m |  |  |
|  |  | 36.10 | m | 36.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.100 |
| 4.2.2 | KNNR 4 1211-04 | Przecisk rurami o śr.nominalnej 406,4,9x10 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 31.50 | m | 31.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.500 |
| 4.2.3 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 36.10 | m | 36.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.100 |
| 4.2.4 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 36.10 | m | 36.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.100 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZECZYCA ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA poza granicami aglomeracji |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 218.65 |  |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 743.40*0.9 = 669.060 |  |  |  |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 743.40*0.1 = 74.340 |  |  |  |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 129 |  |  |  |
| 1.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 54 |  |  |  |
| 1.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 743.40 |  |  |  |
| 1.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 32.8 |  |  |  |
| 1.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 32.8 |  |  |  |
| 1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 102.5 |  |  |  |
| 1.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 102.5 |  |  |  |
| 1.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 102.5 |  |  |  |
| 1.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 570.30 |  |  |  |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 570.3 |  |  |  |
| 1.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 570.3 |  |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 110 mm PN10 SDR17 | m | 212.45 |  |  |  |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 90 mm PN10 SDR17 | m | 9.8 |  |  |  |
| 1.2.3 | KNR-W 2-19 0301-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 32x3,0 SDR11, PN16 | m | 42.45 |  |  |  |
| 1.2.4 | KNR 9-22 0103-02 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 2 |  |  |  |
| 1.2.5 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 3 |  |  |  |
| 1.2.6 | KNR 9-22 0102-02 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. | 1 |  |  |  |
| 1.2.7 | KNR 9-22 0102-02 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. | 3 |  |  |  |
| 1.2.8 | KNR 2-28 0309-01 | Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewn. i złączem 32mm + obudowa teleskopowa+ skrzynka uliczna do zasuw | szt. | 7 |  |  |  |
| 1.2.9 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 1.2.10 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. | 1.09 |  |  |  |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 1.09 |  |  |  |
| 1.2.12 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1.09 |  |  |  |
| 1.2.13 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m | 1.09 |  |  |  |
| 1.2.14 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 217.50 |  |  |  |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 738.20*0.9 = 664.380 |  |  |  |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 738.20*0.1 = 73.820 |  |  |  |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 1479 |  |  |  |
| 2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów | godz. | 87 |  |  |  |
| 2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 738.20 |  |  |  |
| 2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 32.60 |  |  |  |
| 2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 32.60 |  |  |  |
| 2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 99.70 |  |  |  |
| 2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 99.70 |  |  |  |
| 2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 99.70 |  |  |  |
| 2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 566.8 |  |  |  |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 566.8 |  |  |  |
| 2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 566.8 |  |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 12 | m | 217.10 |  |  |  |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 12 | m | 37.50 |  |  |  |
| 2.2.3 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk - Trójnik Fi 200/160 | szt | 5 |  |  |  |
| 2.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=4,06 | stud. | 1 |  |  |  |
| 2.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,70 | stud. | 1 |  |  |  |
| 2.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=3,63 m | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,40 m | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.2.8 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 217.1 |  |  |  |
| 2.2.9 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 217.1 |  |  |  |
| 2.2.10 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m | 36.35 |  |  |  |
| 2.2.11 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m | 36.35 |  |  |  |
| 3 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA w granicach aglomeracji |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 37.50 |  |  |  |
| 3.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 64.60*0.1 = 6.460 |  |  |  |
| 3.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 129 |  |  |  |
| 3.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 8 |  |  |  |
| 3.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 64.60 |  |  |  |
| 3.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 2.85 |  |  |  |
| 3.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 2.85 |  |  |  |
| 3.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 8.90 |  |  |  |
| 3.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 8.90 |  |  |  |
| 3.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 8.90 |  |  |  |
| 3.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 21.25 |  |  |  |
| 3.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 21.25 |  |  |  |
| 3.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 21.25 |  |  |  |
| 3.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 21.25 |  |  |  |
| 3.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 110 mm PN10 SDR17 | m | 37.50 |  |  |  |
| 3.2.2 | KNNR 4 1206-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 200mm w gruntach kat.I-II | m | 18.50 |  |  |  |
| 3.2.3 | KNR 9-22 0103-02 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 3 |  |  |  |
| 3.2.4 | KNR 9-22 0102-02 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 |  | KANALIZACJA SANITARNA w granicach aglomeracji |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 36.10 |  |  |  |
| 4.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 3,40 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 16.60*0.9 = 14.940 |  |  |  |
| 4.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 16.60*0.1 = 1.660 |  |  |  |
| 4.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 33 |  |  |  |
| 4.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 12 |  |  |  |
| 4.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 16.60 |  |  |  |
| 4.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 0.69 |  |  |  |
| 4.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 0.69 |  |  |  |
| 4.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 16.90 |  |  |  |
| 4.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 16.90 |  |  |  |
| 4.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 16.90 |  |  |  |
| 4.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 12 | m | 36.10 |  |  |  |
| 4.2.2 | KNNR 4 1211-04 | Przecisk rurami o śr.nominalnej 406,4,9x10 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV | m | 31.50 |  |  |  |
| 4.2.3 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 36.10 |  |  |  |
| 4.2.4 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 36.10 |  |  |  |