Narol, 10.01.2025 r.

ZP.271.17.2024

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie    z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Zadanie nr 1 Remont dachu i wymiana okien w Szkole Podstawowej w Narolu

Pytanie Nr 1:
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie i ujednolicenie zapisów zawartych w projekcie i przedmiarze w zakresie wykonania ościeży zewnętrznych. W projekcie technicznym w pkt. 7 Opis projektowanych robót jest „Krawędzie otworu zabezpiecza się taśmą paroizolacyjną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz.(…) Po utwardzeniu pianki, połączenia zabezpiecza się taśmą paroizolacyjną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz.”

W przedmiarze robót w obliczeniach w pozycji 1.1.13  szerokość ościeża przyjęta do obliczeń wynosi  15cm a w rzeczywistości szerokość ościeża wynosi około 29 cm . W projekcie brak szczegółu odnośnie szerokości ościeży zewnętrznych powyższa ilość wynika jedynie z przedmiaru robót , prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:

Kolejność wykonywania prac przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej:

- skucie szpaletu wewnętrznego o szerokości 15cm

- demontaż parapetu wewnętrznego oraz zewnętrznego

- wykucie z ościeży stolarki

- oczyszczenie powierzchni muru

- wyrównanie krawędzi szpaletu zewnętrznego styropianowego

- montaż stolarki z obwiedniowym mocowaniem łącznikami do muru

- izolacja pianą montażową obwiedniowo stolarki

- wycięcie nadmiaru pianki równo z płaszczyzną ościeżnicy

- aplikacja obwiedniowo folii w płynie w celu izolacji szczelnej od wewnętrznej strony

ościeżnicy

- ewentualne wkładki styropianowe pod nowo montowanymi parapetami zewnętrznymi

- montaż parapetów zewnętrznych

- uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a szpaletem styropianowym elastyczną masą

uszczelniającą

- montaż parapetu wewnętrznego

- obróbka i uzupełnienie ubytków szpaletu oraz przestrzeni parapetów

- szpachlowanie ościeży

- malowanie powierzchni ościeży oraz całej płaszczyzny ściany z oknami

Pytanie Nr 2:

W projekcie technicznym w pkt. 7-Opis projektowanych robót jest następujący opis „Ściany , na który jest przewidziana wymiana stolarki okiennej należy pomalować w kolorze jak jest obecnie lub zbliżonym po konsultacji z inwestorem.” W przedmiarze robót w pozycjach od 1.1.9 do pozycji 1.1.12 przyjęto tylko do wykonania obróbki ościeży  wraz z malowaniem, brak natomiast pozycji dotyczącej malowania ścian wewnętrznych  opisanych w projekcie technicznym. Proszę o weryfikację, modyfikację i  uzupełnienie przedmiaru robót. Jeśli należałoby przyjąć pozycje całościowe w/w ścian proszę o zamieszczenie zestawienia powierzchni ścian do szpachlowania i malowania.

Odpowiedź:

Należy pomalować całą płaszczyznę ścian wewnętrznych z oknami, zgodnie z opisem technicznym.

Zadanie nr 2 Remont i modernizacja schroniska „Bojkówka” w Rudzie Różanieckiej:
Pytanie Nr 1:

W projekcie technicznym na Rys A-05- Przekrój A-A przedstawiono przekroje przez poszczególne warstwy stropów , na przekroju B,C, C1 wskazano jako wykończenie sufitu niższej kondygnacji deskę 2,5cm i tynk cem.-wap. 1,5 cm natomiast w opisie do projektu jest „ wykonać sufity podwieszane na ruszcie pojedynczym z płyt G-K” proszę o ujednolicenie zapisów oraz naniesienie zmian w dokumentacji projektowej oraz podanie jakie wykończenie sufitu należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykończenie sufitu zawarte w opisie do projektu, tj. kolejno:
- skuć tynk gliniany i zdemontować deski
- kolejno zamontować: ruszt stalowy krzyżowy, folię paroizolacyjną, płytę G-K
- płaszczyznę wyszpachlować i wymalować farbą akrylową w kolorze białym
- sufit powinien być obniżony względem istniejącego stropu w warstwie C o 20cm, wg rysunków AW.

Pytanie Nr 2:

W projekcie technicznym na Rys A-05- Przekrój A-A  - Przekrój B jako element docieplenia  wskazana jest  wełna mineralna grubości 20 cm natomiast w opisie do projektu jest podana grubość 25 cm . Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy wełny mineralnej do wbudowania oraz modyfikację projektu.

Odpowiedź:

Należy kolejno:
- skuć tynk gliniany i zdemontować deski
- kolejno zamontować: folię paroizolacyjną do konstrukcji stropu, ruszt stalowy, płytę G-K
- płaszczyznę wyszpachlować i wymalować farbą akrylową w kolorze białym
- w stropie w warstwie B nie należy wykonywać dodatkowo izolacji, tj. pozostawić 20cm

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Mroczek

Burmistrz Miasta i Gminy Narol