- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem informującym w sprawie warunków i organizacji przeglądów.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej opisu są ogólne wymagania dotyczące realizacji zadań pn.:

- Wykonanie przeglądu okresowego regałów ramowych

- paletowych rzędowych.

- Zgodnie z zapisami normy PN-EN 15635:2010

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTY OPISEM: ( kody i nazwy robót wg CPV)

- CPV - 39141100-3  Regały magazynowe - kompletny system magazynowy

- CPV - 71630000-3  Usługi kontroli i nadzoru technicznego

- Dane ogólne:

Adres prac:	        	         31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

Budynek nr 171 Magazyn (ZLT) kompleks 6035

Zamawiający:		31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

- Rodzaj regałów

- Regał ramowy paletowy rzędowy

- Typ ramy: M915/P1115/P1120

- wysokość regału: 8000/7500 mm

- głębokość regalu: 1100 mm

- długość gniazda: 1800/2700/3600 mm

- liczba poziomów składowani posadzka +6/4

- max. wysokość 1-ego poziomu składowania: 1196 mm

- nośność gniazda: 2000/3000/4000 kg

- nośność kolumny: 12000/18000/16000 kg

- układ p.j.ł. w regale: prostopadły

- rok produkcji 2006

- Regał ramowy paletowy rzędowy

- •	Typ ramy: M915

- •	wysokość regału: 8000 mm

- •	głębokość regalu: 1100 mm

- •	długość gniazda: 1800 mm

- •	liczba poziomów składowani posadzka +6

- •	max. wysokość 1-ego poziomu składowania: 1196 mm

- •	nośność gniazda: 2000 kg

- •	nośność kolumny: 12000 kg

- •	układ p.j.ł. w regale: prostopadły

- •	rok produkcji 2006

- Zakres przeglądu

Wykonanie przeglądu okresowego regałów ramowych paletowych rzędowych. Zgodnie z NORMĄ PN-EN 15635:2010

Przegląd ma być wykonany na okres 12 miesięcy

- Weryfikację elementów konstrukcji regałów pod kątem uszkodzeń, głównie udarowych, spowodowanych najczęściej przez wózki widłowe ale i trwałych odkształceń plastycznych wynikających z nieprawidłowej obsługi regałów.

W szczególności kontrolę elementów nośnych konstrukcji regałów czyli słupy i belki ale także stopy, diagonale, horyzontalne, stężenia krzyżowe, łączniki słupów oraz dystansowniki ram.

- Sprawdzenie stanów elementów zabezpieczających regały w szczególności osłon słupów, krańcowych osłon ram, ograniczników wysuwu palet oraz paneli z siatki stalowej mocowanych na plecach regałów.

- Ocenę stabilności regałów, sprawdzenie geometrii konstrukcji, pomiar odchylenia od pionu słupów nośnych oraz kontrolę strzałki ugięcia trawersów.

- Sprawdzenie efektywności zastosowanych w regale elementów, głównie stanu połączeń stopy z podłożem oraz belek nośnych ze słupem.

- Jakość połączeń śrubowych w ramach, siłę naciągu stężeń krzyżowych oraz sposób mocowania do trawersów poprzeczek, krat stalowych, płyt wiórowych i separatów.

- Kontrolę spoin i materiału rodzimego na wypadek pęknięć powstałych w skutek zbyt dużych obciążeń statycznych, cyklicznych obciążeń dynamicznych, naturalnych procesów starzenia materiału lub agresywnego chemicznie środowiska pracy.

- Weryfikację poprawności montażu regałów, kompletności elementów konstrukcji w tym stanu zawleczek oraz zgodności rzeczywistej konfiguracji regału z dokumentacją techniczną. Poprzez sprawdzenie głównie ilość sekcji w regale, układ poziomów składowania, zastosowane profile, położenie elementów i sposób ich mocowania.

- Sprawdzenie czy na każdym regale znajduje się tablica znamionowa, czy jest czytelna i umieszczona w widocznym miejscu, czy zawarte na niej informacje pokrywają się ze stanem rzeczywistym.

- Kontrolę stanu posadzki, jakości palet, masy i wymiarów jednostek ładunkowych, stateczności oraz ściśliwości towaru.

- Pod względem bezpieczeństwa obsługi ocenę dostępu do regałów, swobodę poruszania w korytarzach roboczych.

- Poprawność zastosowanych metod składowania czy użytych do tego urządzeń.

- Stosowane narzędzia pomiarowe.

Do przeprowadzenia podstawowej kontroli stanu technicznego:

- poziomica libelkowa,

- miara taśmowa,

- suwmiarka,

- przymiar liniowy,

- szczelinomierz klinowy,

- pion murarski.

- dalmierz laserowy,

- poziomicę elektroniczną,

- samopoziomujący pion laserowy,

- elektroniczny klucz dynamometryczny.

Raport/protokół z kontroli okresowego przeglądu regałów należy wykonać                     w formie papierowej w ilości 3 szt. i elektronicznej zapisanej na płycie CD 2 szt. W formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na podany adres ma być przesłany na 3 dni przed terminem odbioru prac do Zamawiającego celem zapoznania się i wniesieniem ewentualnych uwag.

Raport/protokół powinien co najmniej zawierać:

- inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych,

- określenie głównych przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji,

- zalecenia pokontrolne,

- wnioski końcowe.

Ilość regałów przewidzianych do przeglądu została opisana w kosztorysie  ofertowym.

6. Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia od dnia przekazania placu budowy: nie dłużej niż 30 dni.

7. Inne

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej w III strefie ochronnej aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie JW 1156 pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren JW 1156) posiadali obywatelstwo polskie lub posiadające stosowne pozwolenia zgodnie z Decyzją nr  107  / MON  z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej.

Ponadto Wykonawca musi przestrzegać zasad zawartych w Decyzji nr 77/MON z dnia 09 czerwca 2020 r.

- Prac powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

- Opracował:

- Marlena Szłapka-Ciapa