- ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowej  pn.: "Instalacja CCTV w budynkach służbowych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie ul. Klonowa 1a "

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 861 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

    - Budynki jw.  należy wyposażyć w monitoring wizyjny IP zewnętrzny  oraz wewnętrzny:

  - monitoring zewnętrzny tylko na elewacji budynku od strony zaplecza wyposażyć w kamery zewnętrzne z podglądem obrazów w dyżurce,

  - monitoring wewnętrzny pomieszczeń komunikacji ogólnej w budynku tj. poczekalni, klatek schodowych i korytarzy ( piwnic, parteru, piętra I; II ) szczególnie dojścia zatrzymanego tj. od wejścia do budynku (od strony zaplecza) aż do pokoju przejściowego ( w pokoju przejściowym stosować kamerę wandaloodporną), z podglądem obrazów w stacji klienckiej dyżurnego,

  - monitoring pomieszczeń PdOZ (parter) obejmujący cele zatrzymanych 
(stosować kamery wandalodporne IK10) z podglądem obrazu w stacji  klienckiej w pomieszczeniu profosa,

  - wydzielony podgląd należy przewidzieć dla pokoju obserwacji nieletnich

  - również wydzielony podgląd należy zastosować w pokoju przesłuchań.

- Urządzenia aktywne (rejestrator obrazów, przełącznik/switch, monitory) zainstalować w istniejącym pomieszczeniu Dyżurnego wraz z dwoma monitorami 42", 24/7. Natomiast w pom. profosa zainstalować niezależny rejestrator z monitorem 42", 24/7.

- Okablowanie prowadzić od switchy do kamer w istniejących lub projektowanych / wydzielonych korytach kablowych komputerowej sieci strukturalnej.

- Termin wykonania zamówienia:  planowany 10 tygodni od dnia podpisania umowy

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół do spraw Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót          	branży elektrycznej:  Eugeniusz Kaczmarek,  tel. 47 864 25 08,

- e-mail: 	eugeniusz.kaczmarek@op.policja.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót          	branży budowlanej:  Krzysztof Ciepiela,  tel. 47 864 25 10,

- e-mail: 	krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona do dnia 10.04.2022 r.  do godz. 10oo . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Dodatkowe uwarunkowania:

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynków gdzie będzie projektowana instalacja CCTV, po wcześniejszym uzgodnieniu wizji lokalnej z Eugeniuszem Kaczmarek, tel. 47 864 25 08

- Załączniki:

- Wzór umowy

- Wytyczne funkcjonalno-użytkowe i projektowe

- Wstępna koncepcja lokalizacji kamer w budynku

- Wzór tabeli równoważności materiałów

- Formularz ofertowy

- Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisaniu umowy).

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny lub wyłączenia z oferty fragmentu instalacji.