OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I MONTAŻOWYCH  GARAŻU BLASZANEGO, WOLNOSTOJĄCEGO, DOSTARCZONEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, NA TERENIE

KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WAWER, PRZY UL. MRÓWCZEJ 210 W WARSZAWIE

.

Zakres robót objęty kodami CPV:

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych

Opracowanie:

Eugeniusz Chwesiuk – WIR KSP

Warszawa, 16. 04. 2025 r.

Spis Treści:

- Zamawiający

- Adres zadania

- Przedmiot Zamówienia

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy

- Uwarunkowania organizacyjne

- Termin realizacji zadania i płatności

- Warunki odbioru Przedmiotu Zamówienia

- Załączniki

1. Zamawiający:

Komenda Stołeczna Policji

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2

2. Adres zadania

Komisariat Policji  Warszawa Wawer

ul. Mrówcza 210

3. Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac remontowych i montażowych garażu blaszanego, wolnostojącego, dostarczonego przez Wykonawcę, na wykonanym przez Zamawiającego podłożu w formie wylewki betonowej, z możliwością przeznaczenia garażu, na magazyn dowodów rzeczowych.

- wym. garażu 5,0 m x 6,0 m

- Roboty budowlane.

- Montaż garażu blaszanego, wolnostojącego, dostarczonego przez Wykonawcę,  z możliwością przeznaczenia garażu na magazyn dowodów rzeczowych.

- montaż rynien i rur spustowych

- wykonanie/montaż studzienek chłonno-rozsączających

OPIS TECHNICZNY GARAŻU

Standardowy, garaż blaszany

Wymiary  5,0 m x 6,0 m

Odległość od granicy działki 2,50 m

Dach dwuspadowy

Wysokość do szczytu 2,55 m

Wysokość ścian bocznych 2,15 m

Wysokość wjazdu 1,95 m

- brama o wym. 2,8 x 2,0 m z drzwiami o wym. 0,80 x 1,90 m z zamkiem wkładkowym, otwieraną na zewnątrz;  brama uchylna do góry z zamkiem wkładkowym (usytuowanie drzwi w bramie do uzgodnienia z Użytkownikiem),

- garaż bez okien,

- konstrukcja z kątowników, ceowników i profili zamkniętych, pomalowana lakierem podkładowym,

- ściany: z blachy trapezowej T 7, grub. 0,50 mm ocynkowanej, powlekanej, kolor szary,

- dach:  z  blachy  trapezowej  T 14, grub. 0,50 mm  ocynkowanej,  powlekanej w kolorze

szarym, z filcem antykondensacyjnym,,

- rynny o średnicy 75 mm i dwie rury spustowe o średnicy 50 mm PCV, w kolorze szarym – odprowadzenie wody z dachu na teren zielony, do dwóch studzienek chłonno-rozsączających (studzienki o średnicy 315 mm, l = 500 mm z PCV na podsypce żwirowo-piaskowe gr. 20cm i powierzchni – średnicy ok. 50 cm),

- nity w kolorze blachy.

Garaż zostanie posadowiony na wykonanej wylewce betonowej gr 10 cm, z betonu B25, zbrojonego siatką Rabitza, na oczyszczonej kostce EKO. Wyżej wymieniona wylewka, w obrębie garażu, stanowić będzie jednocześnie posadzkę garażu.

Mocowanie garażu: za pomocą co najmniej 10 szt. kotew stalowych do w/w wylewki betonowej.

Dojazd i dojście do garażu, stanowić będzie istniejąca nawierzchnia utwardzona 
z kostki EKO, oznaczona na mapie zasadniczej symbolem j.bt.

4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji we własnym zakresie.

  - Zapewnienie nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek na terenie budowy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą 
z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na budowę, przejmie odpowiedzialność 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać 
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu

  - Usuwania i wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztów z tego tytułu,

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż.  przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

5. Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie kompleksu posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie kompleksu muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1)-4), osoby te będą usuwane z terenu budowy. Usunięcie osób z terenu budowy może zostać przeprowadzone przez Użytkownika lub służbę ochrony obiektu, Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszego Przedmiotu Zamówienia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

6. Termin realizacji zadania i płatności.

Rozpoczęcie robót, po podpisaniu umowy

Zakończenie robót, w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

7. Warunki odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu, po zakończonych robotach budowlanych,

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas realizacji zadania.

8. Załączniki:

- Mapa sytuacyjna  - usytuowanie garażu na terenie Komisariatu Policji Warszawa Wawer