Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,889 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0202-02 | Ścinka pobocza - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i zagospodarowaniem przez Wykonawcę | m3 | 88,860 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <zacinki + remonty wgłębne> | m2 | 161,000 |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę | m2 | 148,000 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 9,000 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm | m | 12,000 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze wraz z utylizacją przez Wykonawcę | m3 | 4,530 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | REMONT PRZEPUSTÓW |  |  |  |  |
| 8 d.3 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę | m3 | 118,170 |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 114,300 |  |  |
| 10 d.3 | analiza indywidualna | Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów | m3 | 108,326 |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III | m3 | 108,330 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 108,330 |  |  |
| 13 d.3 | KNR-W 2-18 0408-05 | Rura przepustowa dwuścienna PEHD SN8 DN300 mm | m | 90,000 |  |  |
| 14 d.3 | KNR-W 2-18 0408-06 | Rura przepustowa dwuścienna PEHD SN8 DN400 mm | m | 9,000 |  |  |
| 15 d.3 | KNR-W 2-18 0408-07 | Rura przepustowa dwuścienna PEHD SN8 DN500 mm | m | 12,000 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm - prefabrykowane | szt | 6,000 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - prefabrykowane | szt | 2,000 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm - prefabrykowane | szt | 2,000 |  |  |
| Razem dział: REMONT PRZEPUSTÓW |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | REMONTY WGŁĘBNE I MIJANKI |  |  |  |  |
| 19 d.4 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <pogłębienie koryta przy remontach wgłębnych + mijanki + zjazd> | m3 | 76,600 |  |  |
| 20 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 325,400 |  |  |
| 21 d.4 | KNNR 6 0111-01 | Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm | m2 | 325,400 |  |  |
| 22 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych C 90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 325,400 |  |  |
| Razem dział: REMONTY WGŁĘBNE I MIJANKI |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 23 d.5 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 3 162,900 |  |  |
| 24 d.5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 6 746,660 |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) AC 11W 50/70 | m2 | 3 419,560 |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 | m2 | 3 327,100 |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ZJAZDY |  |  |  |  |
| 27 d.6 | KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm | m2 | 151,030 |  |  |
| 28 d.6 | analiza indywidualna | Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskowej (1:4) - średnia grubość podniesienia w górę około 8 cm | m2 | 30,030 |  |  |
| Razem dział: ZJAZDY |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 29 d.7 | KNNR 6 0113-05 | Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm | m2 | 888,600 |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 30 d.8 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 3,000 |  |  |
| 31 d.8 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 3,000 |  |  |
| Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ODMULENIE ROWÓW |  |  |  |  |
| 32 d.9 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o średniej gr. 20 cm | m | 1 419,200 |  |  |
| Razem dział: ODMULENIE ROWÓW |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | INWENTARYZACJA |  |  |  |  |
| 33 d.10 | analiza indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | szt. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: INWENTARYZACJA |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |