96 – 100 Skierniewice , Balcerów 42G

Egz. nr ………….

stadium:                Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót                         drogowych.

nazwa obiektu:    Budowa ul. Sosnowej, Żniwnej  i Letniej do ul Rolnej.

- województwo: mazowieckie

- powiat: żyrardowski

- jedn. ewid.: 143801_1 - Żyrardów

- obręb: 143801_1.0007

- Działki nr: 7449, 7432/3, 7432/14, 7432/9, 7431/14, 7432/20, 7431/36, 7431/35, 7431/6, 7431/1, 7314/1

branża:                  Drogowa

Inwestor:  Miasto Żyrardów

Plac Jana Pawła II nr 1,

96-300 Żyrardów

| Opracował | mgr inż. Artur Kowalski |  |
| --- | --- | --- |

Data 07.2019r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Część opisowa

- Opis techniczny	str. 3

- Część rysunkowa                                                                                   nr rysunku

- Plan orientacyjny                                                                                                 1

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu                                                               2

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu                                                               2a

OPIS TECHNICZNY

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania stanowi:

- Wizja w terenie.

- Ustawa z 20.06. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 128 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003r. nr 177, poz. 1729 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2003r. nr 220 poz. 2181 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  2.03. 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

2/ ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje organizację i zabezpieczenie ruchu w strefie oddziaływania w strefie oddziaływania planowanego wykonania robót, tj.:

Budowa ul. Sosnowej, Żniwnej  i Letniej do ul Rolnej.

3/ WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają na celu ochronę życia i mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych. Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a zasady ich lokalizacji określają szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.  ( Dz .U. nr 220 poz. Nr 2181).

Ulice ul. Sosnowa, Żniwna  i Letnia posiada szerokość zmienną od 4,30m do 4,50m, nawierzchnię z płyt betonowych, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości średnio ~1,00m. Odcinek drogi objęty projektem wykazuje bardzo zły stan nawierzchni, występują liczne odkształcenia (koleiny), spękania, liczne ubytki przy krawędzi jezdni. Odwodnienie powierzchni jezdni ulicy odbywa się na pobocza.  Ponadto znajdują się na nim zjazdy indywidualne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do jezdni. W granicach obszaru będącego przedmiotem opracowania, występuje wymienione poniżej uzbrojenie techniczne: sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna zasilająca, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  sieć gazowa, napow. linie energetyczne

Istniejąca infrastruktura techniczna uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie.

Ulice posiadają stałą organizacje ruchu. Ulica przebiega w obszarze zabudowanym. Charakteryzuje się małym natężeniem ruchu kołowego i pieszego.

4/ ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU

Parametry projektowe odcinka:

Odcinek – 0+000,00 do 0+325,90

Klasa drogi - D

Prędkość projektowa - 40km/h

Prędkość miarodajna - 40km/h

Kategoria ruchu - KR – 2

Szerokość jezdni po rozbudowie - 2 x 3,00m;

Chodnik o szerokości - 2,00m  do 2,40m

Zjazdy indywidualne – wg. Planu zagospodarowania terenu

Szerokość korony drogi - zmienna

Szerokość pasa drogowego – zmienna

Odcinek – 0+000,00 do 0+144,48

Klasa drogi - D

Prędkość projektowa - 40km/h

Prędkość miarodajna - 40km/h

Kategoria ruchu - KR – 2

Szerokość jezdni po rozbudowie - 2 x 3,00m;

Chodnik o szerokości - 2,00m do  2,80m

Zjazdy indywidualne – wg. Planu zagospodarowania terenu

Szerokość korony drogi - zmienna

Szerokość pasa drogowego – zmienna

Zastosowano projekt tymczasowy oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych przy planowanych robotach budowlanych , zaproponowano wprowadzenie odpowiedniego schematu oznakowania pionowego zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych

Na schemacie tymczasowego zabezpieczenia ruchu przedstawiono lokalizację urządzeń zabezpieczających ruch jak również oznakowanie pionowe prowadzenia robót.

Znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,00m od dolnej tarczy znaku do poziomu krawędzi korony drogi. Odległość znaku od krawędzi korony drogi nie mniejsza niż 0,50m, w przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaków poza koroną drogi, znaki należy umieścić w poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50m od krawędzi jezdni. Przy chodniku znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,20m od dolnej tarczy znaku do poziomu chodnika. Odległość znaku od krawędzi jezdni 0,50÷2,00m. Znaki należy wykonać z folii odblaskowej typ 2. Lokalizacja znaków uwidoczniona jest na planie sytuacyjnym. Znaki należy posadowić stabilnie w terenie. Po zakończeniu robót znaki należy niezwłocznie usunąć z pasa drogowego.

Uwagi końcowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach" (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729). Wszystkie stosowane znaki pionowe (grupa wielkości „duże”) i urządzenia BRD należy wykonać z folii odblaskowej drugiej generacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393) oraz szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków umieszczania ich na drogach, Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r, póz. 2181).

Zabrania się postoju sprzętu oraz składowania materiałów w pasie drogowym na jezdni, poboczach oraz chodnikach poza oznakowaną strefą robót.

O terminach poszczególnych utrudnień w ruchu, z uwzględnieniem możliwości czasowych zamknięć dróg bocznych, należy powiadomić lokalne środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) na min. 7 dni przed wprowadzeniem zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali dokładny termin rozpoczęcia robót drogowych.

- Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej czasowej  organizacji ruchu ....................

- Przewidywany termin przywrócenia stałej  organizacji  ruchu   ..............................

Opracował:

mgr inż. Artur Kowalski