## IV. WYCIĄG Z OBLICZEŃ

dot.: Oceny technicznej stanu budynku

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE KALWARII,

FILIA SPZOZ W BANIOSZE przy ul. Puławskiej 2a

w związku z planowanym remontem.

Konstrukcja nadproży stalowych

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,500

2       1,150      0,500

3       0,000      0,000

4       1,150      0,000

------------------------------------------------------------------

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     1,150    0,000   1,150  1,000   1 2 U 120

2   00    2   3     1,150    0,000   1,150  1,000   2 2 U 120

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    34,0    2601     728     121    121   12,0 66 St3S (X,Y,V,W)

2    34,0    6375     728     121    121   12,0 66 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      gf= 1,10

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,20

1    Liniowe       0,0       55,00     55,00     0,00    1,15

2    Liniowe       0,0       35,00     35,00     0,00    1,15

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.111  licencja nr 7073

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   gf:      yd:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10

A -""                            Zmienne    1  1,20      1,00

------------------------------------------------------------------

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           0,00        38,12         0,00

0,50     0,575          10,96*        0,00         0,00

1,00     1,150           0,00       -38,12         0,00

2      0,00     0,000           0,00        24,32         0,00

0,50     0,575           6,99*        0,00         0,00

1,00     1,150           0,00       -24,32         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00         38,12         38,12

2            0,00         38,12         38,12

3            0,00         24,32         24,32

4            0,00         24,32         24,32

------------------------------------------------------------------

Pręt nr 1

Przekrój: 2 U 120

Wymiary przekroju:

U 120   h=120,0  s=55,0  g=7,0  t=9,0  r=9,0  ex=16,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2601,0  Jyg=728,0  A=34,00  ix=8,7  iy=4,6  Jw=1799,4  Jt=7,9  is=5,884.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=9,0.

Siły przekrojowe:

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A

N = 0,00 kN,

My = 10,96 kNm,  	Vx = 0,00 kN.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 90,3 MPa   C = -90,3 MPa

Połączenie gałęzi

Przyjęto, że gałęzie połączone są przewiązkami o szerokości  b = 100,0 mm i grubości  g = 8,0 mm w odstępach  l1 = 230,0 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).

Smukłość gałęzi:

 =  1 = l1 / i1 = 230,0 / 15,9 = 14,43

Współczynniki redukcji nośności:

Współczynnik niestateczności dla ścianki przy ściskaniu wynosi  p = 1,000. Współczynnik niestateczności gałęzi wynosi:

= 1 / p = 14,43 / 84,00 = 0,172      1 = 0,988.

W związku z tym współczynniki redukcji nośności wynoszą:

- dla zginana względem osi Y:		y = 1,000

Smukłość zastępcza pręta:

- dla wyboczenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi X

 = lwx / ix = 1150,0 / 87,5 = 13,15

Nośność przewiązek

Przewiązki prostopadłe do osi X:

Q = 1,2 V = 1,2×0,00 = 0,00 kN

Q  0,012 A fd = 0,012×34,00×215×10-1 = 8,77 kN

Przyjęto  Q = 8,77 kN

VR = 0,58  pv Av fd = 0,58×1,000×0,9×100,0×8,0×215×10-3 = 89,78 kN

MR = W fd = 8,0×100,02 / 6 ×215×10-6 = 2,87 kNm

VQ = 5,87 < 89,78 = VR            MQ = 0,50 < 2,87 = MR

Naprężenia:

xa = 0,575;  xb = 0,575.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 90,3 MPa   C = -90,3 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 90,3 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 90,3 = 90,3 < 215  MPa

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 0,575;  xb = 0,575

- względem osi Y

MR =  Wc fd = 1,000121,321510-3 = 26,09 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

- dla zginania względem osi Y 	Vx = 0,00 < 62,85 = Vo

MR,V = MR = 26,09 kNm

Warunek nośności (55):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 0,8 mm

agr = l / 250 = 1150 / 250 = 4,6 mm

amax = 0,8 < 4,6 = agr