FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 1

Składając ofertę w postępowaniu pn.:„Dostawa sprzętu komputerowego”, nr postępowania 25/REG/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego wymagania w zakresie:

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP I - 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 10 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1.3 GHz, 4.6 GHz TurboBoost, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB osiągający wydajność minimum 16296 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 15 do 16 cali | Tak/Nie* |  |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1080 pikseli | Tak/Nie* |  |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Matowa | Tak/Nie* |  |
| 5 | Matryca (typ) |  | Full HD [LED] | Tak/Nie* |  |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB | Tak/Nie* |  |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD | Tak/Nie* |  |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |  |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |  |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | DC-in (wejście zasilania) HDMI Min. 3 x USB Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |  |
| 12 | Komunikacja |  | Bluetooth LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 | Tak/Nie* |  |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |  |
| 14 | Dodatkowe informacje |  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie* |  |
| 16 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |  |
| 17 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |  |

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP II - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 10 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1.3 GHz, 4.4 GHz TurboBoost, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB osiągający wydajność minimum 13495 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 17 do 18 cali | Tak/Nie* |  |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1080 pikseli | Tak/Nie* |  |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Antyrefleksyjna | Tak/Nie* |  |
| 5 | Matryca (typ) |  | IPS Full HD [LED] | Tak/Nie* |  |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB | Tak/Nie* |  |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD M.2 PCIe | Tak/Nie* |  |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 1000 GB | Tak/Nie* |  |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |  |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | min. 3 x USB HDMI RJ-45 (LAN) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |  |
| 12 | Komunikacja |  | Bluetooth 5.0 LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | Tak/Nie* |  |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |  |
| 14 | Dodatkowe informacje |  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie* |  |
| 15 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |  |
| 16 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |  |

„Wytyczne dla poszczególnych gospodarstw lub upraw dotyczące zasad łagodzenia wpływu pestycydów przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rolnictwa”  LIFE23-PRE-FR-AGROWISE, Umowa nr 101148740

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP III - 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 14 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2.4 GHz, 5 GHz TurboBoost, pamięcią cache L3 co najmniej 24 MB osiągający wydajność minimum 27463 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 15,7 do 16,2 cali | Tak/Nie* |  |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1080 pikseli | Tak/Nie* |  |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Matowa | Tak/Nie* |  |
| 5 | Matryca (typ) |  | IPS Full HD [LED] | Tak/Nie* |  |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB DDR5 5200Mhz | Tak/Nie* |  |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD M.2 NVMe | Tak/Nie* |  |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |  |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |  |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | DC-in (wejście zasilania) HDMI 2.1 Min. 2 x USB 3.2 USB 3.2 Type C (z DisplayPort/Power Delivery) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |  |
| 12 | Komunikacja |  | Bluetooth LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 | Tak/Nie* |  |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |  |
| 14 | Dodatkowe informacje |  | Podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie* |  |
| 15 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |  |
| 16 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |  |

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP IV - 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 10 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1.7 GHz, 5 GHz TurboBoost, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB osiągający wydajność minimum 15190 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 15 do 16 cali | Tak/Nie* |  |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1080 pikseli | Tak/Nie* |  |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Matowa | Tak/Nie* |  |
| 5 | Matryca (typ) |  | Full HD [LED] | Tak/Nie* |  |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB | Tak/Nie* |  |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD | Tak/Nie* |  |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |  |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |  |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | DC-in (wejście zasilania) HDMI Min. 2 x USB 3.2 USB 3.2 Type C (z DisplayPort/Power Delivery) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |  |
| 12 | Komunikacja |  | Bluetooth LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 | Tak/Nie* |  |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |  |
| 14 | Dodatkowe informacje |  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie* |  |
| 15 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |  |
| 16 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |  |

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP V - 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 14 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1.9 GHz, 5.2 GHz TurboBoost, pamięcią cache L3 co najmniej 24 MB osiągający wydajność minimum 20291 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 15 do 16 cali | Tak/Nie* |  |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1080 pikseli | Tak/Nie* |  |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Matowa | Tak/Nie* |  |
| 5 | Matryca (typ) |  | IPS Full HD [LED] | Tak/Nie* |  |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB | Tak/Nie* |  |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD | Tak/Nie* |  |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |  |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark.. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |  |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |  |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | DC-in (wejście zasilania) HDMI Min. 2 x USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |  |
| 12 | Komunikacja |  | Bluetooth LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 | Tak/Nie* |  |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |  |
| 14 | Dodatkowe informacje |  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie* |  |
| 15 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |  |
| 16 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa, Klawiatura bezprzewodowa | Tak/Nie* |  |

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP VI - 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 8 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 3.8 GHz, 5.1 GHz Boost, pamięcią cache L3 co najmniej 24 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający minimum 29016 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 14 do 14,5 cali | Tak/Nie* |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 2880 x 1800 pikseli | Tak/Nie* |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Błyszczący, OLED | Tak/Nie* |
| 5 | Częstotliwość odświeżania ekranu |  | Min. 120 Hz | Tak/Nie* |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 32 GB (LPDDR5x, 6400 MHz) | Tak/Nie* |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | Tak/Nie* |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 posiadająca min. 8 GB GDDR6 pamięci własnej lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 17791. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. Zintegrowana AMD Radeon™ 780M lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 7115. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | DC-in (wejście zasilania) Min. 2 x USB 3.2 Gen. 2 USB Typu-C (z DisplayPort) USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) HDMI 2.1 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |
| 12 | Komunikacja |  | Wi-Fi 6E Moduł Bluetooth 5.1 | Tak/Nie* |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |
| 14 | Funkcja klawiatury |  | Podświetlana | Tak/Nie* |
| 15 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |
| 16 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP VII - 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 12 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2.5 GHz, 4.5 GHz Boost, pamięcią cache L3 co najmniej 18 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający minimum 21366 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark.. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 15 do 16 cali | Tak/Nie* |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1080 pikseli | Tak/Nie* |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Matowy, LED, IPS | Tak/Nie* |
| 5 | Częstotliwość odświeżania ekranu |  | Min. 144 Hz | Tak/Nie* |
| 6 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB | Tak/Nie* |
| 7 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | Tak/Nie* |
| 8 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |
| 9 | Karta graficzna (model) |  | Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 posiadająca min. 6 GB GDDR6 pamięci własnej lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 14533. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |
| 10 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |
| 11 | Rodzaje wyjść / wejść |  | DC-in (wejście zasilania) Min. 2 x USB 3.2 Gen. 1 USB Typu-C (z DisplayPort) HDMI 2.1 Czytnik kart pamięci SD RJ-45 (LAN) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | Tak/Nie* |
| 12 | Komunikacja |  | LAN 1 Gb/s Wi-Fi 6 Moduł Bluetooth 5.3 | Tak/Nie* |
| 13 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |
| 14 | Funkcja klawiatury |  | Podświetlana | Tak/Nie* |
| 15 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |
| 16 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - KOMPUTER PRZENOŚNY – TYP VIII - 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |  |  |
| 1 | Procesor (rodzaj): |  | Procesor klasy x64, 10 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1.7 GHz, 5 GHz TurboBoost, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB osiągający wydajność minimum 15190 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. | Należy podać: Typ procesora (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |
| 2 | Matryca (przekątna) |  | Od 13,8 do 14,2 cali | Tak/Nie* |
| 3 | Matryca (rozdzielczość) |  | Min. 1920 x 1200 pikseli | Tak/Nie* |
| 4 | Matryca (powłoka) |  | Antyodblaskowa | Tak/Nie* |
| 5 | Pamięć zainstalowana (pojemność) |  | Min. 16 GB | Tak/Nie* |
| 6 | Rodzaj dysku twardego |  | SSD M.2 NVMe | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemność dysku |  | Min. 512 GB | Tak/Nie* |
| 8 | Karta graficzna (model) |  | Zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 2687. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. | Należy podać: Typ karty graficznej (model) …………………………….. Liczba punktów w teście …………………………….. |
| 9 | Dźwięk |  | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon | Tak/Nie* |
| 10 | Rodzaje wyjść / wejść |  | USB 3.2 Gen. 1 USB Type-C HDMI 1.4 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Zasilanie USB | Tak/Nie* |
| 11 | Komunikacja |  | Wi-Fi Moduł Bluetooth | Tak/Nie* |
| 12 | Urządzenie wejściowe |  | Kamera internetowa | Tak/Nie* |
| 13 | Funkcja klawiatury |  | Podświetlana | Tak/Nie* |
| 14 | System operacyjny |  | Microsoft Windows 11 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny | Tak/Nie* |
| 15 | W zestawie |  | Torba, Mysz bezprzewodowa | Tak/Nie* |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy