Załącznik nr 4d do SWZ

Zadanie nr 4: Monitor parametrów życiowych pacjenta z wyposażeniem – 14 szt., z oprogramowaniem, integracją z HIS wraz tabletami mobilnymi – 12 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System (jako jeden zintegrowany wyrób medyczny) zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny. System monitorowania parametrów życiowych (dalej zwany System) to całość rozwiązania obejmująca obszary: - sprzęt (monitory parametrów życiowych, tablety -oprogramowanie i wymagane licencje do funkcjonowania całości rozwiązania, - rozwiązanie monitorowania danych medycznych, - integracja z HIS, - wdrożenie, - szkolenia , - serwis i gwarancje. Za wszelkie prace i koszty związane z kontaktami z dostarczycielami integrowanych systemów oraz zdobycie i zakup wymaganych licencji i oprogramowania odpowiada Wykonawca. | Tak |  |
| 2 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Dotyczy całości rozwiązania to znaczy Systemu | Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 5 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak Podać |  |
| 6 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 7 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 8 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 9 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 21 dni roboczych | Tak |  |
| 10 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 11 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 12 | Jeżeli producent nie wymaga przeglądów to minimum 1 przegląd na rok w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
| 13 | Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 14 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 15 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 16 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 17 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 18 | Szkolenie personelu obsługi i technicznego | Tak |  |
| 19 | Przeszkolenie personelu technicznego do wykonywania przeglądów po okresie gwarancji z wystawieniem Certyfikatu uprawniającego do wykonywania przeglądów dla min 4 osób | Tak |  |
| 20 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 21 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 22 | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | Tak |  |
| 23 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 24 | Zamawiający na etapie badania oceny oferty zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o prezentację oferowanego Systemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w celu weryfikacji wszystkich wymagań (punktów opisowych) OPZ celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego Systemu z wymogami opisu przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 25 | Monitor funkcji życiowych | Tak Podać model |  |
| 26 | W skład Systemu wchodzą co najmniej: - monitory funkcji życiowych - tablety do prezentacji danych pacjenta - oprogramowanie pośredniczące zapewniające transmisję danych z monitorów funkcji życiowych do systemu HIS Zamawiającego - oprogramowanie pośredniczące zapewniające transmisję danych z/do i systemu HIS Zamawiającego do tabletów prezentujących dane pacjenta | Tak Popadać modele poszczególnych składników oferowanego systemu |  |
| 27 | System umożliwiający wczesne wykrycie symptomów pogorszenia stanu zdrowia pacjenta | Tak |  |
| 28 | System umożliwiający ocenę stanu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez wyliczenie skal wczesnego ostrzegania np. EWS, NEWS2, z-score | Tak |  |
| 29 | System umożliwiający precyzyjne ustalanie częstości wykonywania pomiarów i określanie parametrów stanu pacjentów | Tak |  |
| 30 | Dopasowanie zakresu zbieranych przez System danych do rodzaju oddziału i rodzaju pacjentów poprzez wykorzystanie różnych skal pomiarowych, dopasowanych do charakteru oddziałów np. oddział urologiczny, klatki piersiowej, chirurgiczny, ginekologiczny itp. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | System pozwalający na podgląd danych pacjenta na urządzeniu typu tablet, bezpośrednio przy łóżku chorego | Tak |  |
| 32 | Monitor funkcji życiowych 14 sztuk | Tak |  |
| 33 | Monitor podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym.(1 na każdy aparat/monitor) | Tak |  |
| 34 | Monitor przeznaczony co najmniej dla dorosłych oraz dzieci | Tak |  |
| 35 | Wózek -statyw jezdny z możliwością zablokowania kół jezdnych, wyposażony w półki/kosz na akcesoria (mankiety, czujniki, osłonki itp.), zintegrowane oświetlenie (np. LED) do pracy w warunkach nocnych, uchwyt na odpady (np. chusteczki dezynfekcyjne) | Tak |  |
| 36 | Ekran monitora dotykowy | Tak |  |
| 37 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta z klawiatury alfanumerycznej na ekranie monitora lub przez skaner kodów kreskowych | Tak |  |
| 38 | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych parametrów według wskazań użytkownika – wzrost, waga, poziom bólu, stolec, bilans płynów | Tak |  |
| 39 | Akumulator wbudowany w monitorze pozwalający na pracę min. 8 godz. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 40 | Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie monitora wydłużający czas pracy monitora do min. 16 godz. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Komunikacja: - WI-FI - USB - Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową gniazdo systemu przywołania pielęgniarki | Tak |  |
| 42 | Pomiary co najmniej: -NIBP -tętno -SPO2 -temperatury | Tak |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o pomiary: -respiracji -EKG | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 44 | Komplet czujników i przewodów do pomiarów które wykonuje monitor | Tak |  |
| 45 | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora | Tak |  |
| 46 | Możliwość zaimplementowania różnych protokołów EWS, | Tak |  |
| 47 | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania algorytmów interwałowych przez użytkownika | Tak |  |
| 48 | Przewód pomiarowy ciśnienia krwi NIBP wpinany w szybko złączkę bezpośrednio do gniazda w mankiecie (1 kpl. na aparat) | Tak |  |
| 49 | Mankiet dla dorosłych mały w rozmiarze np.: 20-26 cm – 5 sztuk na aparat | Tak |  |
| 50 | Mankiet dla dorosłych średni w rozmiarze np.: 25-34 cm – 5 sztuk na aparat | Tak |  |
| 51 | Mankiet dla dorosłych duży w rozmiarze np.: 32-43 cm – 5 sztuk na aparat | Tak |  |
| 52 | Pomiar temperatury za pomocą termometru (1 kpl. na aparat) | Tak |  |
| 53 | Pomiar temperatury za pomocą termometru bezprzewodowego (1 kpl. na aparat) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 54 | W przypadku zaoferowania termometru wykorzystującego zgodnie z instrukcją obsługi osłonki jednorazowe należy zaoferować - min. 800 sztuk/ aparat | Tak |  |
| 55 | Pomiar respiracji za pomocą czujnika saturacji | Tak |  |
| 56 | Wielorazowego użytku czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych – (1 kpl. na aparat) | Tak |  |
| 57 | Pomiar tętna | Tak |  |
| 58 | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach | Tak |  |
| 59 | Tablet do prezentacji danych medycznych - 12 sztuk | Tak |  |
| 60 | Urządzenie fabrycznie nowe, objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru. | Tak |  |
| 61 | System Android lub iOS | Tak |  |
| 62 | Procesor: osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 5500 punktów | Tak |  |
| 63 | Pojemność dysku: min. 64 GB | Tak |  |
| 64 | Pamięć RAM: min 4 GB | Tak |  |
| 65 | Wyświetlacz 10-14 cali | Tak |  |
| 66 | Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż: 2160 x 1600 pikseli | Tak |  |
| 67 | Dopuszcza się matryce: TFT, Retina, SuperAMOLED, IPS | Tak |  |
| 68 | Obsługa MultiTouch | Tak |  |
| 69 | Obsługa Bluetooth min. 5.2 | Tak |  |
| 70 | Moduł WiFi: 802.11 a/b/g/n/ax | Tak |  |
| 71 | Głośnik i mikrofon | Tak |  |
| 72 | Aparat tył min. 8Mpix | Tak |  |
| 73 | Aparat przód min. 4 Mpix | Tak |  |
| 74 | Pojemność akumulatora: min 10 000mAh lub 28,6 Wh | Tak |  |
| 75 | Waga: nie więcej niż 650g | Tak |  |
| 76 | Ładowarka sieciowa | Tak |  |
| 77 | Kabel USB | Tak |  |
| 78 | Złącze komunikacyjne: USB typ C | Tak |  |
| 79 | Osłona ekranu | Tak |  |
| 80 | Etui | Tak |  |
| 81 | Integracja systemu monitorowania funkcji życiowych z HIS Zamawiającego | Tak |  |
| 82 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Clininet produkcji Compu Group Poland w zakresie minimum: - Identyfikacja pacjentów, - Identyfikacja personelu, - przesyłanie standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, waga oraz innych zdefiniowanych podczas wdrożenia oferowanego Systemu. | Tak |  |
| 83 | Integracja z systemem szpitalnym musi obejmować: - niezbędne licencje wymagane do podłączenia wymaganego sprzętu, oprogramowania ora działania systemu monitorowania funkcji życiowych - oprogramowanie umożliwiające komunikację HL7, identyfikację personelu, pacjenta, oraz wymagane komunikaty systemowe. - prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 do systemu HIS, - prace instalacyjne i programistyczne, - nadzór autorski dla dostarczonej integracji przez okres gwarancji. | Tak |  |
| 84 | Rozwiązanie prezentacji danych medycznych (zwane Rozwiązanie) | Tak |  |
| 85 | Rozwiązanie do prezentacji danych zintegrowany z HIS w komunikacji dwukierunkowej tj. ma możliwość odczytywania i importu danych z HIS oraz przesyłania do HIS wybranych danych. | Tak |  |
| 86 | Odczyt z HIS w zakresie: - danych teleadresowych pacjenta - danych hospitalizacji i pobytu: nr. księgi, data przyjęcia, lekarz prowadzący, icd9, icd10, wyniki badań wraz z normami, dane opisowe (z poprawną obsługą wyświetlania formularzy zagnieżdżonych), zlecenie i podaż leków, formularze czynności pielęgniarskich, formularze parametrów życiowych, zlecenia i wyniki konsultacji, zlecenia i wyniki zabiegów operacyjnych, zlecenia i wyniki pracowni i laboratoriów szpitala (Patomorfologia, EKG, itp.) | Tak |  |
| 87 | Zapis danych do HIS w zakresie: - tworzenie wpisów w uzgodnionych formularzach opisowych - dodawanie zleceń na usługi i badania do pracowni Szpitala (zlecenia RTG, TK, itp.) Przesyłane dane powinny być tworzone w oparciu o aktualne słowniku usług, jednostek i personelu szpitala. | Tak |  |
| 88 | Umożliwia wczesne wykrycie symptomów pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w oparciu o algorytmy wyliczania skali qSofa, News2 | Tak |  |
| 89 | Umożliwia ocenę stanu zdrowia pacjenta na podstawie danych importowanych z HIS oraz wyliczenia pochodnych np. EWS, NEWS2, z-score. | Tak |  |
| 90 | Posiada możliwość dodawania notatek tekstowych, głosowych oraz zdjęć bezpośrednio z aparatu urządzenia na którym jest wyświetlany | Tak |  |
| 91 | Umożliwia wprowadzanie i zapisywanie notatek, wprost przy pacjencie, bez konieczności wykorzystania komputera i bez konieczności przepisywania danych. Możliwość późniejszego odtworzenia notatek. | Tak |  |
| 92 | Umożliwia graficzną prezentację zmienności stanu zdrowia pacjenta w formie czytelnych grafów i paneli prezentacji trendów dla wszystkich pomiarów parametrów życiowych. Na ekranie prezentowane są wartości parametrów oraz czasy pomiarów. | Tak |  |
| 93 | Rozwiązanie prezentacji danych medycznych umożliwia konfigurację paneli danych o pacjencie zależnie od wybranego oddziału. | Tak |  |
| 94 | Umożliwia prezentację wszystkich danych zawartych w HIS w formie mobilnych i konfigurowalnych dashbordów. Dane powinny wyświetlać się poprawnie na co najmniej 3 różnych rozdzielczościach ekranu zależnych od urządzenia (telefon, tablet, komputer) | Tak |  |
| 95 | Posiada możliwość pracy w trybie offline (dostęp do sieci wymagany tylko podczas pierwszego logowania i pobrania danych o pacjentach) | Tak |  |
| 96 | Wszystkie jego funkcje, w tym: nagrywanie głosowe, rysowanie trendów w pomiarach parametrów życiowych, notatki lekarskie, a także wszystkie pobrane z HIS dane: wyniki badań laboratoryjnych z wartościami referencyjnymi, wyniki opisowe badań obrazowych, zlecenia leków, formularze danych opisowych– muszą być dostępne offline, bez dostępu do sieci internetowej | Tak |  |
| 97 | Tryb offline pozwala na wyłączenie tabletu i wznowienie pracy po jego ponownym uruchomieniu bez dostępu do sieci komputerowej, z zachowaniem wcześniej pobranych danych | Tak |  |
| 98 | Dane offline gromadzone przez system na urządzeniu końcowym (tablecie) nie mogą zawierać pełnej bazy pacjentów, a jedynie dane, do których użytkownik (użytkownicy) posiada dostęp. | Tak |  |
| 99 | Mechanizm pobierania danych offline pozwala zarówno na pobieranie pełnego zakresu danych, jak i samych różnic w stosunku do wcześniej pobranych danych (pobieranie przyrostowe). | Tak |  |
| 100 | Zestaw danych przyrostowych powinien uwzględniać zarówno nowe dane i zmiany (modyfikacja, usunięcie danych), które pojawiły się po ostatniej synchronizacji, jak i wcześniej istniejące dane, do których użytkownik nie miał dostępu, a w międzyczasie taki dostęp uzyskał (np. ze względu na przeniesienie pacjenta pomiędzy oddziałami szpitala). | Tak |  |
| 101 | Podejmuje przerwane pobieranie danych bez konieczności ponownego pobierania danych wcześniej pobranych. | Tak |  |
| 102 | Klucz do deszyfracji danych offline nie jest przechowywany w pamięci masowej urządzenia (tabletu), a powinien być generowany lub odszyfrowany podczas logowania online i offline. System nie przechowuje pełnych danych wystarczających do wygenerowania lub odszyfrowania klucza do deszyfracji danych offline. | Tak |  |
| 103 | Szyfrowanie danych offline odbywa się w systemie wykonawcy, niezależnie od ewentualnego mechanizmu szyfrowania dostarczonego przez system operacyjny tabletu. | Tak |  |
| 104 | Po określonym czasie nieaktywności, wymaga ponownej autoryzacji użytkownika końcowego. Autoryzacja jest wymagana zarówno w trybie online, jak i w trybie offline. | Tak |  |
| 105 | Dane wprowadzane przez użytkownika na tablecie np. notatki, są wysyłane na serwer, a następnie dystrybuowane do innych urządzeń wraz z innymi danymi pacjentów. W przypadku wprowadzania danych w trybie offline dane są czasowo przechowywane na urządzeniu do momentu przejścia w tryb online i wysłania na serwer. Zmiany tych danych, oraz ich usunięcie są dystrybuowane w taki sam sposób. | Tak |  |
| 106 | Umożliwia automatycznie wykrywa dostępności sieci Ethernet i aktualizuje dane bez konieczności przerywania pracy przez personel. | Tak |  |
| 107 | Wszelkie dane osobowe offline znajdujące się na urządzeniu są zaszyfrowane bez możliwości ich deszyfracji w przypadku utraty urządzenia. | Tak |  |
| 108 | Rozwiązanie zintegrowane z HIS w zakresie wprowadzanych tam danych, min.: dane opisowe, formularze wynikowe, badania laboratoryjne, zlecone i podane leki, parametry życiowe pacjenta, konsultacje, zlecone usługi wraz z wynikami | Tak |  |
| 109 | Posiada moduł umożliwiający samodzielne definiowanie alertów na wybrane dane pobrane z HIS w zakresie przekroczenia wybranych wartości lub sprawdzania wystąpienia pól formularzowych. | Tak |  |
| 110 | Na każdym z oddziałów jest możliwość ustawienia, za pomocą GUI, alertów na wybrane wartości danych importowanych z HIS. Rozwiązanie prezentuje przekroczenia ustawionych wartości i umożliwia przejście do podglądu zmian parametru. | Tak |  |
| 111 | Rozwiązanie ma możliwość integracji, zakładania kont użytkowników oraz ich autentykacji w systemie za pomocą domeny Active Directory | Tak |  |
| 112 | Każdy nowy użytkownik systemu dodawany jest automatycznie na podstawie poprawnej autentykacji w Active Directory. Założone konto użytkownika ma dostęp tylko do pacjentów, do których dany użytkownik ma dostęp w systemie HIS. | Tak |  |
| 113 | Umożliwia pobranie danych o pacjentach z min. 3 jednostek równocześnie, jeżeli zalogowany użytkownik ma dostęp do wielu jednostek w HIS | Tak |  |
| 114 | Wyliczanie wartości pochodnych z przesyłanych danych. | Tak |  |
| 115 | Możliwość samodzielnego definiowania ścieżek powiadamiania (mail, SMS, alert systemowy). | Tak |  |
| 116 | Rozwiązanie działa na tablecie o parametrach nie większych niż: 2GB Ram, 16 GB oraz systemami operacyjnymi: Android, iOS, Windows | Tak |  |
| 117 | Rozwiązanie zrealizowane jest w technologii RWD tj. z automatycznym dopasowaniem do różnych rozdzielczości i wielkości ekranów | Tak |  |
| 118 | Inne wymagania DI | Tak |  |
| 119 | Informacje dotyczące dokumentacji powykonawczej. Należy wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie obszaru IT. Wymagane przez Dział Informatyki są następujące informacje: - wykaz urządzeń (serwery, stacje robocze, aparaty) oraz schematy ich połączeń fizycznych wraz z oznaczeniami: medium, protokołów, tras, gniazd, urządzeń; - wykaz serwisów/usług, aplikacji, sterowników oraz schematy ich połączeń logicznych wraz z oznaczeniami: adresacji numerycznej (IP), adresacji symbolicznej (DNS, AET), nazewnictwa komponentów sprzętowych i programowych, protokołów i interfejsów komunikacyjnych, struktur i przepływów danych; - wykaz ustawień i parametrów konfiguracyjnych urządzeń i oprogramowania; - wykaz kont, loginów, uprawnień, haseł; - procedury diagnostyki, backupu/archiwizacji, zgłoszeń serwisowych; - instrukcje dla użytkownika i administratora; - wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje; - wyniki testów akceptacyjnych/odbiorowych potwierdzających działanie urządzenia (lub urządzeń) w infrastrukturze informatycznej Szpitala. Udział pracowników Działu Informatyki w: - procedurze testowania i odbioru w zakresie działania Systemu w zintegrowanej infrastrukturze informatycznej Szpitala - szkoleniu /instruktażu stanowiskowym z obsługi urządzenia w zakresie reakcji na zdarzenia awaryjne i zabezpieczenia ciągłości pracy. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).