SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONTOWYCH W BUDYNKU ADMINISTROWANYM PRZEZ

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

DOTYCZY  LOKALU MIESZKALNEGO  NR 17   PRZY  UL  LIMANOWSKIEGO  3  OFICYNA.

### I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY;

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  70-456 Szczecin ulica  Mariacka 25 .

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: 								           1. Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu wraz z wymianą w lokalu istniejącej tablicy bezpiecznikowej TM na 12-modułową wraz z zabezpieczeniami S 301 i zabezpieczeniem różnicowoprądowym P 302, 32A, 30mA i zasilić ją projektowanym przewodem YDY3x6mm2 w rurce PCV p/t, z istniejącej tablicy licznikowej TL-1f na klatce schodowej.  W  istn. tablicy TP na klatce schodowej wymienić istniejące zabezpieczenie C 20 A na nowe S 301 C 32 A w obudowie S-1 do plombowania..  								          2. Wymiana osprzętu instalacyjnego (wyłączniki i gniazdka wtyczkowe) w całym lokalu mieszkalnym.                                                                                                                                  3. Rozbiórka pieca kaflowego w pokoju 1 i wyniesienie gruzu popiecowego do worka do utylizacji.

III. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe w ramach przedmiotowej inwestycji nie występują.

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 – kosztorys inwestorski, przedmiar robót,

2 -  obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym niniejszym opracowaniem: PN-HD-60364.

V. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robót powinna przebiegać wg ogólnie przyjętych zasad obowiązujących przy robotach budowlanych.

Interesy osób trzecich podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą naruszane.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska będą spełnione poprzez zagospodarowanie odpadów z demontażu prowadzonych robót.

Złom metalowy, gruz oraz pozostałe odpady należy dostarczyć na przeznaczone do ich składowania miejsce.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy należy uzgodnić z Inwestorem.

Warunki dotyczące organizacji ruchu w przedmiotowej inwestycji nie mają zastosowania.

Ogrodzenie dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

Zabezpieczenie chodników i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

VI. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Do zakresu robót  niniejszej specyfikacji wchodzą:

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

- rozbiórka pieca kaflowego,

- zamurowanie otworów w ścianach z cegieł,

- zamurowanie bruzd i przecieranie tynków stropów i ścian.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

.                                                                                                 - wymiana zabezpieczenia w istniejącej  tablicy piętrowej TP na klatce schodowej,                            – wymiana na nową tablicę bezpiecznikową TM 12-modułową w lokalu w przedpokoju,          - zasilenie projektowanym przewodem projektowanej tablicy TM w przedpokoju,	                     -  wymiana osprzętu elektrycznego w całym lokalu mieszkalnym,

- montaż grzejników akumulacyjnych w dwóch pokojach, drabinki elektrycznej w kuchni

oraz ułożenie przewodów zasilających w listwach instalacyjnych n/t do tych grzejników.

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wszelkie prace wykonane będą w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski

- zgodnie z obmiarem robót wyszczególnionym w kosztorysie,

- wykonawca przystępujący do wykonania winien posiadać możliwość korzystania z maszyn

i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania jakość robót,

- do przewozu materiałów powinien być stosowany transport samochodowy,

- środki transportowe powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi,

- przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych

Elementów,

- materiały do wykonania prac dostarcza wykonawca.

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzonych robót z niniejszą ST.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie zakresem robót ujętym w kosztorysie

i niniejszą specyfikacją oraz protokół odbioru robót.

X. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE ROBÓT

- do odbioru należy przedłożyć aprobaty, atesty stosowanych materiałów,

- protokoły badań (pomiarów elektrycznych) instalacji elektrycznej.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE ROBÓT ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OKREŚLAJĄCĄ ZAKRES ROBÓT Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH

Inż. Jan Skwarczyński			               upr. proj.- bud nr 40/Sz/79