Narol, 22.01.2025 r.

ZP.271.21.2024

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie    z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Zadanie nr 1 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka

Pytanie Nr 1:

W przedmiarze jest brak izolacji przeciwwilgociowej części ścian wewnętrznych.

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość powierzchni ścian (wewnętrzne i zewnętrzne, z obydwu stron) – dla których należy zastosować izolację przeciwwilgociową  to 157,01 m2 = 176,42 m (długość) * 0,89 m (wysokość) (poz. 2.1.9) (zmieniono wartości w przedmiarze).

Pytanie Nr 2:

Stolarka wewnętrzna – skrzydła drzwiowe obmiar 10m2 jest niezgodny z obmiarem z zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Poz. 2.7.2. Prawidłowe wyliczenia:

3*1,0*2,1 + 2*1,0*2,1 + 3*0,9*2,1 + 2*0,9*2,1 = 19,95 m2

(zmieniono wartości w przedmiarze).

Pytanie Nr 3:

Strop – w przedmiarze podana jest izolacja termiczna wykonana ze styropianu XPS 10 cm x2, natomiast w Projekcie podany jest styropian ekspandowany 25cm, który styropian zastosować.

Odpowiedź:

Strop nad parterem należy ocieplić polistyrenem ekspandowanym gr. 25cm, zgodnie z dokumentacją projektową (poz. 2.8.2) (zmieniono pozycję w przedmiarze).

Pytanie Nr 4:

Czy logo klubu ma być wykonane na elewacji i w jakiej technologii?

Odpowiedź:

Tak, na elewacji należy wykonać logo Klubu.

Proponowany sposób wykonania: front – lico z dibondu np. 3mm, tył – styrodur 2cm, montaż bezpośrednio do elewacji. Lecz ostateczną formę wykonania loga należy uzgodnić z Zamawiającym (dodano nową pozycję do przedmiaru – poz. 2.8.28).

Pytanie Nr 5:

Brak w przedmiarze ocieplenia murłaty Mr-1 (szczegół A-1)

Odpowiedź:

Należy doliczyć ocieplenie murłaty i wewnętrznej części ściany kolankowej, pow.: (1,0+0,75)*(2*14,32) = 50,12 m2 (dodano nową pozycję do przedmiaru – poz. 2.8.3).

Pytanie Nr 6:

Brak w przedmiarze styropianu do przyklejenia na ścianie wewnątrz strychu (ściany szczytowe SZ7 i SZ6).

Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowo styropian na wewnętrzną część ścian szczytowych o pow.: 2*18,00 m2 = 36,00 m3 (dodano powierzchnię do istniejących pozycji – poz. 2.8.9, poz. 2.8.11).

Pytanie Nr 7:

Brak w przedmiarze styropianu na ościeżach

Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowo styropian na ościeża o pow. 10,0m2 = 0,2*50 = 0,2 * (2*2,14+1,42 + 2*2,14+1,12 + 2*2,14+1,42 + 10*(2*0,8+1,2) + 2*2,1+1,0) (dodano nową pozycję do przedmiaru, poz. 2.8.14).

Pytanie Nr 8:

Czy w ogrodzeniu zamontowana ma być podmurówka? Proszę o zamieszczenie projektu ogrodzenia.

Odpowiedź:

Ogrodzenie nie jest objęte opracowaniem.

Pytanie Nr 9:

Proszę o podanie wyposażenia szatni.

Odpowiedź:

Wyposażenie szatni przedstawiono w Załączniku Nr1.

Pytanie Nr 10:

Proszę o podanie parametrów pompy ciepła do c.w.u

Odpowiedź:

Pompa ciepła wraz z zasobnikiem pojemność 251l, moc pomy ciepła 2480W, moc grzałki elektrycznej 1800W, natężenie przepływu powietrza 380m3/h

Pytanie Nr 11:

Gdzie ma być zamontowany zestaw WC (stelaż, geberit, przycisk, misa WC) w ilości 6 szt.

Odpowiedź:

Zmieniono w przedmiarze pozycję 7.6.11

Pytanie Nr 12:

Powtarzające się wyposażenie w rozdziale Biały montaż i Wyposażenie.

Odpowiedź:

Naniesiono poprawki zgodnie z nowym przedmiarem.

Pytanie Nr 13:

Przedmiar zakłada tylko jedną warstwę malowania ścian wewnętrznych.

Odpowiedź:

Ściany należy pomalować dwukrotnie - użyta podstawa – NNRNKB 202/1520/3(2) zawiera dwukrotne malowanie powierzchni.

Pytanie Nr 14:

Czy miejsce gromadzenia odpadów ma być wykonane w tym zadaniu.

Odpowiedź:

Należy wykonać jedynie utwardzenie w miejscu projektowanego placu gospodarczego (powierzchnia kostki została ujęta w komunikacji). Zakup, montaż wiat śmietnikowych/pojemników na odpady nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Pytanie Nr 15:

Brak w przedmiarze podbudowy betonowej 15 cm pod taras i schody.

Pytanie Nr 16:

W PZ taras, schody i pochylnia wykonane mają być z kostki 6 cm, natomiast w przekroju występuje kostka 8 cm.

Pytanie Nr 17:

Brak w przedmiarze podbudowy zasadniczej 25 cm pod kostkę 8 cm.

Pytanie Nr 18:

Brak w przedmiarze kostki 8 cm, występuje tylko 6 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 15, 16, 17 i 18:

Powierzchnię schodów, tarasów i pochylni (pow. 64,25 m2) należy utwardzić z kostki brukowej gr. 6 cm wykonanej na następujących warstwach: podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z tlucznia gr. 15cm, warstwa piasku gr. 30cm.

Powierzchnię pozostałej części komunikacji (339,04 m2) należy wykonać z kostki brukowej gr. 8cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie z tłucznia gr. 25cm oraz warstwa piasku gr. 30cm.

Pozycje w kosztorysie zostały zmienione na poprawne (zmiana: poz. 2.9.4, poz. 2.9.5, poz. 2.9.6, poz. 2.9.7, poz. 2.9.11, poz. 2.9.12, dodanie poz. 2.9.8, poz. 2.9.9 i poz. 2.9.10)

Pytanie Nr 19:

Brak w przedmiarze wyłącznika ppoż.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej (opis do projektu architektoniczno-budowlanego) niepotrzebnie zostały podane informacje o PWP.

PWP dla przedmiotowego zamierzenia nie jest wymagany.

Zadanie nr 2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol

Pytanie Nr 1:

W przedmiarze podana jest mniejsza ilość stali niż w PT.

Odpowiedź:

W przedmiarze niepotrzebnie została ponownie przemnożona ilość stali przez ciężar mb, co zmniejszyło  ilość stali. Prawidłowe są wartości z projektu oraz z przedmiaru, lecz nie przemnożone przez wartość 0,222 dla pręta fi 6 (poz. 2.2.14) oraz 0,888 (poz. 2.2.15). (zmieniono wartości w przedmiarze, poz. 2.2.14 i poz. 2.2.14).

Pytanie Nr 2:

W przedmiarze jest brak izolacji przeciwwilgociowej części ścian wewnętrznych.

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość powierzchni ścian (wewnętrzne i zewnętrzne, z obydwu stron) – dla których należy zastosować izolację przeciwwilgociową  to 193,13 m2 = 217,0m (długość) * 0,89 m (wysokość) (zmieniono wartości w przedmiarze, poz. 2.1.9).

Pytanie Nr 3:

W przedmiarze podany jest obmiar okna O2 – 10,5 m2, natomiast z zestawieniu stolarki wychodzi 12,60m2.

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość to 12,6m2 (wg zestawienia stolarki okiennej) (zmieniono wartości w przedmiarze, poz. 2.4.2).

Pytanie Nr 4:

Przedmiar zakłada tylko jedną warstwę malowania ścian wewnętrznych.

Odpowiedź:

Ściany należy pomalować dwukrotnie - użyta podstawa – NNRNKB 202/1520/3(2) zawiera dwukrotne malowanie powierzchni.

Pytanie Nr 5:

Stolarka drzwiowa, obmiar skrzydeł drzwiowych niezgodny z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź:

Poz. 2.4.3. Prawidłowe wyliczenia:

Dz1: 1,42*2,14 = 3,04 m2

Dz2: policzone prawidłowo

Poz. 2.7.2. Prawidłowe wyliczenia: 3*1,0*2,1 + 2*1,0*2,1 + 4*0,9*2,1 + 2*0,9*2,1 + 1,0*2,1 = 23,94m2.

(zmieniono wartości w przedmiarze – poz. 2.4.3 i 2.7.2).

Pytanie Nr 6:

Strop – w przedmiarze podana jest izolacja termiczna wykonana ze styropianu XPS 10 cm x2, natomiast w Projekcie podany jest styropian ekspandowany 25 cm, który styropian zastosować.

Odpowiedź:

Strop nad parterem należy ocieplić polistyrenem ekspandowanym gr. 25cm, zgodnie z dokumentacją projektową (zmieniono pozycję w przedmiarze – poz. 2.8.2).

Pytanie Nr 7:

Brak w przedmiarze styropianu na ościeżach.

Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowo styropian na ościeża o pow. 14,36m2 = 0,2*71,8 = 0,2 * (2*2,14+1,42 + 2*2,14+1,12 + 2*2,14+1,42 + 10*(2*0,8+1,2) + 5*(2*2,1+1,2)) (dodano nową pozycję do przedmiaru, poz. 2.8.12).

Pytanie Nr 8:

Brak w przedmiarze styropianu do przyklejenia na ścianie wewnątrz strychu (ściana szczytowa SZ6)

Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowo styropian wewnętrzną część ścian szczytowych o pow.: 2*18,20 m2 = 36,40 m3 (dodano tą powierzchnię do poz. 2.8.9 i poz. 2.8.11).

Pytanie Nr 9:

Czy logo klubu ma być wykonane na elewacji i w jakiej technologii?

Odpowiedź:

Tak, na elewacji należy wykonać logo Klubu.

Proponowany sposób wykonania: front – lico z dibondu np. 3mm, tył – styrodur 2cm, montaż bezpośrednio do elewacji lecz ostateczną formę wykonania loga należy uzgodnić z Zamawiającym. (dodano nową pozycję do przedmiaru – poz. 2.8.28).

Pytanie Nr 10:

Brak w przedmiarze ocieplenia murłaty Mr-1 (szczegół A-1)

Odpowiedź:

Należy doliczyć ocieplenie murłaty i wewnętrznej części ściany kolankowej, pow.: (1,0+0,75)*(2*19,54) = 68,39 m2 (dodano nową pozycję do przedmiaru – poz. 2.8.3).

Pytanie Nr 11:

Wg. PZ projektuje się739,45 m2 kostki, natomiast w przedmiarze jest 704,30 m2.

Pytanie Nr 12:

Brak w przedmiarze podbudowy betonowej 15 cm pod taras i schody.

Pytanie Nr 13:

W PZ taras, schody i pochylnia wykonana ma być z kostki 6 cm, natomiast w przekrojach podana jest kostka 8 cm.

Pytanie Nr 14:

W PZ utwardzenie terenu dojazdu i miejsca postojowe mają być wykonane na podbudowie zasadniczej gr. 25 cm, natomiast w przedmiarze jest 15 cm podbudowy.

Pytanie Nr 15:

Czy miejsce gromadzenia odpadów ma być wykonane w tym zadaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 11, 12, 13, 14 i 15 (dotyczące kostki brukowej):

Powierzchnię schodów, tarasów i pochylni (pow. 63,80 m2) należy utwardzić z kostki brukowej gr. 6 cm wykonanej na następujących warstwach: podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z tłucznia gr. 15cm, warstwa piasku gr. 30cm.

Powierzchnię pozostałej części komunikacji (706,71 m2) należy wykonać z kostki brukowej gr. 8cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie z tłucznia gr. 25cm oraz warstwa piasku gr. 30cm.

Pozycje w kosztorysie zostały zmienione na poprawne (poz. 2.9.4, poz. 2.9.5, poz. 2.9.6, poz. 2.9.7, poz. 2.9.8, poz. 2.9.9 i poz. 2.9.12 i poz. 2.9.12 i dodano poz. 2.9.9).

Pytanie Nr 16:

Brak w przedmiarze rozbiórki istniejącej komunikacji.

Odpowiedź:

Należy doliczyć  rozbiórkę istniejącej komunikacji o pow. 120,19m2 (w miejscu projektowanej rozbudowy oraz wykonania nowej nawierzchni z kostki) wraz z podbudową (dodano nowy element 1.4).

Pytanie Nr 17:

Proszę o podanie wyposażenia szatni.

Odpowiedź:

Wyposażenie szatni zgodnie z załącznikiem nr 2

Pytanie Nr 18:

Zbiornik wody deszczowej, w opisie zbiornik zaprojektowany jest z polietylenu (HDPE) natomiast w załączonym przekroju występuje łączenie na zaprawie wodoszczelnej                   i wnioskujemy że jest to zbiornik betonowy. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zbiornik betonowy zgodnie z częścią rysunkową.

Pytanie Nr 19:

Proszę o podanie parametrów zestawu hydroforowego i studzienki do tego zestawu.

Odpowiedź:

Studnia o średnicy 1000mm z włazem o średnicy 600mm wykonana z PEHD złazowa, w studni zlokalizowany zestaw hydroforowy składający się z pompa samozasysająca, zbiornik wodno-powietrzny (hydrofor) i przekaźnik ciśnieniowy. Pompa hydroforowa o wydajności 150l/min, zbiornik o pojemności 150l.

Pytanie Nr 20:

Proszę o podanie parametrów pompy ciepła do c.w.u

Odpowiedź:

Pompa ciepła wraz z zasobnikiem pojemność 251l, moc pompy ciepła 2480W, moc grzałki elektrycznej 1800W, natężenie przepływu powietrza 380m3/h

Pytanie Nr 21:

Gdzie ma być zamontowany zestaw WC (stelaż, geberit, przycisk, misa WC) w ilości 7 szt.?

Odpowiedź:

Zmieniono pozycję 7.6.11

Pytanie Nr 22:

Proszę o załączenie projektu studni głębinowej.

Odpowiedź:

Projekt studni głębinowej  do 30m nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia z uwagi na to nie wykonano projektu studni, w trakcie jej wykonywania należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość wód gruntowych oraz na zapotrzebowanie.

Pytanie Nr 23:

Brak wentylacji w pomieszczeniach 0-2/0-6/0-7/0-8?

Odpowiedź:

Pomiędzy pomieszczeniami 0-7 a 0-6 ścianę działową należy wykonać poprzez zostawienie przestrzeni pod stropem, w pozostałych pomieszczeniach wentylacja zaprojektowana poprzez zastosowanie rur spiro i wywiewek dachowych.

Zadanie nr 3. Remont budynku szatni Klubu sportowego „Leśnik” w Płazowie.

Pytanie Nr 1
Brak projektu instalacji elektrycznej. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie ma branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją (przedmiar, str. 13, poz. 2.5.27, 2.5.28, 2.5.29) projektuje się jedynie wymianę opraw oświetleniowych, gniazdek oraz łączników i przycisków na nowe. Nie ingeruje się w instalacje elektryczne, dlatego nie ma w projekcie opracowania branży elektrycznej.

Pytanie Nr 2:

W opisie projektu znajduje się zapis - elewację wykonać ze styropianu ekstrudowanego, natomiast na rysunku elewacji istnieje zapis ocieplenie ścian polistyrenem ekspandowanym, który styropian zastosować.

Odpowiedź:

Należy zastosować polistyren ekspandowany na elewacje.

Pytanie Nr 3:

Brak wentylacji w budynku.

Odpowiedź:

Należy wykonać wywiewki dachowe, zgodnie z dodanymi pozycjami w przedmiarze (dodano poz. 2.7.1).

Pytanie Nr 4:

W jakiej technologii wykonane ma być logo klubu.

Odpowiedź:

Proponowany sposób wykonania: front – lico z dibondu np. 3mm, tył – styrodur 2cm, montaż bezpośrednio do elewacji lecz ostateczną formę wykonania loga należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Mroczek

Burmistrz Miasta i Gminy Narol