| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania |  | Nr tomu | Nr egzemplarza |  |  |  |  |  |  |
| WRZESIEŃ 2024 |  | 1/2 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDYNEK BIUROWY „A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu |  |  |  | Kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN |  |  |  | XVI, VIII, XXIX |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA YANG ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta | Numer uprawnień | Specjalność |  |  |  | Podpis |  |  |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Sebastian Szakiel | POM/0221/POOK/07 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowujący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Karol Gabryś | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Dariusz Słomski | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Krzysztof Sokołowski | WAM/0086/PBKb/19 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

- DOKUMENTY (STR. 3)

  - OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

- PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ OPISOWA (STR. 4 - 16)

## PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

## ZAKRES OPRACOWANIA

## OPIS OGÓLNY

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

## SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI P.POŻ.

## ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

## OBLICZENIA BUDOWLANE

## UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ RYSUNKOWA (STR. 17 - 59)

| ZESTAWIENIE RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | NAZWA | STR. |
| K-1 | RZUT FUNDAMENTÓW | 18 |
| K-2 | RZUT PARTERU | 19 |
| K-3 | RZUT I PIĘTRA | 20 |
| K-4 | PRZEKRÓJ A-A | 21 |
| K-5 | PRZEKRÓJE B-B, C-C | 22 |
| K-6 | PRZEKRÓJ E-E | 23 |
| K-7 | PRZEKRÓJE D-D, F-F | 24 |
| K-8 | POZYCJA 0.0.1z, 0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 0.0.4 | 25 |
| K-9 | POZYCJA 0.0.5 - STOPA RAMY ŻELBETOWEJ | 26 |
| K-10 | POZYCJA 0.0.6 - PODSZYBIE DŹWIGU | 27 |
| K-11 | POZYCJA 0.0.7 - STOPA FUNDAMENTOWA POD SŁUP | 28 |
| K-12 | POZYCJA 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 | 29 |
| K-13 | POZYCJA 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 | 30 |
| K-14 | POZYCJA 1.1.6, 2.1.6 | 31 |
| K-15 | POZYCJA 1.2.1 - KLATKA SCHODOWA | 32 |
| K-16 | POZYCJA 1.2.8 - RAMA RYZALITU 1 | 33 |
| K-17 | POZYCJA 1.2.9 - RAMA RYZALITU 2 | 34 |
| K-18 | POZYCJA 2.1.8, 2.2.1 | 35 |
| K-19 | POZYCJA 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 | 36 |
| K-20 | POZYCJA 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 | 37 |
| K-21 | RZUT STROPU NAD PARTEREM | 38 |
| K-22 | POZYCJA 1.4.2 | 39 |
| K-23 | POZYCJA 1.4.3, 1.4.4 | 40 |
| K-24 | RZUT STROPU NAD PODDASZEM | 41 |
| K-25 | POZYCJA 2.4.1 | 42 |
| K-26 | POZYCJA 1.5.1 | 43 |
| K-27 | POZYCJA 1.5.2 | 44 |
| K-28 | POZYCJA 1.6.1 - SZYB STALOWY | 45 |
| K-29 | NADPROŻA N-1, N-2, N-3, N-4 | 46 |
| K-30 | WIEŃCE W-1, W-2, W-3, W-4, W-5 | 47 |
| K-31 | WIDOKI ŚCIAN PODDASZA W OSI 3, A, C1, F | 48 |
| K-32 | POZYCJA 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 | 49 |
| K-33 | POZYCJA 1.2.3 | 50 |
| K-34 | POZYCJA 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 | 51 |
| K-35 | POZYCJA 2.2.3 | 52 |
| K-36 | KONSTRUKCJA SZKIELETOWA – DETALE POŁĄCZEŃ | 53 |
| K-37 | POZYCJA 1.3.6 | 54 |
| K-38 | POZYCJA 1.3.7 – WSPORNIK STALOWY | 55 |
| K-39 | POZYCJA 0.1.1 – FUNDAMENT WIAT „D” I „E” | 56 |
| K-40 | PODKONSTRUKCJA INSTALACJI PV | 57 |
| K-41 | SCHEMAT ZBIORNIKA PPOŻ | 58 |

- ZESTAWIENIA (STR. 59 - 93)

# DOKUMENTY

Kwidzyn, wrzesień 2024 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczący:

| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |
| --- | --- |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDYNEK BIUROWY „A” |  |
| Adres obiektu | Kategoria obiektu budowlanego |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN | XVI, VIII, XXIX |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant | Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA | …………………………………….. mgr inż. Sebastian Szakiel upr. bud. nr POM/0221/POOK/07 | …………………………………….. mgr inż. Krzysztof Sokołowski upr. bud. nr WAM/0086/PBKb/19 |

# PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE

- Umowa z Inwestorem.

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, określająca decyzje przestrzenne 
i materiałowe.

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez architekta Michała Jabłońskiego, opracowanie z czerwca 2024 r.

- Uchwała nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Południe I, zwana dalej MPZP,

- Opinia geotechniczna (wstępna) opracowana przez firmę Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 r.

- Opinia geotechniczna (uzupełniająca) opracowana przez firmę Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2024 r.

- Mapa do celów projektowych  opracowana przez geodetę Agatę Szawardak z dnia 02.04.2024 r.

- Wizja lokalna w terenie,

- Literatura fachowa.

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji przedmiotowego budynku biurowego „A”.

Projekt konstrukcyjny wykonawczy dla inwestycji pn. „Budowa siedziby Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” podzielono na części:

- tom 1/2 – projekt budynku biurowego „A” oraz elementów zagospodarowania terenu,

- tom 2/2 – projekt budynku garażowo-gospodarczego „B”.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu.

## OPIS OGÓLNY

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono na planie wielobocznym z widocznie zarysowaną centralną częścią oraz bocznymi skrzydłami (południowym i północnym) – obróconymi o kąt 25 stopni względem części centralnej. Budynek jest niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemnie i jest kryty dachami dwuspadowymi. Dachy nad częścią centralną o kącie nachylenia połaci 35 stopni, nad skrzydłami i nad ryzalitami w części centralnej 45 stopni.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie na ławach i stopach żelbetowych. Konstrukcja skrzydła południowego w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami żelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi kanałowymi. Konstrukcja części centralnej oraz skrzydła północnego drewniana, szkieletowa ze stropami drewnianymi belkowymi. Konstrukcja klatki schodowej żelbetowa monolityczna. Konstrukcja dachu drewniana w postaci prefabrykowanych wiązarów kratowych.

### WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opisu warunków gruntowo-wodnych na analizowanym terenie dokonano na podstawie opracowania przywołanego w pkt. 2.1 f. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości wykonanych wierceń tzn. 8,0 m ppt. wyróżniono następujące warstwy:

Grupa I - gleba

- warstwa IA –gleba-humus; warstwa o miąższości od 0,1 do 0,3 m.

Grupa II – plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnioziarniste

- warstwa IIA – piaski średnioziarniste, ID=0,40,

- warstwa IIA – piaski średnioziarniste, ID=0,50.

Grupa III – plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste

- warstwa IIIA – piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, IL=0,50,

- warstwa III B = gliny piaszczyste, IL=0,40,

- warstwa IIIC – gliny piaszczyste, IL=0,30,

- warstwa IIID – gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, IL=0,20.

Zgodnie z opinią techniczną wierzchnią warstwę humusu należy usunąć.

Grunty warstwy IIIA uznano za grunty posiadające słabsze parametry geotechniczne.

Pozostałe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne.

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie licznych sączeń śródglinowych.

### WARUNKI GEOTECHNICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA  OBIEKTU

Posadowienie budynku zaprojektowano za pomocą fundamentów bezpośrednich w postaci:

- ław fundamentowych,

- stóp fundamentowych.

Ze względu na fakt, że posadowienie zaprojektowano jako bezpośrednie, a w poziomie posadowienia zalegają grunty nośne warunki geotechniczne uznaje się za proste. Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### WIATY

Zaprojektowano wiaty samochodowe jako konstrukcje drewniane prefabrykowane (carporty). Konstrukcję nośną wiat zaprojektowano w postaci słupów/podpór w kształcie litery V z drewna KVH w rozstawie 6,5 m, klasa wytrzymałości C24. Płatwie dachowe z drewna klejonego warstwowo BSH w rozstawie 1,1 m, klasa wytrzymałości GL24. Zadaszenie wiaty w postaci szczelnej instalacji z paneli PV mocowanych do konstrukcji dachu. Konstrukcję drewnianą zaimpregnować przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Kolorystyka zgodnie z projektem architektonicznym.

Wiatę posadowić na stopach fundamentowych żelbetowych o wymiarach 160x160x30 cm. Na stopie wykonać trzon żelbetowy 40x40x70 cm do oparcia podpór wiatry. Pod fundament układać beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm. Materiałem konstrukcyjnym fundamentu jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentów została określona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosić 4,0 cm.

Projektowany fundament należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo – hydroizolacja z masy KMB gr. 3 mm.

Projektowane fundamenty zasypać gruntem niespoistym – pospółka i zagęścić mechanicznie.

Konstrukcję wiaty dobrano na podstawie katalogu jednego z polskich producentów konstrukcji drewnianych. Podane w projekcie parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się wykorzystanie produktów innego producenta przy zachowaniu zbliżonego wizerunku (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu), wymaganej ilości zadaszonych miejsc postojowych oraz przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i materiałowych.

### WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Wg odrębnego projektu techniczno-wykonawczego wieży.

### ZBIORNIK PPOŻ.

Zaprojektowano szczelny zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych o pojemności nominalnej 200 m3. Lokalizacja zbiornika zgodnie z projektem branżowym. Zbiornik zaprojektowano jako prefabrykowany, żelbetowy, modułowy zgodny z normą PN-B-02857:2017-04. Dobrano zbiornik składający się z następujących modułów, 2 moduły zamykające C + 2 moduły poszerzające typu U, płyty pokrywy do poszczególnych modułów. Grubość ścian i dna zbiornika 200 mm, grubość pokrywy 300 mm. Poszczególne moduły łączone na połączenia śrubowe poprzez kotwy stalowe osadzone w gniazdach montażowych z markami. Połączenie modułów uszczelnione uszczelkami elastomerowymi oraz masami uszczelniającymi. W zbiorniku wykonać 2 otwory włazowe z nadbudowami.

Wymiary zewnętrzne zbiornika:

- Szerokość: 6,0 m,

- Długość: 12,4 m,

- Wysokość wewnętrzna: 3,00 m,

- Wysokość całkowita (z dnem i pokrywą): 3,50 m.

Zbiornik z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego W8, klasa ekspozycji XC4, XF1, XA1, stal B500

Maksymalne zarysowanie ze względu na klasę szczelności <0,2 mm.

Po montażu zbiornika dokonać próby szczelności zgodnie z PN-B010702:1999.

Dopuszcza się wykonanie zbiornika o innych wymiarach przy zachowaniu podstawowych parametrów tj. min. pojemność nominalna 200 m3, technologia żelbetowa prefabrykowana.

Zbiornik posadowić na gruncie nośnym – warstwa glin piaszczystych IIID zgodnie z dokumentacją geotechniczną. Wykop pod zbiornik przegłębić o 30 cm w stosunku do rzędnej posadowienia zbiornika i wyrównać. Na dnie wykopu wykonać zagęszczoną warstwę z pospółki, warstwa o gr. 25 cm. Pospółkę zagęścić do stopnia Is=0,97. Na warstwie pospółki wykonać warstwę grysu lub piasku o frakcji 0,4mm, warstwa o gr. 5 cm. Zbiornik obsypać pospółką zagęszczoną warstwami ok. 30 cm.

Wyposażenie zbiornika:

- Drabinki złazowe ze stali nierdzewne umożlwiające zejście na dno zbiornika,

- właz żeliwny wg PN-EN 124,

- dwa przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasada strażacką typu 110. Przewody ssawne wyprowadzić przy stanowiskach czerpania wody – lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100,

- zawór pływakowy służący do kontroli/regulacji poziomu wody w zbiorniku,

- przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody,

- tabliczka informacyjna z oznaczeniem pojemności zbiornika.

### PODKONSTRUKCJA INSTALACJI PV

Zaprojektowano podkonstrukcję z paneli PV jako systemową, wolnostojącą konstrukcję stalową. Przyjęto konstrukcję BAKS W-V2B2N ze stali ocynkowanej S350GD. Dopuszcza się wykonanie innej podkonstrukcji pod warunkiem zachowania warunków wytrzymałościowych (klasa stali, dopuszczalne obciążenia) i geometrycznych (nachylenie konstrukcji, wielkość umożliwiająca montaż projektowanej ilości i wielkości paneli). Wybrana przed wykonawcę podkonstrukcja paneli wymaga zatwierdzenia projektanta obiektu.

Zgodnie z dobranym typem konstrukcji układ ramy głównej projektuje się jako dwusłupowy z krokwią nachyloną pod kątem 30 st. i stężeniem słupa wyższego. Maksymalny rozstaw ram określono jako 2,7 m. Ramy nośne stężyć poprzecznie w skrajnych polach i maksymalnie w co czwartym polu konstrukcji. Montaż konstrukcji zgodnie z wytycznymi i instrukcją producenta. Montaż paneli do konstrukcji na systemowe klemy. Zwrócić uwagę na prawidłową orientację ceowych słupów nośnych zgodnie z instrukcją montażu. Schemat przyjętej w projekcie konstrukcji zgodnie z częścią rysunkową.

Zgodnie z opracowaniem przywołanym w pkt. 2.1.e na obszarze lokalizacji instalacji PV, na głębokości ok. 50-100 cm pod poziomem terenu zalega warstwa średniozagęszczonych piasków średnich (warstwa IIA). Podkonstrukcje posadowić na warstwie piasków średnich poprzez stopy fundamentowe. Słupy stalowe podkonstrukcji zabetonować w stopach. Stopy słupów przednich (niższych) o wymiarach 60x60x100 cm, stopy słupów tylnych (wyższych) o wymiarach 90x90x100 cm. Fundamenty wykonać z betonu klasy C30/37.

Konstrukcja będzie zlokalizowana w strefie śniegowej 3 wg PN-EN 1991-1-3.

Konstrukcja będzie zlokalizowana w strefie wiatrowej 1 wg PN-EN 1991-1-4.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

### ROBOTY ZIEMNE

W obrębie projektowanego budynku należy usunąć nienośną warstwę humusów o miąższości ok. 30 cm. Występującą pod budynkiem słabonośną warstwę piasków gliniastych należy usunąć i wymienić  na pospółkę zagęszczaną warstwami do stopnia IS=0,97. Po wykonaniu nasypu dokonać odbioru geotechnicznego poprzez pomiar stopnia zagęszczenia. Słabonośną warstwę glin stwierdzono w odwiercie geotechnicznym:

- nr 3 na głębokości ok. 2,6-3,1 m ppt, (warstwa miąższości 50 cm),

- nr 6 na głębokości ok. 1,4-2,0 m ppt. (warstwa miąższości 60 cm),

- nr 8. na głębokości ok. 0,1-0,5 m ppt. (warstwa miąższości 40 cm).

Na etapie robót ziemnych dokonać kontroli warunków geotechnicznych z przyjętymi założeniami. Podczas wykonywania robót ziemnych i fundamentowych, należy prowadzić stałą kontrolę geotechniczną. Wykop zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Przewidzieć możliwość odwodnienia wykopu (np. powierzchniowe rowy odwadniające lub instalacje igłofiltrowe). Ewentualny projekt odwodnienia wykopu wg odrębnego opracowania. Ściany fundamentowe zasypać niespoistym gruntem przepuszczalnym – pospółka zagęszczona mechanicznie warstwami.

### FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie jako bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Wysokość fundamentów zaprojektowano jako 40 i 50 cm.

Poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano jako -1,50=59,20 m npm

Fundamenty posadowić na nośnej warstwie piasków średnich warstwa IIA i IIB oraz glin piaszczystych IIIC i piasków gliniastych IIID zachowując minimalną głębokość posadowienia poniżej poziomu terenu – 1,0 m ppt. W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, grunt należy wymienić na chudy beton. Pod fundamentami należy wykonać warstwę podkładu betonowego C8/10 gr. 10 cm.

Materiałem konstrukcyjnym fundamentów jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentów została określona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosić 5,0 cm. Do zachowania prawidłowej grubości otulenia zbrojenia stosować dystanse z tworzywa sztucznego (tzw. gwiazdki, cytrynki) w ilość minimum 5 szt./m2. Do stabilizacji zbrojenia używać drutu wiązałkowego ø1,2÷1,4 mm. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych powinno być ciągłe poprzez stosowanie prętów narożnych typu „L” oraz punktowe łączenie prętów w miejscu zakładu poprzez spawanie spoiną gr. 5 mm na długości min. 5 cm. Połączenie bednarki z fundamentem wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Projektowane fundamenty należy chronić przed zawilgoceniem. Izolacje pionowe i poziomie fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

Z fundamentów wypuścić startery ścian fundamentowych, trzpieni oraz słupów żelbetowych.

### ŚCIANY

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje się ściany fundamentowe gr. 20 i 24 cm jako żelbetowe monolityczne. Materiałem konstrukcyjnym fundamentów jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentów została określona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosić 3,5 cm.

Hydroizolację ścian fundamentowych wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

ŚCIANY NOŚNE MUROWANE

W skrzydle południowym oraz w pomieszczeniu magazynu broni zaprojektowano ściany nośne:

- gr. 24 cm z bloczków wapienno-piaskowych o wymiarach 240x333x199 mm, górna granica gęstości 1500 kg/m3, fb=15 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej.

- gr. 18 cm z bloczków wapienno-piaskowych o wymiarach 180x333x199 mm, górna granica gęstości 1500 kg/m3, fb=15 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej.

- gr. 17,5 cm z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego o wymiarach 175x599x199 mm, profilowanie na pióro-wpust, klasa gęstości 600 kg/m3, fb=4 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej,

Ściany łączyć z elementami żelbetowymi na strzępia zazębione. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w węźle przewiązać lub stosować łączniki stalowe systemowe w co trzeciej spoinie (zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu murowego).

Stosować odpowiednie przewiązanie elementów murowych zgodnie ze schematem na poniższym szkicu.

Bruzdowanie ścian zgodnie z wytycznymi poniżej.

Wytyczne dla bruzd pionowych

| Grubość ściany [m] | Bruzdy i wnęki wykonywane w gotowym murze |  | Bruzdy i wnęki wykonywane w trakcie wznoszenia muru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna głębokość [mm] | Maksymalna szerokość [mm] | Minimalna wymagana grubość ściany [mm] | Maksymalna szerokość [mm] |
| 85-115 | 30 | 100 | 70 | 300 |
| 116-175 | 30 | 125 | 90 | 300 |
| 176-225 | 30 | 150 | 140 | 300 |
| 226-300 | 30 | 200 | 215 | 300 |
| >300 | 30 | 200 | 215 | 300 |

Uwaga: pionowe bruzdy, które nie sięgają dalej niż na 1/3 wysokości ściany ponad stropem, mogą mieć głębokość do 80 mm i szerokość do 120 mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225 mm.

Wytyczne dla bruzd poziomych

| Grubość ściany [m] | Maksymalna głębokość [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Długość bez ograniczeń | Długość <1250 mm |
| 85-115 | 0 | 0 |
| 116-175 | 0 | 15 |
| 176-225 | 10 | 20 |
| 226-300 | 15 | 25 |
| > 300 | 20 | 30 |

Projektowana klasa odporności ogniowej R 60.

ŚCIANY NOŚNE MONOLITYCZNE

Ściany klatki schodowej zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Ściany klatki schodowej projektuje się o grubości 24 cm. Materiałem konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji została określona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosić 2,5 cm.

Projektowana klasa odporności ogniowej R E I 60.

ŚCIANY NOŚNE SZKIELETOWE

Zaprojektowano ściany nośne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet stanowią wzajemnie połączone ściany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH klasy C24. Ściany zbudowane są z podwalin, słupów, oczepów, przewiązek i nadproży. Elementy szkieletu łączone ze sobą na systemowe łączniki ciesielskie. Podwalina montażowa o przekroju 60x200 mm kotwiona do żelbetowej ściany fundamentowej. Podwaliny i oczepy ścian o przekroju 60x200 mm, słupy 60x200 mm co 60 cm. Słupy zabezpieczyć jedną przewiązką w połowie wysokości.

Na ścianach szkieletowych wykonać dwustronne poszycie konstrukcyjne:

- dla ścian zewnętrznych:

- od zewnątrz płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm,

- od wewnątrz płyta OSB/3 gr. 12 mm + płyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm,

- dla ścian wewnętrznych obustronnie płyta OSB/3 gr. 12 mm + płyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm.

Poszycie mocować na zszywki konstrukcyjne 1,5 mm w rozstawie 75 mm dla ściegów zewnętrznych i 150 mm dla ściegów wewnętrznych.

Na poszycie ścian stosować płyty gipsowo-włóknowe do zastosowań konstrukcyjnych w klasach użytkowania 1 i 2 np. Defentex-12,5 lub inne równoważne. Za równoważne uznaje się płyty gipsowo-włóknowe o takich samych parametrach mechanicznych i klasy odporności ogniowej lub lepszych.

Parametry płyt:

| Cecha charakterystyczna |  | Własności użytkowe |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie w kierunku poprzecznym | fm,90,k | 5,1 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym | fm,0,k | 10,5 MPa |
| Moduł sprężystości w kierunku poprzecznym | Em,90,średnio | 5500 Mpa |
| Moduł sprężystości w kierunku wzdłużnym | Em,0,średnio | 7200 MPa |
| Odporność na ściskanie prostopadle do płyty | fc,k | 18,3 MPa |
| Odporność na ściskanie w płaszczyźnie płyty, w kierunku poprzecznym | fc,90,k | 16,7 MPa |
| Odporność na ściskanie w płaszczyźnie płyty, w kierunku wzdłużnym | fc,0,k | 18,4 MPa |
| Wytrzymałość na siłę ścinającą w kierunku poprzecznym | fv,90,k | 6,4 MPa |
| Wytrzymałość na siłę ścinającą w kierunku wzdłużnym | fv,0,k | 5,3 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym | ft,90,k | 1,5 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym | ft,0,k | 3,2 MPa |
| Gęstość |  średnia | 1200 kg/m3 |
| Klasa reakcji na ogień |  | A1 |
| Przepuszczalność pary wodnej |  | 10,65 |

Na konstrukcję stosować drewno suszone komorowo:

- klasy C24, GL24h,

- czterostronnie strugane,

- klasa wizualna Nsi,

- o wilgotności nie przekraczającej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni i owadów zapewniającym klasę reakcji na ogień Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Dla zapewnienie dokładności wymiarów elementy drewniane powinny być obrabiane na odpowiednich maszynach numerycznych CNC.

Klasa użytkowania konstrukcji dla ścian zewnętrznych – 2.

Klasa użytkowania konstrukcji dla ścian wewnętrznych -1.

Projektowana klasa odporności ogniowej R 30.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano:

- z bloczka wapienno-piaskowego gr. 12 cm,

- drewniane szkieletowe,

- w systemie suchej zabudowy.

Ścianki działowe murowane łączyć z nośnymi na systemowe blachy LP30 zgodnie z wytycznymi producenta, lecz nie mniej niż 1 łącznik w co 3 spoinie. Nadproża w ścianach wewnętrznych wykonać jako systemowe prefabrykowane lub monolityczne.

### SŁUPY / TRZPIENIE PROJEKTOWANE

SŁUPY ŻELBETOWE

W budynku zaprojektowano słupy i trzpienie żelbetowe monolityczne o zróżnicowanych przekrojach. Wymiary poszczególnych elementów zgodnie z częścią rysunkową. Materiałem konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji została określona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosić 3,0 cm. Dla trzpieni i słupów wypuścić z fundamentów i stropów pręty startowe zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Trzpienie żelbetowe w ścianach łączyć z dochodzącymi murami na strzępia zazębione.

Projektowana klasa odporności ogniowej R 30/ R 60.

SŁUPY STALOWE

Zaprojektowano w budynku słupy stalowe z profili gorącowalcowanych RK120x5 ze stali 235JR. W słupach wykonać marki stalowe do mocowania ich w fundamencie i belkach żelbetowych. Szczegóły zgodnie z projektem wykonawczym.

Przed wbudowaniem wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.8.1.

Projektowane słupy stanowią elementy głównej konstrukcji nośnej obiektu. Projektowana klasa odporności ogniowej R30. Słupy zabezpieczyć do wymaganej klasy poprzez wykonanie systemowej obudowy skrzynkowej z płyt ogniochronnych.  Przyjęto zabezpieczenie płytami silikatowo-cementowymi gr. 15 mm.

Dane do doboru obudowy:

- Wskaźniki masywności przekroju U/A:

- RK 120x5 (4 nagrzewane ścianki) – 212 [m-1]

- Temperatura krytyczna: 400 °C

### BELKI I PODCIĄGI

Zaprojektowano podciągi i belki monolityczne o zróżnicowanych wymiarach. Materiałem konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji została określona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosić 3,0 cm.

Projektowana klasa odporności ogniowej R 30/R 60.

### NADPROŻA

Nadproża w ścianach murowanych zaprojektowano jako:

- żelbetowe monolityczne 24x20 z betonu C25/30, stal zbrojeniowa fyk=500 N/mm2,

- prefabrykowane z belek typu SBN 72/120 (2 szt. na nadproże),

- prefabrykowane z belek typu SBN 72/180 (1 szt. na nadproże).

Nadproża w ścianach szkieletowych zaprojektowano:

- z drewna klejonego klasy GL24h o przekroju 200x400, 200x360 mm,

- z drewna litego klasy C24 o przekroju 60x200, 2x60x200 mm.

Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową.

Projektowana klasa odporności ogniowej nadproży w ścianach stanowiących główną konstrukcję nośną R 30/ R60.

### WIEŃCE

Projektuje się wieńce żelbetowe w skrzydle południowym:

- w poziomie stropu nad parterem,

- w poziomie stropu nad piętrem,

- wieńce ścian szczytowych.

Wieńce należy wykonać z betonu klasy C25/30, zbrojenie podłużne 4#12 ze stali fyk=500 N/mm2 ze strzemionami #8 co 25 cm. Klasa ekspozycji XC1. Otulenie zbrojenie powinno wynosić 3,0 cm.

### STROPY

STROP NAD PARTEREM KANAŁOWY PREFABRYKOWANY

Zaprojektowano strop nad salą konferencyjną (pomieszczenie 1.12) jako prefabrykowany kanałowy z płyt strunobetonowych typu SPK gr. 26,5 cm. Szerokość standardowa płyt 120 cm. Zbrojenie typu 12 ф12,5, beton C40/50, klasa ekspozycji XC1, klasa odporności ogniowej R E I 60

Dopuszcza się zastosowanie innego stropu kanałowego prefabrykowanego pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów wytrzymałościowych, trwałości, odporności pożarowej. Ostateczny projekt montażowy po wyborze dostawcy stropu wymaga akceptacji projektanta obiektu.

W pachwinach stropu umieścić zbrojenie podłużne 2ф10 ze stali fyk=500 N/mm2 kotwione w wieńcach.

W stropie projektuje się ukryte żebro stalowe stanowiące wzmocnienie do oparcia ściany pomieszczenia technicznego (pomieszczenie 1.11). Wzmocnienie stropu wykonać z profilu gorącowalcowanego HEB 260, ze stali S235JR. Żebro wykonać w grubości stropu. Żebro zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.8.1.

Żebro zabezpieczyć przeciwpożarowo do wymaganej klasy odporności ogniowej R 60 w systemie obudowy z płyt ogniochronnych (obudowa półki). Przyjęto zabezpieczenie płytami silikatowo-cementowymi gr. 12 mm.

Dane do doboru powłoki obudowy:

- Wskaźniki masywności przekroju U/A:

- HEB260 (1 nagrzewana ścianka) – 22 [m-1]

- Temperatura krytyczna: 400 °C

STROP NAD PARTEREM/PIĘTREM ŻELBETOWY MONOLITYCZNY

Zaprojektowano stropy jako płyty żelbetowe monolityczne krzyżowozbrojone:

- w skrzydle południowym o grubości 18 cm,

- nad magazynem broni o grubości 12 cm,

- spocznik w klatce schodowej o grubości 16 cm.

Materiałem konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy C, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji została określona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosić 2,0 cm.

Strop nad parterem w skrzydle  południowym projektuje się o ustalonym układzie ścian działowych z uwagi na znaczny ciężar ścian (>3,0 kN/m). Wszelkie zmiany układu ścinek działowych wymagają dodatkowej analizy konstrukcyjnej.

Projektowana klasa odporności ogniowej R E I 30.

STROP NAD PARTEREM DREWNIANY BELKOWY

W części centralnej i skrzydle północnym stropy zaprojektowano jako drewniane belkowe. Belki stropu zaprojektowane w układach jedno-, dwu- i trójprzęsłowym. Belki stropu o wymiarach 8x26 cm w rozstawie co 62,5 cm i lokalnie co 41,7 cm. Strop wykonać z drewna KVH klasy C24. Od góry stropu wykonać poszycie z płyty OSB/3 gr. 22 mm.

Na konstrukcję stosować drewno suszone komorowo:

- klasy C24, GL24h,

- czterostronnie strugane,

- klasa wizualna Nsi,

- o wilgotności nie przekraczającej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni i owadów zapewniającym klasę reakcji na ogień Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Klasa użytkowania konstrukcji -1.

Projektowana klasa odporności ogniowej R E I 30. Strop zabezpieczyć do wymaganej klasy poprzez wykonanie odpowiednich warstw sufitowych i podłogowych zgodnie z częścią architektoniczną.

### SCHODY

Schody w klatce K1:

- żelbetowe płytowe dwubiegowe

- układ „L”,

- szerokość biegu 140 cm,

- okładzina zgodnie z proj. arch.,

- beton klasy C25/30,

- stal klasy B, fy=500 N/mm2,

- klasa ekspozycji XC1,

- klasa odporności ogniowej R 30.

Schody w klatce K2:

- żelbetowe płytowe jednobiegowe,

- szerokość biegu 120 cm

- okładzina zgodnie z proj. arch.,

- beton klasy C25/30,

- stal klasy B, fy=500 N/mm2,

- klasa ekspozycji XC1,

- klasa odporności ogniowej R 30.

### KONSTRUKCJA DACHOWA

Konstrukcja dachowa – drewniane wiązary kratownicowe w technologii prasowanych płytek kolczastych.

Projekt konstrukcji dachu zgodnie z tomem nr 3/3 projektu technicznego.

### SZYB WINDOWY

Zaprojektowano szyb dźwigu osobowego jako stalowy z podszybiem żelbetowym monolitycznym. Płytę fundamentową podszybia wykonać jako żelbetową gr. 30 cm, zaś ścianki szybu grubości 20 cm z betonu C25/30. Klasę ekspozycji określono jako XC1 (wewnątrz) oraz XC2 (zewnętrz). Otulina powinna wynosić 40 mm (dla płyty fundamentowej, 30 mm (dla ścian szybu). Do zbrojenia stosować stal klasy stal klasy B, fy=500 N/mm2. Część szybu zagłębioną w gruncie izolować przeciwwilgociowo –  np. masa asfaltowa KMB gr. 3 mm.

Szyb wykonać jako konstrukcja ramowa, spawana z profili gorącowalcowanych RK i RP, ze stali klasy S235JR. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt. 2.8.1.

Obudowa szybu z pakietów szklanych mocowanych punktowo do konstrukcji ramowej poprzez systemowe łączniki stalowe (rotule).

Geometrię szybu dostosowano do dźwigu o napędzie hydraulicznym, dźwig bez maszynowni, o nośności 630 kg.

Podstawowe parametry geometryczne przyjęte w projekcie:

- wymiary wewnętrzne szybu: 165x175 cm

- głębokość podszybia: 100 cm,

- wysokość nadszybia 330 cm

- wysokość podnoszenia: 340 cm

Geometrię szybu potwierdzić po wyborze dostawcy dźwigu, przed przystąpieniem do robót związanych z jego wznoszeniem.

### PODKONSTRUKCJE URZĄDZEŃ

Podkonstrukcje central wentylacyjnych wykonać jako systemowe ramy np. big foot. Pod stopy podkonstrukcji wykonać podkładki antywibracyjne elastomerowe. Montaż jednostek wiszących na systemowych wspornikach.

## SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI P.POŻ.

W zależności od określonej w projekcie architektonicznym klasie odporności pożarowej budynku, projektowane konstrukcje budowlane należy zabezpieczyć przed działaniem ognia do wymaganej odporności ogniowej REI elementu budynku.

### KONSTRUKCJE METALOWE

Projektuje się zabezpieczenie konstrukcji metalowych poprzez zastosowanie obudowy z płyt ogniochronnych. Szczegóły zgodnie z opisem poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

### KONSTRUKCJE BETONOWE

Konstrukcje żelbetowe zabezpieczono poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojów elementów oraz otulenia wkładek zbrojeniowych. Konstrukcje żelbetowe/sprężone prefabrykowane (nadproża, płyty kanałowe) ustalenie odporności ogniowej na podstawie deklaracji właściwości użytkowych i wytycznych montażowych.

### KONSTRUKCJE DREWNIANE

Konstrukcje drewniane zabezpieczono poprzez zastosowania odpowiednich okładzin z płyt ogniochronnych (jastrych, sufit podwieszany, okładzina ścienna). Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczać odpowiednim preparatem do NRO.

## ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

### KONSTRUKCJE METALOWE

Elementy metalowe ulegające zakryciu (np. słupy, żebra itp.) zakwalifikowano do kategorii korozyjności C1. Elementy te należy zabezpieczyć przed korozją 2 x podkładem ftalowym. Na oczyszczoną powierzchnię do stopnia czystości Sa 2 ½ zgodnie z PN-ISO 8501-1, należy nanieść dwie powłoki o grubości 40 µm każda. Łączna grubość powłoki powinna wynosić 80 µm.

### BETONY NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Elementy betonowe zabezpieczono poprzez określenie odpowiedniej klasy ekspozycji oraz odpowiedniego otulenia zbrojenia elementu.

### ELEMENTY DREWNIANE

Projektowane i istniejące elementy drewniane  (belki stropowe, elementy ścian, elementy więźby i przekrycia, deskowania) należy zabezpieczyć przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna preparatem solnym do konserwacji drewna.

Elementy drewniane stykające się z elementem murowym lub betonem należy oddzielić dwiema warstwami papy poprzez przekładkę lub owinięcie elementu.

## ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

## OCENA TECHNICZNA OBIEKTU PODLEGAJĄCEGO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE LUB NADBUDOWIE

Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ

### UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcję skrzydła południowego zaprojektowano jako tradycyjną murowaną częściowo uprzemysłowioną. Główną konstrukcje nośną stanowią ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne oraz wewnętrzna dwuprzęsłowa rama żelbetowa. Układ konstrukcyjny skrzydła podłużny. Stropy prefabrykowane kanałowe oraz żelbetowe monolityczne. Dach drewniany dwuspadowy w technologii wiązarów prefabrykowanych.

Konstrukcję części centralnej oraz skrzydła południowego zaprojektowano jako szkieletową drewnianą. Główną konstrukcję nośną stanowią ściany drewniane szkieletowe. Układ konstrukcyjny podłużny. Stropy drewniane belkowe. Dach drewniany dwuspadowy w technologii wiązarów prefabrykowanych. W części centralnej zaprojektowano klatkę schodową w technologii żelbetowej monolitycznej. Klatka stanowi trzon usztywniający dla części szkieletowej.

Posadowienie obiektu bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

### ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

- Obciążenia konstrukcji przyjęto zgodnie z Polskimi Normami. Szczegółowe zestawienie przyjętych do obliczeń obciążeń zawarto w projekcie technicznym.

- Obciążenia od projektowanych urządzeń przyjęto zgodnie z kartami katalogowymi urządzeń. Szczegółowe zestawienie przyjętych do obliczeń obciążeń zawarto w projekcie technicznym.

- Wymiarowanie konstrukcji przyjęto zgodnie z Polskimi Normami.

- Materiały konstrukcyjne przyjęto wg opisu elementów konstrukcyjnych.

- Sprawdzając nośność elementów konstrukcyjnych do obliczeń założono planowaną funkcję poszczególnych kondygnacji/ pomieszczeń.

- Do obliczeń przyjęto elementy o najbardziej niekorzystnym schemacie statycznym oraz najbardziej niekorzystny układ obciążeń.

- Stropy zostały zaprojektowane pod zaprojektowany w projekcie architektonicznym układ ścianek działowych.

- Krótkotrwałą zmianę schematu statycznego na bardziej niekorzystny.

### SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zgodnie z projektem technicznym.

### PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

Zgodnie z projektem technicznym.

## UWAGI OGÓLNE

- Do niniejszego opracowania projektowego należy sporządzić projekt wykonawczy celem uszczegółowienia projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym, na potrzeby związane w wykonaniem robót budowlanych.

- Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz zgodnie z instrukcjami producentów materiałów budowlanych.

- Wszystkie użyte do budowy materiały budowlane powinny posiadać stosowne wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

- Drewniane elementy prefabrykowane powinny posiadać Europejską Aprobatę Techniczną (ETA) dla zestawu budowlanego zgodną z EAD 340308-00-0203.

- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych zgodnych z Polskim Normami, wiedzą techniczną z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów czy systemów stosowanych w budownictwie. Zaleca się sporządzenie Wykonawcy robót budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robót budowlanych.

- Roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

- Roboty budowlane należy prowadzić wykwalifikowaną ekipą budowlano-montażową mającą doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowej.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca się dokonanie przez potencjalnego Wykonawcę robót wizji lokalnej działki.

- W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących niniejszej dokumentacji projektowej, należy kontaktować się z projektantem.

- Przed zamówieniem materiałów należy każdorazowo sprawdzić wymiary z projektu ze stanem faktycznym budowy.

# PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# ZESTAWIENIA

## ZESTAWIENIA DREWNA DLA ŚCIAN SZKIELETOWYCH