Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo. Branża drogowa. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| Nazwa i adres jednostki opracowującej | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | Czerwiec 2023 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót					str.   3 - 4

2.  Przedmiar robót							str.   5 - 6

3.  Kosztorysy ofertowe 							str.   7 - 8

Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo.

1.  Opis stanu istniejącego

Przedmiotowe działki nr ewid. 347/5 i 347/10 stanowią  pas drogowy budowanej drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) w m. Perkowo natomiast działka nr 93/4 stanowi pas drogowy drogi wewnętrznej (ul. Jeziornej) do której włączona jest budowana ulica Nowa dla których uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa ulica Nowa na całym odcinku przebiega w płaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze wewnętrznej (ulicy Nowej) objętej opracowaniem na całym odcinku występuje nawierzchnia gruntowa na której  w okresie letnim powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody oraz błota.

Sieć telekomunikacyjna t przebiega od km 0+000 do km 0+061,00 po prawej stronie pasa drogowego ulicy Nowej. Napowietrzna linia energetyczna eN przebiega w pasie drogi wewnętrznej (ul. Jeziornej). Kablowa linia zasilania elektrycznego eN wraz z przyłączami na ulicy Nowej przebiega po lewej i prawej stronie pasa drogowego. Sieć wodociągowa woD 90 z przyłączami na ulicy Nowej przebiega od  początku do końca drogi po lewej stronie pasa drogowego przedmiotowej ulicy.  Na drodze wewnętrznej (ul. Nowej) sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 zlokalizowana jest po prawej stronie pasa drogowego, a przyłącza ks 160 wyprowadzone są na lewa i prawą stronę przedmiotowej drogi wewnętrznej.

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej ulicy Nowej w m. Perkowo po obu stronach pasa drogowego występują pojedyncza zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki nie występują.

Szerokość pasa drogowego ulicy Nowej (drogi wewnętrznej) w m. Perkowo wynosi 9,50 m ÷ 8,70 m.

2.   Zakres projektowanych robót

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem       powierzchniowym w m. Perkowo wymaga następujących robót:

-  odtworzenia trasy w terenie,

-  rozebrania krawężników betonowych na ławach betonowych,    nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z tłucznia a także wzmocnienia    podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z odwozem gruzu poza teren    budowy,

-  wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcje jezdni    ciągu pieszo-jezdnego z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-  regulacji wysokościowej studni rewizyjnych za pomocą dystansowych    pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych– ciąg pieszo-   jezdny,

-  regulacji wysokościowej studzienek dla zaworów wodociągowych na    betonowych płytach odciążających – ciąg pieszo-jezdny,

- ułożenia rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach    energetycznych i telekomunikacyjnych  wraz z wykopaniem rowka na    kablu i zasypaniem wykopu,

- wymiany hydrantu p-pożarowego naziemnego na podziemny,

-  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy              konstrukcyjne jezdni ciągu pieszo-jezdnego,

-   wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,

-   wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym             uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie na ciągu pieszo-jezdnym,

- ustawienia oporników betonowych wibroprasowanych 12x25cm na ławie        betonowej z oporem na ciągu pieszo-jezdnym,

-   ustawienia krawężnika betonowego wibroprasowanego ulicznego     wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,

-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO”       grub. 8cm w kolorze szarym na jezdni ciągu pieszo-jezdnego,

-   plantowania poboczy gruntowych oraz humusowania z obsianiem     nasionami traw,

-   ustawienia oznakowania pionowego,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo.

Branża drogowa

ULICA NOWA

km 0+000 ÷ 0+078,85

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,079 |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem - istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m | 19,00 |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 9cm – istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m2 | 39,00 |
| 4 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m2 | 39,00 |
| 5 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z Rm 5,0 MPa grub. 10cm – istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m2 | 39,00 |
| 6 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z kosztami składowania i utylizacji) | m3 | 32,00 |
| III |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 7 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 10 km - wg tabeli robót ziemnych – ciąg pieszo-jezdny | m3 | 176,00 |
| IV |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 8 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych– ciąg pieszo-jezdny | szt. | 3,0 |
| 9 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających – ciąg pieszo-jezdny | szt. | 6,0 |
| 10 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciąg pieszo - jezdny | m | 27,00 |
| 11 | 45232440-8 | 03.02.01. | Wymiana hydrantu p-pożarowego naziemnego na podziemny | kpl. | 1,0 |
| V |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 379,00 |
| 13 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm– ciąg pieszo-jezdny | m2 | 379,00 |
| 14 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 331,00 |
| VI |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 15 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 165,00 |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika ulicznego betonowego wibroprasowanego wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 4,00 |
| VII |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 17 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 331,00 |
| VIII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 18 | 45233140-3 | 06.01.02. | Plantowanie poboczy gruntowych – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 431,00 |
| 19 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 431,00 |
| IX |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 20 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A i D | szt. | 4,0 |
| 21 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 4,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo.

Branża drogowa

ULICA NOWA

km 0+000 ÷ 0+078,85

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,079 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem - istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m | 19,00 |  |  |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 9cm – istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m2 | 39,00 |  |  |
| 4 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m2 | 39,00 |  |  |
| 5 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z Rm 5,0 MPa grub. 10cm – istniejący rękawek w drodze wewnętrznej | m2 | 39,00 |  |  |
| 6 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z kosztami składowania i utylizacji) | m3 | 32,00 |  |  |
| III |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 10 km - wg tabeli robót ziemnych – ciąg pieszo-jezdny | m3 | 176,00 |  |  |
| IV |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 8 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych– ciąg pieszo-jezdny | szt. | 3,0 |  |  |
| 9 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających – ciąg pieszo-jezdny | szt. | 6,0 |  |  |
| 10 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciąg pieszo - jezdny | m | 27,00 |  |  |
| 11 | 45232440-8 | 03.02.01. | Wymiana hydrantu p-pożarowego na ziemnego na podziemny | kpl. | 1,0 |  |  |
| V |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 379,00 |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm– ciąg pieszo-jezdny | m2 | 379,00 |  |  |
| 14 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 331,00 |  |  |

| VI |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 165,00 |  |  |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika ulicznego betonowego wibroprasowanego wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 4,00 |  |  |
| VII |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 17 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 331,00 |  |  |
| VIII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 18 | 45233140-3 | 06.01.02. | Plantowanie poboczy gruntowych – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 431,00 |  |  |
| 19 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 431,00 |  |  |
| IX |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 20 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A i D | szt. | 4,0 |  |  |
| 21 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 4,0 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie: