PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

| Temat projektu: | Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach |
| --- | --- |
| Lokalizacja: Działki | Kartuzy 1/55 (z podziału 1/37), 1/38, 1/57 (z podziału 1/48), 1/58 (z podziału 1/48) 1/49, 32/1 (z podziału 32), 32/2 (z podziału 32), 33/1 (z podziału 33), 3, 37/1 (z podziału 37), 37/2 (z podziału 37), 38/7 (z podziału 38/6), 38/4, 38/3 obręb 0005,5 jednostka ewidencyjna 220502_4, Kartuzy – M 160/1– obręb 0008,8 jednostka ewidencyjna 220502_4, Kartuzy - M |
| Inwestor: | Burmistrz Kartuz ul. gen. Józefa Hallera 1 83-300 Kartuzy |

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

| Zespół projektowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Mateusz Jezierski | 97/Gd/2002 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Celina Jezierska | 229/Gd/01 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |

Marzec 2025r

Projekt wykonawczy

Spis treści

1	Część ogólna	3

1.1	Inwestor i zleceniodawca dokumentacji	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Przedmiot i zakres projektu	3

2	Część techniczna	4

2.1	Stan istniejący	4

2.2	Opinia geotechniczna	4

2.3	Stan projektowany	4

2.3.1	Plan sytuacyjny	5

2.3.2	Przekrój poprzeczny	5

2.3.3	Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni	5

2.3.4	Rozbiórki	7

2.3.5	Odwodnienie	7

2.3.6	Oświetlenie drogowe	7

2.3.7	Sieć energetyczna	7

2.3.8	Sieć wodociągowa	7

2.3.9	Sieć gazowa	7

2.3.10	Sieć sanitarna	7

2.3.11	Zieleń	7

2.3.12	Urządzenia towarzyszące	8

2.3.13	Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu  budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	8

2.3.14	Charakterystyka ekologiczna	9

Spis rysunków

Rys. 1.0	Plan orientacyjny	skala 1 : 10 000

Rys. 2.1	Plan sytuacyjny	skala 1 : 500

Rys. 3.1	Profil podłużny	skala 1 : 50/500

Rys. 4.1	Przekroje normalne	skala 1 : 100

Rys. 5.1	Przekroje konstrukcyjne	skala 1 : 20

# Część ogólna

## Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcą dokumentacji jest:

Burmistrz Kartuz

ul. gen. Józefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

## Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

- formalna umowa,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

- obowiązujące ustawy i rozporządzenia przywołane w projekcie zagospodarowania terenu

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

## Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej budowy drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach.

Zakres opracowania obejmuje budowę i przebudowę jezdni, budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211, budowę i przebudowę zjazdów, budowę drogi dla pieszych, budowę drogi dla pieszych i rowerów, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni, niezbędne zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

Zakres projektowanych robót budowlanych nie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, gminie Kartuzy, w miejscowości Kartuzy.

.

# Część techniczna

## Stan istniejący

W stanie istniejącym, zlokalizowany jest zjazd z ulicy Wzgórze Wolności oraz jezdnia doprowadzona do zjazdu na działkę nr 1/37 oraz 32. Dojazd do drogi dla pieszych 
i drogi dla rowerów zlokalizowanej wzdłuż jeziora Karczemnego odbywa się za pośrednictwem tymczasowej nawierzchni rozbieralnej.

Przedmiotowy teren między ul. Wzgórze Wolności i ul. Jeziorną jest zarośnięty zielenią niską i wysoką, charakteryzuje się intensywnym nawodnieniem gruntowym. Od strony ul. Jeziornej, zlokalizowany jest zjazd na działkę nr 38/4.

W stanie istniejącym, występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

## Opinia geotechniczna

Teren charakteryzuje się warstwowaną, prostą budową geologiczną i jest utworzony z  czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich utworów. Stwierdzono występowanie gleb, nasypów niekontrolowanych, kred jeziornych, torfów, namułów, glin, piasków gliniastych, glin pylastych, glin piaszczystych i piasków drobnych.

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości 1,5 m. Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 0,8 do 4,8 m. Wahania wód gruntowych szacuje się na +/- 0,5 m.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt proponujemy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo – wodnych.

## Stan projektowany

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518,)

| Parametr techniczny | Wielkość |
| --- | --- |
| Szerokość jezdni | 3,5 – 4,5 m |
| Szerokość drogi dla pieszych i rowerów | 3,0 – 3,8 m |
| Szerokość drogi dla pieszych | 2,5 – 5,5 m |

### Plan sytuacyjny

Zaprojektowano układ drogowy łączący ul. Wzgórze Wolności oraz ul. Jeziorną 
w Kartuzach.

Na początku opracowania zaprojektowano połączenie z istniejącym układem drogowym  ul. Wzgórze Wolności oraz przewidziano nowy zjazd na parking dla pojazdów osobowych i autobusów. Istniejące parametry zjazd z drogi wojewódzkiej odpowiadają wymaganiom jak dla wlotu drogi podporządkowanej i nie wymagają jego przebudowy.

W kierunku jeziora Karczemnego, a następnie w kierunku ul. Jeziornej zaprojektowano jezdnię jednokierunkową o szerokości 3,5 - 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów, stanowiącą połączenie do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów. Projektowaną drogę dla pieszych 
i rowerów o szerokości 3,0 - 3,8 m i nawierzchni bitumicznej połączono z istniejącym ciągiem biegnącym wzdłuż jeziora.

Na końcu opracowania, zaprojektowano przebudowę istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej na skrzyżowanie z drogą gminną stanowiące wylot drogi jednokierunkowej oraz połączenie z istniejącą drogą dla rowerów oraz drogą dla pieszych.

Od strony jeziora, zaprojektowano umocnienie podstawy skarpy koszem gabionowym. Część istniejących ogrodzeń przeznaczono do likwidacji i zaprojektowano nowe ogrodzenia.

Drzewa i krzaki kolidujące z projektowana infrastrukturą przewidziano do usunięcia. Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw.

### Przekrój poprzeczny

Zaprojektowano przekrój poprzeczny jezdni o wartości 2% o jednostronnym pochyleniu. Przekrój poprzeczny drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowano 
z jednostronnym pochyleniem o wartości 2%.

### Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów oraz zjazdów i skrzyżowania. Warunki gruntowe są zgodnie z opinią geotechniczną.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:

- zdjąć warstwę humusu,

- dogęścić występujące grunty,

- ewentualne obniżenie poziomu dna wykopu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem zasypowym.

Należy wykonać badania nośności podłoża w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia. Dopuszcza się stosowanie zarówno płyty statycznej VSS, jak i lekkiej płyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, 
a otrzymanymi z badań, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Projektantem. Lokalizacja poszczególnych nawierzchni przedstawiona została na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja jezdni – odc. A od km 0+070 do 0+165 :

- kostka betonowa fazowana szara	  8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                          3 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3, frakcja 4/31,5          20 cm

- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 	 20 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	 25 cm

- georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu 2

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	25 cm

- georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu 2

- geowłóknina separacyjna

Konstrukcja jezdni – odc. A na pozostałym odcinku:

- kostka betonowa fazowana szara	  8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                          3 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3, frakcja 4/31,5          20 cm

- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 	 20 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	 25 cm

- geowłóknina separacyjna

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów od km 0+070 do 0+165:

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70	   3 cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70	   4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3, frakcja 4/31,5           20 cm

- warstwa odsączająca z piasku                                                                ok. 35 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	  25 cm

- georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu 2

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	  25 cm

- georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu 2

- geowłóknina separacyjna

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów na pozostałym odcinku:

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70	   3 cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70	   4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3, frakcja 4/31,5           20 cm

- warstwa odsączająca z piasku                                                                ok. 35 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	  25 cm

- geowłóknina separacyjna

Konstrukcja drogi dla pieszych:

- kostka betonowa fazowana szara	   6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                           3 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3, frakcja 4/31,5          20 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 frakcja 4/31,5	 25 cm

- geowłóknina separacyjna

### Rozbiórki

Zaprojektowano rozbiórkę ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo- rowerowego, drogi dla pieszych oraz powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją. Krawędź jezdni należy dociąć pod projektowany krawężnik.

Drzewa i krzaki z terenu pasa drogowego w obrębie projektowanego infrastruktury przewidziano do usunięcia.

### Odwodnienie

Projektowany układ komunikacyjny zostanie odwodniony poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez przepompownię do istniejącej kanalizacji deszczowej.

### Oświetlenie drogowe

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się oświetlenie drogowe w postaci słupów z oprawami typu LED.

### Sieć energetyczna

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Na przewodach sieci elektroenergetycznej pod jezdnią zaprojektowano rury osłonowe.

### Sieć wodociągowa

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące zasuwy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Sieć gazowa

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.

### Sieć sanitarna

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.

### Zieleń

Istniejące zadrzewienie i zakrzewienie zlokalizowane w obrębie projektowanego układu drogowego przeznaczono do wycinki. Projektowane tereny zielone przeznaczono do mikroniwelacji, przykrycia warstwą humusu o grubości 10 cm i obsiewu mieszanką traw.

### Urządzenia towarzyszące

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Istniejące włazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu  budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych- wody opadowe dzięki projektowanym spadkom podłużnym i poprzecznym zostaną odprowadzone do istniejącej i rozbudowywanej kanalizacji deszczowej.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- bez zmian

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – powstające w trakcie budowy drogi odpady nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych i zgodnie z koncepcją budowy dróg mogą zostać one wytworzone i odzyskane w miejscu wytworzenia.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, 
w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, na wartości parametrów klimatu akustycznego terenów bezpośrednio znajdujących się wokół projektowanego odcinka drogi gminnej ma wpływ przede wszystkim hałas komunikacyjny wywołany ruchem pojazdów samochodowych. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami ustalono, że zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na odcinku przebiegu podlegać będą tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przed wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu nie wymaga podjęcia działań minimalizujących, do których zaliczyć należy budowę ekranów akustycznych, wymianę stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynków bądź zmiana funkcji.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne-  uporządkowanie istniejącego terenu i jego zrównoważone zagospodarowanie przyczyni się do poprawy trenów zielonych w granicach pasa drogowego oraz na terenach sąsiadujących.

### Charakterystyka ekologiczna

Planowane zamierzenie nie będzie wiązało się ze zniszczeniem siedlisk przyrodnich mających istotne znaczenia dla danego rejonu. Nie zostanie również zniszczona roślinność chroniona. Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter, w fazie eksploatacji nie będzie wiązało się z występowaniem emisji i zanieczyszczeń mogących powodować oddziaływanie na elementy przyrodnicze.

Mając na uwadze powyższe, realizacja i eksploatacja inwestycji nie wykażą negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność terenu, zarówno w skali lokalnej, jak 
i regionalnej, nie wpłynie również na pozostałe elementy środowiska.

Opis sporządził:

mgr inż. Mateusz Jezierski