PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA, SANITARNA I ELEKTRYCZNA

| Temat projektu: | Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach |
| --- | --- |
| Lokalizacja: Działki | Kartuzy 1/55 (z podziału 1/37), 1/38, 1/48, 1/49, 32/1 (z podziału 32), 32/2 (z podziału 32), 33/1 (z podziału 33), 3, 37/1 (z podziału 37), 37/2 (z podziału 37), 38/7 (z podziału 38/6), 38/4, 38/3 obręb 0005,5 jednostka ewidencyjna 220502_4, Kartuzy – M 160/1– obręb 0008,8 jednostka ewidencyjna 220502_4, Kartuzy - M |
| Inwestor: | Burmistrz Kartuz ul. gen. Józefa Hallera 1 83-300 Kartuzy |

| Autor opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Mateusz Jezierski | 97/Gd/2002 sp. konstrukcyjno - budowlana |  |

10 marzec 2025r

Spis treści

1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PPRZEDMIARU ROBÓT	2

1.1	Stan istniejący	2

1.2	Stan projektowany	2

1.2.1	Parametry techniczne	2

1.2.2	Plan sytuacyjny	2

1.3	BRANŻA DROGOWA	4

1.4	BRANŻA SANITARNA	6

1.5	BRANŻA ELEKTRYCZNA	8

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PPRZEDMIARU ROBÓT

## Stan istniejący

W stanie istniejącym, zlokalizowany jest zjazd z ulicy Wzgórze Wolności oraz jezdnia doprowadzona do zjazdu na działkę nr 1/37 oraz 32. Dojazd do drogi dla pieszych 
i drogi dla rowerów zlokalizowanej wzdłuż jeziora Karczemnego odbywa się za pośrednictwem tymczasowej nawierzchni rozbieralnej.

Przedmiotowy teren między ul. Wzgórze Wolności i ul. Jeziorną jest zarośnięty zielenią niską i wysoką, charakteryzuje się intensywnym nawodnieniem gruntowym. Od strony ul. Jeziornej, zlokalizowany jest zjazd na działkę nr 38/4.

W stanie istniejącym, występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

## Stan projektowany

### Parametry techniczne

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518,)

| Parametr techniczny | Wielkość |
| --- | --- |
| Szerokość jezdni | 3,5 – 4,5 m |
| Szerokość drogi dla pieszych i rowerów | 3,0 – 3,8 m |
| Szerokość drogi dla pieszych | 2,0 m |
| Szerokość miejsc postojowych | 2,5 – 3,6 m |

### Plan sytuacyjny

Zaprojektowano układ drogowy łączący ul. Wzgórze Wolności oraz ul. Jeziorną 
w Kartuzach. Na początku opracowania, zaprojektowano połączenie z istniejącym skrzyżowaniem z ul. Wzgórze Wolności oraz przewidziano nowy zjazd na parking dla pojazdów osobowych i autobusów, a także drogę dojazdową do terenów mieszkalno-usługowych.

W kierunku jeziora Karczemnego, a następnie w kierunku ul. Jeziornej zaprojektowano jezdnię jednokierunkową o szerokości 3,5 - 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów, stanowiącą dojście do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów. Projektowaną drogę dla pieszych 
i rowerów o szerokości 3,0 - 3,8 m i nawierzchni bitumicznej połączono z istniejącym ciągiem biegnącym wzdłuż jeziora.

Na końcu opracowania, zaprojektowano przebudowę istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej na skrzyżowanie z drogą gminną stanowiące wylot drogi jednokierunkowej oraz połączenie z istniejącą drogą dla rowerów oraz drogą dla pieszych.

Od strony jeziora, zaprojektowano umocnienie podstawy skarpy koszem gabionowym. Część istniejących ogrodzeń przeznaczono do likwidacji i zaprojektowano nowe ogrodzenia.

Projektowany układ zostanie odwodniony w sposób mieszany. Część wód opadowych zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej z wpustami.

Na pozostałej części układu drogowego wody opadowe i roztopowe z wyznaczonej  zlewni obejmującej  pas drogowy ze spadkiem w kierunku projektowanego zbiornika retencyjnego w postaci poziomego walca o średnicy DN1600, z którego kierowane będą do  przepompowni "PP" DN1000. Projektuje się układ grawitacyjno-tłoczny jako retencyjny. Retencja układu może zgromadzić w czasie deszczu nawalnego ok. 15,0[m3] wód opadowych. Wody opadowe będą odprowadzane przez projektowane wpusty uliczne oraz kanał główny Ø315 i wprowadzane do zbiornika retencyjnego poprzez studnię uzbrojoną w poduszkę sorbentową. Z przepompowni wody opadowe będą tłoczone rurociągiem do studzienki rozprężnej, a stamtąd grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji deszczowej DN300.

Zaprojektowano budowę oświetlenia drogowego z oprawami LED. Zasilanie należy wykonać kablem typu YAKXS 4x25mm2 z proj. szafki sterowania, która zasilana będzie 
z istniejącego złącza licznikowego.

Zaprojektowano zasilanie istniejącej przepompowni poprzez kabel zasilający typu YAKXS 4x35mm2 od szafki licznikowej do projektowanej szafki sterowania przepompownią.

Do rozbiórki zakwalifikowano obiekty budowlane kolidujące z projektowaną infrastrukturą zlokalizowane na działce nr 32/2 (z podziału 32) i 37/2 (z podziału 37) obręb 0005 w Kartuzach, gmina Kartuzy.

Drzewa i krzaki kolidujące z projektowana infrastrukturą przewidziano do usunięcia.

Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw.

## BRANŻA DROGOWA

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |
|  | D-01.01.01 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH |  |  |
| 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,195 |
|  | D-01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW |  |  |
| 2 |  | Wycinka drzew z karczowaniem pnia o średnicy do 50 cm | szt. | 8,00 |
| 3 |  | Wycinka drzew z karczowaniem pnia o średnicy do 50 cm | szt. | 8,00 |
| 4 |  | Wycinka drzew z karczowaniem pnia o średnicy od 50 do 80 cm | szt. | 4,00 |
| 5 |  | Wycinka krzewów i krzaków | m2 | 840,00 |
|  | D-01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU |  |  |
| 6 |  | Zdjęcie warstwy humusu (wywóz do 5 km) | m2 | 2737,00 |
|  | D-01.02.04. | ROZBIÓRKI |  |  |
| 7 |  | Rozbiórka krawężnika betonowego (wywóz materiału na 5 km) | mb | 195,00 |
| 8 |  | Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami i obrzeżami (wywóz materiału na 5 km) | m3 | 13,16 |
| 9 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (wywóz materiału na 5 km) | m2 | 448,00 |
| 10 |  | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (wywóz materiału na 5 km) | m2 | 12,00 |
| 11 |  | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa umocnionego geokratą | m2 | 169,00 |
| 12 |  | Rozbiórka oznakowania pionowego wraz ze słupkiem | szt. | 6,00 |
| 13 |  | Rozbiórka budynku s1 o pow. 76,4 m2 wraz z wywozem i utylizacją odpadów | kpl. | 1,00 |
| 14 |  | Rozbiórka budynku s2 o pow. 93.2 m2 wraz z wywozem i utylizacja odpadów | kpl. | 1,00 |
| 15 |  | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia (wywóz na 5 km) | mb | 182,00 |
|  | D-02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW |  |  |
| 16 |  | Wykonanie nasypu i zasypka wykopów z gruntu kat. I-II niespoistego z transportem materiału na odl. do 5 km | m3 | 280,00 |
|  | D-02.04.01 | WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA |  |  |
| 17 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 4/31,5 gr. 25 cm wzmocnionej georusztem trójosiowym (heksagonalnym) w dwóch warstwach ( górna i dolna), | m2 | 1 163,00 |
|  | D-04.01.01. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA |  |  |
| 18 |  | Korytowanie na gł. 76 cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 1271,00 |
| 19 |  | Korytowanie na gł. 100 cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 1163,00 |
|  | D-04.02.01 | WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA |  |  |
| 20 |  | Ułożenie warstwy geowłókniny o gramaturze >250 g/m2 | m2 | 2 734,0 |
| 21 |  | Warstwa odsączająca z piasku gr. 35 cm | m2 | 840,0 |
|  | D-04.02.02. | PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ |  |  |
| 22 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 4/31,5 o gr.20 cm | m2 | 2024,50 |
| 23 |  | Wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcja 4/31,5 gr. 25 cm | m2 | 2434,00 |
|  | D-04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |
| 24 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 1508,00 |
|  | D-04.05.01 | WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ |  |  |
| 25 |  | Podbudowa z mieszanki związanej C3/4, gr. 20 cm | m2 | 1386,50 |
|  | D-05.03.05b | WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |
| 26 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC11W 50/70 gr.4 cm | m2 | 754,00 |
|  | D-05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA |  |  |
| 27 |  | Warstwa ścieralna z BA AC5S 50/70 gr. 3 cm w kolorze czarnym | m2 | 754,00 |
|  | D-05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ PŁYTEK BETONOWYCH |  |  |
| 28 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (chodnik) | m2 | 113,00 |
| 29 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 (zabruk i zjazdy) | m2 | 250,00 |
| 29 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z płytki integracyjnej w kolorze żółtym na podsypce cem. - piask. 1:4 gr.3 cm spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 5,00 |
| 30 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 (jezdnia) | m2 | 902,50 |
|  | D-06.01.01b | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWYNMI |  |  |
| 31 |  | Umocnienie skarpy koszem gabionowym ułożonym na geowłókninie - kosz stalowy 0,5x1,0 m z narzutem z kamienia hydrotechnicznego | mb | 52,00 |
|  | D-07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |
| 32 |  | Oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe | m2 | 50,00 |
|  | D-07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |
| 33 |  | Montaż tablic do znaków pionowych wielkość mała | szt. | 8,00 |
| 34 |  | Montaż tablic do znaków pionowych wielkość średnia | szt. | 6,00 |
| 35 |  | Montaż słupków stalowych d60 prostych i giętych | szt. | 14,00 |
|  | D-07.05.01 | BARIERY OCHRONNE |  |  |
| 36 |  | Montaż barieroporęczy skrajnej U-11b | mb | 64,00 |
|  | D-07.06.01b | PRZESTAWIENIE OGRODZENIA |  |  |
| 37 |  | Ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej, wys. 1,5 m , słupki stalowe ogrodzeniowe wys.2, 2m, średnicy min. 42 mm w rozstawie maks. 2,5m | mb | 142,00 |
|  | D-08.01.01 | KRAWĘŻNIK LUB/ I OPRNIK BETONOWY |  |  |
| 38 |  | Opornik betonowy 12x25x100 cm | mb | 93,0 |
| 39 |  | Krawężnik betonowy 15x30x100 cm | mb | 377,0 |
| 40 |  | Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm | mb | 21,0 |
| 41 |  | Ława betonowa pod krawężnikami | m3 | 33,14 |
|  | D-08.03.01 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE |  |  |
| 42 |  | Obrzeże betonowe | mb | 400,0 |
| 43 |  | Ława betonowa pod obrzeżem | m3 | 22,80 |
|  | D-09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |
| 44 |  | Wykonanie mikroniwelacji terenu, humusowanie na grubość 10 cm wraz z obsianiem trawą i nawożeniem | m2 | 1518,00 |
|  | D-10.01.02 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |
| 45 |  | Zabezpieczenie istniejących sieci rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym | mb | 22,00 |
|  |  | INNE |  |  |
| 46 |  | Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego | kpl | 1,00 |

## BRANŻA SANITARNA

| BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-03.01.00 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |
| 47 |  | Wykopy liniowe z odwodnieniem | m3 | 356,0 |
| 48 |  | Wykopy miejscowe z odwodnieniem | m3 | 170,0 |
| 49 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów liniowych | m2 | 624,0 |
| 50 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów miejscowych | m2 | 218,0 |
| 51 |  | Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego dowiezionego | m3 | 213,0 |
| 52 |  | Wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 261,0 |
| 53 |  | Zasypanie wykopów | m3 | 266,0 |
| 54 |  | Wymiana gruntu nienośnego (wykopy z odwodnieniem, wywóz gruntu nienośnego, dowóz piasku średniego) | m3 | 50,0 |
| 55 |  | Próba szczelności dla przewodu grawitacyjnego | próba | 2,0 |
| 56 |  | Rury kanalizacyjne Ø315 PP SN8 | mb | 102,3 |
| 57 |  | Rura kanalizacyjna Ø250 PP SN8 | mb | 6,4 |
| 58 |  | Rura kanalizacyjna Ø250 PP SN12 | mb | 3,7 |
| 59 |  | Rura kanalizacyjna Ø200 PP SN8 | mb | 1,7 |
| 60 |  | Rura kanalizacyjna Ø160 PP SN8 | mb | 1,6 |
| 61 |  | Rura kanalizacyjna Ø160 PP SN12 | mb | 23,8 |
| 62 |  | Rurociąg tłoczny Ø75 PE100, SDR17, PN10 | mb | 73,1 |
| 63 |  | Studnia rewizyjna DN1200, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą górną z włazem DN600, kl D400, z osadnikiem h=0,5m | kpl | 2,0 |
| 64 |  | Studnia rozprężna DN1000, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą górną z włazem żeliwnym DN600, z deflektorem ze stali kwasoodpornej. | kpl | 1,0 |
| 65 |  | Studzienka Ø600 wykonana z PP | kpl | 3,0 |
| 66 |  | Studzienka wpustowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8m, z kratą uliczną klasy D400 bez rygli | kpl | 5,0 |
| 67 |  | Kompletna przepompownia wód deszczowych DN1000, nieprzejezdna. Wydajność pompy 7,98[l/s], H=5,3m. Pomp szt.2 | kpl | 1,0 |
| 68 |  | Zbiornik retencyjny DN1600 PEHD SN8, L=7,7m wraz z uzbrojeniem. | kpl | 1,0 |
| 69 |  | Regulator przepływu q=3,0[l/s], hpiętrzenia=1.4m, montowany w zbiorniku | kpl | 1,0 |
| 70 |  | Poduszka sorbentowa | kpl | 1,0 |

## BRANŻA ELEKTRYCZNA