| Magdalena Nowak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |  |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com |  | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |  |
| STADIUM DOKUMENTACJI: |  | DATA: |  |
| PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | Październik 2024 |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV |  |  |  |
| TEMAT PROJEKTU: |  |  |  |
| ETAP III-od km 0+466 do km 0+715,50 (z odcinkiem 0+715,50 do km 0+010,48) Utwardzenie nawierzchni ulicy Aroniowej w m. Kępa Etap II – od km 0+246,93 do km 0+715,50 |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |
| Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły | 0808 obręb Kępa Działki nr: 27, 29/140 Gmina Szamotuły – obszar wiejski |  |  |
| PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ: | NR UPRAWNIEŃ: |  |  |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |  |
| PROJEKTANT BRANŻY KD: | NR UPRAWNIEŃ: |  |  |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ: | NR UPRAWNIEŃ: |  |  |
| mgr inż. Przemysław Perz | WKP/0234/POOD/14 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KD: | NR UPRAWNIEŃ: |  |  |
| mgr inż. Przemysław Perz | WKP/0234/POOD/14 |  |  |

SPIS TREŚCI:

I	CZĘŚC FORMALNO-PRAWNA

      - Oświadczenie projektantów i sprawdzających

      - Uprawnienia projektantów i sprawdzających

      - Zaświadczenia o przynależności do WOIIB

      - Uzgodnienia

      - Mapa do celów projektowych

II 	CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot i podstawa opracowania

- Określenie terenu budowy

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

- Informacja dotycząca ludzi i mienia

- Uwagi realizacyjne

III	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

      - Plan zagospodarowania terenu…………………………….………………1:500

I. CZĘŚĆ FORMALNO- PRAWNA

Szamotuły, 28 października 2024r.

Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

# OŚWIADCZENIE

## PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409] oświadczamy, że projekt budowlany

„Utwardzenie nawierzchni ulicy Aroniowej w m. Kępa

Etap II– od km 0+246,93 do km 0+715,50”

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ

......................................................................

pieczątka z uprawnieniami i  podpis

PROJEKTANT BRANŻY KD

......................................................................

pieczątka z uprawnieniami i  podpis

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ

......................................................................

pieczątka z uprawnieniami i  podpis

SPRAWDZAJCY BRANŻY KD

......................................................................

pieczątka z uprawnieniami i  podpis

II CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy utwardzenia ulicy Aroniowej w m. Kępa z zakresem zadania wskazanym na planie sytuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi.

Łączna długość przebudowywanej ulicy w ramach etapu III , jako dokończenie robót wykonanych w latach poprzednich , wynosi 259,98m.

Inwestorem przebudowy  drogi jest:

Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

Jednostką projektującą jest :

Vegur Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

Podstawą opracowania są:

- umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26 , 64-500 Szamotuły a Firmą Vegur Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las,

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500,

- wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z zamawiającym koncepcja przebudowy,

- obowiązujące normy i przepisy,

- koncepcja układu dróg dla całego osiedla z sierpnia 2018,

- Określenie terenu budowy

Zadanie zlokalizowane jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiat szamotulski, gmina Szamotuły. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie działek o następującym numerze ewidencyjnym:

| Gmina | Obręb | Nr ewid. | Użyt. | Właściciel /Władający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szamotuły | 0808 Kępa | 29/140 | dr | Gmina Szamotuły |

- Opis stanu istniejącego

Projektowana droga przebiega na terenie nowego osiedla przez obszary zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Droga na całości zadania ma przekrój jednojezdniowy uliczny lub półuliczny.

Cały układ drogowy składa się z ulic o nawierzchni z kruszywa lub gruzu o szerokościach 5-6m. Na poboczach występuje humus lub częściowo nasypy niekontrolowane.

Na długości trasy można wyszczególnić 1 rodzaj konstrukcji nawierzchni: nawierzchnia gruzowo – kruszywowa.

Stan techniczny nawierzchni jezdni jest pozaklasowy, szczególnie w okresie wiosennych roztopów część dróg na terenie osiedla jest nieprzejezdna.

Na długości rozpatrywanego odcinka nie istnieje kanalizacja deszczowa. Nie występują rowy odwadniające (z wyjątkiem pierwszych 180mb ul. Aroniowej). Na długości całego odcinka nie ma drogowych barier ochronnych. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne i gazowe).

Ulica Aroniowa będąca główną osią osiedla łączy się z drogą powiatową 1858P Szamotuły – Pamiątkowo.

Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r. wraz z ewentualnymi zmianami "w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko" przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 kilometra nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko".

Droga na rozpatrywanym odcinku nie jest zlokalizowana na terenie obszarów objętych ochroną Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody, określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm) o ochronie przyrody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Branża drogowa

4.1.1. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi D - droga dojazdowa,

- nawierzchnia bitumiczna, kategoria ruchu KR1,

- prędkość projektowa Vp=30km/h

- szerokość jezdni: 5,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni daszek wklęsły  - 2% ,

- szerokość  chodników – 2,0m,

- szerokości nawierzchni utwardzonej zjazdów – 4,0m,

4.1.2. Rozwiązanie sytuacyjne

Odtworzono oś ulicy i poszerzono jezdnię do 5,50m. Oś w planie składa się z odcinków prostych połączonych łukami kołowymi. Elementy trasy w planie:

| lp | km | nazwa punktu | X | Y | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0+246,93 | C | 5609493.4193 | 5830575.9158 | Koniec etapu I |
| 2 | 0+372,81 | PŁK5 | 5609544.8470 | 5830690.8020 | R=250m |
| 3 | - | W5 | 5609549.3401 | 5830700.8394 |  |
| 4 | 0+396,78 | KŁK5 | 5609553.5793 | 5830713.1213 | R=250m |
| 5 | 0+446,87 | D | 5609569.5710 | 5830760.5843 | Skrzyżowanie |
| 6 | 0+638,94 | E | 5609630.8983 | 5830942.6025 | Skrzyżowanie |
| 5 | 0+715,50 | F | 5609655.3334 | 5831015.1532 | Koniec ulicy |

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej ze ściekiem w osi z pięciu rzędów obniżonych o 1cm. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami najazdowymi 15x22 wyniesionymi na 6cm (obniżonymi na zjazdach do 2cm) na ławie z C12/15.

Po obu stronach ulicy  na całej długości planuje się wykonanie chodnika stałej szerokości 2,0m netto z kostki klasycznej, np. dwuteowej o grubości 8cm. Całość należy obramować obrzeżem 8x30cm na ławie z betonu C12/15. W przypadku podmurówki parkanu w dobrym stanie technicznym oraz uzyskania zgody właściciela przyległej posesji, dopuszcza się doprowadzenie nawierzchni chodnika bez obrzeża do samego płotu.

Zjazdy na przyległe posesje należy wykonać ze zwykłej kostki betonowej w kolorze kontrastującym z chodnikiem. Szerokość powinna wynosić min. 4,0m i skosy 1,5:1,5. Obramowanie opornikami 12x25 na ławie z betonu C12/15.

Z uwagi na szerokość pasa drogowego – ok. 12m planuje się wykonanie poza chodnikami pasów zieleni o zmiennej szerokości 0,7 – 1,5m.

W ramach zadania wykonane zostaną trzy skrzyżowania z ulicami: Agrestową, Pożyczkową i Poziomkową. Przekroje poprzeczne powyższych dróg są identyczne z ul. Aroniową z wyjątkiem szerokości pasa drogowego – 10m. Nie występują tu zatem pasy zieleni.

4.1.3.  Konstrukcja jezdni i rozwiązanie wysokościowe.

Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie i musi zostać wyremontowana na całej długości. Z uwagi na brak odwodnienia zaprojektowano kanalizację deszczową (odrębne opracowanie).

Badania geotechniczne wykazują na obecność w podłożu glin piaszczystych twardoplastycznych do głębokości ok. 3,0m.

Zakłada się opisanie niwelety na istniejącym terenie z likwidacją zapadnięć i nierówności. Zaprojektowana oś wysokościowa jest jednocześnie wysokością ścieku w osi jezdni.  (Przekrój podłużny – rys. 4)

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni:

Konstrukcja jezdni

| Nawierzchnia: | Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce z cementowo – piaskowej gr. 4cm |
| --- | --- |
| Podbudowa: | Podbudowa z chudego betonu (6-9MPa) gr. 20cm |
| Ulepszone podłoże: | Warstwa z mieszanki związanej – kruszywo stabilizowane cementem C3/4 – 15cm |

4.1.4. Zjazdy

W miejscach istniejących zjazdów do  posesji zaprojektowano nowe z betonowej kostki brukowej obramowane. Szerokości nowoprojektowanych zjazdów wynoszą 4,0m. Zjazdy na granicy z posesją należy dopasować wysokościowo. Przy jezdni należy zastosować skosy 1,5:1,5m. W przypadku szerokości jezdni zjazdu 3,0m należy wykonać pobocza 2x 0,75m, w przypadku szerokości 4,0m – 2x 0,5m.

Konstrukcja nowych zjazdów z kostki:

| Nawierzchnia: | Betonowa kostka brukowa dwuteowa (kolor grafitowy) o gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. śr. 4cm. |
| --- | --- |
| Podbudowa: | Podbudowa chudego betonu gr. 16cm |

4.1.5. Chodniki

Zaprojektowano utwardzenie istniejących ciągów pieszych o szerokości 2,00m.

Konstrukcja chodników:

| Nawierzchnia: | Betonowa kostka brukowa dwuteowa (kolor czerwony) o gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. śr. 4cm. |
| --- | --- |
| Podbudowa: | Warstwa z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4 o grubości 15cm |

4.2 Branża kanalizacja deszczowa

4.2.1 Podstawowe dane o kanalizacji deszczowej i rozwiązanie sytuacyjne

Obecnie odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo w obszarze pasa drogowego. Projekt przewiduje budowę kanalizacji i umieszczenie studni wpustowych w osi odwodnienia ulicy – ścieku z pięciu rzędów kostki. Spływ wód opadowych umożliwią pochylenia poprzeczne i podłużne jezdni. Obszar zlewni stanowi pas terenu o szerokości ok. 10m (Jezdnia 5,50m + chodnik 2 x 2,20m)

Na całej długości drogi zaprojektowano kanał deszczowy kompleksowo odwadniający osiedle. Od studni SA1 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Aroniowej w km 0+248 zaplanowano odejście kolektorem do rowu w części zachodniej wsi Kępa o długości ok. 440mb. Dla powyższego zadania realizowana jest osobna dokumentacja z pozwoleniem wodnoprawnym.

Tematem niniejszego projektu jest odcinek kanalizacji, który ma zostać wybudowany w pasie ulicy Aroniowej i ulic przyległych. W ramach II etapu utwardzenia ulicy zaplanowano budowę I etapu kanalizacji deszczowej. Docelowo będzie ona odwadniać całe osiedle składające się z ulic: Aroniowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Porzeczkowa i Agrestowa.

Niniejszy projekt obejmuje:

- budowę kolektora A (Aroniowa/ Agrestowa) w ciągu ulicy Aroniowej z wejściem w ulice Agrestową  - docelowo do jej końca o długości w I etapie 517,53mb

- budowę kolektora T (Truskawkowa/ Poziomkowa) w ciągu ulicy Poziomkowej – o długości w I etapie 41,71mb

- budowę kolektora P (Porzeczkowa) w ciągu ulicy Porzeczkowej – o długości w I etapie – 45,56mb

Projektowane kolektory zostały zlokalizowane możliwie najbliżej osi jezdni. Zaplanowano urządzenie możliwie największej ilości studni zwieńczonych wpustami, aby ograniczyć do minimum liczbę przykanalików, a co za tym idzie miejsc krzyżowania się z istniejącymi uzbrojeniami. Z tego samego powodu zastosowano w przeważającej ilości studnie z tworzyw sztucznych.

Tab. 1 Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej

| KOLEKTOR ARONIOWA/ AGRESTOWA [A] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | odadnik | wpust żeliwny D400 | km kolektora | ogległości [m] | długości rur [m] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø500 | Ø400 | Ø300 | Ø200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ARONIOWA | 0+251,62 | SA1 | BETON | 1200 | TAK | - | 0+000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+251,62 | SA2 | PP | 1000 | - | - | 0+005,20 | 5,20 | 5,2 |  |  |  |
| 3 |  | 0+298,00 | SA4 | PP | 1000 | - | TAK | 0+051,59 | 46,39 | 46,39 |  |  |  |
| 4 |  | 0+336,00 | SA5 | PP | 1000 | - | TAK | 0+089,59 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |
| 5 |  | 0+374,00 | SA6 | PP | 1000 | - | TAK | 0+127,59 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |
| 6 |  | 0+412,00 | SA7 | PP | 1000 | - | TAK | 0+165,59 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |
| 7 |  | 0+435,02 | SA8 | PP | 1000 | - | TAK | 0+188,61 | 23,02 | 23,02 |  |  |  |
| 8 |  | 0+446,87 | SA9 | BETON | 1200 | TAK | - | 0+200,46 | 11,85 | 11,85 |  |  |  |
| 9 |  | 0+461,85 | SA10 | PP | 600 | - | TAK | 0+215,46 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |
| 10 |  | 0+499,85 | SA11 | PP | 600 | - | TAK | 0+253,46 | 38,00 |  | 38,00 |  |  |
| 11 |  | 0+536,85 | SA12 | PP | 600 | - | TAK | 0+290,46 | 37,00 |  | 37,00 |  |  |
| 12 |  | 0+572,85 | SA13 | PP | 600 | - | TAK | 0+326,46 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |
| 13 |  | 0+610,85 | SA14 | PP | 600 |  | TAK | 0+364,46 | 38,00 |  | 38,00 |  |  |
| 14 |  | 0+638,94 | SA15 | BETON | 1000 | TAK | - | 0+392,56 | 28,10 |  | 28,10 |  |  |
| 15 |  | 0+647,63 | SA16 | PP | 600 | - | TAK | 0+401,37 | 8,81 |  |  | 8,81 |  |
| 16 |  | 0+684,63 | SA17 | PP | 600 | - | TAK | 0+438,37 | 37,00 |  |  | 37,00 |  |
| 17 |  | 0+715,50 | SA18 | PP | 600 | - | TAK | 0+469,17 | 30,80 |  |  | 30,80 |  |
| 18 | AGRE- STOWA | 0+008,00 | SA19 | PP | 600 |  | TAK | 0+477,17 | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
| 19 |  | 0+044,00 | SA20 | PP | 600 |  | TAK | 0+513,17 | 36,00 |  |  | 36,00 |  |
| ODNOGA KOLEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARONI0- WA | 0+251,62 | SA2 | PP | 1000 | - | TAK |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+246,50 | SA3 | PP | 600 | - | TAK | 4,36 | 4,36 |  |  |  | 4,36 |
| RAZEM |  |  | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 200,46 | 192,1 | 120,61 | 4,36 |
| KOLEKTOR POZIOMKOWA/TRUSKAWKOWA [T] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | odadnik | wpust żeliwny D400 | km kolektora | ogległości [m] | długości rur [m] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø500 | Ø400 | Ø300 | Ø200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | POZIOM- KOWA | -0+000,48 | SA9 | BETON | 1000 | TAK | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+006,23 | ST1 | PP | 600 | - | TAK | 6,71 | 6,71 |  | 6,71 |  |  |
| 3 |  | 0+041,23 | ST2 | PP | 600 | - | TAK | 41,71 | 35,00 |  | 35,00 |  |  |
| RAZEM |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 41,71 | 0 | 0 |
| KOLEKTOR POORZECZKOWA [P] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | odadnik | wpust żeliwny D400 | km kolektora | ogległości [m] | długości rur [m] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø500 | Ø400 | Ø300 | Ø200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | PORZECZ- KOWA | -0+001,32 | SA15 | BETON | 1000 | TAK | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+006,24 | SP1 | PP | 600 | - | TAK | 7,56 | 7,56 |  |  | 7,56 |  |
| 3 |  | 0+044,24 | SP2 | PP | 600 | - | TAK | 45,56 | 38,00 |  |  | 38,00 |  |
| RAZEM |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 45,56 | 0 |

4.4.2. Rozwiązanie techniczne

Kanalizację deszczową – tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje się w systemie rur grawitacyjnych z PVC lub PP klasy S ze ścianką litą jednorodną o średnicy d=300-500mm i sztywności obwodowej 8kN

Kanały należy wyposażyć w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1000-1200mm wykonane z betonu C35/45, ze szczelnym dnem lub z tworzywa sztucznego (PP)  o średnicach 600 – 1000mm. Połączenie elementów studzienki należy wykonać poprzez uszczelkę gumową. Przejścia kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej    i eksfiltrację ścieków. Dopuszcza się w ramach zadania zamiany materiałów studni za zgodą inspektora nadzoru.

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 i 1000mm należy zwieńczać wpustami żeliwnymi klasy D400 zgodnie z dostępnymi na rynku systemami. Krata zamykana na zawias. Studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi kosz.

Do przykrycia studzienek betonowych podlegających obciążeniom komunikacyjnym, projektuje się nastudzienne płyty odciążające. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego służą pierścienie dystansowe Ø600 pod włazem. Łączna wysokość regulacji pod włazem nie może przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg pod płytę. Należy stosować włazy kanałowe żeliwne wypełnione betonem (typ ciężki D400) producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa betonu klasy C8/10 grub. 20cm i średnicy D = Dstudni + 30cm.

Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów  wynoszą od 1,4m – do 2,8m.

Współrzędne studni i rzędne kanałów przedstawiają się następująco:

| KOLEKTOR ARONIOWA/ AGRESTOWA [A] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | WSPÓŁRZĘDNE STUDNI |  | rzędna kolektora | spadek kolektora |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ARONIOWA | 0+251,62 | SA1 | 5609500.5207 | 5830577.8286 | 71,00 |  |
| 2 |  | 0+251,62 | SA2 | 5609495.7871 | 5830579.9808 | 71,01 | 0,19% |
| 3 |  | 0+298,00 | SA4 | 5609514.4748 | 5830622.4381 | 71,08 | 0,15% |
| 4 |  | 0+336,00 | SA5 | 5609529.9796 | 5830657.1300 | 71,14 | 0,16% |
| 5 |  | 0+374,00 | SA6 | 5609545.5028 | 5830691.8152 | 71,2 | 0,16% |
| 6 |  | 0+412,00 | SA7 | 5609558.6169 | 5830727.4855 | 71,26 | 0,16% |
| 7 |  | 0+435,02 | SA8 | 5609565.9652 | 5830749.2951 | 71,3 | 0,17% |
| 8 |  | 0+446,87 | SA9 | 5609570.0188 | 5830760.4261 | 71,32 | 0,17% |
| 9 |  | 0+461,85 | SA10 | 5609574.3522 | 5830774.7896 | 71,35 | 0,20% |
| 10 |  | 0+499,85 | SA11 | 5609586.4898 | 5830810.7991 | 71,43 | 0,21% |
| 11 |  | 0+536,85 | SA12 | 5609598.3037 | 5830845.8624 | 71,51 | 0,22% |
| 12 |  | 0+572,85 | SA13 | 5609609.7982 | 5830879.9780 | 71,59 | 0,22% |
| 13 |  | 0+610,85 | SA14 | 5609621.9313 | 5830915.9889 | 71,67 | 0,21% |
| 14 |  | 0+638,94 | SA15 | 5609632.1472 | 5830942.1624 | 71,73 | 0,21% |
| 15 |  | 0+647,63 | SA16 | 5609633.6732 | 5830950.8384 | 71,76 | 0,34% |
| 16 |  | 0+684,63 | SA17 | 5609645.4876 | 5830985.9014 | 71,87 | 0,30% |
| 17 |  | 0+715,50 | SA18 | 5609645.4876 | 5830985.9014 | 71,97 | 0,32% |
| 18 | AGRE- STOWA | 0+008,00 | SA19 | 5609647.8124 | 5831017.8897 | 72,00 | 0,38% |
| 19 |  | 0+044,00 | SA20 | 5609613.9951 | 5831030.1939 | 72,11 | 0,31% |
| ODNOGA KOLEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARONI0- WA | 0+251,62 | SA2 | 5609495.7871 | 5830579.9808 | 71,01 |  |
| 2 |  | 0+246,50 | SA3 | 5609493.5625 | 5830576.2351 | 71,05 | 0,92% |
| KOLEKTOR POZIOMKOWA/TRUSKAWKOWA [T] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | rzędna kolektora | spadek kolektora |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | POZIOM- KOWA | -0+000,48 | SA9 | 5609570.0188 | 5830760.4261 | 71,32 |  |
| 2 |  | 0+006,23 | ST1 | 5609563.6940 | 5830762.6609 | 71,34 | 0,30% |
| 3 |  | 0+041,23 | ST2 | 5609530.6935 | 5830774.3213 | 71,41 | 0,20% |
| KOLEKTOR POORZECZKOWA [P] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | rzędna kolektora | spadek kolektora |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | PORZECZ- KOWA | -0+001,32 | SA15 | 5609632.1472 | 5830942.1624 | 71,73 |  |
| 2 |  | 0+006,24 | SP1 | 5609625.0134 | 5830944.6759 | 71,76 | 0,40% |
| 3 |  | 0+044,24 | SP2 | 5609589.1729 | 5830957.3037 | 71,88 | 0,32% |

Warunkiem poprawnej współpracy rurociągu z gruntem jest wykonanie prac montażowych zgodnie z wymaganiami „Instrukcji montażowej…” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze szczególnym uwzględnieniem :

- staranności wykonania prac,

- ułożeniu rur na stabilnym zagęszczonym podłożu na podsypce, w sposób eliminujący odkształcenia kielicha. Materiał podsypki i obsypki nie powinien  zawierać kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury – wartość 98% wg Proctora;

- zapewnienie poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. „pach” tj. obszarów pod obrysem rury;

- zapewnienie minimalnej podsypki z gruntu o wysokich parametrach pod rurę o grubości 20cm i zasypki do poziomu 30cm powyżej wierzchu rury;

- zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków.

Kanalizację deszczową projektuje się wyłącznie do odwodnienia nawierzchni ulic        i chodników. Wody deszczowe, z dachów i utwardzonych nawierzchni na posesjach, odprowadzane powinny być na teren, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska          z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984)§19.

Jakość odprowadzanych ścieków deszczowych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Według tego Rozporządzenia wody opadowe przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny być oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/dm3.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innej niż powierzchnie,        o których mowa w art. 19 ust. 1, mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczenia.

Kanalizacja deszczowa jest osobnym opracowaniem projektowym (TOM II)

4.3. Inne uzbrojenia

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie projektuje się innych uzbrojeń. W ramach kolizji ze słupem SN w km 0+670,00 planuje się jego wymianę z trójnożnego na betonowy wirowany.

Wszelkie prace na głębokości pow. 40cm należy wykonywać z niezbędną ostrożnością, a w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.

Należy zwrócić szczególną uwagę na biegnący pod prawym chodnikiem gazociąg!

Wszystkie urządzenia obce należy wyregulować wysokościowo do zakładanych rzędnych, a włazy w złym stanie należy wymienić w uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia.

4.4. Branża organizacja ruchu

W ramach zadania planuje się wymalowanie przejść dla pieszych i ustawienie znaków pionowych. Projekt organizacji ruchu dla całego osiedla będzie stanowi osobny tom.

4.5. Branża zieleń

Tereny zielone należy obhumusować na grubość 15cm z pozyskanego lub nowego materiału wysokiej jakości. Wszystkie tereny zielone należy obsiać trawą w ilości 40-50g/m2.

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

- sieć energetyczna doziemna NN i napowietrzna SN

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazociągowa,

- Informacja dotycząca ludzi i mienia

Projektowana przebudowa drogi powinna uwzględniać interesy osób trzecich. Przebudowywane zjazdy w maksymalny sposób nawiązują do stanu istniejącego. Projekt przewiduje dojazdy do wszystkich działek, pozostawiając, co najmniej, dotychczasowe parametry szerokości zjazdów.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – usługowych wzdłuż istniejącej drogi. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie.

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ budowy drogi na środowisko i zdrowie ludzi.

- Uwagi realizacyjne

- Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności 
w podejmowanych działaniach.

- Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta na początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym budowy należy wytyczyć w całości (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementów branży sanitarnej – elementów kd w stosunku do elementów branży drogowej). Należy wtedy zastabilizować punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementów jezdni i w stosunku do nich sprawdzić poprawność projektowanych elementów wszystkich branż.

- Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom wynikającym np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów projektowych. Takie postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w stosunku do siebie (np. elementów kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując tylko ten fragment, a następnie podczas tyczenia następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu części w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości.

- W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu 
(a nie już po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich samych, należy zgłosić ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów np. związanych z przekładaniem projektowanych elementów. Wytyczenia obiektu oraz jego budowę należy realizować na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie architektoniczno - budowlanym (nie na podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze względu na zmiany zachodzące jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze względu na uszczegółowienie wszystkich nieścisłości i różnic w owych planach.

- Zawsze istnieje ryzyko, iż mapa do celów projektowych może mieć odstępstwa od stanu faktycznego, chociażby ze względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania (zgodnie z normą geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego – tzw. grupy dokładności dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, drzewa, sieci itp.). Dlatego też geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić odstępstwa od parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu trasy) za zgodą projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za zgodą Inwestora.

- Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu należy przestrzegać wszystkich uwag oraz zaleceń, które wydane zostały przez jednostki administracyjne uzgadniające i opiniujące projekt.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogowych powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały 
i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o aprobatach  technicznych, w szczególności:

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem projektowanych podbudów i innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

- Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu geometrycznego na płaszczyźnie.

- Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.

- Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga! 
W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostałe media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także należy poddać regulacji wysokościowej.

- Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu 
z wykopów, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane nośności i zagęszczenia.

- Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce składowania a wybrane przez siebie wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania.

- Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego i ująć to w ofercie.

- Projektant nie odpowiada za występowanie robót koniecznych czy dodatkowych powstałych ze względu na czynniki, na które nie miał wpływu (np. czynniki atmosferyczne występujące w danej chwili realizowanych robót, warunki gruntowo – wodne inne niż zawarte w opinii geotechnicznej, opinia realizowana jest na dany dzień, tak więc warunki gruntowo – wodne w późniejszym etapie mogą być zmienne lub inne, błędy mapy do celów projektowych posiadającej błędy wynikające z materiałów otrzymanych przez ośrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za błędy mapy do celów projektowych wynikające z braku niektórych sieci branżowych lub ich wskazanej złej lokalizacji a wynikających z błędnych lub brakujących inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych wykonawców budów.

- Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiększające wartość robót, Inwestor może zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może zwiększyć zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca się zabezpieczenie w budżecie rezerwy finansowej.

Szamotuły, 28 października 2024r.

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA