Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

| Lp. | Nazwa SpW Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. | Żyrokompas NAVIGAT X Mk.1 Mod. 7/2. Demontaż wynikający z braku możliwości dalszego serwisowania urządzenia. (ograniczona ilość części zamiennych i rtęci potrzebnej do wykonania przeglądu.) Zestaw COMPASSNET ŻYROKOMPAS NAVIGAT 200 Zdanie w działaniu - Uruchomienie systemu. | Przeprowadzić prace dotyczące demontażu oraz montażu SpW zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne. 1. Demontaż zestawu NAVIGAT X Mk.1 Mod. 7/2. - odłączyć żyrokompasu od zasilania, - wymontować żyrokompas NAVIGAT X MOD. 7/2 znajdujący się w pomieszczeniu nr 41, - wymontować urządzenie NAVITWIN II znajdujące się w kabinie nawigacyjnej. - wymontowany sprzęt przekazać użytkownikowi. 2. Montaż nowego zestawu COMPASSNET NAVIGAT 200. - dokonać weryfikacji elementów SpW dostarczonego z magazynu RBLog przez użytkownika, - zamontować zestaw ŻYROKOMPAS COMPASSNET NAVIGAT 200 w pomieszczeniu żyrokompasu (pomieszczenie nr 41) wraz z koniecznym okablowaniem, - zamontować urządzenie kontrolno-sterujące NAVITWIN V w kabinie nawigacyjnej oraz połączyć je z kompasem magnetycznym NAVIPOL I. 3. Zdanie prac Po wykonaniu całego zakresu prac, zdać prace Komisji JW. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego: - wykonać uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności pracy żyrokompasu we wszystkich wariantach pracy zgodnie ze wskazaniami użytkownika, - dokonać wpisu do formularza technicznego urządzenia o wykonanych czynnościach. |  |

Uwaga:

- Dokonać prób urządzenia podczas pobytu okrętu na morzu w uzgodnionym terminie.

- Po przeprowadzonym montażu zestawu określić potrzeby materiałowe, opracować zalecenia eksploatacyjne, zalecenia dotyczące zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na następny okres eksploatacji.

- Przeprowadzić szkolenie z obsługi zestawu Compassnet Navigat 200 obsadzie działu nawigacyjnego w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny.

- Wymagane jest aby instalacji i uruchomienia dokonała osoba posiadająca aktualne świadectwo szkolenia u producenta w zakresie montażu i uruchomienia powyższego urządzenia/systemu.

Przedmiotowy dokument Wykonawca przedstawi Użytkownikowi przed przystąpieniem do realizacji umowy.

Pomocnicze procesy technologiczne – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie procesy wynikające z przyjętej technologii wykonania prac mające na celu uzyskanie zapisanego w danym punkcie wykazu efektu. Do takich procesów zalicza się m.in. demontaż, przygotowanie drogi transportu, zabezpieczenie na czas montażu, montaż, zabezpieczenie miejsca pracy, niezbędne narzędzia (przyrządy, materiały) do wykonania danej pracy.